- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：   蚯蚓养殖和有机废弃物生物处理项目

建设单位（盖章）：宝鸡秦农宝华农业发展有限公司

编制日期：             2024年10月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 蚯蚓养殖和有机废弃物生物处理项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2409-610322-04-05-978140 |  |  |
| 建设单位联系人 |  |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 |  | 凤翔区陈村镇闫家务村牛场内 |  |  |
| 地理坐标 |  | 东经107°17′13.058″，北纬34°26′28.776″ |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | 固体废物治理 N7723 | 建设项目 行业类别 | - 四十七 生态保护和环境治理业：103一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用 |
| 建设性质 |  | R新建 £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 宝鸡市凤翔区行政审批服务局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） |  | 600 | 环保投资（万元） | 51.1 |
| 环保投资占比（%） |  | 8.5 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 |  | R否 £是： | 用地面积（m2） | 29013 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 |  | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1.项目与“三线一单”符合性分析 根据生态环境部《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号）要求，切实加强环境管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”要求，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。 陕西省生态环境厅文件陕环办发〔2022〕76号文件，《陕西省“三线一单”生态环境分区管理应用技术指南》：环境影响评价（试行）通知，进行建设项目与“三线一单”生态环境分区管控符合性分析，采用一图、一表、一说明的形式表达。 本项目通过陕西省“三线一单”数据应用分析平台（V1.0）冲突分析可知，其建设范围全部位于生态环境管控的一般管控单元，不涉及优先保护单元。 表1-1 环境管控单元涉及情况一览表 环境管控单元分类; 是否涉及; 面积/长度. 优先保护单元; 否; 0平方米. 重点管控单元; 否; 0平方米. 一般管控单元; 是; 29013平方米. （1）“一图”：空间冲突附图 根据陕西省“三线一单”数据应用分析平台（V1.0）冲突分析形成空间冲突附图，图中所示本项目位于重点管控单元。管控单元对照空间冲突附图如下。 图1.1 项目与环境管控单元对照分析示意图 |

| 其他符合性分析 | （2）“一表”：项目涉及的生态环境管控单元管控要求 表1-2 环境管控单元管控要求符合性分析 序号; 市（区）; 区县; 环境管控单元名称; 单元要素属性; 管控要求分类; 管控要求; 面积/长度; 单元编码; 符合性分析; 是否符合. 1; 宝鸡市; 凤翔区; 陕西省宝鸡市凤翔区一般管控单元; 无; 空间布局约束; - 1.执行宝鸡市生态环境要素分区总体准入清单中“6.1一般管控单元的总体要求”；; - 对照宝鸡市生态环境要素分区总体准入清单： - 一般生态空间3.1总体要求 - 空间布局约束： - （1）原则上按限制开发区域的要求进行管理。限制有损主导生态功能的开发建设活动。 - （2）划入一般生态空间的各类法定自然保护地，空间布局约束要求按各类法定自然保护地现行法律法规执行。; 29013; /; 本项目为蚯蚓养殖和有机废弃物生物处理项目，项目开发不会影响主导生态功能；该项目建设拟使用地类不涉及自然遗产地、国家公园、自然保护区、森林公园、湿地公园、地质公园、风景名胜区; 符合. - 2.执行宝鸡市生态环境要素分区总体准入清单中“5.8农用地污染风险重点管控区的污染物排放管控”；; - 10.1农用地重点管控区： - 1.严格限制污染型企业进入农产品主产区，严禁有损自然生态系统的开荒以及侵占水面、湿地、林地、草地的农业开发活动。 - 2.对于重点管控区内的严格管控类农用地，应依法划定特定农产品禁止生产区域，并组织制定种植结构调整或者退耕还林还草计划。 - 3.严格控制林地、草地、园地的农药使用量，禁止使用高毒、高残留农药。完善生物农药、引诱剂管理制度。; 29013; /; 本项目为蚯蚓养殖和有机废弃物生物处理项目，用地为农用设施用地，不占用基本农田、耕地、园地等农产品主产区用地；项目生产过程中不涉及农药使用; 符合. - 3.农用地优先保护区执行宝鸡市生态环境要素分区总体准入清单中“4.2农用地优先保护区的空间布局约束”。; - 7.农用地优先保护区 - 空间布局约束：按《基本农田保护条例》《关于全面划定永久基本农田实行特殊保护的通知》相关规定进行管控。 - 1.实行严格保护，确保其面积不减少，耕地污染程度不上升。除法律规定的重点建设项目（能源、交通、水利、军事设施等）选址确实无法避让外，不得在农用地优先保护区内新建任何可能造成土壤污染的建设项目，已经建成的，应当限期关闭拆除。在农用地优先保护区内优先开展高标准农田建设，优先纳入粮食生产功能区和重要农产品生产保护区建设。 - 2.严格控制在分布集中的农用地优先保护区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业。; 29013; /; 本项目用地均不涉及基本农田，不涉及农用地优先保护区； 项目不属于有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业; 符合. 污染物排放管控; - 1.执行宝鸡市生态环境要素分区总体准入清单中“5.8农用地污染风险重点管控区的污染物排放管控”/; /; /; /; 无要求. 环境风险防控; - 1.执行宝鸡市生态环境要素分区总体准入清单中“5.8 农用地污染风险重点管控区的环境风险防控”; - 10.1农用地重点管控区： - 1.对重点管控区内的安全利用类农用地，定期开展农产品质量检测，进行土壤污染状况监测。 - 2.对重点管控区内的严格管控类农用地，对威胁地下水、饮用水水源安全的，制定实施环境风险管控方案，并落实有关措施；划定特定农产品禁止生产区域，严禁种植除相关部门认可外的食用农产品，调整种植结构、轮作休耕和退耕还林。 - 3.在矿产资源开发和工矿企业集中的区域做好耕地的安全利用和严格管控，完善土壤环境保护措施，做好污染源头的防控，企业的排查整治和重点监管单位的监管等。 - 4.优先将重度污染的牧草地集中区域纳入禁牧休牧实施范围；加强对重度污染林地、园地产出食用农（林）产品的质量检测。; 29013; /; 本项目用地为设施农用地，环评阶段开展了土壤污染状况监测；环评要求运营期定期开展土壤污染状况监测。项目建成后加强管理，采取防渗措施后不会对地下水安全造成影响。 项目不属于矿产资源开发和工矿企业集中区域，用地不属于牧草地、林地、园地。; 符合. （3）“一说明”：项目与“三线一单符合性说明” 根据上文“一图”“一表”的分析，项目位于一般管控单元。项目所在地不涉及生态红线及基本农田，一般管控单元主要涵盖广大农村，是农民生产生活的区域，以经济社会可持续发展为导向，执行区域生态环境保护的基本要求。 本项目生产过程中无废水外排。废气采取防治措施后均可实现达标排放，各项固体废物均可得到妥善处置。采取相关污染防治措施后，项目能够实现污染物减排治理和环境风险防控。综上，建设项目符合陕西省“三线一单”管控要求。 |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | - 2.相关生态环境保护法律法规、政策、规划符合性分析 - 本工程与相关生态环境保护法律法规、政策、规划符合性分析见表1-3。 表1-3 项目与相关生态环境保护法律法规、政策、规划符合性分析一览表 名称; 规划内容; 本项目情况; 相符性. 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》; 第七十一条 城镇污水处理设施维护运营单位或者污泥处理单位应当安全处理污 泥，保证处理后的污泥符合国家有关标准，对污泥的流向、用途、用量等进行跟 踪、记录，并报告城镇排水主管部门、生态环境主管部门。 第七十二条 禁止擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒城镇污水处理设施产生的污泥和处理后的污泥。 禁止重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污泥进入农用地。; 本项目污泥的转运及记录由宝鸡瑞盛水务有限公司负责。 项目污泥属于凤翔区城镇污水处理厂，经检测达到《城镇污水处理厂污泥处置 园林绿化用泥质》（GB/T 23486-2009）后进场利用，环评要求禁止污泥用于农用地。; 符合. 《陕西省“十四五”生态环境保护规划》; 加强扬尘精细化管控。建立扬尘污染源清单，实现扬尘污染源动态管理，构建“过程全覆盖、管理全方位、责任全链条”的扬尘污染防治体系。全面推行绿色施工，将绿色施工纳入企业资质和信用评价。; 本项目施工过程中严格按照要求施工并加强扬尘管控。; 符合. 《宝鸡市“十四五”生态环境保护规划》; 严格控制施工扬尘。认真执行《陕西地区施工现场扬尘专项治理方案》，禁止城市建成区建筑工地现场搅拌混凝土。严格执行《建筑施工扬尘治理措施16条》，将扬尘污染防治纳入建筑工地开工审批条件并严格把关，将防治扬尘污染费用列入工程造价，对落实建设项目“洒水、覆盖、硬化、冲洗、绿化、围挡”六个100%措施不力的企业，在建筑市场监管与诚信信息平台进行曝光，记入企业不良信用记录。; 本项目施工过程中严格按照要求执行六个100%，并加强扬尘管控。; 符合. 推动工业固体废物综合利用： 完善污水处理厂污泥处置体系，提升利用处置能力，加快污泥低温碳化循环利用项目的调试和验收，确保稳定运行……2025年底前，市区污泥无害化处理率达到95%以上，县区达到80%以上。鼓励各县采用资源化利用方式处理处置污泥，达到《农用污泥污染物控制标准》（GB 4284-2018）要求的污泥还田利用。; 本项目拟利用污泥进行蚯蚓养殖资源化利用方式处理处置，污泥经检测达到GB/T 23486-2009利用后蚯蚓粪外售陕西省太白林业局南滩苗圃用于园林绿化苗木种植。; 符合. 《宝鸡市大气污染防治条例》; 第三十二条 市、县（区）、镇人民政府和街道办事处应当加强对建设施工和运输的管理，保持道路清洁，控制料堆和渣土堆放，扩大绿地、水面、湿地和地面铺装面积，防治扬尘污染；第三十四条 施工单位应当制定具体的施工扬尘污染防治实施方案，在施工工地内采取下列防尘措施：（一）应当设置硬质围挡，分段作业、择时施工，洒水抑尘、冲洗地面。（二）建筑土方、工程渣土、建筑垃圾应当及时清运；在场地内堆存的，应当采用密闭式防尘网遮盖。（三）车行道路采取硬化或者铺设礁渣、砾石或其他功能相当的材料等措施。（四）出入口内侧安装车辆冲洗设备，车辆冲洗干净后方可驶出。（五）施工作业产生泥浆的，设置泥浆池、泥浆沟，确保泥浆不溢流，废弃泥浆采用密封式罐车清运。（六）土方作业、拆除、爆破等易产生扬尘的工程，采取洒水抑尘措施。（七）公示扬尘污染防治措施、负责人、扬尘监督管理主管部门等信息。（八）法律、法规规定的其他污染防治措施。暂时不能开工的建设用地，建设单位应当对裸露地面进行覆盖；超过三个月的，应当进行绿化、铺装或者遮盖。 第三十七条 运输煤炭、垃圾、渣土、砂石、土方、灰浆等散装、流体物料的车辆，应当保持车体清洁，采取密闭或者其他措施防止物料遗撒造成扬尘污染，并按照规定路线、时段行驶。; 本项目在施工过程中严格按照要求落实各项施工扬尘污染防治措施。; 符合. 第十五条 企业事业单位和其他生产经营者建设对大气环境有影响的项目，应当依法进行环境影响评价，公开环境影响评价文件；向大气排放污染物的，应当符合大气污染物排放标准，遵守重点大气污染物排放总量控制要求。; 本项目正在环境影响评价工作。; 符合. 第四十三条 企业事业单位和其他生产经营者在生产经营活动中产生恶臭气体的，应当科学选址，设置合理的防护距离，并安装净化装置或者采取其他措施，防止排放恶臭气体。; 本项目臭气喷洒微生物除臭剂处理，同时加强管理、做好密闭措施。; 符合. 《陕西省土壤污染防治工作方案》（陕政发〔2016〕52号）; （二十五）控制化肥农药污染。科学施用化肥，鼓励农民增施有机肥，减少化肥使用量。禁止使用重金属等有毒有害物质超标的肥料，严禁将城镇生活垃圾、污泥、工业废物等直接用作肥料。严格执行国家有关高毒、高残留农药使用管理规定，建立农药包装容器等废弃物回收制度。禁止在农业生产中使用含重金属、难降解有机污染物的污水以及未经检验和安全处理的污水处理厂污泥、清淤底泥、尾矿等。; 本项目单纯以畜禽粪便为原料的蚯蚓粪肥料用于有机蔬菜种植有机肥使用。 达到GB/T 23486-2009标准要求的生活污泥为原料产生的蚯蚓粪，外售陕西省太白林业局南滩苗圃用于园林绿化苗木种植，不得用于有机肥施用。; 符合. （二十九）减少生活污染。不断提升废弃物资源综合循环利用水平，提高生活垃圾减量化、资源化、无害化，提高收集、利用、处置的专业化、市场化、产业化程度……鼓励将处理达标后的污泥资源化利用。; 达到GB/T 23486-2009标准要求的生活污泥为原料通过蚯蚓养殖资源化的蚯蚓粪外售陕西省太白林业局南滩苗圃用于园林绿化苗木种植。; 符合. 《畜禽粪便无害化处理技术规范》（GB/T36195-2018）; 粪便处理场所选址及布局要求 5.1不应在下列区域内建设畜禽粪便处理场： a.生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区； b.城市和城镇居民区，包括文教科研，医疗﹑商业和工业等人口集中地区； c.县级及县级以上人民政府依法划定的禁养区域； d.国家或地方法律、法规规定需特殊保护的其他区域。; 项目范围内的用地为设施农用地，该宗地范围内不涉及基本农田。项目用地不属于生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区；也不位于城市和城镇居民区（根据2018-02-26部长信箱答复，村屯居民区不属于城镇居民区）；项目位于闫家务村牛场内，不属于禁养区域及其他需特殊保护的其他区域。; 符合. 5.2在禁建区域附近建设畜禽粪便处理场，应设在5.1规定的禁建区域常年主导风向的下风向或侧下风向处，场界与禁建区域边界的最小距离不应小于3km。; 区域主导风向为东风，项目距离最近的城镇居民区陈村镇约4km且位于镇区侧下风向。; 符合. 5.4畜禽粪便处理场地应距离功能地表水体400m以上。; 项目距最近的功能地表水体千河约2.0km。; 符合. 5.5畜禽粪便处理场区应采取地面硬化、防渗漏、防径流和雨污分流等措施。; 项目畜禽粪便原料堆存使用均位于大棚内，棚内地面采用防渗措施，棚外及厂界设置围堰及截排水沟。; 符合. 6粪便收集，贮存和运输： 6.1畜禽粪便贮存设施应符合《畜禽粪便贮存设施设计要求》（GB/T27622-2011） 6.4畜禽粪便收集，运输过程中， 应采取防遗洒，防渗漏等措施。; 项目原料大棚一般情况下为半封闭状态，周围设置截排水沟，符合《畜禽粪便贮存设施设计要求》（GB/T27622-2011）。 污泥、畜禽粪污运输分别要求密闭式专用污泥运输车和密闭式专用粪便运输车运输，防止臭气扩散对周围居民造成影响，严防“跑、冒、滴、漏”。; 符合. 《关于设施农业用地管理有关问题的通知》（自然资规〔2019〕4号）; 设施农业用地包括农业生产中直接用于作物种植和畜禽水产养殖的设施用地。 设施农业属于农业内部结构调整，可以使用一般耕地，不需落实占补平衡。种植设施不破坏耕地耕作层的，可以使用永久基本农田，不需补划；破坏耕地耕作层，但由于位置关系难以避让永久基本农田的，允许使用永久基本农田但必须补划。养殖设施原则上不得使用永久基本农田，涉及少量永久基本农田确实难以避让的，允许使用但必须补划。; 本项目用地为设施农用地，主要用于蚯蚓养殖农业使用；单纯以畜禽粪便为原料产生的蚯蚓粪作为有机肥供建设单位参股建设的有机设施蔬菜使用。蚯蚓养殖设施不占用基本农田。; 符合. 看护房执行“大棚房”问题专项清理整治整改标准，养殖设施允许建设多层建筑。; 本项目养殖设施主要以框架覆膜结构为主，不建设多层建筑。; 符合. 《凤翔区畜禽养殖污染防治规划（2021-2025年）》; - “十四五”期间，应大力推进规模以下养殖户粪污治理设施建设，并保持正常运行，委托第三方进行粪污处理的要签订协议，明确相互责任，确保粪污资源化利用。; 本项目所需原料畜禽粪便主要来源于闫家务牛场及周边养殖场户，运营期将与畜禽养殖场户签订由畜禽粪便由农户及养殖场（户）负责运输至项目地进行资源化利用。; 符合. 《畜禽养殖场（户）粪污处理设施建设技术指南》的通知（农办牧〔2022〕19号）; 固体粪污发酵设施畜禽养殖场（户）可采用堆肥、沤肥、生产垫料等方式处理固体粪污。堆肥宜采用条垛式、强制通风静态垛、槽式、发酵仓、反应器或覆膜堆肥等好氧工艺，根据不同工艺配套必要的混合、输送、搅拌、供氧和除臭等设施设备。处理后蛔虫卵、粪大肠杆菌、镉、汞、砷、铅、铬、铊和缩二脲等物质应达到《肥料中有毒有害物质的限量要求》。; 项目与畜禽养殖场（户）签订协议以蚯蚓养殖的方式进行固体粪污处理，畜禽粪便主要以牛粪为主，直接进入养殖棚铺床处理，少量临时堆存周转，无需发酵，不掺杂生活污泥的畜禽粪便为原料的蚯蚓粪用于有机蔬菜施肥前需按要求监测达到《肥料中有毒有害物质的限量要求》方可使用。; 符合. 表1-4 项目与陕西省地标《城镇污水处理厂污泥处理处置技术规范》（DB61/T 1571-2022）相符性分析一览表 相关规范; 具体要求; 本项目情况; 符合性. 《城镇污水处理厂污泥处理处置技术规范》（DB61/T 1571-2022）; 4.3区域处置方式推荐：4.3.1关中地区—4.3.1.2宝鸡市、铜川市、渭南市、杨凌农业高新技术产业示范区、韩城市，推荐顺序依次为土地利用或建材利用、焚烧、填埋。; 本项目拟利用凤翔区城镇污水处理厂污泥作为原料进行蚯蚓养殖，污泥最终作为蚯蚓粪营养土用于土地利用。; 符合. 6污泥处置技术：6.1土地利用 6.1.1一般要求 6.1.1.2污泥施用场地地下水埋深应大于3m。土壤的渗透系数为10-1~10-5cm/s，土壤厚度大于0.6m，pH值为中性或偏碱性（pH26.5）。 6.1.1.3污泥施用场地应防止雨水冲刷和径流污染周边生态环境，场地坡度宜小于3%；坡度为6%以上时，不应施用污泥。; 项目含污泥蚯蚓粪营养土施用场地为太白林业局南滩苗圃，区域地势平坦，地下水埋深大于5m，苗圃区域不会受雨水冲刷和径流污染周边环境。; 符合. 6.1.1.4湖泊、水库等封闭水体及敏感水体周边禁止施用污泥。; 项目污泥施用场地周边1km范围内不存在湖泊、水库等封闭水体及敏感水体; 符合. 6.1.1.5 污泥土地利用应严格控制施用量和施用年限。; 根据GB/T 23486及6.1.3.2要求，污泥施用于园林绿化年度施用量应控制为40t/hm2; 符合. 6.1.1.6应采取有效措施防止二次污染。; 污泥及蚯蚓粪营养土达到相关标准后，运输过程均采用密闭设施运输，不会造成二次污染。; 符合. 6.1.2管理与评估 6.1.2.1污泥贮存设施和场所应防止滤液及臭气污染，宜采取防渗、防溢流和加盖等措施。; 本项目污泥使用根据需求贮存在养殖棚内，不设单独储存场所，养殖棚内设置滤液收集措施，臭气采取微生物除臭剂喷洒除臭，用地区域地面采用黏土及防渗膜防渗处理。; 符合. 6.1.2.2施用场地土壤指标应符合GB 15618规定。 6.1.2.3污泥土地利用前，污泥处置单位应对施用场地的土壤和地下水中各项污染物指标背景值进行监测，定期对施用污泥后的土壤、地下水进行监测，对植物生长状况进行观测，监测和观测记录应保存5年以上。; 环评要求按照技术规范要求运营前对施用场地土壤和地下水中各项污染物指标背景值进行监测，3年1次对施用污泥后的土壤、地下水进行监测，每年1次对植物生长状况进行观测，监测和观测记录保存不少于5年。; 符合. 6.1.3园林绿化 6.1.3.1泥质要求 泥质应符合GB/T 23486规定。; 根据监测结果本项目所用生活污泥泥质符合GB/T 23486规定。; 符合. 6.1.3.2施用量 6.1.3.2.1宜根据污泥施用场地的面积、土壤污染物本底值、植物的需氮量和需磷量，确定合理的污泥施用量。 6.1.3.2.2污泥年度施用量应控制在40t/hm2~80t/hm2，对于公路绿化和树木类可提高至80t/hm2~100 t/hm2。; 陕西省太白林业局南滩苗圃规划3000亩，现已建成面积800多亩，项目蚯蚓粪营养土含污泥量约4600t，年度施用量可满足要求。; 符合. 7其他规定 7.2 污泥产生、运输、处理、处置单位应制定污泥管理台账，并制定污泥各个环节突发环境事件应急预案。; 项目原料污泥由凤翔区城镇污水处理厂负责运输至项目地，并履行污泥运输管理责任。; 符合. 表1-5 项目与《固体废物再生利用污染防治技术导则》相符性分析一览表 相关政策; 具体要求; 本项目情况; 符合性. 《固体废物再生利用污染防治技术导则》（HJ1091-2020）; 固体废物再生利用应遵循环境安全优先的原则，保证固体废物再生利用全过程的环境安全与人体健康。; 全过程产生废水回用不外排，废气严格按照环评要求治理达标排放，副产品蚯蚓粪营养土中污染物指标符合GB/T 23486相关要求。; 符合. 进行固体废物再生利用技术选择时，应在固体废物再生利用技术生命周期评价结果的基础上，结合相关法规及行业的产业政策要求。; 本项目再生利用技术选择符合导则中的要求，也符合上述法规及行业产业政策要求。; 符合. 固体废物再生利用建设项目的选址应符合区域性环境保护规划和当地的城乡总体规划。; 项目选址符合凤翔区规划。; 符合. 固体废物再生利用建设项目的设计、施工、验收和运行应遵守国家现行的相关法规的规定，同时建立完善的环境管理制度，包括环境影响评价、环境管理计划、环境保护责任、排污许可、监测、信息公开、环境应急预案和环境保护档案管理等制度。; 本项目正在进行环境影响评价工作。; 符合. 应对固体废物再生利用各技术环节的环境污染因子进行识别，采取有效污染控制措施，配备污染物监测设备设施，避免污染物的无组织排放，防止发生二次污染，妥善处置产生的废物。; 本项目污泥使用根据需求贮存在原料棚内，不设单独储存场所，棚内设置滤液收集措施，臭气采取微生物除臭剂喷洒除臭，用地区域地面采用黏土及防渗膜防渗处理。; 符合. 固体废物再生利用过程产生的各种污染物的排放应满足国家和地方的污染物排放（控制）标准与排污许可要求。; 项目产生的各种污染物，采取环评要求的措施处理后能满足污染物排放标准。; 符合. 固体废物再生利用产物作为产品的，应符合GB 34330中要求的国家、地方制定或行业通行的产品质量标准，与国家相关污染控制标准或技术规范要求，包括该产物生产过程中排放到环境中的特征污染物含量标准和该产物中特征污染物的含量标准。; 项目污泥原料属于第Ⅰ类一般固体废物；副产品蚯蚓粪营养土中污染物指标符合GB/T 23486相关要求。; 符合. 生活污泥的土地利用应符合GB/T 23486、GB/T 24600、CJ/T 309、CJ/T 362等的相关要求。; 以达到GB/T 23486-2009标准要求的生活污泥为原料，通过蚯蚓养殖资源化的蚯蚓粪外售陕西省太白林业局南滩苗圃用于园林绿化苗木种植。; 符合. 7.3为防范固体废物土地利用的环境风险，应按照GB 15618、GB 36600和GB/T 14848的要求对土地利用区域内的土壤和地下水进行采样监测。; 按照DB61/T 1571-2022要求，运营前后对土地利用区域土壤和地下水进行监测。; 符合. - 经过与《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《陕西省“十四五”生态环境保护规划》《宝鸡市“十四五”生态环境保护规划》《宝鸡市大气污染防治条例》《陕西省土壤污染防治工作方案》（陕政发〔2016〕52号）《畜禽粪便无害化处理技术规范》（GB/T36195-2018）《关于设施农业用地管理有关问题的通知》（自然资规〔2019〕4号）《凤翔区畜禽养殖污染防治规划（2021-2025年）》、《畜禽养殖场（户）粪污处理设施建设技术指南》的通知（农办牧〔2022〕19号）《城镇污水处理厂污泥处理处置技术规范》（DB61/T 1571-2022）《固体废物再生利用污染防治技术导则》（HJ1091-2020）等相关环保政策和规划进行符合性分析，项目建设内容、相关环保措施均与以上规划、相关政策相符。 - 3.选址合理性分析 本项目位于凤翔区陈村镇闫家务村牛场内，中心地理坐标为东经107°17′13.058″，北纬34°26′28.776″。本项目东侧紧邻生产路，西侧、南侧为农田，北侧为乡村道路。 ①土地性质： 项目用地属于凤翔区陈村镇闫家务村农民集体所有，用地现状为新发展牧业有限公司养牛场，本项目租地43.52亩，项目用地性质属于设施农用地。根据宝鸡市自然资源和规划局凤翔分局《关于陈村镇闫家务村“有机废弃物生物处理和蚯蚓养殖”用地情况的说明》，项目用地不占用生态红线和永久基本农田。本项目为蚯蚓生态养殖项目，其用地基本符合城乡规划要求，项目副产品蚯蚓粪营养土用于陕西省太白林业局南滩苗圃用于园林绿化苗木种植，能够满足土地消纳处置要求，不会突破土地资源上限。 - ②环境区划功能符合性：项目所在地不属于水源保护区；项目所在区域为环境空气质量二类功能区；项目所在区域为声环境2类区；项目所在地未占用基本农业用地和林地；项目周围不存在风景名胜区等。 - ③环境影响可接受性：本项目主要从事蚯蚓养殖活动，属于畜牧养殖活动之一，养殖过程产生的废气和噪声经处理后可达标排放，距离项目最近的环境保护目标为东南侧80m处的闫家务干沟，位于区域主导风向上风向，不会对区域环境产生明显影响。 - 项目所在地水、电设施及公用设施齐全，交通便利。项目在运营过程中产生的废水、废气、固体废物均可得到妥善处理，建设单位在施工和生产过程中应认真落实本报告中的各项环保措施，生产过程中加强监督管理，在保证治理措施正常运行和污染物达标排放的前提下，从环境保护角度而言该项目的选址是可行的。 - 综上所述，项目选址基本可行。 |
| --- | --- |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、项目由来 - 本项目蚯蚓养殖原辅料主要为城镇污水处理厂污泥及畜禽粪便，本项目建成一方面将有利于促进污泥、畜禽粪便等固体废物资源化、减量化、无害化，另一方面通过蚯蚓养殖特殊途径将有机废弃物变废为宝，蚯蚓粪便作为生物有机肥可供有机蔬菜种植使用，同时成品蚯蚓可作为中药材、鱼饵等产品直接出售。 - 污泥处理已经成为各地环保部门面临的一大难题。污泥是经污水处理后产生的固形物，含有大量有机物，经多个地方企业生产试验证明是养殖蚯蚓的优质饲料。蚯蚓体内有数百个腔体结构，每一节腔肠就相当于一个独立的消化工厂，每个体节会分泌不同的消化酶，污泥通过上百次甚至几百次的消化，最终成为无害、无味的农用、绿化用肥料。 - 蚯蚓吞食污泥后产生的排泄物即为蚯蚓粪，比普通土壤中的N、P、K、Mg含量更高，酸碱度为中性，并含有丰富的铜、锌、钼、硼等植物生长所需的微量元素，是一种良好的生物有机肥。此外蚯蚓本身兼有饲料、药用等多种价值，它富含动物蛋白，具有抗菌和抗病的医药功能，生物工程技术开发前景广阔。 - 企业参股单位主要进行有机蔬菜种植，建成有机蔬菜种植区约100亩。因有机蔬菜种植对生物有机肥的依赖，新建蚯蚓养殖和有机废弃物生物处理项目，通过养殖蚯蚓的方式来利用畜禽粪便（不含污泥）有机废弃物生产蚯蚓粪肥料，配套于有机蔬菜种植，实现畜禽粪便资源化利用。 - 本项目新建蚯蚓养殖和有机废弃物生物处理项目，建成后可形成养殖蚯蚓60吨，生产蚯蚓粪营养土（含污泥产品）8000吨外售用于园林绿化施用，生产蚯蚓粪肥料（不含污泥产品）2000吨用于有机蔬菜种植施用。项目已经通过宝鸡市凤翔区行政审批服务局对该项目的备案，项目代码：2409-610322-04-05-978140。 - 根据《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》等，项目应开展环境影响评价工作。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），具体分类见下表。 表2-1 建设项目环境影响评价分类管理名录（摘录） 类别; 报告书; 报告表; 登记表; 本栏目环境敏感区含义. 四十七、生态保护和环境治理业. 103; 一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用; 一般工业固体废物（含污水处理污泥）采取填埋、焚烧（水泥窑协同处置的改造项目除外）方式的; 其他; /; /. - 本项目原料包括生活污泥，属于“四十七、生态保护和环境治理业—103一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用”中的“其他”因此需编制环境影响报告表。 二、项目建设内容 1.项目基本概况 （1）项目名称：蚯蚓养殖和有机废弃物生物处理项目 （2）建设单位：宝鸡秦农宝华农业发展有限公司 （3）建设性质：新建 （4）建设地点：凤翔区陈村镇闫家务村牛场内，中心地理坐标为东经107°17′13.058″，北纬34°26′28.776″，项目具体地理位置见附图。本项目东侧紧邻生产路，西侧、南侧为农田，北侧为乡村道路。 （5）建设规模：养殖蚯蚓60吨，生产有机肥及营养土10000吨（蚯蚓粪营养土8000吨、蚯蚓粪肥料2000吨）。 （6）投项目总投资：项目总投资600万元。 2.项目主要建设内容 项目占地面积29013m2，新建养殖棚22座，购置装载机、翻堆机、自卸三轮车、打包机、分筛机等设备，配套建设防渗等附属工程。本项目主要建设内容见表2-2。 表2-2 项目主要建设内容一览表 名称; 主要建设内容及规模; 备注. 主体 工程; 蚯蚓养殖区; 纯牛粪原料养殖; 位于厂区北侧设置，3座90m×2m、3座160m×2m框架覆膜结构养殖棚。; 新建. 污泥、牛粪原料养殖; 位于厂区南侧设置，6座90m×2m、10座160m×2m框架覆膜结构养殖棚。; 新建. 辅助工程; 办公区; 租赁牛场闲置空房。; 依托. 水池; 设置集水池1座，用于生产用水储存。; 新建. 储运工程; 原料大棚; 1层彩钢半封闭结构，长85m，宽10m； 污泥及畜禽粪便物料运输至厂区内大部分直接进入养殖区，少量暂存原料大棚区周转。; 原有. 产品暂存大棚; 1层彩钢半封闭结构，长85m，宽10m； 用于蚯蚓粪（有机肥及营养土）周转暂存。; 原有. 原料运输; 污泥由凤翔区城镇污水处理厂负责运输至项目地；畜禽粪便由农户及养殖场（户）负责运输至项目地。; 依托. 公用 工程; 给 水; 由场外闫家务村灌溉水源井供给。; 新建. 排 水; 厂外设置截水渠，养殖区无生产废水排放。; 新建. 供 电; 由村镇供电系统供给接入。; 新建. 环保 工程; 废气处理; 秸秆卸料粉尘经洒水抑尘，厂区绿植净化处理。; 新建. 污泥、粪便产生的臭气喷洒微生物除臭剂处理，蚯蚓养殖床表面采用蚯蚓粪覆盖除臭，同时加强管理、做好密闭措施；厂区四周加强绿化形成有效的隔离防护带。; 新建. 噪声处理; 选用低噪声设备，加强设备、车辆的日常维修保养； 设备安装采取隔声减振措施。; 新建. 固废治理; 本项目产生包装废物、废薄膜经收集后外售综合利用。; 新建. 3.产品方案 本项目建设完成后，成品蚯蚓年产量60吨，生产蚯蚓粪营养土（含污泥产品）8000吨外售用于园林绿化施用，生产蚯蚓粪肥料（不含污泥产品）2000吨自用于有机蔬菜种植施用，产品方案见表2-3。 表2-3 项目主要产品方案 序号; 产品名称; 年产量; 质量指标; 去向/用途; 包装; 备注. 1; 成品蚯蚓; 60 t/a; 长度5cm 鲜活蚯蚓含水率80%; 外售，中药材、鱼饵料等; 5~10kg/盒; 主产品. 2; 蚯蚓粪营养土; 8000 t/a; 含水率≤40%，无臭无味，外观为颗粒状、粉末状态; 外售陕西省太白林业局南滩苗圃用作园林绿化; 20kg/袋; 污泥副产品. 3; 蚯蚓粪肥料（生物有机肥）; 2000 t/a; 含水率≤40%，无臭无味，外观为颗粒状、粉末状态; 自用，有机蔬菜施肥; 20kg/袋; 粪便 副产品. 成品蚯蚓：蚯蚓是腐食性土壤动物，在生态系统的物质循环中属于分解者，其分解作用仅次于土壤微生物。加以分解者角色之一，在自然界是与生产者、消费者、其它分解和非生物界的物质及能量紧密相连、相互作用，共同维持了物质与能量的循环，并使之处于平衡状态，良性循环中可为人类带来更大的经济效益。农田中养殖一定数量的蚯蚓，可以起到更好地改土培肥作用。 蚯蚓粪：蚯蚓粪是良好的腐熟有机肥料，同时也是具有团粒结构的土壤，对作物生长发育有较好的促进作用。蚯蚓粪比普通土壤中的氮素多5倍，磷素多7倍，钾素多11倍，镁素多3倍，酸碱度为中性，并含有丰富的铜、锌、钼、硼等植物生长所需的微量元素，是一种良好的生态恢复用土。且蚯蚓粪中含有很多微生物，可促进有机质的分解，达到除臭的目的。 本项目产生的蚯蚓粪根据原料不同分为两种副产品，以生活污泥+畜禽粪便（牛粪）为原料，产生的蚯蚓粪作为营养土外售陕西省太白林业局南滩苗圃用作园林绿化，蚯蚓粪营养土污染物指标需达到《城镇污水处理厂污泥处置 园林绿化用泥质》（GB/T 23486-2009）标准要求；单纯以畜禽粪便为原料，产生的蚯蚓粪作为有机肥用于有机蔬菜种植施用，根据《有机肥料》（NY/T 525-2021），其作为生产有机肥原料应满足《有机肥料》（NY/T 525-2021）附录表A.1有机肥料生产原料适用类目录、表B.1中有机肥料生产评估类原料评价要求。 4.原辅材料 本项目主要原辅材料及能源消耗见下表。 表2-4 本项目主要原辅材料及能源消耗一览表 类别; 名称; 年耗（用）量; 备注. 原料; 蚯蚓种（含水率约80%）; 2 t/a; 外购/培育，蚯蚓幼崽，用于蚯蚓养殖. 生活污泥（含水率60%左右）; 4600 t/a; 外购，运输到厂后直接进入养殖区使用，少量周转暂存，主要来自凤翔区城镇污水处理厂，含水率≤60%，粒径≤10mm. 畜禽粪便（含水率50%左右）; 13400 t/a; 外购，运输到厂后直接进入养殖区使用，少量周转暂存，含水率约50%. 调理剂（如秸秆﹑稻壳等）; 20 t/a; 外购破碎后的秸秆，现场不破碎. 辅料; 微生物除臭剂; 12t/a; 外购，袋装. 能源; 电; 6万kW·h; 由村镇供电系统供给接入. 水; 945m3; 由场外闫家务村灌溉水源井供给. 其他; 防渗膜; 70000m2/a; 外购. 土工布; 70000m2/a; 外购. （1）生活污泥 ①生活污泥来源 本项目生活污泥主要来源于宝鸡瑞盛水务有限公司凤翔区城镇污水处理厂。凤翔区城镇污水处理厂建成于2009年，处理污水收集范围约6.5km²，主要为凤翔城区企事业单位、城关镇居民生活污水，涉及人口12万人。污水处理厂进水不含工业污水，出水水质能达到《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224- 2018）的附表1中A标准。 该污水处理厂为生活污水处理厂。根据原环境保护部《关于污（废）水处理设施产生污泥危险特性鉴别有关意见的函》（环函〔2010〕129号）文件，本项目生活污泥为一般固体废物。环评要求，本项目原料污泥不能使用工业污水处理厂污泥。 ②污泥成分 本项目污泥主要来源于凤翔区城镇污水处理厂，污泥主要指标有理化指标、重金属指标、卫生指标等。污泥在使用前，需要对其成分进行检测分析，外购的污泥执行《城镇污水处理厂污泥处置 园林绿化用泥质》（GB/T23486-2009）标准。 宝鸡瑞盛水务有限公司2023年6月委托陕西阔成检测服务有限公司对污泥中的pH、含水率、有机质含量、总养分、粪大肠菌群菌值、矿物油、苯并[α]芘，陕西正为环境检测股份有限公司对污泥中的硼、蠕虫卵死亡率、可吸附有机卤化物进行监测，重金属含量引用陕西阔成检测服务有限公司2021年8月宝鸡瑞盛水务有限公司季度监测报告中污泥监测数据，监测报告见附件六，对比GB/T23486进行分析，监测分析结果如下表。 表2-5 类比分析结果一览表 序号; 项目; 单位; 宝鸡瑞盛水务有限公司污泥监测结果; GB/T 23486-2009指标限值. pH＜6.5; pH≥6.5. 1; 总镉; mg/kg; 0.57; ＜5; ＜20. 2; 总汞; mg/kg; 1.86; ＜5; ＜15. 3; 总铅; mg/kg; 65.07; ＜300; ＜1000. 4; 总铬; mg/kg; 145.06; ＜600; ＜1000. 5; 总砷; mg/kg; 57.64; ＜75; ＜75. 6; 总镍; mg/kg; 49.92; ＜100; ＜200. 7; 总锌; mg/kg; 232.86; ＜2000; ＜4000. 8; 总铜; mg/kg; 66.79; ＜800; ＜1500. 9; 苯并[α]芘; mg/kg; ND1; ＜3; ＜3. 10; 硼; mg/kg; 69.01; ＜150; ＜150. 11; 可吸附有机卤化物; μg/L; 32.4; ＜500; ＜500. 12; pH; /; 7.67; 6.5~8.5; 5.5~7.8. 13; 粪大肠菌群菌值; /; 4×10-2; ＞0.01. 14; 蠕虫卵死亡率; 测得虫卵个数; 个/10g; 17; 100%; ＞95%. 虫卵个数; 个/10g; 0. 虫卵个数; 个/10g; 17. 15; 总养分; %; 6.353; ≥3. 16; 有机物含量; %; 78.98; ≥25. 17; 含水率; %; 39.6; 本项目原料含水率＜60%. 根据上述监测结果，宝鸡瑞盛水务有限公司凤翔区城镇污水处理厂污泥监测结果可满足《城镇污水处理厂污泥处置 园林绿化用泥质》（GB/T23486-2009）中指标限值，可用于园林绿化。 ③污泥管控要求 根据《城镇污水处理厂污泥处理处置及污染防治技术政策（试行）》（建城〔2009〕23号）文件的要求，城镇污水处理厂、污泥运输单位和污泥接收单位应建立污泥转运联单制度，并定期将记录的联单结果上报地方相关主管部门。运营单位应建立完备的检测、记录、存档和报告制度，并对处理处置后的污泥及其副产物的去向、用途、用量等进行跟踪、记录和报告，相关资料至少保存5年。环评要求：污泥必须经过有资质单位监测达到《城镇污水处理厂污泥处置 园林绿化用泥质》（GB/T 23486-2009）标准后方可进场使用，并定期向当地生态环境部门上报备案。 （2）蚯蚓种 蚯蚓又名地龙，是环节动物门寡毛纲的陆栖无脊椎动物。蚯蚓营养丰富，繁殖迅速，食性杂，人工养殖产量高。经济效益好。蚯蚓可作为珍贵药物治疗多种疾病，还可以用作高蛋白食品和饲料。蚯蚓挖穴松土、分解有机物，为土壤微生物生长繁殖创造良好条件，在土壤改良、消除公害、保护生态环境方面，在物质循环、生物多样性等方面发挥着特殊作用目前许多国家利用蚯蚓来处理生活垃圾、有机废物和净化污水。蚯蚓通过取食、消化、排泄（蚯蚓粪）、分泌（黏液）和掘穴等活动对土壤过程的物质循环和能量传递作贡献，是对多个决定土壤肥力的过程产生重要影响的土壤无脊椎动物类群（主要是蚯蚓、螨和蚂蚁）之一，被称为“生态系统工程师”。 （3）畜禽粪便 本项目畜禽粪便来源于闫家务村牛场及周边农户、养殖场（户），以牛粪为主，由其负责、规范收运至本项目场地内。项目依托闫家务养牛场收集牛粪量约5000吨/年，周边养殖场及农户年收集禽畜粪污8400吨，则运输量平均为23t/d。收运车辆采用1辆10立方禽畜粪污专用收运车，10立方禽畜粪污运输车装载量约为9吨，运输量为2.5次/天。 与农户及养殖场（户）签订收运协议。密闭运输：应实行密闭化运输，在运输过程中不得滴漏、洒落。建立处理台账：建设单位详细记录运输车来料时间、数量、种类以及处理产物数量、去向等情况。 （4）微生物除臭剂 微生物除臭剂是遵循微生态工程原理，采用微生态工程技术，运用现代生物技术生产，由多种不同性质的有益微生物共同组成的新型生物除臭剂。微生物除臭剂能有效去除硫化氢、氨等恶臭气体，对人体和动植物无任何毒副作用，对环境不产生任何污染。微生物除臭剂含有多种分解能力强的菌株，各个菌株之间存在共生关系，形成一个功能群体，有益微生物有效抑制腐败菌的腐败分解而转向分解，产生的有机酸类物质能对恶臭物质进行降解（分解）吸收和固定。 5.物料平衡 本项目畜禽粪便及污泥混合蚯蚓养殖床原辅材料的用量比为2（畜禽粪便）：1（生活污泥）。本项目物料平衡如下表： 表2-6 项目物料平衡一览表 物料投入; 项目产出; 备注. 物料名称; 投入量（t/a）; 项目名称; 产出量（t/a）. 蚯蚓种; 2t/a; 成品蚯蚓; 60 t/a; 含水率80%左右. 留存蚯蚓; 2t/a. 污泥、牛粪原料养殖; 生活污泥（含水率60%左右）; 4600 t/a; 水分2760t/a; 蚯蚓粪营养土; 8000 t/a; 含水率40%左右. 干重1840t/a. 畜禽粪便（含水率50%左右）; 9800 t/a; 水分4900t/a. 干重4900t/a. 纯牛粪原料养殖; 畜禽粪便（含水率50%左右）; 3600 t/a; 水分1800t/a; 蚯蚓粪肥料; 2000 t/a; 含水率40%左右. 干重1800t/a. 调理剂（如秸秆﹑稻壳等）; 20 t/a; 蒸发损耗水量; 6405.10t/a. 微生物除臭剂; 12 t/a; 蚯蚓生产消耗; 2508.83t/a. 水; 945.10t/a; 臭气; 3.17 t/a. 合计; 18979.10t/a; 合计; 18979.10t/a. - 6、主要设备 项目主要生产设备如下表： 表2-7 项目主要生产设施一览表 设备名称; 设备型号/参数; 单位; 数量; 备注. 蚯蚓筛分机; /; 台; 6. 打包机; 2kw; 台; 3. 装载机; 50kw; 台; 1. 翻堆机; /; 台; 5. 自卸三轮车; 24kw; 辆; 5. 水泵; /; 台; 1. 水池; 18m3; 座; 1; 3.0m*3.0m*2.0m. 三、公用工程 - 1.供电 项目用电由村镇供电系统供给接入。 2.给排水 本项目运营期供应水由场外闫家务村灌溉水源井供给。 （1）用水 ①生活用水 项目厂区内不设置办公区，生活办公依托闫家务村牛场的闲置空房生活设施及现有旱厕。 ②生产用水（养殖喷淋用水） 本项目生产用水主要为养殖床调湿喷淋用水。所用养殖污泥来自凤翔区城镇污水处理厂，含水率为60%，畜禽粪便含水率约为50%，蚯蚓养殖区养殖过程中水分会不断蒸发，为保持养殖区养殖床表面保持一定的湿润度，需对养殖区定期进行喷淋。 养殖区养殖床厚度为50cm，养殖面积为5780m2，根据建设单位提供的资料及类比同类项目，项目平时每天喷淋1次，高温月份（6月~9月）每天喷淋2次，全年平均每天喷淋1.3次，采取人工喷淋方式，每次喷淋用水量约2.0t，则全年喷淋需水量945.10t/a（平均2.59t/d）。 （2）排水 根据物料平衡，污泥及畜禽粪便中的含水量约为9460t/a，喷淋补水量945.10t/a。蚯蚓粪含水率约为40%，则进入副产品的水分为4000t/a。则项目损耗水量为6405.10t/a。 蚯蚓养殖过程中最适宜生长环境养殖床含水率约为70%~75%，根据建设单位提供的资料及类比同类项目，养殖过程中物料堆存过程不会产生渗滤液。 因此本项目优先使用收集雨水，当雨水不足时补充使用新鲜水。根据上述计算，项目年用水量水平衡图如下图所示： 图2-1 项目水平衡图 单位：t/a 四、劳动定员及工作制度 职工人数：项目全厂职工人数为5人，均不在厂区食宿。 工作制度：一班制生产，每班工作8小时，项目年生产时间为365天。蚯蚓养殖时间为一年365天，日养殖24小时。 五、项目平面布置的合理性 本项目占地20亩，用地性质为设施农用地，新建框架覆膜结构养殖棚22座，依托原牛场大棚2座作为原料大棚、产品暂存大棚，建筑面积约1700m2。拟建项目厂区总体呈矩形，养殖棚依据厂区均匀分布。养殖棚内设置蚯蚓养殖床，养殖床宽1米-2米。拟建项目布置紧凑，交通运输组织合理，且充分考虑工程对环境的不利影响，因此该项目布局较为合理。厂区总平面布置见附图3。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工工艺流程及产污环节 本项目属于新建工程，该工程施工期主要产污环节为施工扬尘（粉尘）、施工噪声、施工废水及固废，具体流程及排污节点见图2-2。 图2-2 施工工艺流程和主要产污节点示意图 1.施工方案 （1）基础工程：建设场址基本上为空置土地，建设单位拟于养殖区范围空地上进行地基开挖。 （2）主体工程：对养殖棚建筑物进行钢筋捆扎等土建施工，并同时配套建设污染防治措施。 （3）设备安装：在主体养殖棚施工完成后，在原料大棚、产品暂存棚内部进行电气设备安装等。 2.主要污染工序 （1）施工过程中产生扬尘、施工机械尾气等； （2）施工过程中各种机械运作产生施工噪声，车辆运输产生交通噪声； （3）施工期的废水排放主要来自建筑工人的生活污水、施工废水。 （4）施工过程中产生的废土和建筑废料、生活垃圾。 二、运营期工艺流程及产污环节 项目运营期工艺流程图见图2-3。 图2-3 运营期工艺流程和主要产污节点图 工艺流程及产污环节说明： （1）城镇生活污水处理污泥运输：项目每天平均接收12.6吨污泥，为避免原料运输产生的异味对运输路线沿途敏感点造成影响，环评要求必须合理选择污泥运输路线，尽量选择道路路况较好，且能避开途经的城市主城区等敏感区域的运输路线；避开交通高峰时段运输；污泥运输过程中，加强污泥运输管理，避免运输途中造成二次污染。 （2）委外检测：项目所用污泥来自凤翔区城镇污水处理厂，污泥经过检测确认符合《城镇污水处理厂污泥处置 园林绿化用泥质》（GB/T 23486-2009）中指标限值后方可进场使用。 （3）卸料、混料 生活污泥、牲畜粪便、农作物秸秆等一般固废采用具有密闭车厢的专业自卸车直接运输至养殖区进入养殖棚暂存处置，不设置专门暂存区域。卸料过程在养殖棚内进行，地面采用防渗膜及土工布防渗处理，卸料后立即使用铲车按照比例进行混料。蚯蚓养殖床原辅材料的用量比为2（畜禽粪便）：1（生活污泥）。污泥在卸料、混料过程中产生一定量的恶臭气体和噪声。一般生活污泥含水率低于60%。本工序主要污染源为：秸秆卸料混料过程产生的颗粒物（G1）；污泥、粪便卸料混料过程产生的噪声（N1），恶臭气体（G2）。 （4）蚯蚓床布置： 将混料与微生物除臭剂均匀搅拌或喷淋，达到除臭的效果，无需发酵。将处理好的混料分布在车间养殖区的养殖道上，做成高0.5m，宽1m-2m的蚯蚓养殖床。养殖床进行自然压实，下面铺设防渗膜，上面覆盖土工布，做好投放蚯蚓前的准备。 蚯蚓对适宜的温度、新鲜的食料和适宜的湿度层有明显的趋向性，且群聚性强，当满足这些基本条件时，蚯蚓不会逃跑。 养殖床的管理：蚯蚓养殖床中不能混入其他杂物，并且要经常疏松，以保障空气流通和幼蚓成活，养殖床之间的过道要保持干净，定期清除养殖床上层蚯蚓粪，以保持环境的清洁。在翻动养殖床时动作要轻，尽量把蚯蚓卵埋入基料中，以免影响孵化率。 （5）蚯蚓养殖 ①蚯蚓放养 在养殖床料上人工放养蚓种（蚓种初期外购，后期培育，不足部分进行购买）。本项目引入蚓种，幼蚓将长成成蚓，成蚓在生长过程中产出蚓茧，通过孵化成为幼蚓，根据幼蚓成活情况，购买添加新幼蚓。30天左右，即可得到蚯蚓及蚯蚓粪，使用人工进行蚯蚓粪及蚯蚓的分离收集；本项目养殖周期为1个月，一年养殖12个周期，约每10天补料一次。 ②补料和清粪 蚯蚓喜欢生活在疏松的上层，并将蚯蚓粪排在表层，而蚯蚓粪集聚过多不适宜蚯蚓生息。十天左右，将上层蚯蚓粪轻巧均匀地刮除，然后将旧料进行上下翻动、疏松，保障通气和提高下层料的利用率。再在上面或侧面添加混料，其步骤是先清粪，后翻料，再填料。该过程中不断产生蚯蚓粪被刮出，待打包。 ③蚯蚓粪及成蚓收集 当蚯蚓长大至体重400mg-500mg时，可通过收集成蚓来调整养殖密度，以利于扩大繁殖，同时方便控制污泥处置效率。 根据蚯蚓习性，人工采用光照下驱法，蚯蚓因逃避光线会拼命下钻，使蚓茧和粪料留于上层表面，然后将这层粪料拨去，蚯蚓又会因为避光性下钻，再拨去下一层粪料，以此类推，直至去除完粪料和蚓茧之后，下方蚯蚓大量聚集区还会含有一定的蚯蚓粪，通过蚯蚓分离筛分离蚯蚓、蚯蚓粪；分离出的蚯蚓打包外售；蚯蚓粪与定期剥离的蚯蚓粪一同打包。因蚯蚓粪较为松散，本项目内不设破碎、粉碎装置。 根据同类项目情况，蚯蚓粪平均含水率为40%。蚯蚓粪营养土污染物指标需达到《城镇污水处理厂污泥处置 园林绿化用泥质》（GB/T 23486-2009）；以畜禽粪便为原料，产生的蚯蚓粪作为有机肥料用于有机蔬菜种植施用，经检测满足《有机肥料》（NY525-2021）标准要求后，袋装打包入库待用。 本工序主要污染源为：蚯蚓粪含水率仍较高，筛分分离工序基本无粉尘产生。在上料、蚯蚓养殖过程中产生一定量的恶臭气体（G3）。 （6）打包入库 本项目养殖的蚯蚓采用外购包装盒进行包装，包装后再采用纸箱包装，主要外售对象为中药材收购企业、饵料生产商、饲料厂等，汽运出厂；养殖蚯蚓期间产生的蚯蚓粪便采用外购包装袋进行包装，主要为有机蔬菜种植施肥自用肥料。 打包过程中产生一定量的废包装袋，废包装袋统一收集后外卖综合利用。 说明：本项目汽车运输过程中会产生少量扬尘，产生扬尘量较小，且运输车辆进场后降低车速，并在厂区内定期洒水抑尘，故本次环评中对汽车运输扬尘不做定量分析。 表2-8 本项目运营期产污汇总一览表 类别; 污染源名称; 产生工段; 主要污染物. 废气; 卸料粉尘; 卸料; 颗粒物. 恶臭; 卸料、养殖; 氨、硫化氢、臭气浓度. 废水; 渗滤液; 养殖; COD、BOD5、SS、氨氮. 固废; 包装废物; 包装; 一般固废. 废薄膜; 防渗铺设; 一般固废. 噪声; 设备噪声、车辆交通噪声; /; /. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | - 本项目为新建项目，不存在与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | - 1.空气环境质量现状 （1）基本污染物环境质量现状 根据大气功能区划分，本项目所在地为二类功能区。评价区域环境空气常规监测因子引用宝鸡市生态环境局发布的已发布的《宝鸡市2023年环境质量公报》中凤翔区空气质量状况统计监测数据，监测数据见表3-1。 表3-1 监测结果统计表 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率/%; 达标情况. ## PM10; ## 年平均质量浓度; ## 62µg/m3; ## 70µg/m3; ## 88.57%; 达标. ## PM2.5; ## 年平均质量浓度; ## 33µg/m3; ## 35µg/m3; ## 85.71%; 达标. ## SO2; ## 年平均质量浓度; ## 8µg/m3; ## 60µg/m3; ## 13.3%; 达标. ## NO2; ## 年平均质量浓度; ## 18µg/m3; ## 40µg/m3; ## 45%; 达标. ## CO; 第95百分位24小时平均值浓度; ## 1.4mg/m3; ## 4mg/m3; ## 27.5%; 达标. ## O3; 第90百分位数日最大8小时平均质量浓度; ## 137µg/m3; ## 160µg/m3; ## 85.6%; 达标. 从统计数据可以看出，各测点PM10、PM2.5、SO2、NO2浓度年均值、CO第95百分位24小时平均值浓度及O3第90百分位日最大8小时浓度值均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的二级标准。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），城市环境空气质量达标情况指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标。因此，凤翔区处于达标区。 （2）其他污染物环境质量现状 为了解项目所在地区环境空气中特征因子TSP现状，本项目引用陕西中研华亿环境检测有限公司对《气化炉协同处置生化污泥及废活性炭项目环境影响报告书》中TSP的监测数据（蒲家沟村（3#）坐标E107°16′7.34″，N34°26′31.68″，距离本项目约1.8km，监测日期为2023年2月13日-2023年2月19日，符合引用要求）。 本次引用监测值监测点位位于蒲家沟村，监测因子为TSP，监测点位基本信息见表3-2，监测结果见表3-3。 表3-2 其他污染物补充监测点位基本信息 监测点位; 监测因子; 监测时段; 相对本项目厂址方位; 相对厂界距离. 蒲家沟村（3#）; TSP; 2023.2.13~2023.2.19; NW; 1800. 表3-3 其他污染物补充监测结果 监测点位; 污染物; 平均时间; 评价标准 （μg/m3）; 监测浓度范围 （mg/m3）; 最大浓度占标率; 超标率; 达标情况. 蒲家沟村（3#）; TSP; 24h; 300; 0.169~0.173; 58%; 0%; 达标. 由表3-3数据监测数据可知，环境空气中TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求。 2.地表水环境质量现状 本项目运营期生产废水不外排。本项目区域主要水体为千河。为了解建设项目所在地地表水环境质量现状，本次评价采用《宝鸡市2023年环境质量公报》中千河入渭口断面的监测数据，监测结果见表3-4。 表3-4 地表水水质年均值统计表（单位：mg/L） 断面名称; 控制类别; 水质类别; pH; 溶解氧; 高锰酸 盐指数; 五日生化需氧量; 氨氮; 化学 需氧量; 总磷; 氟化物. 千河入渭口; 国控; Ⅲ类; 8.3; 9.0; 2.0; 1.8; 0.35; 12.2; 0.064; 0.30. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 评价标准; Ⅲ类; 6~9; ≥5; ≤6; ≤4; ≤1.0; ≤20; ≤0.2; ≤1.0. 由上表可知，千河入渭口断面各监测指标符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准限值要求。 3.声环境质量现状 本项目位于凤翔区陈村镇闫家务村牛场内，声环境属2类功能区。 根据现场调查，项目周边50m范围内无声环境保护目标，本次环评不进行声环境调查。 4.生态环境 项目位于凤翔区陈村镇闫家务村牛场内，区域内无自然保护区、湿地等环境敏感区域。该区域内主要以农田植被为主，项目用地为设施农用地，不占用基本农田。 项目区域植被主要是农业植被，占地面积最大，遍布整个项目区域。其次是草丛。乔木林主要为人工种植的杨树、柳树等，面积很小，零散分布于村庄附近。由于人类活动的长期高强度影响，区域内未见受保护的野生动植物分布。 5.地下水环境质量现状 根据项目生产工艺特点，本次环评结合项目污染源分布情况，项目所在区域生产区域及物料堆放区地面均采取了分区防渗及拦挡措施，本项目运营过程中无地下水环境污染途径，因此本次环评不再对地下水环境进行质量现状背景值监测。 6.土壤环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）中原则上不开展土壤环境质量现状调查。建设项目存在土壤环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。本次环评委托陕西中研华亿环境检测有限公司于2024年9月13日对项目地进行土壤环境质量背景调查： （1）监测布点 根据土壤监测执行《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）的要求，本次监测在厂区内布设1个表层样。表层样采样点：在0~0.2m取样。 （2）监测项目 pH值、农用地8项基本项目：镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌。 （3）监测频率、时间 对项目场地内土壤现状进行监测分析，进行1次采样。 （4）监测方法及结果 监测依据《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）、《环境影响评价技术导则土壤环境》（HJ964-2018）和《环境监测技术规范》（土壤部分）进行。具体结果见下表。 表3-5 土壤环境质量背景监测结果统计表 监测项目; 单位; 项目所在地; 标准限值. ## pH; ## 无量纲; ## 8.16; ＞7.5. ## 镉; ## mg/kg; ## 0.16; 0.6. ## 汞; mg/kg; ## 0.199; 3.4. ## 砷; mg/kg; ## 13.8; 25. ## 铅; mg/kg; ## 16; 170. ## 铬; mg/kg; ## 43; 250. ## 铜; mg/kg; ## 27; 100. ## 镍; mg/kg; ## 22; 190. ## 锌; mg/kg; ## 83; 300. 由上表监测结果可知，本项目设施农用地土壤中基本项目各监测指标均低于《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中表1农用地土壤污染风险筛选值，农用地土壤污染风险低，一般情况下可以忽略。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1.大气环境：经现场踏勘，项目院址外500米范围内大气环境保护目标主要为距离项目较近的闫家务干沟。具体见表3-6。 2.声环境：经现场踏勘，项目院址外50米范围内无声环境保护目标。 3.地下水：经进行勘查院址外500米范围内的地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4.生态环境：经现场踏勘，项目用地范围内无生态环境保护目标。 项目各环境要素主要保护目标见下表3-6。 表3-6 环境保护目标情况 环境要素; 保护对象; 方向; 距离（m）; 保护规模（户/人）; 坐标; 保护目标或保护对策. 环境 空气; 闫家务干沟; SE; 80; 80/410; 经度：107°17′16.457″ 纬度：34°26′18.598″; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1.废气 施工期扬尘执行《施工场界扬尘排放限值》（陕西省地方标准DB61/1078-2017）表1中施工场界扬尘浓度限值，详见表3-7。 表3-7 施工场界扬尘浓度限值 污染物; 监控点; 施工阶段; 小时平均浓度限值. 施工扬尘; 周界外浓度最高点; 基础、主体结构和装饰工程; ≦0.7（mg/m3）. 运营期主要为原料卸料、搅拌和养殖过程中的无组织恶臭气体，主要污染因子为 H2S、NH3，废气执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准二级标准限值；颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值。具体标准见下表： 表3-8 无组织排放限值（摘录） 标准; 污染物; 监控点; 无组织排放限值（mg/m3）; 备注. 《恶臭污染物排放标准》（GB14544-93）; NH3; 厂界外浓度最高点; 1.5; 表1中二级标准（新改扩建）. H2S; 0.06. 臭气浓度; 20（无量纲）. 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 颗粒物; 厂界外浓度最高点; 1.0; 表2中无组织排放监控浓度限值. 运营期装载机等非道路移动机械废气排放应满足《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法 （中国第三、四阶段）》（GB 20891—2014）及其修改单（2020年）中相关要求。 2.噪声 施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），具体见表3-9。 表3-9 施工场界环境噪声排放标准（单位：Leq:dB(A)） 标准; 昼间; 夜间. 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; 70; 55. 项目运营期厂界四周噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。标准值见表3-10。 表3-10 工业企业环境噪声排放限值 监测点; 执行标准; 级别; 单位; 标准限值. 昼间; 夜间. 厂界四周; 《工业企业环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 2类; dB(A); 60; 50. 3.废水 本项目生产过程中无废水排放。 4.固废 本项目固体废物的处理、处置均应满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的有关规定要求。 一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目运营过程中废气排放不涉及总量控制指标。生产废水处理后回用，不外排。因此本项目不需要申请总量控制指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 项目属于新建工程，施工期3个月。施工期主要污染影响为养殖棚及防渗工程建设过程中产生的施工废气、废水、噪声及施工固体废物。本环评项目施工过程中应采取以下环境保护措施： 1.大气污染防治措施 （1）施工扬尘 施工扬尘对周边居民会产生一定的影响，但本项目的施工期短，这种影响会随着施工期的结束而结束。针对扬尘的来源，依照《陕西省大气污染防治条例》《宝鸡市大气污染防治条例》等关于扬尘控制的有关要求进行施工。施工扬尘的主要防治措施如下： ①施工场地周围按照规范设置硬质材料密闭围挡；分段作业、择时施工，洒水抑尘、冲洗地面。 ②建筑土方、工程渣土、建筑垃圾应当及时清运；在场地内堆存的，应当采用密闭式防尘网遮盖。 ③建筑施工工地进出口应当设置车辆清洗设备及配套的排水、泥浆沉淀设施，按规定处置泥浆和废水排放，沉淀池需定期清理。运送建筑物料的车辆驶出工地应当进行冲洗，防止泥水溢流，周边100m以内的道路应当保持清洁，不得存留建筑垃圾和泥土； ③施工场地出入口、车行道路应当采取硬化、洒水等降尘措施。在工地内堆放的工程材料、砂石、土方等易产生扬尘的物料应当在库房内存放或者采取覆盖防尘网或者防尘布，定期采取喷洒粉尘抑制剂、洒水等措施，防止风蚀起尘；建筑垃圾、工程渣土不能在规定的时间内及时清运的，应当在施工场地内实施覆盖或者采取其他有效防尘措施； ④工地内暂未施工的区域应当覆盖、硬化或者绿化，暂未开工的建设用地，由土地使用权人负责对裸露地面进行覆盖，超过三个月的，应当进行绿化； ⑤气象预报风速达到四级以上或出现重污染天气状况时，严禁土石方、开挖、回填、倒土等可能产生扬尘的施工作业，同时要对现场采取覆盖、洒水等降尘措施； ⑥施工作业产生的泥浆，设置泥浆池、泥浆沟，确保泥浆不溢流，废弃泥浆采用密封式罐车清运。 ⑦公示扬尘污染防治措施、负责人、扬尘监督管理主管部门等信息。 （2）施工机械废气 企业非道路移动机械使用混合动力、纯电动、燃料电池等新能源，逐步达到超低排放、零排放。施工期间，禁止使用国Ⅲ以下标准的挖掘机、吊车等非道路移动机械。同时加强施工车辆运行管理与维护保养，经检测排放不达标的非道路移动机械，应强制进行维修、保养，保证非道路移动机械及其污染控制装置处于正常技术状态，减少尾气排放对环境的污染。 对于燃用柴油的施工机械，其排气污染物中的NOx、CO及CH化合物等排放量不应该超过《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限制及测量方法》的排放限值。 2.水污染防治措施 施工期产生的废水主要是施工废水和生活污水。 施工期生产废水和生活污水若不妥善处理将会对地表水造成一定的环境污染，因此建议施工期产生的废水做好以下防治措施： ①施工期生活污水依托养牛场现有旱厕进行处理； ②施工期施工单位应严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》，对地面水的排放进行组织设计，严禁乱排、乱流污染道路、水体； ③施工单位在施工现场设置临时沉砂池等临时性污水简易处理设施，对施工废水进行处理后，能有效地控制对水体的污染，施工期对水环境的影响较小，且将随着施工期的结束而消失。 3.噪声防治措施 为有效降低施工噪声对周围居民的影响，现就施工期噪声控制措施提出以下要求： ①严格控制施工时间，根据不同季节正常作息时间，合理安排施工计划，尽可能避开夜间（22:00-6:00）、昼间和午休时间动用高噪声设备，以免产生扰民现象。 ②施工物料及设备需运入、运出，车辆尽可能避开夜间（22:00-6:00）运输，合理选择运输路线，尽量避开居民敏感点较多路段，避免沿途出现扰民现象。 ③严格操作规程，降低人为噪声；运输车辆进入工地应减速，减少鸣笛等。 ④采取适当措施，降低噪声。对位置相对固定的机械设备，如切割机、电锯等，应设置在工棚内。 ⑤运输车辆在进入施工区附近区域后，要适当降低车速，避免或杜绝鸣笛，杜绝噪声扰民。 采取以上措施后，项目施工期施工噪声对区域声环境影响相对较小，不会对周边居民造成较大影响。 4.固体废物防治措施 施工期固体废物主要包括：施工人员生活垃圾，残余混凝土等建筑垃圾。采取的主要保护措施为： ①做好项目区域环境卫生，施工中产生或撒落的废弃物必须及时清运，施工现场临时设施和堆放物品不得有碍环境卫生。工程竣工后，应及时修整场地、清运垃圾和残土，保证竣工场地清洁。 ②施工过程中，产生的建筑垃圾及时送往建筑垃圾填埋场，挖方及时回填，项目无弃土产生。 ③施工场地严格禁止生活垃圾的堆放与储存；产生的施工人员生活垃圾要采取分类收集并储存，交由环卫部门统一进行处理与处置，严禁将生活垃圾与建筑垃圾混合存放、混合清理。对现场垃圾堆放做好防渗处理。 经采取以上防治措施后，施工期固废得到了有效的处理和处置，对周围环境的影响不大，且以上措施均为施工场地所采用的常用措施，因此项目所采取的以上措施具有较强的可行性。 5.施工期生态保护措施 施工期地表原有结构遭受破坏，土地利用现状和生态系统发生局部改变，挖掘土方若遇下雨，会造成水土流失。因此本项目施工期应做到以下防范措施： ①施工时，要尽量少占地，少破坏植被，尽量缩小施工范围，各种施工活动应严格控制在施工区域内，并将临时占地面积控制在最低限度，以免造成土壤与植被的不必要破坏。在开挖地表土壤时，尽可能将表土堆在一旁，施工完毕，应尽快整理施工现场，将表土覆盖在原地表，以恢复植被。 ②施工期对工程进行合理设计，做到分区开挖，使工程施工引起的难以避免的水土流失降至最低程度； ③控制施工作业时间，尽量避免在暴雨季节进行大规模的土石方开挖工作。在施工雨季来临之时，为防止临时堆料、弃渣及开挖裸露土质边坡坡面等被雨水冲刷，可选用编织袋、塑料布进行覆盖； ④有组织地结合施工计划，预先修建沉砂池、排水沟、护坡等水保设施； ⑤施工开挖时要设临时堆土场，临时堆土场要设挡墙及排水沟；避免暴雨时施工，回填土必须压实，在回填土上进行植物或硬化措施； ⑥施工完成后，其他空地尽早进行绿化或硬化，及时搞好植被的恢复、再造和地面硬化工作，做到表土不裸露。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气 1.污染物排放汇总 - 项目运行期产生的废气主要为：秸秆卸料时产生的颗粒物；污泥、粪便卸料混料及蚯蚓养殖工序产生的氨、硫化氢、臭气浓度。本项目运营期污染物产排情况见下表4-1。 表4-1 项目运营期污染物产排情况一览表 产污环节; 秸秆卸料粉尘; 污泥、粪便废气. 污染物种类; 颗粒物; NH3; H2S. 污染物产生量; 0.02 t/a; 2.532t/a; 0.633t/a. 排放形式; 无组织; 无组织. 治理设施; 名称; 洒水降尘、厂区绿植净化; 加强管理、做好密闭措施，喷洒微生物除臭剂. 处理能力; /; /. 收集效率; /; /. 去除效率; /; /. 是否可行技术; /; /; /. 污染物排放浓度（mg/m3）; /; /; /. 污染物排放量; /; 1.267t/a; 0.317t/a. 排放口基本情况; 编号; /; /. 名称; /; /. 类型; /; /. 地理坐标; /; /. 高度（m）; /; /. 排气筒内径（m）; /; /. 温度（℃）; /; /. 排放标准（mg/m3）; 1.0; 1.5; 0.06. 是否达标; 是; 是; 是. 2.源强核算 （1）农作物秸秆卸料废气 本项目使用的农作物秸秆运输到厂后立即使用，不进行贮存，卸料过程产生的秸秆废气在厂区内无组织排放，废气污染物主要为颗粒物，类比同类型项目，颗粒物产生量约为原料的0.1%，每10天需补一次料，每次卸料、混料时间为3小时左右，本项目农作物秸秆使用量为20t/a，则颗粒物产生量为0.02t/a，排放速率为0.186kg/h，通过洒水抑尘，厂区绿植净化等措施，厂界处颗粒物排放浓度可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放标准。 （2）污泥、畜禽粪便废气 本项目自原料进场卸料到日常运营都会产生氨、硫化氢和臭气浓度，由于本项目涉及面源范围广，无法有效收集，污泥、粪便废气在厂区内无组织排放，根据《微生物菌剂处理养殖场含氨和硫化氢气体技术进展》（黑龙江畜牧兽医第11期2017年7月），粪便氨排放强度为粪便堆场的1.2g/（m2·d），硫化氢排放强度为粪便堆场的0.3g/（m2·d），本项目污泥、畜禽粪便混料废气产生量以该排放系数计算，项目蚯蚓养殖床占地面积约5780m2，则项目挥发氨的产生量为2.532t/a，硫化氢的产生量为0.633t/a。 本环评要求对污泥、粪便等物料运输时，加强管理、做好封闭措施等，卸料、上料时加强管理、喷洒微生物除臭剂，同时在厂区内定期喷洒微生物除臭剂、蚯蚓养殖床表面采用蚯蚓粪覆盖除臭，能达到有效的除臭效果，经处理后污泥、粪便废气氨无组织排放量为1.267t/a，排放速率为0.145kg/h；硫化氢无组织排放量为0.317t/a，排放速率为0.036kg/h。蚯蚓养殖过程养殖床喷洒除臭剂，再加上蚯蚓粪的除臭作用，可有效降低养殖过程的臭气浓度影响，无组织排放的污染物均能够实现厂界处达标，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准限值要求，预计不会对周边大气环境产生明显影响。 3.项目废气污染物治理措施及其可行性分析 （1）废气污染物治理措施 ①在运输污泥、畜禽粪便和蚯蚓粪过程中，运输车辆必须密闭，以防止物料洒落。 ②使用微生物除臭剂进行分解、转化除臭，针对进场运输车遗洒现象和污泥卸料、污泥拌料过程以及养殖过程产生的臭味必须采用微生物除臭剂进行除臭。项目于拌料过程中加入菌剂（粉末状）进行混合分解、转化臭味，同时利用微生物除臭剂进行喷洒，项目每两小时进行喷淋除臭，采用人工喷淋或者移动式喷雾器来喷洒，有效控制臭味散发，除臭效果达95%。据相关研究试验表明蚯蚓粪有较好的除臭效果，主要是由于蚯蚓粪微生物含量较高可生物处理恶臭，且蚯蚓粪空隙发达，能起到类似于活性炭物理吸附恶臭的作用，蚯蚓粪除臭效果比活性炭强3倍，不会饱和且越用越稳定。同时，夏季在养殖区通过采用人工喷淋或者移动式喷雾器喷洒微生物除臭剂的方式，强化养殖区除臭效果。 ③加强绿化。厂区四周绿化，吸附能力较好的高大乔木+灌木交叉种植，形成有效的隔离防护带；东侧临近闫家务干沟，应作为重点绿化区。 （2）污染物治理措施可行性分析 微生物除臭剂：微生物除臭剂是能够进行除臭的一种生物复合体。在没有阳光时，也可以进行氧化代谢，大量分解垃圾或有机废物里面的有机物及氨氮物，充分利用分解出来的物质作为自身繁殖的营养源，保持继续增殖和加速分解垃圾中的氨氮物、硫化氢、酸类等有害物质，并对耗氧病菌的繁衍加以抑制，本项目微生物除臭剂由人工喷洒。 微生物除臭剂当前广泛用于卫生间、公厕、城市的垃圾场、泔水处理厂、垃圾中转站、污水河道、肉菜市场、养殖场、渔港及各类场所挥发的恶臭的治理。 根据《微生物除臭剂研究进展赵晓峰，隋文志2011年第6期》可知生物除臭剂对氨的降解率为92.6%，对硫化氢使用后10min的降解率为89%，对垃圾中的臭气浓度使用后10min降解率为90%，对鸡场臭气中的降解率为88%~100%。 综上，本项目环保处理设施能有效地处理产生的废气，项目环保处理设施可行。 4.环境影响分析 项目位于二类环境空气质量功能区，周围环境保护目标主要为人群，项目地四周500米范围存在敏感点主要为东南侧80m处的闫家务村干沟。针对项目运营期废气，污泥、粪便等物料运输时，采取加强管理、做好封闭等措施；卸料、上料区域加强管理、喷洒微生物除臭剂，同时在厂区内定期喷洒微生物除臭剂，蚯蚓养殖床表面采用蚯蚓粪覆盖除臭，能达到有效的除臭效果，废气治理措施可行有效，可做到达标排放。项目废气排放对周围大气环境影响较小，不会改变环境功能区。 - 5.废气自行监测要求 运营期间应对污染源按排污许可证规定的监测点位、监测因子、监测频次和相关监测技术规范开展自行监测并公开。 根据本项目运营期的环境污染特点与《排污单位自行监测技术指南-总则》（HJ 819-2017）等相关规定要求，制定了污染源监测计划表，见表4-2。 表4-2 运营期废气污染源监测内容及计划 污染源; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 控制指标. 废气; 厂界上风向1个点，下风向3个点; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放限值. 氨、硫化氢、臭气浓度; 1次/年; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准二级标准限值. 二、废水 本项目运营期无废水产生。 三、噪声 根据工程分析，本项目建成营运后的噪声主要来自项目蚯蚓筛分机、打包机、装载机、翻堆机、自卸三轮车及其他设备噪声和车辆噪声等。 ### 1.对周围环境的影响分析 （1）设备运行噪声 ①噪声源强 本项目运营设备噪声主要来源于蚯蚓筛分机、打包机、翻堆机等生产设备，噪声源强约75～85dB。由于固定噪声源大部分设置在车间内，项目除选用技术先进的低噪声设备外，依据各噪声源的声频特性，对各类高噪声设备采取必要的减振、隔声和消声措施。本项目以厂区西北角为原点（0,0,0），向东为X轴正方向，向北为Y轴正方向，向上为Z轴正方向。本项目噪声源基本信息见表4-3及表4-4。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-3 项目主要噪声设备及噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失（半封闭）/ dB(A); 建筑物外噪声. 距声源1处声压级/（dB(A)/m）; X; Y; Z; 声压级 /dB(A); 建筑物外距离. 1; 产品暂存大棚; 打包机1; 75; 选用低噪声设备，设置于棚内，进行基础减振、距离衰减等降噪措施; 48; 20; 1; 3; 65; 昼间; 5; 60; 1m. 2; 打包机2; 75; 75; 20; 1; 3; 65; 昼间; 5; 60; 1m. 3; 打包机3; 75; 90; 20; 1; 3; 65; 昼间; 5; 60; 1m. 表4-4 项目主要噪声设备及噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 声源名称; 数量; 空间相对位置/m; 声源源强; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z; 距声源1处声压级/（dB(A)/m）. 1; 蚯蚓筛分机1; 1台; 120; 20; 1; 70; 选用低噪声设备，加强保养，进行基础减振、距离衰减等降噪措施; 昼间. 2; 蚯蚓筛分机2; 1台; 120; 40; 1; 70; 昼间. 3; 蚯蚓筛分机3; 1台; 120; 60; 1; 70; 昼间. 4; 蚯蚓筛分机4; 1台; 290; 20; 1; 70; 昼间. 5; 蚯蚓筛分机5; 1台; 290; 40; 1; 70; 昼间. 6; 蚯蚓筛分机6; 1台; 290; 60; 1; 70; 昼间. 7; 翻堆机1; 1台; 120; 30; 1; 70; 昼间. 8; 翻堆机2; 1台; 120; 50; 1; 70; 昼间. 9; 翻堆机3; 1台; 120; 70; 1; 70; 昼间. 10; 翻堆机4; 1台; 290; 30; 1; 70; 昼间. 11; 翻堆机5; 1台; 290; 40; 1; 70; 昼间. 12; 水泵; 1台; 300; 30; -1.5; 85; 设备设置隔声、基础减振，水泵布设地下; 昼间. 13; 装载机; 1台; /; /; /; 85; 选用低噪声机械，加强车辆日常维修保养; 昼间. 14; 自卸三轮车; 5台; /; /; /; 80; 昼间. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | ②预测模式 本项目仅考虑距离衰减值，忽略大气吸收、障碍物屏障等因素，从最为不利的情况出发，按照“导则”中推荐的预测模式： 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的要求，采用如下模式： a. 室内设备噪声影响预测采用室内声场扩散衰减模式，具体如下： －LTL 式中：LP——预测点的噪声级（dB）； Lw——声功率级（dB）； Q——室内空间指向因子，（完全自由空间Q＝1，半自由空间Q＝2，1/4自由空间Q＝4，1/8自由空间Q＝8） r——预测点离声源的距离（m）； R——室内房间常数（由房间材料决定）； c——空气中的声速（m/s）； LTL——隔墙的传声损失（dB）。 b. 室外设备噪声影响预测采用室外声场扩散衰减模式，具体如下： LA(r)=LA(r0)−A A=Adiv+Aatm+Abar+Agr+Amisc 式中：LA（r）——预测点的噪声值，dB； LA（r0）——参照点的噪声值，dB； r、r0——预测点、参照点到噪声源处的距离，m； A——户外传播引起的衰减值，dB； Adiv——几何发散衰减，Adiv=20lg（r/r0），dB； Aatm——空气吸收引起的衰减，Aatm=a（r-r0）/1000，dB； Abar——屏障引起的衰减，dB； Agr——地面效应衰减，dB（计算了屏障衰减后，不再考虑地面效应衰减）； Amisc——其他多方面原因引起的衰减，dB。 c. 噪声叠加公式： Leqs=10lgi=1n100.1Leqi 式中： Leqs——预测点处的等效声级，dB(A)； Leqi——第i个点声源对预测点的等效声级，dB(A)。 （2）预测结果 本次预测，以所有设备均正常运行时进行预测，预测结果见下表。 表4-5 项目噪声预测结果 单位：dB(A) 设备; 数量（台）; 总源强dB(A); 距离各厂界的距离（m）及贡献值dB(A). 项目; 东北; 东南; 西南; 西北. 打包机1; 1; 60; 距离; 70; ＞200; 20; 48. 贡献值; 23; -; 34; 26. 打包机2; 1; 60; 距离; 70; ＞200; 20; 75. 贡献值; 23; -; 34; 22. 打包机3; 1; 60; 距离; 70; ＞200; 20; 90. 贡献值; 23; -; 34; 21. 蚯蚓筛分机1; 1; 70; 距离; 70; 200; 20; 120. 贡献值; 33; 24; 44; 28. 蚯蚓筛分机2; 1; 70; 距离; 50; 200; 40; 120. 贡献值; 36; 24; 38; 28. 蚯蚓筛分机3; 1; 70; 距离; 30; 200; 60; 120. 贡献值; 41; 24; 34; 28. 蚯蚓筛分机4; 1; 70; 距离; 70; 30; 20; ＞200. 贡献值; 33; 41; 44; -. 蚯蚓筛分机5; 1; 70; 距离; 50; 30; 40; ＞200. 贡献值; 36; 41; 38; -. 蚯蚓筛分机6; 1; 70; 距离; 30; 30; 60; ＞200. 贡献值; 41; 41; 34; -. 翻堆机1; 1; 70; 距离; 60; 200; 30; 120. 贡献值; 34; 24; 41; 28. 翻堆机2; 1; 70; 距离; 40; 200; 50; 120. 贡献值; 38; 24; 36; 28. 翻堆机3; 1; 70; 距离; 20; 200; 70; 120. 贡献值; 44; 24; 33; 28. 翻堆机4; 1; 70; 距离; 60; 30; 30; ＞200. 贡献值; 34; 41; 41; -. 翻堆机5; 1; 70; 距离; 20; 30; 70; ＞200. 贡献值; 44; 41; 33; -. 水泵; 1; 60; 距离; 60; 20; 30; ＞200. 贡献值; 25; 34; 30; -. 贡献值; --; 50; 47.5; 51; 36. 预测值（昼间）; --; 50; 47.5; 51; 36. 预测值（夜间）; --; --; --; --; --. 标准值（昼间）; --; 60; 60; 60; 60. 标准值（夜间）; --; -; -; -; -. 是否达标; --; 达标; 达标; 达标; 达标. 根据上述预测结果可知，本项目在运营期夜间生产设备不工作，厂界四周噪声昼间贡献值均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 - 3.噪声污染防治措施 ①合理布局，将高噪声设备布置在大棚内或地下，利用建筑物、构筑物来阻隔声波的传播。 ②设备安装时需采取隔声措施，采用隔振垫、减振器等。 ③采用低噪声型水泵，在设备安装及设备连接处可采用减振垫或柔性接头等措施减振、降噪。 ④应维持设备均处于良好的运行状态，尽量避免因设备运转不正常时噪声的增高。 ⑤选择低噪声机械设备，加强设备、车辆的日常维修保养，使机械设备保持良好运行状态，避免超过正常噪声运转。 ⑥加强管理，保持车辆畅通，车辆进入项目区后应减速慢行，禁止鸣笛。 ⑦加强项目内的交通管理，限制车速在5km/h以下，禁鸣喇叭，晚上22：00~凌晨06：00要加强车辆出入的管理。 ⑧加强绿化，停车区域周围多种植高大树木。 综上所述，采取以上措施后项目运营期噪声对周围环境影响较小。 4.噪声自行监测计划 表4-6 项目噪声监测计划 污染源; 监测点位; 监测项目; 监测频次; 控制指标. 噪声; 厂界外1m; Leq（A）; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类. 四、固体废物 1.固废产排情况 项目运营期固废主要为废包装和废薄膜等一般固体废物。 （1）包装废物 本项目在产品包装等过程会产生一般包装废物，根据建设单位提供资料，包装废物产生量为3.0t/a，经收集后外售综合利用。 （2）废薄膜 项目使用土工膜过程中会产生一定量的废薄膜，根据业主提供资料，废薄膜产生量约为1.6t/a，经收集后外售综合利用。 本项目固体废物汇总情况详见表4-7。 表4-7 项目固体废物产生及利用处置情况汇总 类别; 来源; 产生量（t/a）; 废物组成; 废物代码; 处置情况. 包装废物; 包装; 3.0; 一般固废; -; 集中收集后外售综合利用. 废薄膜; 防渗铺设; 1.6; 一般固废; -. 由上表可知，本项目各固废均有合理去向，对周围环境不构成影响。 2.固体废物贮存及处置要求 （1）一般工业固体废物处置措施 环评要求一般工业固体废物的贮存按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）规定执行，建设必要的固废分类收集和临时贮存设施，具体要求如下： ①一般工业固体废物应分类收集、储存，不能混存。 ②一般工业固体废物临时储存地点应位于棚内，不允许露天堆放；临时堆放场地区域为防渗布铺设地面。 ③堆存场地应加强监督管理，按《环境保护图形标志》（GB15562.2）设置环境保护图形标志，并建立出入档案，便于核查。 ④建立档案制度，将临时储存的一般工业固体废物的种类、数量和外运的一般工业固体废物的种类、数量详细记录在案，长期保存，供随时查阅。 （2）危险废物处置措施 本项目设备、车辆的日常维修保养委托专业单位进行，项目场地内不进行设备维修保养工作，因此无危险废物产生。 通过采取以上措施后，本项目固体废物均有效处置，只要做好固废的收集与管理，落实固废处置措施，可实现综合利用或妥善处置，对周围环境影响很小。 - 五、土壤及地下水 1.污染源及污染物 本项目为污染影响型建设项目，主要分析运营期对项目地及周边区域土壤环境的影响。根据项目工程分析，本项目主要污染源为原料生活污泥、牛粪，产品蚯蚓粪，为一般污染物，主要污染物为COD、氨氮、SS。 2.污染途径 本项目对土壤可能产生影响的途径主要为原料生活污泥、牛粪，产品蚯蚓粪管理不当，会有部分污染物随着雨水进入土壤。 3.污染防控措施 为更好保护地下水和土壤资源，将项目对环境的影响降至最低限度，建议企业加强管理，定期对防渗处理设施等进行维护，避免非正常工况排放。 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）防渗分区原则，按照实际情况，按照渗漏风险的轻重分别设防，划分区域如下： ①重点防渗区：养殖区、料区、加工区和原料大棚，防渗技术要求为HDPE土工膜和黏土结合型防渗材料，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-10cm/s。 ②一般防渗区：项目厂区汇流区、水池、雨水沟渠等，防渗技术要求为HDPE土工膜和黏土结合型防渗材料，K≤10-7cm/s。 本项目拟采取的地下水和土壤污染防治措施如下： ①源头控制措施 厂区四周设置雨水截排水措施，厂界四周及养殖棚四周设施夯实土质覆膜结构围堰（尺寸0.5m*0.5m），防止雨水冲刷造成污泥等污染物随地表径流外逸。 ②分区防控措施 重点防渗区即养殖区、料区、加工区和原料大棚等，应确保防渗技术要求达到K≤10-10cm/s。拟采用黏土层+铺设2mm厚HDPE防渗膜进行防渗处理。 通过以上措施，建设单位按照本次环评提出的措施落实后，本项目不会对地下水、土壤造成较大的影响。 4.跟踪监测要求 每3年开展一次土壤环境跟踪评价。 因此，在落实如上处理措施后，本项目营运期使用的原料、产生的固体废物均可实现清洁处理和处置，对区域环境影响较小；综上所述，项目对土壤环境的影响可接受。 - 六、环境风险 1.风险物质确定 风险物质的识别范围包括主要原材料及辅助材料、燃料、中间产品、最终产品以及生产过程排放的“三废”污染物等。根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）及《建设项目环境风险评价技术导则》的规定，参考附录表，项目所使用的材料均不属于上述文件中构成重大危险源的物质，故本项目无风险物质。 2.风险事故情形分析 本项目生产过程中存在一定的火灾风险。应加强环境风险管理： ①强化安全、消防和环保管理，制定各项管理制度，加强日常监督检查。 ②设立厂内急救指挥小组，并和当地事故应急救援部门建立正常联系，一旦出现事故能立刻采取有效救援措施。 ③在项目投产运营阶段严格落实《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）等相关规定和要求，落实厂区防火措施要求。 ④在厂区配备灭火沙子、手提式干粉灭火器等，一旦发生起火事故，可及时有效地进行扑救。 ⑤制定风险事故应急措施和风险应急预案，并进行演练。 3.环境风险分析结论 本项目无风险物质，建设单位在认真落实本报告提出的各项风险防范和应急措施后，项目的环境风险可防控。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 秸秆卸料粉尘 | 颗粒物 | 洒水抑尘，厂区绿植净化 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织标准 |
|  | 污泥、粪便废气 | NH3、H2S、臭气浓度 | 加强管理、做好密闭措施，喷洒微生物除臭剂，蚯蚓养殖床表面采用蚯蚓粪覆盖除臭；厂区四周加强绿化形成有效的隔离防护带 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准限值要求 |
| 地表水环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | 设备、出入车辆、人员 | 75~85dB(A) | 低噪声设备、隔声减振，车辆出入减速，禁止鸣笛，禁止大声喧哗 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 包装 | 包装废物 | 集中收集后外售综合利用 | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》相关要求 |
|  | 防渗铺设 | 废薄膜 |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 源头控制措施：厂界四周及养殖棚四周设置围堰及截排水措施。 分区防渗措施： ①重点防渗区：养殖区、料区、加工区和原料大棚，防渗技术要求为HDPE土工膜和黏土结合型防渗材料，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-10cm/s。 ②一般防渗区：项目厂区汇流区、水池、雨水沟渠等，防渗技术要求为HDPE土工膜和黏土结合型防渗材料，K≤10-7cm/s。 每3年开展一次土壤环境跟踪评价。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 项目原料污泥必须经过有资质单位监测达到《城镇污水处理厂污泥处置 园林绿化用泥质》（GB/T 23486-2009）中指标限值后方可进场使用，并定期向当地生态环境部门上报备案。 制定完善安全管理、降低风险规章制度，在管理、控制、监督、运营和维护方面采取成熟的降低事故风险的经验和措施。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1.运行期环境管理要求 ①根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定该项目运行期环保管理规章制度、各种污染物排放控制指标； ②负责该项目内所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议； ③负责该项目运行期环境监测工作，及时掌握该项目污染状况，整理监测数据，建立污染源档案； ④该项目运行期的环境管理由建设单位承担；负责该项目内所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议； ⑤负责对职工进行环保宣传教育工作，以及检查、监督各单位环保制度的执行情况； ⑥建立健全环境档案管理与保密制度、污染防治设施设计技术改进及运行资料、污染源调查技术档案、环境监测及评价资料、项目平面图和给排水管网图等。 2.日常环境管理要求 （1）环境管理机构设置 环境管理的基本任务是控制污染物的排放量和避免或减轻排出污染物对环境的损害。为了控制污染物的排放，就需要加强计划、生产、技术、质量、设备、劳动等方面的管理，把环境管理渗透到整个企业的管理中，将环境目标与生产目标融合在一起，以减少从生产过程中各环节排出的污染物。按照《建设项目环境保护管理设计规定》等有关要求，建设单位应建立健全环境管理机构与职责，加强对项目环保设施的运行管理和污染预防，应设环保专职管理人员1人。 （2）环境管理职责 ①认真贯彻国家环境保护政策、法规，制定环保规划与环保规章制度，并实施检查和监督。 ②拟定环保工作计划，配合领导完成环境保护责任目标。 ③组织、配合环境监测部门开展环境与污染源监测，落实环保工程治理方案。 ④确保污水收集处理设施正常使用。 ⑤确保工业固体废物等能够按照国家规范处置。 ⑥执行建设项目环境影响评价和排污许可管理制度，组织专家和有关管理部门对工程进行竣工验收，配合领导完成环保责任目标，保证污染物达标排放。 ⑦建立环境保护档案，开展日常环境保护工作。 ⑧明确各层次职责，加强环境保护宣传教育培训和专业培训，普及环保知识，提高员工环保意识和能力，确保实现持续改进。 ⑨负责厂区环境绿化和环境保护管理，主动接受上级环保行政主管部门工作指导和检查。 （3）环保投入费用保障计划 为了使污染治理措施能落到实处，评价要求： ①环保投资必须落实，专款专用； ②应合理安排经费，使各项环保措施都能认真得到贯彻执行； ③竣工后，对各项环保设施要进行检查验收，保证污染防治措施安全高效运行。 在运营期应对污染源按排污许可证规定的监测点位、监测因子、监测频次和相关监测技术规范开展自行监测并公开。 3.原料产品控制要求及监测计划 （1）原料管控要求 本项目原料生活污泥主要来源于宝鸡瑞盛水务有限公司凤翔区城镇污水处理厂，该污水处理厂为生活污水处理厂。本项目用的污泥不能使用工业污水处理厂污泥。 污泥管控要求：根据《城镇污水处理厂污泥处理处置及污染防治技术政策（试行）》（建城〔2009〕23号）文件的要求，城镇污水处理厂、污泥运输单位和污泥接收单位应建立污泥转运联单制度，并定期将记录的联单结果上报地方相关主管部门。运营单位应建立完备的检测、记录、存档和报告制度，并对处理处置后的污泥及其副产物的去向、用途、用量等进行跟踪、记录和报告，相关资料至少保存5年。 同时根据陕西省地方标准《城镇污水处理厂污泥处理处置技术规范》（DB61/T 1571-2022）有关规定：污泥处置单位应对污泥中的污染物进行监测，监测频率依据“1500≤干污泥量＜15000（t/365d）”时，监测频率为1次/60d。 因此，环评要求：污泥必须经过有资质单位监测达到《城镇污水处理厂污泥处置 园林绿化用泥质》（GB/T 23486-2009）中指标限值后方可进场使用，并定期向当地生态环境部门上报备案。 （2）固体废物再生利用产品监测 根据《固体废物再生利用污染防治技术导则》（HJ1091-2020）、《城镇污水处理厂污泥处置 园林绿化用泥质》（GB/T 23486-2009）中指标限值及《有机肥料》（NY/T 525-2021）表B.1中有机肥料生产评估类原料评价要求，固体废物再生利用企业应定期对固体废物再生利用产品进行采样监测，监测频次应满足以下要求：当首次再生利用除危险废物外的某种固体废物时，针对再生利用产品中的重金属含量等监测频次不低于每周3次；连续两周监测结果均不超出环境风险评价结果时，在该废物来源及投加量稳定的前提下，频次可减为每月1次；连续三个月监测结果均不超出环境风险评价结果时，频次可减为每年1次；若在此期间监测结果出现异常或固体废物来源发生变化或再生利用中断超过半年，则监测频次重新调整为不低于每周3次，依次重复。 表5-1 固体废物再生利用产品监测内容及计划 产品; 监测项目; 监测频次; 监测条件; 执行标准. 蚯蚓粪（营养土、肥料）; 总砷、总汞、总铅、总铬、总镉、粪大肠菌群数、蛔虫卵死亡率; 1周3次; 首次开展监测/监测结果异常或固体废物来源发生变化或再生利用中断超过半年; 《城镇污水处理厂污泥处置 园林绿化用泥质》（GB/T 23486-2009）、《有机肥料》（NY/T 525-2021）表2要求. 1月1次; 连续两周监测结果不超过风险评价结果. 1年1次; 连续三个月监测结果不超过风险评价结果. （3）环境质量监测 根据《固体废物再生利用污染防治技术导则》（HJ1091-2020）及陕西省地方标准《城镇污水处理厂污泥处理处置技术规范》（DB61/T 1571-2022）有关规定，制定了环境质量监测计划表，见表5-2。 表5-2 运营期环境质量监测内容及计划 类别; 监测项目; 监测频次; 监测点位; 执行标准. 土壤; pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌; 运营前： 1次； 运营期： 3年1次; 厂区内及施用场地土壤; 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中表1农用地土壤污染风险筛选值. 地下水; pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌; 运营前： 1次； 运营期： 1年1次; 施用场地下游布设监测点位; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准. 二、环保投资 建设单位必须落实环保资金，切实用于废气治理、污水处理、噪声治理、固废处理等，本项目总投资600万元，经估算本项目建设用于环保方面的投资51.1万元，占本项目总投资的8.5%，具体见表5-3。 表5-3 环保投资一览表 类别; 主要设施、设备; 数 量; 环保投资 （万元）. 废气; 秸秆卸料粉尘经洒水抑尘; /; 1.60. 污泥、粪便产生的臭气喷洒微生物除臭剂处理，蚯蚓养殖床表面采用蚯蚓粪覆盖除臭，同时加强管理、做好密闭措施；厂区四周加强绿化形成有效的隔离防护带; /; 9.00. 噪声; 低噪声设备、隔声减振，车辆出入减速，禁止鸣笛，禁止大声喧哗; /; 2.50. 固废; 设置一般固体废物暂存处; 1处; 0.90. 土壤及地下水; 源头控制，分区防渗。厂界四周及养殖棚四周设置围堰及截排水措施；重点防渗区：养殖区、料区、加工区和原料大棚，防渗技术要求为HDPE土工膜和黏土结合型防渗材料，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-10cm/s。一般防渗区：项目厂区汇流区、水池、雨水沟渠等，防渗技术要求为HDPE土工膜和黏土结合型防渗材料，K≤10-7cm/s。 每3年开展一次土壤环境跟踪评价。; --; 25.00. 环境管理; 风险管控及原辅料、产品、环境质量监测; 11.50. 绿化; 按要求厂界及空地绿化; --; 0.60. 总 计; 51.10. |

- 六、结论

本项目的建设符合国家的产业发展政策，具有良好的社会效益和经济效益，在满足环评提出的各项要求、严格落实污染防治措施，项目营运期污染物可做到“达标排放”，不会改变区域环境质量功能，对环境影响较小。从环境影响的角度分析，项目建设环境影响是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 氨气 |  |  |  | 1.267t/a |  | 1.267t/a | +1.267t/a |
|  | 硫化氢 |  |  |  | 0.317t/a |  | 0.317t/a | +0.317t/a |
| 废水 | COD |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  | 氨氮 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 一般固体废物 | 包装废物 |  |  |  | 3.0t/a |  | 3.0t/a | +3.0t/a |
|  | 废薄膜 |  |  |  | 1.6t/a |  | 1.6t/a | +1.6t/a |
| 危险废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①