- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称： 钛废料资源综合利用项目 建设单位（盖章）：陕西秦巴瑰宝软木科技有限公司

编制日期： 二〇二五年三月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 钛废料资源综合利用项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2408-610322-04-01-713682 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 宝鸡市凤翔区田家庄镇寺头村 |  |  |
| 地理坐标 | （E107度28分1.6481秒，N34度30分10.5221秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C4210金属废料和碎屑加工处理 N7723固体废物治理 | 建设项目 行业类别 | 三十九、废弃资源综合利用业42-85.金属废料和碎屑加工处理421；非金属废料和碎屑加工处理422-废弃电器电子产品、废机动车、废电机、废电线电缆、废钢、废铁、金属和金属化合物矿灰及残渣、有色金属废料与碎屑、废塑料、废轮胎、废船、含水洗工艺的其他废料和碎屑加工处理。 四十七、生态保护和环境治理业-103.一般工业固体废物(含污水处理污泥)、建筑施工废弃物处置及综合利用。 |
| 建设性质 | ¨新建（迁建） ¨改建 þ扩建 ¨技术改造 | 建设项目申报情形 | þ首次申报项目 ¨不予批准后再次申报项目 ¨超五年重新审核项目 ¨重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门 | 宝鸡市凤翔区行政审批服务局 | 项目审批（核准/ 备案）文号 | / |
| 总投资（万元） | 150 | 环保投资（万元） | 23.2 |
| 环保投资占比（%） | 15.5 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | þ否 ¨是 | 用地（用海） 面积（m2） | 800 |
| 专项评价设置情况 | 本项目无需设置专项评价 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | ## 1、产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于鼓励类中“九、有色金属-3.综合利用：高效、节能、低污染、规模化再生资源回收与综合利用。（1）废杂有色金属回收利用项目”。本项目不属于《市场准入负面清单（2022年版）》禁止准入事项。 本项目已取得宝鸡市凤翔区行政审批服务局审核通过的项目备案确认书，见附件2（项目代码：2408-610322-04-01-713682）。 因此，本项目符合国家及地方产业政策。 2、“三线一单”符合性分析 本项目“三线一单”符合性分析见表1-1。 表1-1 “三线一单”符合性分析 内容; 本项目基本情况; 符合性. 生态保护红线; 本项目位于宝鸡市凤翔区田家庄镇寺头村公司现有厂房内，根据宝鸡市人民政府《关于印发宝鸡市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（宝政发〔2021〕19号），本项目位于重点管控单元，不涉及生态保护红线，满足生态保护红线要求。; 符合. 资源利用上线; 项目运营过程中会消耗一定的电能和水资源，能源消耗量较少，不触及资源利用上线。; 符合. 环境质量底线; 根据环境影响分析，在采取本环评提出的措施合理处置各项污染物后，项目建设对周边的影响较小，不触及环境质量底线。; 符合. 生态环境准入清单; 根据《市场准入负面清单》（2022年版）和《陕西省限制投资类产业指导目录》（陕发改产业〔2007〕97号），本项目不属于其中限制类、禁止准入类项目；本项目符合宝鸡市生态环境准入清单要求，见表1-2。; 符合. 根据陕西省生态环境厅办公室关于印发《陕西省“三线一单”生态环境分区管控应用技术指南：环境影响评价（试行）》（陕环办发〔2022〕76号）通知中环评文件规范化要求中的规定：环评文件涉及“三线一单”生态环境分区管控符合性分析采取“一图一表一说明”的表达方式，在对照分析结果右侧加列，并论证规划或建设项目的符合性。 ①一图 根据宝鸡市人民政府《关于印发宝鸡市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（宝政发〔2021〕19号），本项目位于重点管控单元，见图1-1。 图1-1 本项目管控单元图 ②一表 根据从陕西省“三线一单”数据应用系统（V1.0）中导出的分析文件（具体见附件10），本项目涉及重点管控单元，项目与宝鸡市“三线一单”生态环境管控单元与区域环境管控要求符合性分析见表1-2。 |

| 其他符合性分析 | 表1-2 与环境管控单元管控要求的符合性分析 区域/环境管控单元; 管控维度; 管控要求; 本项目基本情况; 符合性. 陕西省宝鸡市凤翔区重点管控单元5; 大气环境布局敏感重点管控区; 空间布局约束; 大气环境受体敏感重点管控区： 1.严格控制新增《陕西省“两高”项目管理暂行目录》行业项目（民生等项目除外，后续对“两高”范围国家如有新规定的，从其规定）。 2.严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能。 3.推动重污染企业搬迁入园或依法关闭，实施工业企业退城搬迁改造。; 根据《陕西省“两高”项目管理暂行目录（2022年版）》（陕发改环资〔2022〕220号），本项目不属于“两高”项目。 本项目不属于新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能。 项目建设单位不属于重污染企业。; 符合. 污染物排放管控; 大气环境布局敏感重点管控区： 2.巩固城市建成区、县（区）平原区域散煤动态清理成效。; 本项目不涉及散煤的使用。; 符合. 环境风险防控; /; /; /. 资源开发效率要求; /; /; /. 省域（陕西省）; 空间布局约束; 1.执行国家及地方法律法规、规章对国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界自然和文化遗产、饮用水水源保护区、生态保护红线、自然公园（森林公园、湿地公园、地质公园、沙漠公园等）、水产种质资源保护区、重要湿地、国家级公益林等保护区域的禁止性和限制性要求。 2.执行《市场准入负面清单（2022年版）》《产业结构调整指导目录（2019年本）》及《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2019年本）>的决定》。 4.严把“两高”项目环境准入关。坚决遏制高耗能、高排放项目盲目发展。 5.重点淘汰未完成超低排放改造的火电、钢铁、建材行业产能。推动重污染企业搬迁入园或依法关闭。实施工业企业退城搬迁改造，除部分必须依托城市生产或直接服务于城市的工业企业外，原则上在2027年底前达不到能效标杆和环保绩效级（含绩效引领）企业由当地政府组织搬迁至主城区以外的开发区和工业园区。 6.不再新建燃煤集中供热站。各市（区）建成区禁止新建燃煤锅炉。 7.在永久基本农田集中区域，不得规划新建可能造成土壤污染的建设项目。 8.执行《中华人民共和国黄河保护法》《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》。 9.执行《陕西省黄河流域生态保护和高质量发展规划》《陕西省黄河流域生态环境保护规划》《陕西省黄河生态保护治理攻坚战实施方案》。 11.执行《陕西省秦岭生态环境保护条例》《陕西省秦岭重点保护区.一般保护区产业准入清单》。 12.在秦岭核心保护区和重点保护区内禁止新设采矿权，秦岭主梁以北、封山育林区、禁牧区内禁止新设采石采矿权，严格控制和规范在秦岭一般保护区的露天采矿活动。; 本项目不涉及自然保护区等法定保护地。 项目建设符合《市场准入负面清单（2022年版）》和《产业结构调整指导目录（2024年本）》。 本项目不属于“两高”项目。 本项目不属于火电、钢铁、建材等行业。 本项目不新增用地，不涉及基本农田。 本项目位于黄河流域，距离流域水体较远。 本项目不在秦岭保护区等范围内。; 符合. 污染排放管控; 1.按照煤炭集中使用、清洁利用原则，重点削减小型燃煤锅炉、民用散煤与农业用煤消费量，对以煤、石焦、渣油、重油等为燃料的锅炉和工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及工厂余热、电力热力等进行替代。; 本项目生产使用的能源为电，不涉及燃料的使用。; 符合. 环境风险防控; 1.加强重点饮用水水源地河流、重要跨界河流以及其他敏感水体风险防控，编制“一河一策一图”应急处置方案。 2.将环境风险纳入常态化管理，推进危险废物、重金属及尾矿环境、核与辐射等重点领域环境风险防控，加强新污染物治理，健全环境应急体系，推动环境风险防控由应急管理向全过程管理转变，提升生态环境安全保障水平。 3.在矿产开发集中区域实施有色金属等行业污染整治提升行动，加大有色金属行业企业生产工艺提升改造力度，锌冶炼企业加快竖罐炼锌设备替代改造。深入推进涉重企业清洁生产，开展有色、钢铁、硫酸、磷肥等行业企业涉铊废水治理。 4.加强尾矿库污染治理。全面排查所有在用、停用、闭库、废弃及闭库后再利用的尾矿库，摸清尾矿库运行情况和污染源情况，划分环境风险等级，完善尾矿库污染治理设施，储备应急物资，最大限度降低溃坝等事故污染农田、水体等敏感受体的风险。 5.严格新（改、扩）建尾矿库环境准入，加强尾矿库渗滤液收集处置，鼓励尾矿渣综合利用，无主尾矿库应由当地人民政府依法闭库或封场绿化，防止水土流失和环境损害。 6.对使用有毒有害化学物质或在生产过程中排放国家认定的新污染物的企业，全面实施强制性清洁生产审核。加强石化、涂料、纺织印染、橡胶、医药等行业新污染物环境风险管控。 7.落实工业企业环境风险防范主体责任。以石油加工、煤化工、化学原料和化学制品制造、涉重金属企业为重点，合理布设企业生产设施，强化工业企业应急导流槽、事故调蓄池、雨污总排口应急闸坝等事故排水收集截留设施，以及传输泵、配套管线、应急发电等事故水输送设施等建设，合理设置消防处置用事故水池和雨水监测池。 8.排放《有毒有害水污染物名录》中所列有毒有害水污染物的企事业单位和其他生产经营者，应当对排污口和周边环境进行监测，评估环境风险，排查环境安全隐患，并公开有毒有害水污染物信息，采取有效措施防范环境风险。 9.完善土壤、地下水和农业农村污染防治法规标准体系，健全风险管控和修复制度，强化监管执法和环境监测能力建设，健全环境监测网络，健全土壤、地下水污染防治数据管理信息系统平台，提升科技支撑能力，推进国家治理体系和治理能力现代化。 10.针对存在地下水污染的工业集聚区（以化工产业为主导）、危险废物处置场和生活垃圾填埋场等，实施地下水污染风险管控，阻止污染扩散。 11.以涉石油、煤炭产业链输送链，涉危险废物涉重金属企业、化工园区为重点，加强黄河流域重要支流、跨界河流以及其他环境敏感目标环境风险防范与治理。 12.完善黄河干流以及重要支流上下游联防联控机制，加强省、市、县三级和重点企业应急物资库建设，加强以石化、化工等重点行业、油气管道环境风险防范，建立健全新污染物治理体系。; 本项目不涉及以上环境风险源和风险物质。; 符合. 资源利用效率要求; 1.2025年，陕西省用水总量107.0亿立方米，万元国内生产总值用水量比2020年下降12%，万元工业增加值用水量比2020年下降10%。 2.到2025年，非化石能源消费比重达16%，可再生电力装机总量达到6500万千瓦。到2030年，非化石能源消费比重达到20%左右。 3.到2025年陕北、关中地级城市再生水利用率达到25%以上，陕南地区再生水利用率不低于10%。 4.对地下水超采区继续采取高效节水、域外调水替代、封井等措施，大力减少地下水开采量。 5.稳妥有序推进大气污染防治重点区域燃料类煤气发生炉、燃煤热风炉、加热炉、热处理炉、干燥炉（窑）以及建材行业煤炭减量，实施清洁电力和天然气替代。 6.推广大型燃煤电厂热电联产改造，充分挖掘供热潜力，推动淘汰供热管网覆盖范围内的燃煤锅炉和散煤。加大落后燃煤锅炉和燃煤小热电退出力度，推动以工业余热、电厂余热、清洁能源等替代煤炭供热（蒸汽）。 7.推动能源供给体系清洁化、低碳化和终端能源消费电气化。推进煤炭绿色智能开采、清洁安全高效利用，发展清洁高效煤电。实施可再生能源替代行动。推进多元储能系统建设与应用。持续推进冬季清洁取暖。实施城乡配电网建设和智能升级计划。 8.加快固废综合利用和技术创新，推动冶炼废渣、脱硫石膏、结晶杂盐、金属镁渣、电石渣、气化渣、尾矿等大宗工业固废的高水平利用。 9.到2025年，地级以上城市污泥无害化处理处置率达到95%以上，其他市县达到80%以上。到2025年，新增大宗固体废物综合利用率达到60%，存量大宗固体废物有序减少。; 本项目生产使用的能源为电，不涉及燃料的使用。 项目为固废综合利用项目。; 符合. |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | ③一说明 根据一图一表分析可知，项目位于宝鸡市生态环境分区管控的重点管控单元，不涉及生态保护红线；项目建设过程中采取各项污染防治措施，污染物均达标排放，加强环境风险管控，项目建设符合重点管控单元管控要求。 3、相关生态环境保护法律法规政策、生态环境保护规划的符合性分析 表1-3 与相关环保政策的符合性分析 序号; 政策文件名称; 具体要求; 本项目基本情况; 符合性. 1; 《陕西省“十四五”生态环境保护规划》（陕政办发〔2021〕25号）; 建立健全生态环境分区管控体系。立足资源环境承载能力，发挥各地比较优势，优化重大基础设施、重大生产力和公共资源布局，建立以“三线一单”为核心的全省生态环境分区管控体系。各市（区）按照关中地区发展先进制造业和现代服务业、陕北地区能源化工转型升级、陕南地区做强做大绿色生态产业的战略定位，做好“三线一单”成果优化完善工作，进一步细化生态环境分区管控要求和准入清单，在生态环境准入清单中深化“两高”项目环境准入及管控要求。; 本项目位于“三线一单”生态环境分区管控中重点管控单元，符合管控要求；项目不属于“两高”项目。; 符合. 深入推进大宗固体废物污染防治。加强固体废物源头减量和资源化利用，推广固体废物资源化、无害化处理处置新技术，创新大宗固体废物协同利用机制，最大限度减少填埋量。...实施工业固体废物排污许可管理，推动大宗工业固体废物贮存处置总量趋零增长，以尾矿、煤矸石、粉煤灰、冶炼渣、工业副产品石膏等为重点，推动大宗工业固体废物综合利用产业规模化、高值化、集约化发展，提高大宗固体废物资源利用效率。; 本项目属于固体废物资源化利用项目，项目实施后，可提高固体废物资源利用效率。; 符合. 2; 《宝鸡市“十四五”生态环境保护规划》（市政发〔2021〕21号）; 依托“一四五十”发展战略，推动装备制造业、“千亿”产业集群之首钛及钛合金新材料产业、优质农产品供应和货物集散等进入中高端产业带，尤其加快节能装备升级改造、制造业延长产业链和资源就地转化利用，积极引导发展绿色制造，提高制造业资源利用效率。重点推进宝鸡循环经济产业园、建筑垃圾循环化处理和绿色建筑节能、凤县绿色矿业发展示范区和麟游工业循环等项目建设，提升能效与资源循环化回收利用水平。; 本项目为钛合金废料资源综合利用项目，项目建设可提高制造业资源利用效率，推动钛合金产业发展。; 符合. 强化涉固体废物建设项目的环境准入管理，从源头杜绝工业固体废物产生量大且综合利用率低，难以实现经济效益、环境效益和社会效益相协调的项目落地。; 本项目为钛合金废料综合利用项目，可提高固体废物资源利用效率。; 符合. 3; 《陕西省大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》; 产业发展结构调整。关中地区严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工等产能，合理控制煤制油气产能规模，严控新增炼油产能。; 本项目不属于新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工等产能，不涉及煤制油气、炼油等产能。; 符合. 关中地区市辖区及开发区范围内新、改、扩建涉气重点行业企业应达到环保绩效A级、绩效引领性水平，西安市咸阳市、渭南市的其他区域应达到环保绩效B级及以上水平。; 本项目不属于涉气重点行业。; 符合. 4; 《宝鸡市大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》（宝发〔2023〕8号）; 产业发展结构调整。严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工等产能，合理控制煤制油气产能规模，严控新增炼油产能。不得违规新增化工园区。严格执行《产业结构调整指导目录》，坚决遏制“两高”项目盲目发展，严格落实国家产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等要求，严禁不符合规定的项目建设。; 本项目不属于严禁新增产能项目，属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类项目，不属于“两高”项目，符合“三线一单”分区管控要求，符合相关政策。; 符合. 市辖区及开发区新、改、扩建涉气重点行业企业应达到环保绩效A级、绩效引领性水平。; 本项目不属于涉气重点行业。; 符合. 5; 《固体废物再生利用污染防治技术导则》; 进行再生利用作业前，应明确固体废物的理化特性，并采取相应的安全防护措施，以防止固体废物在清洗、破碎、中和反应等过程中引起有毒有害物质的释放。; 建设单位对项目使用的废物的成分进行了检测，不含有毒有害物质。; 符合. 产生粉尘和有毒有害气体的作业区应采取除尘和有毒有害气体收集措施。扬尘点应设置吸尘罩和收尘设备。; 本项目不涉及有毒有害其他作业；项目产生粉尘的点位均设置喷淋降尘措施。; 符合. 4、选址合理性分析 （1）环境敏感性：本项目位于宝鸡市凤翔区田家庄镇寺头村公司现有厂区内，不新增占地；项目位于生态环境分区管控的重点管控单元，不涉及自然保护区、饮用水水源保护区、风景名胜区等各种保护地，不涉及生态保护红线。 （2）周边环境：项目厂区西侧为凤翔区东盛金属材料厂；南侧为国道，隔国道为宝鸡森达软木制品公司；北侧为寺头村村委会和田家庄镇中心幼儿园；东侧为农田。项目所在地供水、供电等基础设施配套完善，可满足本项目建设需求。 （3）污染防治：根据工程分析，针对项目可能产生的各种污染提出了防治措施，严格实施环评提出的各项措施后，废气及噪声均能达标排放，固体废物做到了合理处置；从环境影响角度分析对周围环境造成的影响小。 综上所述，项目不新增占地，不涉及各种保护地、生态保护红线，在严格落实本报告提出的污染防治措施前提下，项目建设、运营不会对周围环境产生不良影响，总体来说，项目选址合理。 |
| --- | --- |

- 建设项目工程分析

| - 建设内容 | 1、项目由来及概况 （1）项目由来 陕西秦巴瑰宝软木科技有限公司原名为宝鸡秦巴山软木有限公司，成立于2009年，是一家集软木制品生产研发、生产和贸易于一体的综合性企业。2016年5月，企业委托松辽流域水资源保护局松辽水环境科学研究所编制了《宝鸡秦巴山软木有限公司软木深加工项目环境影响报告表》，并于2016年8月10日取得原宝鸡市环境保护局凤翔分局关于该项目环境影响报告表的批复（凤环函〔2016〕80号）。2018年1月，陕西秦巴瑰宝软木科技有限公司委托宝鸡环保技术公司开展了宝鸡秦巴山软木有限公司软木深加工项目竣工环保验收工作，并于2018年5月31日，取得竣工环保验收意见，同意通过验收。目前该项目已长期处于停产状态。 2024年，基于宝鸡市钛产业发展优势，建设单位决定投资150万元于厂区现有空置厂房内建设钛废料资源综合利用项目，主要将宝钛集团有限公司钛合金砂轮打磨过程中产生的固态碎屑进行分选，回收钛合金富集料。 根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》及有关法律法规，本项目需进行环境影响评价工作。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》的规定，本项目属于“三十九、废弃资源综合利用业42-85.金属废料和碎屑加工处理421；非金属废料和碎屑加工处理422-废弃电器电子产品、废机动车、废电机、废电线电缆、废钢、废铁、金属和金属化合物矿灰及残渣、有色金属废料与碎屑、废塑料、废轮胎、废船、含水洗工艺的其他废料和碎屑加工处理”及“四十七、生态保护和环境治理业-103.一般工业固体废物(含污水处理污泥)、建筑施工废弃物处置及综合利用。”，应编制环境影响报告表；2024年11月10日陕西秦巴瑰宝软木科技有限公司委托我公司承担该项目的环境影响评价工作。 接受委托后，我公司组织有关技术人员进行了现场勘探，收集了建设项目所在地区的自然环境资料，在认真分析建设项目和环境现状的基础上，编制完成了《钛废料资源综合利用项目环境影响报告表》。 - 项目概况 项目名称：钛废料资源综合利用项目 建设单位：陕西秦巴瑰宝软木科技有限公司 建设性质：扩建 建设地点：宝鸡市凤翔区田家庄镇寺头村公司现有厂区内，详见附图1。 项目总投资150万，其中环保投资23.2万元，占比15.5%。 2、项目组成 本项目拟在公司厂区现有约800m2区域内安装球磨机、摇床、鄂破机、压力机、螺旋上料器、振动给料机等设备，计划处理300t/a钛废料，回收75t/a钛合金富集料产品。本项目主要建设内容具体见表2-1。 表2-1 主要建设内容一览表 项目名称; 工程 组成; 建设内容; 备注. 主体工程; 钛废料回收线; 位于厂区现有空置厂房东北侧区域，面积约400m2，包含破碎区、上料区、摇床、球磨机等生产区/设施，对钛废料进行物理加工和湿法分选，获取钛合金富集料。; 生产线新建，依托现有770m2闲置厂房. 压块区; 位于现有空置厂房西南角（危废贮存库东侧），面积约10m2，按照客户要求对部分钛合金富集料产品进行液压成块。. 辅助工程; 原料区; 位于项目生产区南侧，面积约150m2，用于堆放外购的宝钛集团钛合金碎屑。. 产品区; 位于项目生产区西侧，面积约50m2，用于堆放钛合金富集料产品。. 废料区; 位于项目厂房外西北侧，面积约150m2，用于堆放分选产生的废料。. 公用工程; 给水; 农村供水管网，依托厂区现有供水设施。; 依托. 排水; 本项目不新增废水排放量；湿法分选产生的生产水经沉淀池沉淀后循环使用，定期补充，不外排，沉淀池设置于车间外东北侧，面积约30m2，容积约20m3，设有防雨棚。; /. 供电; 农网供电，依托厂区现有供配电设施。; 依托. 环保工程; 废水; 本项目生产水循环使用，定期补充，无生产水排放；项目不新增生活污水量。; 依托. 废气; 鄂破工序粉尘产生量较少（破碎物料量少），于鄂破机进出口设置水帘降尘，部分粉尘经车间沉降清扫收集，剩余少量以无组织形式逸散； 球磨机为密闭设备，进料口和出料口均设置水帘降尘，部分粉尘经车间沉降清扫收集，剩余少量以无组织形式逸散。; 新建. 噪声; 选用低噪声设备，采取基础减振、厂房隔声等降噪措施。; 新建. 固废; 分选废料为一般固废，暂存于废料区，定期外售； 沉淀池沉渣收集后返回生产线，清扫的粉尘返回生产线； 废矿物油、废油抹布等危险废物暂存于危废贮存库（厂房西南角，10m2），定期交有资质单位处置。; 新建. 3、主要设备 项目主要工艺设备见表2-2。 表2-2 主要工艺设备一览表 序号; 设备名称; 设备型号/规格; 数量. 1; 鄂破机; 150*250; 1. 2; 料箱; 2000*2000*3000; 1. 3; 螺旋上料器; /; 1. 4; 振动给料机; RNJX600*200*100; 1. 5; 球磨机; QMG0918; 1. 6; 摇床; 4518; 2. 7; 液压机; Y-250; 1. 4、原辅材料及能源 （1）本项目原辅材料及能源消耗情况见表2-3。 表2-3 项目主要原辅料及能源消耗一览表 序号; 原辅料名称; 用量; 来源; 备注. 1; 钛废料; 300t/a; 宝钛集团购买; /. 2; 液压油; 0.16t/a; /; 更换时购买，厂内不储存. 3; 机油; 0.08t/a; /; 机修时购买，厂内不储存. 4; 新鲜水; 180t/a; 村镇给水管网; /. 5; 电; 69000kWh/a; 市政供电; /. （2）钛废料来源及性质 本项目回收的钛废料的主要来源为宝钛集团有限公司钛合金砂轮打磨过程中产生的固态碎屑。不同牌号的钛合金加工废料相互混杂，堆置过程中人为混入了铁屑、玻璃等其他杂质。根据《钛及钛合金废料》（GB/T20927-2007）规定，本项目所使用原料属于Ⅱ类屑状钛合金三级废料。为查明原料成分，建设单位委托宝鸡钛业股份有限公司实验中心对原料成分进行了检测，并出具了检验报告（见附件8），原料钛合金废料成分见表2-4。 表2-4 原料钛合金废料成分表 元素; 重量含量（%）a. O; 33.85; 31.27. Al; 19.46; 16.82. Si; 0.32; 0.52. Zr; 6.30; 4.48. Ca; 0.55; 0.36. Ti; 33.66; 43.04. V; 1.33; 1.56. Fe; 4.54; 1.95. 注a：由于样品检测使用电子扫描显微镜（SEM），该仪器对框选区域的定量给出元素含量结果，但框选区域不同，含量有所不同；SEM检测前需对样品脱水处理。. 由表2-4可知，本项目使用的原料中主要元素为钛、铝、锆、铁、钒等，不含汞、铬、镉、砷、铅、锌等有毒有害及其他危害人体健康的重金属元素。 图2-1 项目原料钛合金废料图片 5、产品方案 本项目通过物理分选法回收钛废料中的钛合金，根据建设单位前期实验结果，每吨钛废料可回收钛合金富集料0.25吨，故本项目年回收钛合金富集料75t/a。回收产品中成分信息见表2-5（检测报告见附件9）；回收的钛合金富集料出售给其他企业，用于钛的深加工。 表2-5 产品钛合金富集料成分含量表 产品名称; 成分; 重量百分比（%）a. 钛合金富集料; Al; 8.83; 9.03. Si; 0.22; 0.38. Zr; 1.32; 2.94. Ca; 0.66; 0.60. Ti; 75.70; 65.83. V; 3.25; 3.13. Fe; 10.02; 18.09. 注a：由于样品检测使用电子扫描显微镜（SEM），该仪器对框选区域的定量给出元素含量结果，但框选区域不同，含量有所不同。. 由表2-5可以看出，经过湿法分选后，相较于原料钛废料，产品钛合金富集料中钛含量由30%-40%提高至65%-75%，其他元素含量不变或者微变。说明项目工艺可以实现钛含量的富集，提高钛废料的回收价值。 图2-2 项目钛合金富集料产品图片 6、平面布置 本项目位于公司中部偏东现有空置厂房内，面积约800m2，其中30m2位于室外，设置了生产废水沉淀池（设置雨棚），生产区位于厂房内东北侧，由南至北按生产工序分别布置破碎区、上料区、球磨区、摇床区，生产区南侧为原料区，西侧为废料区和产品区，产品区南侧设有压力机。厂房内各分区明确，生产管理方便，物流走向合理，整体布局相对合理。项目平面布置见附图3。 6、劳动定员及工作制度 厂区现有员工5人，年工作300天，每天8h，员工为附近村民，故厂内不设食宿；本次扩建不新增员工数，不改变劳动制度。 7、公用工程 （1）给排水 本项目用水由寺头村集中供水管网提供，本项目不新增员工数，故不新增生活用水量；项目主要用水为摇床用水和抑尘用水。 ①抑尘用水 本项目于球磨机投料口和出料口、鄂破机进出口分别设置水帘降尘；根据建设单位前期实验数据，摇床前的水帘降尘可以使物料含水量从15%（来料含水）提升至25%。本项目原料钛合金废料处理量为1t/d，故抑尘用水量约为0.1t/d，该部分水全部进入生产工序中，不外排。 ②摇床补充用水 根据企业提供资料，项目湿法分选工艺要求加水形成浓度为25%的浆料，本项目原料钛合金废料处理量为1t/d，故项目摇床工艺需水量为3t/d（即系统循环水量），自然蒸发等损失量约为5%（0.15t/d），物料带走损失量约占20%（0.6t/d），合计为0.75t/d；其中0.15t/d为处理的钛合金废料来料携带水量，0.1t/d为抑尘洒水携带水量，剩余部分（0.5t/d）全部由新鲜水补充至循环水池，故补充水量为0.35t/d（105t/a）。 综上，本项目水平衡分析见图2-3。 图2-3 项目水平衡图（t/d） （2）供电 项目供电由农网供电，依托厂区现有供配电设施。 |
| --- | --- |
| - 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期 本项目在厂区现有钢结构厂房内进行建设，施工期主要进行厂房内部的简单清理、设备安装和调试，不涉及土建施工；由于项目施工期建设内容较少，故本环评仅对其进行简要分析。施工期主要工艺流程见图2-4。 设备安装 设备调试 噪声、建筑垃圾、 废包装物、扬尘 图2-4 施工期工艺流程图 场地清理 扬尘 噪声 二、运营期 本项目主要通过物理分选工艺对钛废料进行回收，主要工艺流程图及简述如下： 图2-5 项目生产工艺流程及产污环节图 （1）鄂破 钛废料来料大小不均匀，直径大于10cm（经调查约2%的原料）的需要采用鄂破机进行破碎，破碎后物料尺寸小于10cm，经鄂破后的废料人工送入料箱备用。无需鄂破的废料由装载机送入料箱。 （2）球磨 通过振动给料机和螺旋上料机将物料送入球磨机，螺旋上料机出料口与球磨机加料口对接，对接位置设置水帘抑尘。物料进入球磨机后，与钢球一起通过离心力的作用压向筒壁衬板，并随筒体转动到一定高度，此时重力超过离心力，物料和钢球又一起下落，钢球将物料击碎，同时，筒体转动时，钢球与物料、物料与物料以及衬板与物料之间都产生相对位移，产生摩擦，使物料受到反复的研磨，直至将物料磨成40目~300目的粉末状颗粒。 经球磨后的废料由出料口落入摇床接料斗，下料位置设置水帘抑尘，同时为湿法分选做准备。 （3）湿法分选 经球磨后的物料送入摇床接料斗内进行湿法分选，湿法分选本质是通过物质密度的一种物理分选方式。钛废料在接料斗内通过管道加水形成浓度为25%的浆料，自流到床面上，物料在床条沟内因受垂直水流冲洗和床面振动而松散分层，分层后的物料颗粒受到更大程度的水力推动，重物质产品的合速度偏向摇床首部，轻物质废料偏向摇床尾部。 摇床侧面的收料槽经静置沉淀后，上层水排入沉淀池内，人工清掏底层产物后进行自然晾晒使水分达到15%后送入压力机，轻物质废料经沉淀后送入废料区晾晒。 （4）压力成块 项目设置液压机，将晾晒后的铝合金富集料通过压力压制形成一定形状和密度的块状物。 本项目使用原料粒径范围为1cm-10cm（少量大于10cm），含水约15%，装卸、堆存和厂内运输均在车间内进行，基本不产生粉尘；项目产品经液压机液压成块，堆存过程也不会产生粉尘；项目主要产污工序见表2-6。 表2-6 运营期主要污染工序一览表 污染类别; 污染源名称; 产生工序; 主要污染因子. 废气; 鄂破粉尘; 鄂破; 颗粒物. 球磨粉尘; 球磨; 颗粒物. 废水; 生产废水; 摇床; SS. 噪声; 鄂破机、摇床、泵等; 运行过程; Leq(A). 固废; 分选废料; 分选; 分选废料. 液压机更换; 更换液压油; 废液压油. 设备维保; 设备维保; 废矿物油、废油抹布. 三、物料平衡 本项目物料平衡分析见表2-7。 表2-7 项目物料平衡一览表 投入（t/a）; 产出（t/a）a. 名称; 投入量; 名称; 产出量; 备注. 钛合金废料（含15%水）; 300; 钛合金富集料（含10%水）; 75; 产品出售. 水; 180; 分选废料（含10%水）; 209.928; 按照一般工业固废处置. /; /; 粉尘; 0.072; 外排粉尘. /; /; 蒸发水分; 195; /. 合计; 480; 合计; 480; /. 注a：沉淀池沉渣、清扫粉尘等全部返回生产线中，不参与物料平衡投入、产出核算。. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、现有项目环保手续办理情况 2016年5月，企业委托松辽流域水资源保护局松辽水环境科学研究所编制了《宝鸡秦巴山软木有限公司软木深加工项目环境影响报告表》，并于2016年8月10日取得原宝鸡市环境保护局凤翔分局关于该项目环境影响报告表的批复（凤环函〔2016〕80号）；同意建设单位形成年产软木颗粒深加工产品1000吨的生产能力。2018年7月，宝鸡秦巴山软木有限公司将所有厂区转让给陕西秦巴瑰宝软木科技有限公司。2018年1月，陕西秦巴瑰宝软木科技有限公司委托宝鸡环保技术公司开展了宝鸡秦巴山软木有限公司软木深加工项目竣工环保验收工作，并于2018年5月31日，取得竣工环保验收意见，同意通过验收。 2020年5月20日，建设单位针对现有项目取得排污登记回执（登记编号：91610322MA6X9TNA4K001X）。 2、现有项目概况 （1）产品方案 现有项目为一条软木颗粒生产线，年生产软木颗粒1000吨，另有一条软木深加工生产线，年深加工软木颗粒1000吨。 （2）原辅料 现有项目原辅料消耗情况见表2-8。 表2-8 项目原辅料消耗一览表 原辅料名称; 消耗量（t/a）; 备注. 栓皮栎（橡树）树皮; 3000; 先加工为1000t的软木颗粒. 浆料; 36; 主要成分为聚醚多元醇. （3）设备清单 现有项目设备清单见表2-9。 表2-9 项目设备清单一览表 序号; 设备名称; 型号; 单位; 数量. 1; 软木粉碎机; 9F50-40; 台; 4. 2; 软木研磨风选设备; QBS-001; 台; 1. 3; 软木刨片机; J2A; 台; 1. 4; 软木切片机; SSQP-180; 台; 1. 5; 软木旋切机; XSRM-100; 台; 1. 6; 空气压缩机; 10A; 台; 1. 7; 软木制品液压机; YA71-250; 台; 1. 8; 软木制品压力机; RMYY-40T×2-2000; 台; 1. 9; 软木搅拌机; HJ-350B; 台; 2. 10; 电热炉; /; 台; 1. （4）工艺流程 图2-6 现有项目工艺流程图 3、现有项目污染防治措施及污染物排放情况 （1）大气污染防治措施 厂区现有项目生物质循环热风炉已拆除，现使用电热炉，无废气产排；现有项目主要污染源为软木粉碎、研磨、筛分等过程产生的颗粒物，经集气罩收集后通过末端收尘装置处置后由一根18m高排气筒排放。根据现有项目竣工环保验收监测报告，颗粒物排放浓度和排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2限值要求。项目浆料搅拌过程中会产生少量的聚醚气味，以非甲烷总烃计，以无组织形式排放。 （2）废水污染防治措施 现有项目只产生生活污水，经化粪池处理后定期清掏肥田，不外排。 （3）噪声污染防治措施 现有主要产噪设备有刨片机、切片机等，设备本身噪声级在80-105dB(A)，采用低噪声设备、厂房隔声、距离衰减等措施来控制噪声影响。 根据现有项目竣工环保验收监测报告，现有项目正常运行时，厂界四周噪声值均可满足，《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类（东、西、北厂界）、4类（南厂界）标准限值要求。 （4）固废污染防治措施 生产过程产生的废下脚料全部返回生产线利用；生活垃圾交环卫部门处置。 （5）污染物排放情况 现有项目污染物排放情况见表2-8。 表2-8 现有项目污染物排放情况一览表 类别; 污染物; 产生量/排放量; 备注. 废气; 颗粒物; 0.1204t/a; 根据2018年竣工环保验收监测结果计算. 废水; 废水不外排; /. 固废; 生活垃圾; 50.2t/a; 根据在职人员（5人）、产生系数（0.35kg/人·d）、年工作300d计算. 废下脚料; 1.5t/a; 全部返回生产线利用. 4、与本项目有关的主要环境问题及整改措施 根据调查，厂区现有项目办理了环评、验收及排污许可相关环保手续，该项目自2021年至今处于停产状态，故未进行例行监测；根据现场勘查，厂内现有项目存在的主要环境问题及整改措施如下： （1）粉尘废气排气筒未设置标识牌，需尽快完善。 （2）厂内环境管理制度不完善，需尽快制定并落实。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | - 大气环境 （1）基本污染物 本项目位于宝鸡市凤翔区，根据大气功能区划，项目所在地为二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095－2012）及修改单二级标准要求。为了解项目所在区域的环境空气质量现状，本环评引用陕西省生态环境厅办公室2025年1月21日发布的《2024年12月及1~12月全省环境空气质量状况》中2024年1~12月宝鸡市凤翔区环境空气质量状况，统计结果见表3-1。 表3-1 基本污染物环境质量现状 污染物; 年评价指标; 现状浓度/(μg/m3); 标准值/(μg/m3); 占标率/%; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 60; 70; 85.7; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 35; 35; 100.0; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 7; 60; 11.7; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 17; 40; 42.5; 达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 1100; 4000; 27.5; 达标. O3; 日最大8小时平均第90百分位数; 140; 160; 87.5; 达标. 由上表可知，宝鸡市凤翔区环境空气6个监测项目：SO2年平均浓度、NO2年平均浓度、PM10年平均质量浓度、PM2.5年平均质量浓度、CO24小时平均第95百分位数浓度、O3日最大8小时平均第90百分位数均满足《环境空气质量标准》（GB3095－2012）及修改单中的二级标准要求。故项目所在区域为达标区。 （2）特征污染物 本项目环境空气特征污染物为TSP。本次评价在项目厂址西北侧寇家庄布设1个监测点位，委托陕西秦研检测技术有限公司于2025年1月3日～1月5日对项目区域的环境空气质量进行采样监测（监测报告详见附件11）。 ①监测点位和监测项目 在项目厂址西北侧寇家庄布设1个监测点位，监测因子为TSP。监测点布设见表3-2和附图4。 表3-2 其他污染物补充监测点位基本信息 监测点位名称; 监测点坐标/°; 监测因子; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. 经度; 纬度. 寇家庄G1; 107°27'59.3113"; 34°30'19.4502"; TSP; 西南; 200. ②监测时间与监测频次 监测时间：2025年1月3日～1月5日连续监测3天有效数据。 监测频次：具体监测频次见表3-3。 表3-3 环境空气其他污染物环境质量现状监测频次 监测项目; 取值时间; 监测时间及频次. TSP; 24小时均值; 连续监测3天，每日至少有24h的采样时间. ③监测结果与评价 环境空气特征污染物现状监测统计结果见表3-4。 表3-4 环境空气特征污染物监测统计结果表 监测点位; 污染物; 平均时间; 评价标准/ （μg/m3）; 监测浓度范围/ （μg/m3）; 最大浓度占标率/%; 超标率/%; 达标情况. 寇家庄G1; TSP; 24小时均值; 300; 43~76; 25.3; 0; 达标. 根据监测结果可知，项目所在区域环境空气中TSP监测浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095－2012）及修改单二级标准要求，项目所在区域环境空气质量良好。 2、声环境 本项目声环境质量现状委托陕西秦研检测技术有限公司进行监测，监测报告编号秦研（综）2411200号（见附件11），监测时间为2025年1月3日，监测点位为项目地50m范围内的敏感点，详见表3-5及附图4。声环境质量监测结果见表3-6。 表3-5 声环境质量现状监测点位 分区; 监测位置; 监测项目; 监测频次. 项目厂址北侧; 白家庄镇中心幼儿园N1; 等效连续A声级Leq（A）; 连续监测1天，每天昼间、夜间各1次. 项目厂址东北侧; 寺头村散户处N2. 项目厂址西北侧; 寺头村委会医务室N3. 表3-6 声环境质量现状监测结果统计表 点位; 监测值; 标准值. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. N1; 白家庄镇中心幼儿园; 53; 45; 60; 50. N2; 寺头村散户处; 53; 45. N3; 寺头村委会医务室; 56; 47. 根据现状监测结果，项目周边敏感点昼夜间噪声监测结果均符合《声环境质量标准》（GB3096－2008）2类标准要求。 3、土壤、地下水环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》，原则上不开展地下水、土壤环境质量现状调查。本项目在已建成的厂房建设，地面全部硬化，不存在地下水、土壤污染途径，无需开展地下水、土壤环境质量现状调查。 4、生态环境 本项目在现有厂房内建设，不涉及新增建设用地，故本次评价不进行生态环境现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 根据现场踏勘调查，本项目厂界500m范围内存在大气环境保护目标，主要大气环境保护目标见表3-7及附图5。 表3-7 主要环境保护目标 名称; 坐标; 保护对象; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. 经度; 纬度. 环境空气; 107°28′09.701″; 34°30′11.540″; 寺头村; 二类功能区; 东侧; 180. 107°28′03.733″; 34°30′13.641″; 寺头村散户; 东北; 25. 107°28′03.830″; 34°30′17.954″; 寇家庄; 北侧; 150. 107°28′02.806″; 34°30′19.4502″; 白家庄镇中心幼儿园; 北侧; 18. 2、声环境 - 项目厂界50m范围内声环境保护目标详见表3-8和附图5。 表3-8 项目声环境保护目标一览表 要素; 坐标; 保护对象; 环境功能区; 相对方位; 相对厂界距离/m. 经度; 纬度. 声环境; 107°28′03.733″; 34°30′13.641″; 寺头村散户; 2类功能区; 东北; 25. 107°28′02.806″; 34°30′19.4502″; 白家庄镇中心幼儿园; 南侧; 项目位于小区内. 3、地下水环境 本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 本项目在现有厂房内建设，用地范围内不涉及生态环境保护目标。 |
| 污染物排放控制标准 | 1、废气 废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2无组织排放限值要求。 表3-9 废气污染物排放标准 标准名称及级（类）别; 污染物; 排放限值; 污染物排放监控位置. 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 颗粒物; 1.0mg/m3; 厂界无组织. 2、废水 本项目生产废水不外排，现有项目生活污水经化粪池处理后清掏施肥，改扩建工程不新增生活污水。 3、噪声 项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类和4类标准。 表3-10 噪声排放标准（dB（A）） 执行标准; 监测点; 级别; 标准限值. 昼间; 夜间. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 东、西、北厂界; 2类; 60; 50. 南厂界; 4类; 70; 55. 4、固体废物的处理、处置均应满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的有关规定和要求。一般工业固体废物贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。危险废物暂存设施执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597－2023）要求。 |
| 总量控制指标 | 根据《陕西省“十四五”生态环境保护规划》，我省“十四五”期间对COD、NH3-N、NOx、挥发性有机物（VOCs）这4种污染物实行排放总量控制。 本次改扩建项目不涉及上述4种污染物。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目在现有闲置厂房内进行建设，施工期主要进行厂房内部的简单清理、设备安装和调试，施工期主要污染源为施工扬尘、施工噪声、施工废水、施工固废等。 1、废气 本项目施工废气主要为场地清理和设备安装时产生的扬尘，影响范围局限在厂房内部，对大气环境的影响可接受。 ### 2、废水 ### 施工期废水来自施工人员的生活污水。根据建设单位提供资料，现场施工人员最多为3人，则施工期间的废水量为0.075t/d，主要污染物为COD、BOD5、氨氮和SS等，可依托厂内现有化粪池处理后清掏外运，不会对水环境产生影响。 ### 3、噪声 施工期噪声主要来自设备安装过程和调试阶段产生的噪声，且部分设备噪声值较高，但由于设备安装和调试噪声属于间歇性噪声，经文明施工、禁止大声喧哗、严禁在夜间施工、尽量采取低噪声机械进行作业、加强环境管理等方法可最大限度地减少噪声对环境的影响。 ### 4、固体废弃物 施工阶段产生的固体废物主要是建筑垃圾、废包装袋及施工人员产生的生活垃圾，其中生活垃圾可直接交由城市管理部门处理建筑垃圾交由城市管理部门综合利用，不可利用部分运至建筑垃圾填埋场填埋处理；包装袋可外售给废品回收机构。 综上，本项目施工量较小，施工工期较短，这些污染影响都是暂时的，随着施工期的结束而消除。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | - 废气环境影响和保护措施 （1）废气源强核算 本项目使用原料粒径范围为1cm-10cm（少量大于10cm），含水约15%，装卸、堆存和厂内运输均在车间内进行，基本不产生粉尘；项目产品经液压机液压成块，堆存过程也不会产生粉尘；本项目运营期产生的废气主要为球磨机、鄂破机等加工过程。 ①鄂破粉尘 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》42废弃资源综合利用行业系数手册中4210金属废料及碎屑加工处理行业金属废料破碎+筛分工序颗粒物的产污系数为660g/t-产品，本项目无筛分工序，鄂破工序颗粒物产污系数取500g/t-产品，需鄂破物料量为6t/a，鄂破时间为30h/a，故鄂破粉尘产生量为3kg/a。考虑到鄂破量和颗粒物产生量较少，鄂破机不设置集气设施和除尘器，建设单位于鄂破机投料口和下料出口处设置管道水喷淋装置，水帘抑尘率可达60%，同时鄂破工序位于车间内，未被喷淋降尘的颗粒物于车间内自然沉降、定期清扫后可减少50%逸散量（清扫后直接返回生产线回用），则鄂破过程无组织颗粒物排放量为0.6kg/a，排放速率为0.02kg/h。 ②球磨粉尘 参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021年）中“3099其他非金属矿物制品制造行业系数手册”，其中粉磨工序废气颗粒物产污系数为1.19kg/t-产品，故计算项目球磨过程粉尘产生量约为0.357t/a。本项目使用球磨机为密闭设备，产生的颗粒物通过设备进出料口逸散，建设单位对球磨机加料口和下料位置设置管道水喷淋装置，水帘抑尘率可达60%，同时球磨工序位于车间内，未被喷淋降尘的颗粒物于车间内自然沉降、定期清扫后可减少50%逸散量（清扫后直接返回生产线回用），则球磨过程无组织颗粒物排放量为0.0714t/a，排放速率为0.0397kg/h（球磨时间为1800h/a）。 综上，本项目废气污染源源强核算结果及相关参数见表4-1。 |

| 运营期环境影响和保护措施 | 表4-1 废气污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序; 装置; 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排放时间（h）. 核算方法; 废气产生量（m3/h）; 产生浓度（mg/m3）; 产生量（t/a）; 工艺; 效率; 核算方法; 废气排放量（m3/h）; 排放浓度（mg/m3）; 排放量（t/a）. 鄂破; 鄂破机; 无组织; 颗粒物; 产污系数法; /; /; 0.003; 水帘抑尘 车间沉降 定期清扫; 0.80; 物料衡算法; /; /; 0.0006; 30. 球磨; 球磨机; 无组织; 颗粒物; 产污系数法; /; /; 0.357; 水帘抑尘 车间沉降 定期清扫; 0.80; 物料衡算法; /; /; 0.0714; 1800. |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | （2）治理措施可行性分析 根据项目特点，本项目产尘设施均置于车间内，抑尘点均采取水帘喷雾措施，可以大大降低粉尘的产生量，减少厂界无组织排放。根据前文分析，项目颗粒物产生量合计为0.36t/a，经抑尘处理后排放量为0.072t/a，最大排放速率为0.0597kg/h，对环境空气影响较小，故本项目无组织废气污染控制措施可行。 （3）废气排放口基本信息 本项目废气均经无组织排放，不设置排放口。 （4）废气监测计划 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019版）》，本项目排污许可管理类别属于登记管理。针对实行登记管理的排污单位，未提出自行监测的要求。 本次评价参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819－2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034－2019）及相关技术规范的要求制定监测计划，具体见表4-2。 表4-2 本项目废气监测计划一览表 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 厂界上风向1个点、下风向3个点; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放标准. - 废水 根据前文分析，本项目不新增生活污水；生产废水为摇床废水，经沉淀池沉淀处理后循环使用，不外排，建设单位设置一座20m3的三级沉淀池用于摇床废水的沉淀处理。 综上，本项目不新增废水排放量，不会对区域水环境造成影响。 3、噪声 （1）噪声源强 本项目噪声源主要为生产设备和水泵，全部位于室内，噪声值约为80-85dB（A），具体噪声源强见表4-3。 |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 表4-3 噪声污染源强核算结果及相关参数一览表 序号; 建筑物名称; 声源名称; 声源源强a/dB（A）/m; 声源控制措施; 空间相对位置b/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失/dB（A）; 建筑物外噪声声压级/dB（A）. X; Y; Z; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北. 1; 生产车间; 鄂破机; 75/1m; 选用低噪声设备，基础减振，加强设备维保; 50; 20.5; 1; 5.3; 16.2; 19.6; 25.9; 65.0; 64.9; 64.9; 64.9; 昼; 20; 39.0; 38.9; 38.9; 38.9. 2; 振动给料机; 75/1m; 42; 22.5; 1; 13.5; 16.3; 11.4; 25.9; 64.9; 64.9; 64.9; 64.9; 昼; 20; 38.9; 38.9; 38.9; 38.9. 3; 球磨机; 75/1m; 42; 36.5; 1; 16.7; 29.9; 7.8; 12.4; 64.9; 64.9; 64.9; 64.9; 昼; 20; 38.9; 38.9; 38.9; 38.9. 4; 液压机; 75/1m; 24.7; 16.1; 1; 19.1; 8.3; 6; 33.9; 64.9; 64.9; 65.0; 64.9; 昼; 20; 38.9; 38.9; 39.0; 38.9. 5; 摇床1; 70/1m; 46; 43; 1; 14.3; 37.1; 10; 5; 59.9; 59.9; 59.9; 60; 昼; 20; 33.9; 33.9; 33.9; 34.0. 6; 摇床2; 70/1m; 43; 29; 1; 14; 22.8; 10.7; 19.4; 59.9; 59.9; 59.9; 59.9; 昼; 20; 33.9; 33.9; 33.9; 33.9. 7; 水泵1; 70/1m; 53; 42.5; 1; 7.4; 38.3; 16.9; 3.8; 59.9; 59.9; 59.9; 60.1; 昼; 20; 33.9; 33.9; 33.9; 34.1. 8; 水泵2; 70/1m; 50; 28.5; 1; 7.1; 24; 17.6; 18.1; 59.9; 59.9; 59.9; 59.9; 昼; 20; 33.9; 33.9; 33.9; 33.9. 注a：声源源强取采取声源控制措施后的声压级。 注b：表中坐标以厂区西南角为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。. |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | （2）达标排放分析 ①设备运行时噪声源强分析 本项目采取的噪声污染防治措施如下： a.在设备选型时优先选用低噪声设备； b.设备底座全部进行基础减振； c.定期对设备进行检查，使其处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象，通过以上措施可使其噪声强度降低10dB（A）。 ②厂界达标分析 本次评价采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4－2021）中推荐模式进行预测，厂界和敏感点噪声预测结果见表4-4。 表4-4 项目噪声预测结果（dB(A)） 预测点; 昼间a; 达标情况. 现状值b; 贡献值; 预测值; 标准. 1#东厂界; 52.7; 58.2; 59.3; 60; 达标. 2#南厂界; 56.3; 54.4; 58.5; 70; 达标. 3#西厂界; 51.4; 50.3; 53.9; 60; 达标. 4#北厂界c; 52.8; 45.3; 53.5; 60; 达标. 5#白家庄镇中心幼儿园; 53; 39.3; 53.2; 60; 达标. 6#寺头村散户; 53; 38.4; 53.1; 60; 达标. 7#寺头村村委会医务室; 56; 48.3; 56.7; 60; 达标. 注a：本项目夜间不生产； 注b：现状值引用现有项目竣工环保验收监测报告中监测结果； 注c：项目厂界北侧为不规则形状，本次预测北厂界为距噪声源最近厂界。. 经预测，项目厂界噪声贡献值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类、4类标准要求，敏感点处噪声预测值可以满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）2类标准要求。 （3）监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819－2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034－2019），项目建成后噪声监测计划见表4-5。 表4-5 噪声监测计划 监测点位; 监测指标; 监测频次. 厂界四周; 等效连续A声级; 1次/季度. 4、固体废物 （1）产排情况 本项目产生的固废主要为分选废料、沉淀池沉渣、清扫粉尘、废矿物油、废油抹布等。 ①分选废料 项目在湿法分选时摇床尾部选出的物质为分选废料，主要成分为砂轮灰、铁屑、玻璃等，根据物料平衡分析，其产生量为164.928t/a，全部作为一般工业固废管理，定期外售给物资回收单位。 ②沉淀池沉渣 项目湿法分选废水进入沉淀池沉淀处理，沉淀过程会产生沉渣，产生量约为25t/a，全部返回生产线再回收。 ③清扫粉尘 项目鄂破、球磨进出口等过程产生部分粉尘经自然沉降于车间内，定期清扫收集，收集量为0.072t/a，收集后全部返回生产线再回收。 ④危险废物 a.废矿物油 本项目运行中需要使用机油维持设备的润滑，设备在维修保养时会产生废机油，产生量约为0.08t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版）规定，车辆、机械维修和拆解过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油属于危险废物，废物类别为“HW08废矿物油与含矿物油废物”，废物代码为“900-214-08”。 本项目使用压力机对钛合金富集料压力成块，压力机为液压工艺，该设备在维护时需定期更换液压油，继而产生0.16t/a废液压油。根据《国家危险废物名录》（2025年版）规定，液压设备维护、更换和拆解过程中产生的废液压油属于危险废物，废物类别为“HW08废矿物油与含矿物油废物”，废物代码为“900-218-08”。 以上两类废矿物油应分类收集后暂存于危废贮存库，定期交于有危废处理资质的单位进行处理，不得随意排放。 b.废油抹布 本项目机油、液压油使用或更换过程中会产生废油抹布，产生量约为0.05t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版），含有或沾染毒性、感染性危险废物的废包装物、容器、过滤吸附介质等属于危险废物，废物类别为“HW49其他废物”，废物代码为“900-041-49”。故本项目生产过程中产生的废油抹布应收集后暂存于危废贮存库，定期交于有危废处理资质的单位进行处理，不得随意排放。 对于固体废物的处理处置，需按照其性质采取相应的污染防治措施，本项目固体废物污染源强核算结果及相关参数详见表4-6。 表4-6 项目固体废物污染源强核算结果及相关参数一览表 序号; 固体废物名称; 固废属性; 产生情况; 最终去向. 核算方法; 产生量; 形态; 产生环节. 1; 分选废料; 一般固废; 物料平衡法; 164.928t/a; 固态; 湿法分选; 外售. 2; 沉淀池沉渣; 25t/a; 固态; 废水沉淀; 返回生产线. 3; 清扫粉尘; 0.072t/a; 固态; 粉尘收集. 4; 废矿物油; 危险废物; 类比法; 0.24t/a; 液态; 设备维保; 交有资质单位处置. 5; 废油抹布; 0.05t/a; 固态. 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》，本项目危险废物的产生、贮存、处置情况见表4-7，危险废物贮存场所基本情况见表4-8。 表4-7 本项目危险废物汇总表 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序; 形态; 有害成分; 危险特性; 污染防治、治理和处理措施. 废矿物油; HW08; 900-214-08; 0.08; 设备维修保养; 液态; 油类物质; T/I; 专用容器收集，危废贮存库贮存，定期交有资质单位处置. HW08; 900-218-08; 0.16; T/I. 废油抹布; HW49; 900-041-49; 0.05; 固态; T/I. 表4-8 本项目危废贮存库基本情况表 贮存 场所; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 危废贮存库; 废矿 物油; HW08; 900-214-08; 10m2; 专用容器贮存; 1t/a; 每年转运1次. HW08; 900-218-08; 1t/a. 废油 抹布; HW49; 900-041-49; 1t/a. （2）固体废物处置措施合理性分析 项目一般工业固废中分选废物外售至物资回收单位综合利用，沉淀池沉渣和清扫粉尘收集后返回生产线再回收；危险废物全部委托有资质单位处置。 综上，本项目产生的一般工业固废均可得到资源化、无害化处置，危险废物交由有资质单位处理，处置措施及去向合理可行。 （3）环境管理要求 ①一般固废 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，本项目建设单位针对分选废料设置了废料区，满足防风、防雨、防晒等要求，定期外售。 本项目清扫粉尘直接返回生产线，不贮存，沉淀池沉渣暂存于沉淀池内，建设单位需定期清掏后返回生产线。 建设单位应建立一般固废的管理台账，如实记录其种类、数量、贮存、流向等信息，与收买方和受委托方签订书面合同，合同中明确污染防治要求；建设单位不得将一般固废混入生活垃圾。 ②危险废物 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597－2023），建设单位在危险废弃物的贮存和处置时应注意： a危废贮存库需设置封闭式库房，地面设置基础防渗，墙体防渗处理高度为1m左右，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），满足防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐等要求。 b根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，危险废物应按国家环保总局令第5号《危险废物转移联单管理办法》《陕西省危险废物转移电子联单管理办法（试行）》中联单制度规定进行处理处置，且在送往有危废资质单位处置之前，临时储存和运输按照危险废物管理和处置要求进行。 c废矿物油分类收集容器应随时盖紧，放置于危险废物贮存库，且危险废物的贮存应避光，远离火源、水源；废矿物油包装桶下设置防泄漏托盘，托盘最小容积不应低于容器最大包装量。 d危险废物贮存库设置危险废物贮存标志，危废贮存库和盛装危险废物的容器上必须粘贴符合《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276－2022），见图4-1，标签上需标明废液的名称、重量、成分、时间等；定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换；危险废弃物贮存期限不得超过国家规定。 e根据《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259－2022）建立危废管理计划和管理台账。 f危险废物的运输处理应交由有资质的单位进行统一处理，应与该单位签订危险废物处置合同。 危废贮存库标识; 危险废物承装容器标识. 图4-1 危废贮存库及容器标签说明 5、地下水、土壤环境影响分析 本项目运营过程中对地下水、土壤环境影响主要为危废贮存库和液压机防渗层破损污染物垂直入渗造成地下水、土壤污染。 本项目设置一间危废贮存库，面积10m2，危废贮存库应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597－2023）要求进行建设，地面和四周墙体须用防渗材料进行处理。 本项目液压机设置围挡，地面和围挡按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610－2016）提出的重点防渗区防渗技术要求落实：采用C30钢筋混凝土浇筑，环氧树脂防渗漆抹面，确保其防渗满足重点防渗等级要求（等效黏土防渗层Mb≥6m，K≤1×10-7cm/s），确保液压油泄漏后不会有漫流和下渗风险。 综上，采取上述措施后，运营过程中发生泄漏的风险较低，对区域地下水、土壤环境影响不大。 6、环境风险 （1）风险物质识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169－2018）附录B和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218－2018），本项目主要风险物质为液压油箱内液压油、危废贮存库贮存的废矿物油，具体见表4-9。 表4-9 风险物质存在量一览表 序号; 风险物质; 最大存在量qi/t; 临界量Qi/t; qi/Qi; Q. 1; 液压油; 0.16; 2500; 0.000064; 0.004864. 2; 废矿物油; 0.24; 50; 0.0048. 根据上述分析可知，项目Q＜1，因此该项目环境风险潜势为Ⅰ，不存在重大危险源，可开展简单分析。 （2）环境风险识别 ①液压油和废矿物油在储存过程中，由于操作不当或储存环境等因素，可能会导致泄漏，可能会污染所在地的土壤环境和水环境。 ②油类物质泄漏后遇明火或高温高压后燃烧后产生的次生大气污染物。风险物质泄漏后，遇明火或高温高压燃烧或爆炸后产生的烟尘、一氧化碳、氮氧化物等次生大气污染物。对周围环境空气会产生一定的影响。由于项目液压油、废矿物油储量较少，且建设单位在做好风险防范措施并制定应急措施来减少其泄漏事故发生的前提下，可将事故的影响程度控制在最小。 （3）环境风险防范措施及应急要求 ①液压油、废矿物油风险防范措施 a建设单位应加强设备管理维护，严防火灾发生，定期对线路进行检查，及时处理破损线路； b加强明火管理，严防火种进入，在醒目的位置应该设置“严禁烟火”“禁火区”等标语和标牌； c废矿物油应固定放置在危废贮存库，禁止散置四处；废矿物油桶下置防泄漏托盘；柴油固定放置在柴油库房，柴油桶下置防泄漏托盘； d定期检查危废库和液压机，加强对液压油箱和废油桶的检查，发现破损时及时进行维修或更换； e库房应控制火源，设严禁烟火标志，配备灭火器。 ②应急要求 a设立报警、通讯系统以及事故应急体系，落实有关人员并明确职责； b制定控制和减少事故影响范围以及应急救援的实施计划； c工作现场禁止吸烟、进食和饮水； d应急处置人员应戴口罩，戴安全防护眼镜，穿防护工作服，戴防护手套； e建设单位应按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4号）文要求，编制本项目突发环境事件应急预案并备案，通过加强管理和监控水平，将环境风险控制在可接受水平之内。 （4）分析结论 本项目风险物质储存量较少，泄漏和引发火灾事故发生的概率较小，通过采取以上环境风险防范措施，项目环境风险能够控制在可接受范围之内。 8、环保投资 本项目总投资150万元，其中环保投资23.2万元，项目环保投资估算一览表见表4-10。 表4-10 环保投资估算一览表 序号; 类别; 治理措施; 环保投资（万元）; 备注. 1; 废水; 摇床废水; 三级沉淀池（20m3）; 6; /. 2; 废气; 鄂破机; 鄂破机进出口设置水帘降尘，定期清扫车间地面; 1; 水帘管网建设费用. 球磨机; 进料口和出料口均设置水量降尘，定期清扫车间地面. 3; 噪声; 泵、生产设备等运行噪声; 选用低噪声设备，所有设备置于车间内，基础减振，厂房隔声; 3; /. 4; 固体废物; 分选废料; 存放于车间废料区，定期外售; 0; 纳入主体投资. 清扫粉尘; 返回生产线; 0. 沉淀池沉渣; 定期清掏，返回生产线; 0. 废矿物油、废油抹布; 危废贮存库（厂房西南角，10m2），签订危废处置协议; 5; /. 5; 环境管理; 竣工环保验收、应急预案编制、日常监测; 8; /. 消防器材及应急设施; 0.2; /. 合计; 23.2; /. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 鄂破机、球磨机 | 颗粒物 | 进出料口设置水帘降尘 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）无组织排放标准 |
| 地表水环境 | 摇床废水 | SS | 三级沉淀池处理后循环使用 | 不外排 |
| 声环境 | 各类泵、生产设备等 | 噪声 | 厂房隔声、基础减振、距离衰减、选用低噪声设备 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类、4类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 分选废料为一般固废，暂存于废料区，定期外售。 沉淀池沉渣收集后返回生产线，清扫的粉尘返回生产线。 废矿物油、废油抹布等危险废物暂存于危废贮存库（厂房西南角，10m2），定期交有资质单位处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 危废贮存库应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597－2023）要求进行建设，地面和四周墙体须用防渗材料进行处理；液压机设置围挡，地面和围挡均采取重点防渗措施。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 建立完整安全生产规章制度，加强职工安全环保教育，增强操作人员的责任心，加强防火安全教育，提高安全意识和操作技能；做好日常设备维护保养工作；严格控制厂内风险物质暂存量，源头降低风险源强。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | ①开展定期环境监测，发现问题及时处理。 ②严格执行环境保护“三同时”制度，全面落实环评文件中提出的污染治理措施。 ③及时履行竣工环保验收手续。 |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，从环境保护角度分析，陕西秦巴瑰宝软木科技有限公司钛废料资源综合利用项目环境影响可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0.1204t/a | / | / | 0.072t/a | / | 0.072t/a | +0.072t/a |
|  | 二氧化硫 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 氮氧化物 | / | / | / | / | / | / | / |
| 废水 | 水量 | / | / | / | / | / | / | / |
| 一般工业 固体废物 | 废下脚料 | 1.5t/a | / | / | / | / | / | 0 |
|  | 分选废料 | / | / | / | 164.928t/a | / | 164.928t/a | +164.928t/a |
|  | 清扫粉尘 | / | / | / | 0.072t/a | / | 0.072t/a | +0.072t/a |
|  | 沉淀池沉渣 | / | / | / | 25t/a | / | 25t/a | +25t/a |
| 危险废物 | 废矿物油 | / | / | / | 0.24t/a | / | 0.24t/a | +0.24t/a |
|  | 废油抹布 | / | / | / | 0.05t/a | / | 0.05t/a | +0.05t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①