# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：    年产600吨白酒加工生产项目

建设单位（盖章）：陕西雍州盛翔酒业有限公司

编制日期：                 2025年8月

中华人民共和国生态环境部

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产600吨白酒加工生产项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2408-610322-04-05-582155 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 宝鸡市凤翔区陈村镇尹家务村供销社（院内） |  |  |
| 地理坐标 | 东经：107度18分0.794秒，北纬：34度27分45.573秒 |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C1512白酒制造 | 建设项目 行业类别 | 十二、酒、饮料制造业15，25酒的制造151*其他（单纯勾兑的除外） |
| 建设性质 | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目备案部门 | 宝鸡市凤翔区行政审批服务局 | 项目备案文号 | / |
| 总投资 （万元） | 1000 | 环保投资（万元） | 68.2 |
| 环保投资占比（%） | 6.82 | 施工工期 | 12个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地面积（㎡） | 5300 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划 情况 | - 无 |  |  |
| 规划环境影响评价 情况 | - 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1.建设项目所在地“三线一单”符合性分析 根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》（2017年2月7日）和环境保护部印发的《生态红线划定技术指南》（环办生态〔2017〕48号）、陕西省生态环境厅发布的《关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（陕政发〔2020〕11号）以及《宝鸡市人民政府关于印发宝鸡市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》宝政发〔2021〕19号文件要求，切实加强环境管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”（简称“三线一单”）约束，建立项目环评审批与规划环评、项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。 （1）项目与环境管控单元对照分析示意图 经查阅陕西省“三线一单”数据应用系统（V1.0），本项目与环境管控单元对照分析示意图见图1-1。 项目厂界 图1-1 陕西省“三线一单”数据应用系统空间冲突分析图 （2）环境管控单元涉及情况 表1-1 项目与环境管控单元涉及情况 环境管控单元分类; 是否涉及; 面积/长度. 优先保护单元; 否; 0平方米. 重点管控单元; 否; 0平方米. 一般管控单元; 是; 5300平方米. （3）项目涉及的生态环境管控单元准入清单及符合性说明 经查阅陕西省“三线一单”数据应用系统（V1.0），本项目占地全部在重点管控单元范围内，项目“三线一单”要求符合性说明详见表1-2。 表1-2 项目与“三线一单”符合性分析 管控单元名称; 单元要素属性; 管控要求分类; 管控要求; 本项目情况; 符合性分析. 陕西省宝鸡市凤翔区一般管控单元; 无; 空间布局约束; 1.执行宝鸡市生态环境要素分区总体准入清单中“6.1一般管控单元的总体要求”；2.执行宝鸡市生态环境要素分区总体准入清单中“5.8农用地污染风险重点管控区的污染物排放管控”；3.农用地优先保护区执行宝鸡市生态环境要素分区总体准入清单中“4.2农用地优先保护区的空间布局约束”。; 对照宝鸡市生态环境要素分区总体准入清单，本项目建设满足清单中“6.1一般管控单元的总体要求” “5.8农用地污染风险重点管控区的污染物排放管控”及“4.2农用地优先保护区的空间布局约束要求。; 符合. 污染物排放管控; 1.执行宝鸡市生态环境要素分区总体准入清单中“5.8农用地污染风险重点管控区的污染物排放管控”。; 对照宝鸡市生态环境要素分区总体准入清单，本项目建设满足清单中“5.8农用地污染风险重点管控区的污染物排放管控”要求。; 符合. 环境风险防控; 1.执行宝鸡市生态环境要素分区总体准入清单中“5.8农用地污染风险重点管控区的环境风险防控”。; 对照宝鸡市生态环境要素分区总体准入清单，本项目建设满足清单中“5.8农用地污染风险重点管控区的环境风险防控”要求。; 符合. 综上所述，本项目建设符合《关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（陕政发〔2020〕11号）以及《宝鸡市人民政府关于印发宝鸡市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（宝政发〔2021〕19号）文件的要求。 2.项目与生态环境保护法律法规的符合性 本项目与相关生态环境保护法律法规政策的符合性分析详见下表。 表1-2 项目与生态环境保护法律法规相符性分析一览表 文件名称; 文件内容; 本项目; 符合性. 《陕西省“十四五”节能减排综合工作实施方案》; 实施传统产业节能降碳改造升级。以钢铁、有色金属、建材、石化化工等行业为重点，扎实推进节能降碳改造和污染物深度治理。依法依规淘汰落后产能、落后工艺、落后产品，持续化解过剩产能，鼓励重点行业和重点企业通过多种措施提高能效水平。加强绿色低碳工艺技术装备推广应用，加快推进水泥、钢铁、焦化行业及燃煤锅炉超低排放改造，到2025年，全面完成钢铁行业超低排放改造，关中地区燃煤机组、燃煤锅炉全面完成超低排放改造。加强行业工艺革新，实施涂装类、化工类等产业集群分类治理，开展重点行业清洁生产和工业废水资源化利用改造。; 本项目不属于钢铁、有色金属、建材、石化化工等需要节能降碳改造和污染物深度治理的行业；根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，项目不涉及淘汰落后产能、落后工艺、落后产品；项目生产使用天然气锅炉；项目不涉及涂装类、化工类等产业。; 符合. 协同推进重点区域污染物减排。持续推进大气污染防治重点区域秋冬季攻坚行动，加强重点行业结构调整和污染治理，采取清洁能源替代、依法关停淘汰、深度治理提升、转型升级等措施，加大工业窑炉综合整治力度，加快不符合产业政策的燃煤工业窑炉和煤气发生炉淘汰进度。积极推进汾渭平原大气污染防治工作，深化联防联控工作机制。; 本项目为白酒制造行业，不属于需要进行结构调整和污染治理的重点行业，项目锅炉使用清洁能源天然气作为燃料，对锅炉产生的烟气采用袋式除尘+SCNR治理措施，符合协同推进重点区域污染物减排的要求。; 符合. 《宝鸡市“十四五”生态环境保护规划 》; 实行锅炉和工业窑炉全面管控。持续巩固燃煤锅炉拆改成效，严格控制新建燃煤锅炉，全面淘汰分散燃煤设施，新建生产经营性锅炉全部使用天然气或其他清洁能源。; 本项目新建生产用锅炉燃料为清洁能源天然气。; 符合. 《宝鸡市大气污染防治条例》; ①向大气排放污染物的，应当符合大气污染物排放标准，遵守重点大气污染物排放总量控制要求；②钢铁、建材、有色金属、石油、化工、制药、矿产开采等企业，应当加强精细化管理，采取集中收集处理等措施，严格控制粉尘和气态污染物的排放。; 根据源强核算结果，本项目粮食、大曲粉碎粉尘排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）相关排放限值；锅炉烟气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度均满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）相关标准限值；污水处理站恶臭气体硫化氢、氨气排放速率均满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）相关标准限值；项目不属于钢铁、建材、有色金属、石油、化工、制药、矿产开采等行业。; 符合. 《宝鸡市大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）; 产业发展结构调整的条件。严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工等产能，合理控制煤制油气产能规模，严控新增炼油产能。不得违规新增化工园区。严格执行《产业结构调整指导目录》，坚决遏制“两高”项目盲目发展，严格落实国家产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等要求，严禁不符合规定的项目建设。; 本项目为白酒制造业，不属于严禁新增行业及“两高”项目；项目建设符合国家产业规划、产业政策、“三线一单”的要求。; 符合. 以城市建成区为重点，逐步扩大禁燃区范围。2024年底前，各县（区）应依法将平原地区划定为高污染燃料禁燃区。禁燃区禁止销售、使用高污染燃料（35蒸吨及以上锅炉、火力发电企业机组除外）。; 本项目位于禁燃区范围内，项目使用的能源为电和天然气，不涉及煤炭等高污染燃料的使用。; 符合. 《宝鸡市环境空气质量限期达标规划》（2023-2030年）; 坚决遏制“两高”项目盲目发展。严格能耗、环保、质量、安全、技术等综合标准，严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工等产能，合理控制煤制油气产能规模，严控新增炼油产能。不得违规新增化工园区项目。严格执行《产业结构调整指导目录》，坚决遏制“两高”项目盲目发展。; 根据《陕西省“两高”项目管理暂行目录》（2022年版），本项目不属于“两高”行业，且根据《产业结构调整指导目录》（2024年版），本项目属于允许类项目。; 符合. 《宝鸡市水污染防治工作方案》; 集中治理工业集聚区水污染。强化高新技术开发区、经济技术开发区、工业园区等工业集聚区污染治理。集聚区内工业废水必须经预处理达到集中处理要求后，方可进入污水集中处理设施。; 本项目生活污水经隔油池和化粪池处理后拉运至宝鸡天龙污水处理有限公司，生产废水经厂区污水处理站处理达标后拉运至宝鸡天龙污水处理有限公司。; 符合. 宝鸡市凤翔区人民政府《关于宝鸡市凤翔区高污染燃料禁燃区划定和管控工作的通知》（宝凤政函〔2023〕43号）; 一、禁燃区范围：全区除糜杆桥镇五曲湾村、范家寨镇老女沟村、陈村镇蔡阳山村、姚家沟镇全域4个村以及柳林镇北斗坊村、会山村、关村、汉封村、程家塬村、洛城村等总共13个山区行政村以外的147个平原行政村为禁燃区；东至横水镇尹稼坞村北至范家寨镇临阵坡村，西至长青镇长青村，南至虢王镇万丰村，不含糜杆桥镇西关村以北、省道S210东侧占地约180亩的储煤区和横水镇横水村占地100亩的凤翔县胜利煤业有限公司，禁燃区总面积610平方公里。; 本项目位于宝鸡市凤翔区陈村镇尹家务供销社院内，在禁燃区范围内。; 符合. 二、高污染燃料范围：根据原环保部发布的《高污染燃料目录》，我区高污染燃料禁燃区执行Ⅲ类（严格）要求，禁止使用下列高污染燃料：（一）煤炭及其制品（包括原煤、散煤、煤矸石、煤泥、煤粉、水煤浆、型煤、焦炭、兰炭等）。（二）石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油等。（三）非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的天然气成型燃料。; 本项目锅炉使用燃料为天然气，不属于高污染燃料。; 符合. 三、工作要求：（一）禁燃区内禁止新建、扩建燃用高污染燃料的锅炉、窑炉、炉灶等设施，不得将其他燃料燃用设施改造为高污染燃料燃用设施；禁燃区内使用高污染燃料的锅炉、窑炉、炉灶等燃烧设施（集中供热、热电联产燃煤锅炉除外）应在2023年年底前改用天然气、液化石油气、电或者其他清洁能源，逾期未改用的，不得继续使用。（三）禁燃区内禁止生产、销售和使用高污染燃料。; 本项目属于新建项目，建设2t/h天然气锅炉2台（1备1用），不属于禁燃区内禁止新建燃用高污染燃料的锅炉，且项目不涉及生产、销售和使用高污染燃料。; 符合. 《饮料酒制造业污染防治技术政策》; （一）源头控制：白酒、啤酒、黄酒制造业应加强原料储存与输送过程的污染控制，原料宜采用标准化仓储、密闭输送。; 本项目为白酒制造，原料采用标准化仓储、密闭输送。; 符合. （二）生产过程中污染防控： 1.白酒制造业：（1）鼓励蒸馏冷却系统以风冷代替水冷，降低耗水量。（2）提高生产用水的重复利用率。蒸馏用冷却水应封闭循环利用，洗瓶水单独净化后收集后再回用。（3）鼓励在蒸粮车间安装集气排气系统，实现蒸粮、馏酒及摊晾过程中废气的集中收集、处理和排放。（4）应推动粉碎车间采用大功率、低能耗的新型制粉成套设备，并安装高效的除尘设备及降噪系统。; 本项目蒸馏冷却系统为风冷；大曲粮食粉碎粉尘采用集气罩收集，经布袋除尘器处理后通过1根20m高排气筒排放；粉碎设备采用基础减振、厂房隔声的措施进行降噪。; 符合. （一）大气污染治理：1.原料输送、粉碎工序产生的粉尘应采用封闭粉碎、袋式除尘或喷水降尘等方法与技术进行收集与处理。2.酒糟、滤渣堆场应采取封闭措施对产生废气进行收集，采用化学吸收法或活性炭吸附法等技术对收集废气进行处理。; 本项目输送、粉碎工序产生的粉尘采用封闭粉碎、袋式除尘的方式进行收集处理。; 符合. （二）水污染治理：1.高浓度废水（锅底水、黄酒水、废糟液、麦糟滤液、酵母滤洗水、洗糟水、米浆水、酒糟堆存场地渗滤液等）宜单独收集进行预处理，再与中低浓度工艺废水（冲洗水、洗涤水、冷却水等）混合处理。2.鼓励白酒企业提取锅底水中的乳酸和乳酸钙，黄酒水中的酸、酯、醇类物质；3.综合废水宜采取“预处理+（厌氧）好氧”的废水处理工艺技术路线。对于排放标准要求高的区域或需废水回用的企业，废水应进行深度处理，宜在生物处理后再增加混凝沉淀、过滤或膜分离等处理单元。; 本项目高浓度废水单独收集进行预处理，再与中低浓度工艺废水混合处理；生产过程中产生的废水采取“预处理+（厌氧）好氧”的废水处理工艺进行处理。; 符合. - 固体废物处理处置及综合利用：1.酒糟、麦糟宜作为优质饲料或锅炉燃料。葡萄酒与果酒皮渣应100%收集，并进行综合利用或无害化处理。2.鼓励白酒企业废封窖泥经处理后作为肥料利用；3.应对废硅藻土全部收集并妥善处置（填埋等），禁止排入下水道和环境中。4.鼓励对废酒瓶、废包装材料等进行收集、利用。; 本项目酒糟外售作为优质饲料综合利用；废封窖泥经处理后作为肥料利用；废包装材料等分类收集暂存于一般固废贮存间，定期外售物资回收部门综合利用。; 符合. 四、二次污染防治：（一）鼓励将废水厌氧生化处理过程中产生的沼气，经净化处理后作为燃料使用。（二）废水处理过程中产生的恶臭气体应收集和处理，采用生物、化学或物理等技术进行处理。（三）鼓励将废水生物处理产生的剩余污泥、沼渣等进行资源化综合利用。（四）酒糟、滤渣等堆场应防雨、防渗。; 废水处理过程中产生的恶臭气体收集后通过活性炭吸附处理后通过1根15m高排气筒排放；废水处理产生的污泥作为肥料由附近村民拉运肥田；酒糟、滤渣在密闭厂房内堆存，地面采取防雨、防渗措施。; 符合. 《食品企业通用卫生规范》（GB14881-2013）; 厂区不应选择对食品有显著污染的区域，如某地对食品安全和食品宜食用性存在明显的不利影响，且无法通过采取措施加以改善，应避免在该地址建厂。; 本项目周边500m范围内无对食品有显著污染的污染物排放的企业，外环境基本不会对本项目的生产产生影响。; 符合. 厂区不应选择有害废弃物以及粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源不能有效清除的地址。; 本项目所在区域不存在有害废弃物以及粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源。; 符合. 厂区不宜选择易发生洪涝灾害的地区，难以避开时应设计必要的防范措施。; 项目所在地地形平坦，地势偏高，且该地区降水量较少，不易发生洪涝灾害。; 符合. 厂区周围不宜有虫害大量滋生潜在场所，难以避开时应设计必要的防范措施。; 厂区周围无病虫害大量滋生的潜在场所。; 符合. 综上所述，本项目建设符合《陕西省“十四五”节能减排综合工作实施方案》《宝鸡市“十四五”生态环境保护规划》《宝鸡市大气污染防治条例》等相关生态环境保护政策法规要求。 3.项目选址合理性分析 （1）项目用地符合性分析 本项目位于宝鸡市凤翔区陈村镇尹家务供销社院内，根据宝鸡市凤翔区陈村镇人民政府《关于上报年产600吨白酒加工生产项目申请备案的报告》（具体见附件4），土地性质为建设用地。 （2）环境敏感性 根据现场勘查，项目所在地不涉及自然保护区、森林公园、风景名胜区、世界文化自然遗产、地质公园等禁止开发的生态红线区、重点保护生态红线区以及脆弱生态保护红线区。项目西南侧紧邻尹家务中学，西北侧距离尹家务村约20m，根据噪声现状监测结果，敏感目标噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，经预测，项目运营期在采取厂房隔声、基础减振、合理布局等降噪措施后，厂界噪声排放可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，对敏感点声环境影响较小。根据第七章环境风险分析，项目环境风险属于一般风险，在采取合理布局，加强管理等防范措施的条件下，环境风险对周边敏感目标的影响较小。 （3）项目选址与环境功能区划的一致性 本项目所在区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》二级标准，声环境质量执行《声环境质量标准》2类标准。预测结果表明，正常生产情况下，在对废气、废水、噪声排放采取切实有效的污染防治措施后，均可达标排放，固体废物均得到综合利用或妥善处理处置，对周围环境影响较小。 综上所述，项目选址基本合理。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设 内容 | 1.项目由来 凤翔近年来规划以建设中国名酒之乡为目标，以西凤酒为龙头，学习温州“小商品大市场”“小产业大聚集”的发展思路和经验，结合凤翔实际发挥西凤酒乡的资源优势大力发展民营酒厂，努力将凤翔建设成享誉全国的酒业大县和中国名酒之乡。 建设单位拟在宝鸡市凤翔区陈村镇尹家务供销社院内建设钢构厂房5座，办公用房2层共10间，购置白酒生产设备2套，建成白酒生产线2条，购置托盘货架100套，车辆6台，配套安装监控、消防、水电等辅助设施。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》规定，该项目应进行环境影响评价工作。本项目生产原酒酒精度数为65℃，密度为0.89761 g/ml，年产量为600t，即原酒年产量折算容积约为668.44千升。本项目属于“十二、酒、饮料制造业15-25酒的制造151*-其他（单纯勾兑的除外）”故应编制环境影响报告表。 具体见下表。 表2-1 建设项目环境影响评价分类管理名录 项目类别 环评类别; 报告书; 报告表; 登记表; 本栏目环境敏感区含义. 十二、酒、饮料制造业. 25; 酒的制造151*; 有发酵工艺的（年生产能力1000m³以下的除外）; 其他（单纯混合分装的除外）; /; /; 本项目白酒生产含发酵工艺，但生产能力为668.44m³/年，应编制报告表. 为此，陕西雍州盛翔酒业有限公司委托我单位承担本项目环境影响报告表的编制工作，委托书见附件1，接受委托后，我单位组织有关技术人员对本项目进行了详细的现场踏勘、资料收集，在对有关环境现状和可能造成的环境影响进行分析的基础上，编制了《陕西雍州盛翔酒业有限公司年产600吨白酒加工生产项目环境影响报告表》。 2.项目概况 项目名称：年产600吨白酒加工生产项目 建设单位：陕西雍州盛翔酒业有限公司 建设性质：新建 总投资：1000万元 占地面积：5300㎡ 建设地点：本项目位于宝鸡市凤翔区陈村镇尹家务供销社院内，项目中心地理坐标为东经：107度18分0.794秒，北纬：34度27分45.573秒，地理位置详见附图1。 四邻关系：项目西南侧为尹家务中学，西北侧为尹家务村，东北侧为尹家务村，西侧为渭北环线。 3.建设工程内容及规模 本项目的组成详见下表。 表2-2 项目组成一览表 类别; 项目名称; 项目组成; 备注. 主体工程; 制酒车间; 建设钢结构制酒车间1座，面积1500㎡，建设发酵池150个，单个发酵池容积为2×3×3m，购置甑锅、风冷器等生产设备及配套设施，用于白酒发酵及蒸馏。; 新建. 成品灌装车间; 建设钢结构灌装车间1座，面积1009㎡，购置1台洗瓶机、灌装机等生产设备及配套设施，用于白酒的灌装。; 新建. 曲块及原粮储存粉碎车间; 钢结构库房1座，面积300㎡；购置粉碎机2台，分别用于原料和大曲的粉碎。; 新建. 辅助工程; 锅炉房; 建设锅炉房1座，面积75㎡，层高6m，购置2台2t/h天然气锅炉（1备1用）、软水制备设备1套及其他配套设施，为酿酒提供蒸汽。; 新建. 办公楼; 新建钢筋混凝土结构办公楼1座，2F，占地面积264.96㎡，层高4m，用于日常办公。; 新建. 储运工程; 稻壳及原粮储存车间; 钢结构库房1座，面积500㎡，用于稻壳及高粱的储存。; 新建. 原酒储存及勾兑车间; 酒罐区位于成装车间，面积400㎡，购置100t不锈钢酒罐5个，用于原酒的储存；5m³勾酒罐2个，用于白酒勾兑。; 新建. 公用工程; 供电; 依托市政电网供给。; 依托. 供水; 依托尹家务村供水管网提供。; 依托. 排水; 雨污分流，雨水进入厂区附近市政雨水管网；厂区附近无污水管网，项目运营期产生的生活污水和生产废水被拉运至宝鸡天龙污水处理有限公司处理。; 新建. 环保工程; 废气; - 粮食粉碎粉尘和大曲粉碎粉尘经集气罩收集，通过布袋除尘器处理后由1根20m高排气筒DA001排放，未收集的粉尘以无组织形式排放；天然气锅炉配套低氮燃烧器，锅炉烟气通过1根20m高排气筒DA002直接排放；污水处理站恶臭气体经活性炭吸附处理后通过1根15m高排气筒DA003排放；酒糟堆存臭气以无组织形式排放；食堂油烟经油烟净化器处理后通过专用烟道至楼顶排放。; 新建. 废水; 本项目运营期废水包括锅底水、窖底水、酒糟黄酒水、锅炉排水量、锅炉清洗废水、软水制备浓水、反冲洗废水、纯水制备浓水、设备清洗废水、洗瓶废水、车间冲洗废水及生活污水，生活污水经隔油池和化粪池预处理后和其他生产废水进入厂区污水处理站处理后达标后拉运至宝鸡天龙污水处理有限公司。; 新建. 噪声; 项目噪声主要由粉碎机、风机、锅炉、水泵等高噪声设备产生，采取厂房隔声、基础减振、风机安装隔声罩、锅炉排气筒安装消声器等措施进行降噪。; 新建. 固体废物; 一般固体废物; 本项目运营期产生的一般固废包括酒糟、窖泥、布袋除尘器收集粉尘、废包装、污水处理站污泥、废离子交换树脂、废滤芯（PP棉滤芯、活性炭滤芯及RO反渗透膜）及生活垃圾。酒糟暂存酿酒车间，随产随清，外售饲料厂综合利用；窖泥由农户清运用于施肥；布袋除尘器收集粉尘暂存于一般固废贮存间，外售饲料厂综合利用；废包装分类收集，暂存于一般固废贮存间，定期外售物资回收部门综合利用；污水处理站污泥、炉灰、锅炉烟气除尘灰交附近村民拉运至肥田；废离子交换树脂每三年更换1次，由设备厂家进行定期更换回收；废滤芯由厂家回收更换；生活垃圾分类收集，交环卫部门处置。厂区新建一般固废贮存间1座，面积50㎡，用于一般固废的贮存。; 新建. 危险废物; 本项目产生的危险废物主要包括设备维护产生的废机油、废油桶、含油抹布和手套、实验室废液、实验器皿冲洗废水、废气处理产生的废活性炭等。厂区新建危废贮存间1座，面积20㎡，危险废物分类暂存于危废贮存间，定期交有资质单位处置。; 新建. 4.项目主要生产设施 项目主要生产设施见表2-3。 表2-3 主要生产设施一览表 序号; 主要生产单元; 设备名称; 规格/参数; 单位; 数量; 备注. 1; 原料粉碎系统; 粉碎机; 9FQ-40，粉碎能力2000kg/h; 台; 2; 原粮、曲粉碎工序. 2; 糖化、糊化系统; 蒸煮锅; 容积：2m³/套; 套; 2. 3; 发酵系统; 发酵池; 2×3×3m，18m3/个; 个; 150. 4; 蒸馏系统; 甑锅; 容积：2m³; 套; 2. 风冷器; 3kW; 套; 2. 5; 勾调系统; 勾酒罐; 容积：5m³/个; 个; 2. 6; 原酒储存系统; 不锈钢储罐; 容积：100t/个; 个; 5. 7; 灌装系统; 精滤机; Wgl-5，过滤面积5m2; 台; 1. 不锈钢酒泵; BYLB-2025; 台; 1. 灌装机; Wc-12，处理能力0.8kL/h; 台; 1. 洗瓶机; QX-7.1500/H，处理能力：2t/h; 台; 1. 激光打印机; BLJ-706i; 台; 10. 8; 酒糟处理系统; 固液分离机; 处理能力：1.2t/h; 台; 1. 摊晾床; 30×3m; 台; 2. 9; 公用; 行车系统; 2T; 台; 1. 纯水制备系统; KG-200，处理能力2.0t/h; 台; 1. 天然气锅炉; 2.0t/h; 台; 2; 一备一用 低氮燃烧. 软水制备系统; 处理能力：2.0t/h; 台; 1. 10; 检测设备; 白酒专用气相色谱仪; 检测组分：可检测近30种成分; 套; 1. 电热鼓风干燥箱; /; 台; 1. 电热恒温水浴锅; 台; 1. 酒精度计; 电子数显; 支; 3; 酒精度测量. 酒精度计; 玻璃; 支; 3; 密度计法. 比色计; /; 支; 3. 电子分析天平; 0.01mg; 台; 1. 电子天平; 0.1mg; 台; 1. 11; 废气处理设施; 布袋除尘器; 套; 1; 粉碎工序处理. 活性炭吸附设施; 套; 1; 恶臭处理. 油烟净化器; 套; 1. 12; 污水处理设施; 调节池; 20m³（有效）; 座; 1. 污泥池; 5m³（有效）; 座; 1. 设备房; 9×3×2.8m; 间; 1. 一体化设备基础; 8.0×2.6×0.2; 座; 1. 调节池提升泵; 3m³/h,10m,0.75kW; 台; 2; 1用1备. 气浮槽; 3m³/h; 套; 1. PAC加药装置; 800L; 套; 1; 含计量泵、搅拌机等. PAM加药装置; 800L; 套; 1; 含计量泵、搅拌机等. A2/O生化一体机; Q=20m³/d; 套; 1; 含厌氧池、缺氧池、好氧池、二沉池、中间水池. 鼓风机; HC30S; 台; 2. 曝气系统; 套; 1; 缺氧池、好氧池用. 机械过滤器; GLP-800; 台; 1. 过滤提升泵; 3m³/h，15m,0.75kW; 台; 2. 反洗泵; 5m³/h,15m,1.1kW; 台; 1. 污泥泵; 3m³/h，15m,0.75kW; 台; 1. 紫外线消毒; Q=3m³/h; 套; 1. 自动控制系统; RDK-Ⅱ; 套; 1. 除臭系统; Q=5000m³/h; 套; 1. - 产品方案 - 本项目产品方案详见下表。 表2-4 项目产品方案一览表 产品名称; 规格; 单位; 产量; 执行标准; 备注. 白酒（原浆酒）; 酒精度为65%; t/a; 600(689.66); GB/T14867-2007; 原浆酒保留10%. 成品酒; 酒精度为45%; t/a; 345.6(379.78); 占原浆酒的40%. 成品酒; 酒精度为55%; t/a; 315(353.93); 占原浆酒的50%. 本项目生产的白酒为凤香型，执行《凤香型白酒》（GB/T14867-2007）标准中的优级标准，具体质量指标见表2-5。 表 2-5 产品质量指标一览表 高度酒的感官要求. 项目; 优级. 色泽和外观; 无色或微黄、清亮透明，无悬浮物，无沉淀。. 香气; 醇香秀雅，具有乙酸乙酯和己酸乙酯的复合香气。. 口味; 酒体丰满、甘润挺爽、诸味谐调，尾净悠长。. 风格; 具有本品典型的风格. 高度酒的理化要求. 项目; 优级. 酒精度/%vol; 41~68. 总酸（以乙酸计）/（g/L） ≥; 0.35. 总酯（以乙酸乙酯计）/（g/L） ≥; 1.60. 乙酸乙酯计/（g/L） ≥; 0.6. 己酸乙酯计/（g/L） ≥; 0.25~ 1.20. 固形物/（g/L） ≤; 1.0. 说明：本项目生产的白酒均属于高度白酒。. - 原辅材料消耗情况 主要原辅材料及能源消耗量具体用量详见下表。 表2-6 原辅材料及能源消耗量 序号; 原料; 单位; 年消耗量; 来源; 备注. 1; 高粱; t/a; 1500; 外购/汽运. 2; 大曲; t/a; 390; 外购/汽运. 3; 稻壳; t/a; 3000; 外购/汽运. 4; 水; t/a; 8397.31; 市政供水. 5; 电; 万kW.h/a; 2.5; 市政供电. 6; 天然气; 万Nm³/a; 33.6; 天然气管道; 锅炉燃料. 7; 氢氧化钠溶液; mL/a; 500; 外购; 实验室试剂. 8; 酚酞; mL/a; 10; 外购. 9; 乙酸正丁酯; mL/a; 20; 外购. 天然气用量核算：项目采用天然气燃料，根据项目年用蒸汽量4200t，锅炉需要产生的热量为4200*60万大卡=252000万大卡热量/80%（锅炉热效率）=315000万大卡，天然气低位热值32.74MJ/Nm3，年用天然气量为33.6万m3。 原辅材料的理化性质： 天然气：天然气是存在于地下岩石储集层中以烃为主体的混合气体的统称，比重约0.65，比空气轻，具有无色、无味之特性。 天然气不溶于水，密度为0.7174kg/Nm3，相对密度（水）为约0.45（液化）燃点（℃）为650，爆炸极限（V%）为5-15。在标准状况下，甲烷至丁烷以气体状态存在，戊烷以上为液体。 表2-5 项目天然气组分表 分析项目; 烃类（%）; 分析项目; 非烃类（%）. CH4; 96.0951; He; 0.0226. C2H6; 0.9616; H2; 0.000. C3H8; 0.1257; N2; 0.1507. iC4H10; 0.0199; CO2; 2.5851. nC4H10; 0.0200; H2S(mg/m3); 4.01. iC5H12; 0.0094; 水露点; 148ppm. nC5H12; 0.0041; 密度（g/L）; 0.7057. C6+; 0.0058; 临界压力（Mpa）; 4.50. 总烃; 97.2416; 比重; 0.5860. 临界温度（K）; 197.896. 高位发热量（MJ/Nm3）; 36.34. 低位发热量（MJ/Nm3）; 32.74. 7.物料平衡 项目物料平衡具体见表2-7。 表2-7 白酒酿造物料平衡 序号; 投入量t/a; 产出量t/a. 1; 高粱; 1500; 产品（原酒）; 600. 2; 大曲; 390; 废气; 收集粉尘; 3.0495. 3; 稻壳; 3000; 废气排放; 0.5135. 4; 软水; 4667; 水蒸气; 4200. 5; 新鲜水; 1125; 废水; 锅底水; 240. 6; 窖底水; 600. 7; 锅炉排水; 467. 8; 固废; 酒糟; 4571.437. 投入合计; 10682; 产出合计; 10682. 说明：表中仅涉及直接参与白酒酿造过程的原辅料及水。. 8.水平衡分析 （1）供水 本项目供水由尹家务村供水管网提供，能够满足生产、生活用水需要。 - 1）生活用水 - 项目劳动定员30人，厂区提供食宿，根据《行业用水定额》（陕西省地方标准2020修订版）要求并结合本项目特点，本项目营运期员工用水量按70L/人•d计，项目年运行300天，则本项目员工生活用水量为2.1m³/d、630m³/a，生活污水量按用水量的80%计，则员工生活污水产生量为1.68m³/d，504m³/a。 - 2）润粮用水 - 润粮是将高粱用热水进行浸润处理，使原料充分吸收水分，以便后续的蒸煮糊化和糖化发酵等工序顺利进行，根据建设单位提供资料，润粮用水约为高粱用量的55%，项目高粱用量为1500t/a，则高粱润粮用水量为2.75m³/d、825m³/a。 - 3）锅炉用水 - ①锅炉运行用水 - 本项目锅炉提供的蒸汽用于高粱蒸煮和白酒蒸馏，根据建设单位提供资料，每生产1吨凤香型白酒需要约7吨蒸汽，项目白酒产量为600t/a，则蒸汽用量为14t/d，4200t/a。由于锅炉运行过程中随着蒸发量的增加，锅炉内的水质会下降，为了保持锅炉内的水质良好，需要每天进行两次排水，锅炉每天排污率为10%，即锅炉排水量为1.56m³/d、467m³/a。锅炉运行用水量合计为4667m³/a。 - ②锅炉清洗用水 - 根据建设单位提供资料，锅炉需每年清洗一次，每次清洗用水量约为10t，即锅炉 - 清洗用水量为10m³/a。锅炉清洗废水产生量按锅炉清洗用水量的80%计，则锅炉清洗废水产生量为8m³/a。 - 4）软水制备用水 - 本项目制备的软水用于锅炉运行用水，锅炉运行用水量合计为4667m³/a，离子交换树脂需要每周清洗一次，反冲洗用水为软水，查阅相关资料，反冲洗用水量为树脂床体积的2~5倍，本次取最大用水量为树脂床体积的5倍，根据设备供应商提供技术资料，项目离子交换树脂的体积为0.1m³，经计算，每次反冲洗用水量为0.5m³，合计反冲洗用水量为20m³/a。软水制取率为90%，则软水制备用水量为5207.8m³/a，浓水产生量为520.8m³/a。反冲洗废水产生量按使用水量的90%计，则反冲洗废水产生量为18m³/a。则软水制备废水产生量为538.8m³/a。 - 5）纯水制备用水 - 本项目成品勾兑用水及洗瓶水均采用单级反渗透系统制备的纯水。勾兑用水、洗瓶用水和实验用水量合计为816.26m³/a，同时纯水制备设施每两个月进行一次反冲洗，每次用水量为3m³，即反冲洗用水量为15m³/a，纯水用量为831.26m³/a，纯水系统纯水制备率大于70%，按70%计，则纯水制备用水量为1187.51m³/a，纯水制备浓水产生量为356.25m³/a，反冲洗废水产生率按90计，则反冲洗废水的产生量为13.5m³/a，则纯水制备废水产生量为369.75m³/a。 - 6）白酒勾兑用水 - 本项目生产的原酒需要勾兑后才能灌装，白酒勾兑用水为纯水，每100L65度酒勾兑为45度用纯水量约为44.4L，每100L65℃酒勾兑为55度用纯水量约为18.2L，经计算，勾兑用水量为179.66m³/a。 - 7）洗瓶用水 - 本项目包装所用白酒瓶均为外购新瓶，洗瓶用设备为回转式清洗冲控机，该设备采用高压循环水定位及跟踪冲洗，并配有循环水箱、加压泵和过滤设施，循环水可反复利用，类比同类项目，洗瓶用水量为2.12m³/d，636m³/a，洗瓶废水产生率按80%计，则1.7m³/d，508.8m³/a。 - 8）实验室用水 - 根据建设单位提供的资料，实验室用水为纯水，用水量为2L/d，0.6m³/a。废水产生量按用水量的80%计，实验室废水产生量为0.48m³/a。 - 9）设备清洗用水 - 蒸酒甑每3天清洗一次，一次用水量为20L（单个蒸酒甑每次清洗用水量为5L），蒸酒甑清洗用水量为2m³/a。管道和泵酒设备清洗水，用水量为0.1m³/次，每个月清洗一次，则管道和泵酒设备清洗用水量为1m³/a。设备清洗用水合计用量为3m³/a。设备清洗废水产生率按80%计，则设备清洗废水产生量为2.4m³/a。 - 10）地面冲洗用水 - 本项目酿酒车间地面需每日进行冲洗，地面冲洗水按1L/㎡计，酿酒车间的需要冲洗的面积为1500㎡，则车间地面冲洗用水量为1.5m³/d，450m³/a，车间清洗废水产生率按80%计，则车间冲洗废水产生量为1.2m³/d，360m³/a。 - （2）排水 - 项目生产废水包括锅炉排水、锅炉清洗废水、软水制备浓水、软水制备反冲洗废水、纯水制备废水、纯水制备反冲洗废水、设备清洗废水、洗瓶废水、实验室废水、车间地面冲洗废水、锅底废水、窖底废水。 1）锅底水 本项目生产时间为300d，制酒车间设2个甑锅，每个甑锅产生锅底水量为0.2m³，蒸馏以一天作为生产周期，1口锅每天排2次锅底水，则锅底废水产生量为0.8m³/d，240m³/a。 - 2）窖底水 - 本项目设置150个生产窖池，单次发酵周期约为一个月，每座窖池一个周期内产生窖底水约0.4m³，凤香型白酒生产周期约150d，一年生产两次，因此窖底水产生量为600m³/a。 - 3）其他废水 - 锅炉排水量为467m³/a，锅炉清洗废水产生量为8m³/a，软水制备浓水产生量为520.8m³/a，软水制备反冲洗废水18m³/a，纯水制备浓水产生量为301.74m³/a，纯水机反冲洗用水13.5m³/a，设备清洗废水产生量为2.4m³/a，洗瓶废水产生量为508.8m³/a，地面冲洗废水产生量为360m³/a，生活污水产生量为504m³/a，实验室废水产生量为0.48m³/a。 - 综上分析，本项目废水排放总量为3599.23m³/a。 - 本项目排水实行雨污分流制。雨水沿雨水渠排入雨水管网；生产废水经污水处理站处理达标后拉运至宝鸡天龙污水处理有限公司，生活污水经化粪池和隔油池处理后拉运至宝鸡天龙污水处理有限公司。 - 本项目的水平衡详见下表。 表2-6 项目用水、排水情况一览表 单位t/a 序号; 用水环节; 新鲜水量; 纯水制备量; 纯水用量; 软水制备量; 软水用量; 损耗量; 进入产品; 废水量. 1; 生活用水; 630; /; /; /; /; 126; /; 504. 2; 润粮用水; 825; /; /; /; /; 75; 210; 840. 3; 锅炉运行用水; /; /; /; /; 4667; 4200; /; 467. 4; 锅炉清洗用水; 10; /; /; /; /; 2; /; 8. 5; 软水制备用水; 5207.8; /; /; 4687; /; /; /; 520.8. 6; 软水制备反冲洗用水; /; /; /; /; 20; 2; /; 18. 7; 纯水制备用水; 1187.51; 831.26; /; /; /; /; /; 356.25. 8; 纯水机反冲洗用水; /; /; 15; /; /; 1.5; /; 13.5. 9; 白酒勾兑用水; /; /; 179.66; /; /; /; 179.66; /. 10; 设备清洗用水; 3; /; /; /; /; 0.6; /; 2.4. 11; 洗瓶用水; /; /; 636; 127.2; /; 508.8. 12; 实验室用水; /; /; 0.6; /; /; 0.12; /; 0.48. 13; 地面冲洗用水; 450; /; /; /; /; 90; /; 360. 合计; 8313.31; 831.26; 831.26; 4687; 4687; 4624.42; 389.66; 3599.23. 8313.31 540.8 图2-1为水平衡图 8.供电 项目用电由市政电网接入，能满足项目生产、生活的要求。 9.劳动定员及工作制度 劳动定员：本项目设置工作人员50人。 工作制度：本项目每年工作300天，工作制度采用一班制，每班工作8小时，厂区提供食宿。 |
| --- | --- |
| 工艺 流程 和产 排污 环节 | 1.施工工艺流程及产污环节 旱厕 附近村民拉运肥田 # 图2-2 施工工艺流程及产污环节图 工艺流程简述如下： 施工工艺流程包括基础工程、主体工程、装饰工程、设备安装及工程竣工验收。 本项目施工期土方开挖、场地平整、物料运输等过程将产生扬尘、施工机械废气；施工人员将产生生活污水，运输车辆冲洗将产生施工废水；各类施工机械设备将产生噪声；施工过程将产生施工人员生活垃圾及建筑垃圾等固废。 2.酿酒工艺流程及产污环节 本公司为凤香型白酒的酿造，采用传统固态酒法（指采用固态糖化、固态发酵及固态蒸馏的传统工艺酿制而成的白酒），由高粱和大曲发酵酿制。 （1）破壳粉碎：将产品原料高粱通过粉碎机进行破壳粉碎，细度要求为4-6瓣。此工序产生原粮粉碎粉尘和设备噪声。 （2）润粮：将粉碎后的高粱配入一定比例的稻壳，加入适量的热开水进行搅拌，使其混合均匀。 （3）熟化：将搅拌均匀的粉料加入不锈钢甑桶，通过蒸汽加热40min进行糊化。 （4）自然冷却：将糊化后的熟料采用风冷进行自然冷却至30℃。 （5）熟料配曲：外购的成品大曲（曲块）粉碎（随用随粉碎，细度要求颗粒直径为4-6mm）后，按配比加入熟料后入窑。此过程会产生粉尘、噪声。 （6）恒温发酵：采用发酵窑封闭发酵，分立窑、破窑、顶窑、圆窑等。 ①立窖（第一排）：第一次入窖发酵称为立窖。第一次投产时，原粮分三甑粮，经过蒸煮糊化，加曲，粮醅入窖后，用泥封窖。 ②破窖（第二排）：入窖后发酵27天，剥去封窖泥，挖出酒醅，在3个大渣中加入粮粉和辅料分成4个大渣分两甑蒸酒，蒸酒后加入曲粮分为4个粮渣，入窖发酵。 ③顶窖（第三排）：将第二排发酵好的酒醅出窖后，先提一个酒醅不加粮作为回渣，其余加入粮粉和辅料作为4个大渣中，共做5个甑活。蒸酒后加曲粮入窖，回渣入窖时要用木板隔开。 ④圆窖（第四排）：发酵好后第三排的回渣蒸完酒后作为扔糟，其余4个酒醅同第三排操作，加粮做成4个大渣，1个回渣。 发酵工序产生发酵黄酒水、废封窖泥等。 （7）蒸馏出酒：发酵结束后进行蒸馏出酒，蒸馏热源采用天然气锅炉蒸汽，蒸馏出的含水酒精经冷凝后进入贮酒容器，头酒进入酒罐储存，尾酒返回蒸馏设备进行再次蒸馏。此工序产生锅底水、酒糟等。风冷器在运行过程中产生噪声。 （8）原酒储存：原酒采用不锈钢储罐进行储存。 （9）勾兑：根据产品配方要求，将原酒与一定量的纯水进行勾兑。勾兑用的纯水采用纯水制备系统制得。纯水制备过程产生纯水制备废水（浓水）、废过滤材料等。 （10）检验：勾兑好的成品酒取样送入实验室进行检验，检验合格后送入灌装车间。实验过程中会产生实验废试剂、实验器皿冲洗废水及少量的实验药剂挥发废气。 （11）洗瓶：本项目采用的是纯水高压水流自动冲洗工艺，冲洗干净的酒瓶经晾干后进行灌装。洗瓶过程中会产生洗瓶废水及设备噪声。 （12）灌装：采用自动灌装机将检验合格的成品酒灌装进清洗后的酒瓶内，此过程会产生设备运行噪声。 （13）贴标：灌装完成后的酒采用人工方式进行贴标。 （14）喷码：采用激光喷码机将生产日期等信息印在瓶身及包装上，激光喷码无废气产生。 （15）包装入库：将贴标、喷码后的成品酒进行包装，此过程会产生废包装材料。 制酒生产工艺流程及产污环节图详见图2-3。 粮食粉碎 粉尘、噪声 润粮 熟化 热水 自然冷却 熟料配曲 大曲粉碎 粉尘、噪声 恒温发酵 蒸馏出酒 废水、固废 废水、固废、噪声 原酒储存 勾兑、检验 废气、废水、固废 洗瓶 废水、噪声 灌装 噪声 贴标、喷码 包装入库 固废 水蒸气 水蒸气 纯水制备 纯水 废水、固废 图2-3 制酒生产工艺流程及产污环节图 # 3.软水制备工艺流程及产污环节 # 自来水中含有少量的钙、镁离子容易在锅炉内壁结垢，对锅炉产生一定的影响。锅炉用水进入锅炉前需进行软化处理，降低水的硬度，软水制备系统是采用离子交换原理，去除水中钙、镁等结垢离子，通常由控制器、树脂罐、盐罐组成的一体化设备。系统采用虹吸原理吸盐，自动注水化盐、配比浓度无需盐泵、溶盐等附属设备，主要技术原理如下： # 软水（交换）采用离子交换的原理除去水中的硬度，在交换塔内当离子交换树脂与原水相遇时，水中的钙（Ca）、镁（Mg）等离子与树脂（NaR）进行反应，从而去除水中的钙、镁盐类，使硬水成为软水，其反应方程为： # CaR2++2NaR→CaR2+2Na+ MgR2++2NaR→MgR2+2Na+（-R为树脂团） # 与原水交换后的树脂成为饱和树脂，饱和树脂由位差压力送入再生塔，在再生塔内与盐水置换反应，还原成新生树脂恢复焦化能力，经清洗塔清洗后由喷射器将树脂送回交换塔。其反应方程为： # CaR2+2NaCl→CaCl2+2NaR MgR2+2NaCl→MgCl2+2NaR # 此过程会产生软水制备废水和废离子交换树脂。 # 软水制备工艺流程及产污环节流程图详见图2-5。 # 图2-4 软水制备工艺流程及产污环节图 - 4.纯水制备工作流程及产污环节 # 纯水制备工艺流程通常包括预处理、核心处理以及后处理三个主要阶段： # （1）预处理阶段： # ①原水储存：将自来水引入原水箱进行储存，以便后续处理。原水箱可以起到缓冲水流、调节水量的作用，确保后续处理过程中水源的稳定供应。 # ②多介质过滤：原水经原水泵增压后进入多介质过滤器，过滤器内填充有石英砂、无烟煤、锰砂等多种过滤介质。这些介质可以在一定的压力下，有效地去除水中的悬浮杂质，如泥沙、铁锈、悬浮物等，使水得到初步澄清。 # ③活性炭过滤：经过多介质过滤的水进入活性炭过滤器，活性炭利用自身良好的吸附作用，将水中残留的余氯、小分子有机物、异味、色度等吸附截留在滤芯中并随滤芯带走，进一步提高水的纯度，同时也为后续的反渗透处理提供良好的水质条件。 # ④软化处理：原水的硬度较高，需要进行软化处理。通常采用钠离子交换树脂等软化剂，将水中的钙、镁等离子置换为钠离子，降低水的硬度，防止后续处理过程中在设备和管道上产生水垢。 # ⑤加药处理：根据原水的水质情况和处理要求，可能需要添加阻垢剂等药剂。阻垢剂可以防止反渗透膜表面结垢，提高反渗透系统的运行效率和使用寿命。 # ⑥精密过滤：经过上述处理后的水再通过精密过滤器进行进一步过滤，去除水中粒径更小的杂质和颗粒，确保进入核心处理阶段的水的质量。精密过滤器的过滤精度通常在5微米或更小，可以有效保护后续的反渗透膜等关键设备。 # （2）核心处理阶段： # ①高压泵送：经过预处理的水由高压泵增压，使其具备足够的压力以克服反渗透膜的渗透压。 # ②反渗透膜分离：在压力的推动下，水通过反渗透膜，而水中的大部分溶解性固体、有机物、胶体、细菌、病毒等杂质被截留。反渗透膜的孔径非常小，能够有效地去除水中的离子、分子等微小颗粒。一级反渗透膜可去除原水中97%以上的溶解性固体、99%以上的有机物及胶体，几乎100%的细菌。 # ③浓水排放和产水收集：被反渗透膜截留的浓水含有较高浓度的杂质，通常会被排放；而透过反渗透膜的产水则被收集到产水箱或直接进入后续的处理单元。 # （3）后处理阶段： # ①混床处理：混床是将阴阳离子交换树脂混合在一起的处理单元。经过反渗透或EDI处理后的水进入混床，通过离子交换和树脂的再生，去除水中残留的微量离子，进一步提高水的纯度，使水质达到超纯水的标准。混床处理后的水可以达到18兆欧·厘米以上。 # ②终端过滤：采用0.22微米的微孔滤膜过滤器对水进行终端过滤，截留去除脱盐设备出水中可能残留的微粒、细菌等杂质，确保产出的纯水不受二次污染。过滤器经过一段时间的运行后，当进出口压力差增大到某一设定值时，需要更换滤膜。 # ③紫外线杀菌：利用紫外线照射破坏细菌和病毒的DNA结构，使其失去繁殖能力，从而达到杀菌消毒的效果，确保纯水的微生物指标符合要求。 # 纯水制备工艺流程及产污环节流程图详见图2-6。 # 图2-5 软水制备工艺流程及产污环节图 # 5.污水处理工艺流程及产污环节 - 本项目污水处理工艺采用厌氧缺氧好氧工艺（A2/O工艺），具体工艺流程如下： - 调节：在污水处理中的作用是均质和均量，一般还可考虑兼有沉淀、混合、加 - 药、中和、预酸化等功能。 - 气浮：通过往水中通入空气，产生微小气泡，使其与水中密度接近于水的悬浮 - 杂质黏附，形成密度小于水的气浮体，在浮力的作用下上浮至水面形成浮渣层，从而将杂质从水中分离去除。 厌氧：主要作用是利用厌氧菌的作用，使有机物发生水解、酸化和甲烷化，去除废水中的有机物，并提高污水的可生化性，有利于后续的耗氧处理。 缺氧：它的主要作用是在没有溶解氧的条件下，通过特定的微生物代谢活动，对污水中的有机物进行进一步的分解和转化。 好氧：主要作用是让活性污泥进行有氧呼吸，进一步把有机物分解成无机物，去除污染物的功能。 二沉池：二沉池的作用主要是泥水分离与污泥浓缩、确保出水水质、提供污泥回流空间、影响污水处理效果。 机械过滤：主要作用是①筛分截留，机械过滤器通过筛选机制截留水中的悬浮物和其他杂质。这些过滤器通常采用石英砂或锰砂作为填料，利用它们的粒径优势去除水中的悬浮物和其他颗粒物。这种过滤方式能够有效地去除水中的杂质，保证出水水质。②吸附凝聚，除了筛分截留之外，机械过滤器还具有吸附凝聚的作用。活性炭过滤器就是一个典型的例子，活性炭的微孔结构提供了巨大的表面积，能够吸附水中的有机物、胶体和其他有害物质，从而提高水质。 # 紫外线消毒：利用特殊设计的高效率、高强度和长寿命的UVC波段紫外线照射流水，将水中各种细菌、病毒、寄生虫、水藻以及其他病原体进行消灭。 # 图2-6 污水处理站污水处理工艺流程图 # 2.产污环节 本项目运营期的产污环节及污染因子详见下表。 表2-7 运营期产污环节及污染因子 类型; 污染源; 产污环节; 污染物; 污染防治措施; 排放方式. 废气; 曲块及原粮储存粉碎车间; 粮食粉碎; 颗粒物; 集气罩+布袋除尘器+20m高排气筒DA001; 有组织/无组织. 大曲粉碎; 颗粒物. 制酒车间; 酒糟暂存; 臭气浓度; 增加清理频次; 无组织. 锅炉; 天然气燃烧废气; 颗粒物、NOx、SO2、烟气黑度; 低氮燃烧器+1根20m高排气筒DA002; 有组织. 污水处理站; 污水处理; H2S、NH3、臭气浓度; 活性炭吸附+1根15m高排气筒DA003; 有组织/无组织. 职工食堂; 食堂油烟; 油烟; 油烟净化器; 无组织. 废水; 制酒车间; 窖底水; pH值、CODcr、BOD5、氨氮、SS、总磷、总氮、色度; 生活污水经隔油池、化粪池预处理后与生产废水均进入一体化污水处理站处理; 拉运至宝鸡天龙污水处理有限公司. 锅底水. 设备冲洗废水; CODcr、BOD5、氨氮、SS. 地面冲洗废水; CODcr、BOD5、氨氮、SS. 灌装车间; 洗瓶废水; CODcr、BOD5、氨氮、SS. 纯水制备浓水; SS、溶解性总固体（全盐量）. 纯水机反冲洗废水; SS、溶解性总固体（全盐量）. 锅炉房; 锅炉排水; pH值、化学需氧量、SS、溶解性总固体（全盐量）. 锅炉清洗废水. 软水制备浓水. 反冲洗废水. 实验室; 实验器皿冲洗废水; pH值、CODcr、总磷、总氮. 办公区、生活区; 生活污水; pH值、CODcr、BOD5、氨氮、总磷、SS. 固废; 制酒车间; 蒸馏; 酒糟; 外售饲料厂综合利用; 妥善处置. 制酒车间; 发酵; 窖泥（缺乏生物活性的窖泥）; 由附近村民拉运肥田. 曲块及原粮储存粉碎车间; 粮食、大曲粉碎; 布袋除尘器收集的粉尘; 外售饲料厂综合利用. 成装车间; 包装; 废包装材料; 外售综合利用. 锅炉房; 软水制备; 废离子交换树脂; 由厂家更换回收综合利用. 成装车间; 纯水制备; 废滤芯（PP棉滤芯、活性炭滤芯及RO反渗透膜）; 由厂家更换回收综合利用. 污水处理站; 废水处理; 压滤污泥; 由附近村民拉运肥田. 恶臭净化; 废活性炭; 暂存于危险废物贮存间，定期交有资质单位处置. 生产设备; 设备维护; 废机油、废油桶、废含油抹布和手套. 化验室; 产品检验; 实验室废液. 办公区、生活区; 职工生活; 生活垃圾; 交环卫部门拉运处置. 噪声; 生产设备; 设备运行; 噪声; 厂房隔声、基础减振、高噪声设备加装隔声罩; 厂界达标. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目位于宝鸡市凤翔区陈村镇尹家务供销社院内，为原供销社办公场所，无与项目有关的原有环境污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | ## 一、区域环境质量现状 ## 1.环境空气质量现状 （1）基本污染物 为了查明项目所在地附近的环境空气质量现状，本项目环境质量现状引用宝鸡市生态环境局凤翔分局2024年6月13日发布的《宝鸡市凤翔区2023年环境质量公报》中数据进行评价。 本项目选用宝鸡市凤翔区数据，引用数据符合时效性要求，监测结果见下表。 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物; 评价指标; 现状浓度/（µg/m³）; 标准值/（µg/m³）; 占标率%; 超标率%; 达标 情况. PM2.5; 年均值; 34; 35; 97; 0; 达标. PM10; 年均值; 62; 70; 89; 0; 达标. SO2; 年均值; 8; 60; 13; 0; 达标. NO2; 年均值; 18; 40; 45; 0; 达标. CO; 24小时平均浓度第95百分位数; 1400; 4000; 35; 0; 达标. O3; 日最大8小时 平均浓度第90百分位数; 137; 160; 86; 0; 达标. 由表3-1可知，宝鸡市凤翔区PM10、PM2.5、NO2、SO2年平均值，CO24小时平均浓度、O3日最大8小时平均浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，项目所在区域属于环境空气质量达标区。 （2）特征污染物 本项目总悬浮颗粒物（TSP）现状引用陕西中研华亿环境检测有限公司出具的《陕西长青能源化工有限公司汽化炉协同处置生化污泥及废活性炭项目环评监测报告》（中研华亿监[环]第202302003号）的环境质量现状监测数据，连续监测7天，监测点位于陕西省凤翔区陈村镇尹家务，位于本项目西南侧，距本项目2.83km，数据采样日期2023年2月13日～2月19日，符合引用要求。 表 3-2 特征污染物TSP监测结果一览表 监测点位; 监测因子; 监测结果范围 (mg/m3); 评价标准（mg/m3）; 占标率（%）; 超标率（%）; 达标情况. 距本项目3.1km; TSP; 0.204-0.220; 0.3; 73; 0; 达标. 由监测统计结果可以看出，评价区域环境空气中TSP浓度范围为0.204mg/m³-0.220mg/m³，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准中标准限值。 本次环评氮氧化物现状引用陕西青源环保科技有限公司出具的《陕西裕隆气体有限公司甲醇尾气综合利用项目提质扩能项目环境空气现状监测报告》中氮氧化物监测数据进行分析，监测点位距离本项目约2.77km，监测时间为2023年3月24日—3月27日，为近3年有效数据，符合引用的条件。监测结果见表3-3，引用监测点位与项目位置关系见图3-1所示。 表3-3 大气特征污染物环境质量现状监测结果 监测点位; 监测日期; 氮氧化物. 1小时平均值; 24小时平均值. 本项目西侧; 2023.3.24~2023.3.27; 0.073~0.084; 0.052~0.067. 超标率%; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0. 标准限值; 0.25; 0.1. 监测结果表明，监测点位氮氧化物1小时平均浓度，24小时平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表2中的二级浓度标准要求。 TSP 距本项目2.83km NOx 距本项目2.77km 图3 项目引用监测数据位置图 2.声环境质量现状 为了解项目所在地50m范围内声环境敏感目标噪声环境现状，建设单位委托陕西秦景蓝环境检测有限公司于2024年8月30日进行监测，并出具监测报告，报告编号：秦景蓝监【环】字〔2024〕14号。 （1）监测点位 噪声敏感点在尹家务中学、尹家务村（西北侧）、尹家务村（东南侧）各设1个噪声监测点。 （2）监测单位及时间 监测单位：陕西秦景蓝环境检测有限公司 监测时间：2024年8月5日 （3）监测结果与评价 声环境现状监测结果见下表。 表3-3 声环境现状监测结果 单位：dB（A） 编号; 测点位置; 昼间（dB（A））; 标准 限值dB（A）; 夜间（dB（A））; 标准 限值dB（A）. 1; 尹家务中学; 44; 60; 40; 50. 2; 尹家务村（西北侧）; 39; 38. 3; 尹家务村（东南侧）; 46; 38. - 由监测结果可知，项目敏感点尹家务中学、尹家务村（西北侧）、尹家务村（东南侧）昼夜噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限值。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目涉及的环境保护目标主要为大气环境保护目标以及声环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中的要求，大气环境保护目标为厂界外500米范围内的自然保护区、风景名胜区、居住区和农村地区中人群较集中的区域，声环境保护目标为50m范围内声环境敏感点。 本项目环境保护目标如下表所示。 表3-4 本项目主要环境保护目标表 环境 类型; 保护对象; 坐标/º; 相对厂 址方位; 相对 厂界 距离/m; 保护内容; 环境功能区及保护目标功能要求. 经度; 纬度. 环境空气; 西北侧尹家务村; 107.2983373; 34.4638004; WN; 20; 村民; 二类功能区. 东北侧尹家务村; 107.3010839; 34.4638755; EN; 40; 村民. 西南侧尹家务村; 107.3020280; 34.4616654; WS; 80; 村民. 尹家务中学; 107.3000083; 34.4619443; WS; 10; 师生. 尹家务中心小学; 107.3021005; 34.4628938; ES; 120; 师生. 声环境; 尹家务中学; 107.3000083; 34.4619443; WS; 10; 师生; 2类声功能区. 西北侧尹家务村; 107.2983373; 34.4638004; WN; 20; 村民. 东北侧尹家务村; 107.3010839; 34.4638755; EN; 40; 村民. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 废气排放标准 运营期原料粉碎过程中产生的粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准以及无组织排放标准限值；酒糟堆存过程中产生的臭气浓度，污水处理站产生的臭气浓度、氨和硫化氢排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2有组织排放标准及表1二级新改扩建相关标准限值；锅炉废气中颗粒物、二氧化硫排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）中燃气锅炉排放标准要求；氮氧化物企业承诺执行《宝鸡市锅炉大气污染专项整治行动方案》（宝气专办发〔2023〕7号）中的低于30mg/m3限值要求；烟气黑度执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中相关标准限值。食堂油烟排放执行《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）中的小型相关标准。 具体详见下表。 表3-5 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染物; 有组织排放浓度限值; 无组织排放监控浓度限值. 最高允许排放浓度（mg/m³）; 排放速率 (kg/h); 排气筒高度（m）; 监控点; 浓度（mg/m³）. 颗粒物; 120; 5.9; 20; 周界外浓度最高点; 1.0. 硫酸雾; /; /; /; 1.2. 表3-6 锅炉大气污染物排放标准 标准名称及类别; 污染因子; 标准值. 单位; 限值. 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）; 有组织废气; 烟尘; mg/m³; 10. SO2; mg/m³; 20. 《宝鸡市锅炉大气污染专项整治行动方案》; NOX; mg/m³; 30. 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）; 烟气黑度（林格曼黑度）; /; ≤1. 表3-7 恶臭污染物排放标准 污染物; 有组织排放限值; 无组织排放监控浓度限值. 排放速率（kg/h）; 排气筒高度（m）; 监控点; 浓度（mg/m³）. 氨; 4.9; 15; 周界外浓度最高点; 1.5. 硫化氢; 0.33; 0.06. 臭气浓度; 2000（无量纲）; 20（无量纲）. 表3-8 《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001） 规格; 小型. 基准灶头数; ≥1,<3. 对应灶头总功率（108J/h）; 1.67,<5.00. 对应排气罩与灶面总投影面积（m2）; ≥1. 1,<3. 3. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 2.0. 净化设施最低去除效率（%）; 60. 2.废水排放标准 废水污染物排放执行《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》（GB 27631-2011）及修改单表3间接排放标准，同时满足宝鸡天龙污水处理有限公司纳水标准。 表3-9 水污染物排放标准 单位：mg/L，pH除外 执行标准; pH; COD; BOD5; SS; NH3-N; 总氮; 总磷; 色度. 《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》（GB 27631-2011）; 6~9; ≤100; ≤30; ≤50; ≤10; ≤20; ≤1.0; ≤40. 污水处理厂纳水标准; 6~9; 500; 350; 400; 45; 70; 8; /. 3.噪声排放标准 本项目所在地为农村区域，根据《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014）项目所在区域为2类声环境功能区，故本项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值。具体详见下表。 表3-10 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）单位dB（A） 声环境功能区类别; 方位; 昼间; 夜间. 2类; 厂界（东侧、西侧、北侧、南侧）; 60; 50. 4.固体废物 一般工业固体废物贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的标准要求，危险废物贮存、处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）的标准要求。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发〔2014〕19号）的要求和国家“十四五”总量控制指标，总量控制指标为氮氧化物、化学需氧量、氨氮和VOCs。 本项目生产废水经污水处理站处理，生活污水经隔油池、化粪池处理后均拉运至宝鸡天龙污水处理有限公司处置，化学需氧量、氨氮的总量控制指标纳入宝鸡天龙污水处理有限公司，本项目不设总量控制指标；项目天然气锅炉运行过程中产生氮氧化物，根据源强核算结果，氮氧化物的产生量为0.102t/a，因此氮氧化物总量控制指标建议值为0.102t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目位于宝鸡市凤翔区陈村镇尹家务供销社院内，现状为空地，施工期主要是办公楼、生产车间的建设，建设工期为6个月。 一、施工期大气污染防治措施 本项目施工期大气污染物主要是施工场地平整、机械车辆运输中产生的扬尘及施工机械排放的烟气。 1.扬尘 扬尘产生的途径主要为车辆运输、场地平整、压实等。浓度影响值随风速的变化而变化，当小风、静风天气作业时，影响范围较小；而当大风天气作业时起尘量大，扬尘污染范围也较大；扬尘对500m以外的环境空气影响微小。 根据现场勘查，本项目主要为钢结构厂房的建设，土方开挖量较小，项目施工扬尘量较小。 为降低扬尘对周边环境的影响，采取如下减缓及保护措施： - 在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘。 - 运输车辆必须密闭化，严禁跑冒滴漏，装卸时严禁凌空抛撒。 （3）禁止在道路和人行道上堆放、转运产生扬尘污染的建筑材料。 （4）在施工区与道路结合段设置洒水抑尘设施，对施工扬尘产生的作业点定时洒水，减少扬尘。 （5）施工现场主要道路必须进行硬化处理，易产生扬尘的物料堆置必须采取密闭、遮盖、洒水等抑尘措施，减少露天装卸作业，严禁渣土车遗撒。 （6）满足陕西省地方环境保护标准《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）相关标准要求。 施工期扬尘抑制必须做到“六个百分百” （1）工地周边100%围挡 施工现场硬质围挡应连续设置，城区主要路段工地围挡高度不低于2.5m，一般路段的工地不低于1.8m，做到坚固、平稳、整洁、美观。在建工程外立面应用安全网实现全封闭围护。 （2）物料堆放100%覆盖 易产生扬尘的建筑材料、渣土应采取密闭搬运、存储或采用防尘布苫盖等防尘措施。严禁熔融沥青、焚烧垃圾等有毒有害物质，禁止无牌无证车辆进入施工现场。 （3）出入车辆100%冲洗 施工现场出入口处设置自动车辆冲洗装置和沉淀池，运输车辆底盘和车轮冲洗干净后方可驶离施工现场。 （4）施工现场地面100%硬化 主要通道、进出道路、材料加工区及办公生活区的地面进行硬化处理。 （5）拆迁工地100%湿法作业 施工现场设专人负责卫生保洁，每天上午、下午各进行两次洒水降尘。遇到干旱和大风天气时，应增加洒水降尘次数，确保无浮土扬尘。开挖、回填等土方作业时，要采取洒水压尘等措施。工程竣工后，施工现场的临设、围挡、垃圾等必须及时清理完毕，清理时必须采取有效的降尘措施。 （6）渣土车辆100%密闭运输 施工现场内裸露的场地和集中堆放的土方应采取覆盖、固化或绿化等防尘措施。易产生扬尘的物料要覆盖。 通过采取以上措施后，本项目施工期对周边环境影响小；同时施工周期短，施工期影响随着施工期的结束而结束。 2.施工机械和汽车燃油废气 本项目施工区的燃油设备主要是施工机械和运输车辆，其排放的尾气在施工期间对施工作业点和运输道路附近的大气环境会造成一定程度的污染，产生NOX、CO、THC等污染物。运输车辆的废气是沿交通路线排放，施工机械的废气基本以点源形式排放。 本项目施工场区空气流通性好，排放废气中的各项污染物能够很快扩散，不会引起局部大气环境质量的恶化。另外合理规划运输路线，加强设备维护，使设备处于良好的运行状态，限制车速都能减少废气的产生。加之废气排放的不连续性和工程施工期有限，废气排放对区域的环境空气质量影响不大。 二、施工期水污染防治措施 施工期污水包括施工作业产生的废水和施工人员生活污水。 1.施工废水 施工废水包括施工机械运作和养护中产生的少量废水，废水中的污染物主要为SS。施工期间产生的施工废水排入临时沉淀池，经沉淀处理后施工回用和用于场区洒水抑尘，对环境影响不大。 2.生活污水 本项目施工期施工人员不在施工场区食宿。生活污水依托现有厂区化粪池处理，由附近村民拖运用于肥田。因此，施工人员的生活污水对周边环境影响不大。 采取防范措施后，本工程生活污水、施工废水对水环境的影响较小。 三、施工期噪声防治措施 1.施工期间噪声 项目施工期噪声主要来源于施工机械，如推土机、挖掘机、静压打桩机、电锯等。虽然施工噪声仅在施工期的土建施工阶段产生，随着施工的结束而消失，但由于噪声较强，将会对周围声环境产生严重影响，极易引起人们的反感与不适，所以必须重视对施工期噪声的控制。 为减少项目施工环境噪声的影响，施工单位应采取以下措施减少噪声对周围环境的影响： - 合理布置施工场地，安排施工方式，控制环境噪声污染。 - 选用低噪声施工机械，严格限制或禁止使用高噪声设备，推行混凝土灌注桩和静压桩等低噪声新工艺； （3）要求使用商品混凝土。与施工场地设置混凝土搅拌机相比，商品混凝土具有 占地少、施工量小、施工方便、噪声污染小等特点，同时可大大减少建筑材料水泥、沙石的汽车运量，减轻车辆交通噪声的影响。 （4）严格操作规程，加强施工机械管理，降低人为噪声影响。不合理施工作业是产生人为噪声的主要原因，如脚手架的安装、拆除，钢筋材料的装卸，以及钢结构厂房安装过程产生的金属撞击声和落料声等均会产生较大距离的声环境影响，因此要杜绝人为敲打、野蛮装卸现象，规范建筑物料、土石方清运车辆进出工地高速行驶、鸣笛等。 （5）采取有效的隔声、减振措施，降低噪声。高层建筑施工时应随着施工高度的增加对施工楼层设置围挡，对位置相对固定的施工机械，如切割机、电锯等，应将其设置在专门的工棚内，同时选用低噪声设备，并采取相应的吸音、隔声、降噪措施，控制施工机械噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），做到施工场界噪声达标排放。 （6）严格控制施工车辆运输路线，减少对周围敏感点的影响；施工车辆运输物料进入施工场地时应禁止鸣笛，尽量放慢车速。 （7）严格控制施工时间。 根据不同季节合理安排施工计划，尽可能避开午休时间动用高噪声设备，禁止夜间（22:00～06:00）进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，避免扰民。 采取以上措施后，可大大减轻项目施工噪声对周边敏感点的影响。 2.施工车辆运输噪声 本项目施工过程所需的大量建筑材料均由运输车辆沿附近公路线运入和运出，应保持低速匀速行驶，在途经居民区等环境噪声敏感目标时应禁止鸣喇叭，同时应合理安排施工物料的运输时间，避开交通高峰期，并尽量避开在休息时间经过环境敏感目标，以减小车辆噪声对沿途敏感目标的影响。采取以上措施后，项目运输车辆对周围环境影响小。 四、施工期固体废弃物防治措施 施工期固体废物主要包括施工弃土、表土、建筑垃圾和工人生活垃圾。 （1）土石方平衡 本项目施工期主要进行厂房、道路等基础设施的建设，施工前首先需要对建设地进行表土剥离，剥离厚度约30cm，剥离面积3504㎡，共剥离表土1051.2m³，全部堆存在施工区的临时堆土场内。施工结束后，对建设区回填段进行表土回填，并进行土地整治，土地整治面积约5300㎡，覆土厚度19.83cm，共覆土1051.2m³，土源为施工前剥离的表土。 - （2）建筑垃圾 - 本项目生产厂房为钢构结构，办公楼为混凝土结构，因此施工时场地平整及土石方挖填量很少，可以做到场内平衡，建设构筑物等过程中会产生少量建筑垃圾，大部分可以回收利用；少部分为土、石沙等建筑材料废弃物，运至指定地点进行处理。 - 生活垃圾 - 员工生活垃圾按0.5kg/人·d，施工人员按30人计，则产生的生活垃圾产生量为15kg/d，生活垃圾统一收集后，由环卫部门统一清运。 综上措施，本项目施工期产生的污染物在采取本环评提出的措施后可将对环境的影响降到最低；施工结束后，施工期环境影响消失。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、运营期大气环境影响和保护措施 1.废气产排情况 本项目废气产生环节主要为粮食、大曲粉碎粉尘、锅炉烟气、污水处理站的臭气、酒糟堆存臭气、食堂油烟。 表4-1 项目有组织废气产排情况一览表 产污环节; 粮食粉碎; 大曲粉碎; 锅炉烟气; 污水处理站的臭气. 污染物种类; 颗粒物; 颗粒物; 二氧化硫; 氮氧化物; 氨; 硫化氢. 污染物产生量（t/a）; 2.55; 0.66; 0.0043; 0.0134; 0.102; 0.1649; 0.0064. 污染物产生速率（kg/h）; 2.83; 1.1; 0.002; 0.0032; 0.049; 0.023; 0.0009. 污染物产生浓度（mg/m³）; 566; 220; 1.2; 3.7; 28.17; 4.6; 0.18. 排放形式; 有组织; 有组织; 有组织. 治理设施; 处理设施; 布袋除尘器; 低氮燃烧器; 活性炭箱. 收集效率%; 90%; /; 90%. 治理工艺 去除率%; 95%; /; 60%. 是否为可行技术; 是; 是; 是. 污染物排放量（t/a）; 0.1605; 0.0043; 0.0134; 0.102; 0.066; 0.0026. 污染物排放速率（kg/h）; 0.067; 0.002; 0.0032; 0.049; 0.0092; 0.0004. 污染物排放浓度（mg/m³）; 6.7; 1.2; 3.7; 28.17; 1.84; 0.08. 排放口基本信息; 高度（m）; 20; 20; 15. 排气筒内径（m）; 0.5; 0.5; 0.3. 温度（℃）; 25; 150; 25. 编号及名称; DA001; DA002; DA003. 地理坐标（°）; 107.300320199,34.462621775; 107.300046614,34.462605682; 107.300470403,34.462450114. 排放标准; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值; 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）、《宝鸡市锅炉大气污染专项整治行动方案》中限值要求; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中相关标准限值. 浓度限值（mg/m³）; 120; 10; 20; 30; /; /. 速率限值（kg/h）; 5.9; /; /; /; 4.9; 0.33. 是否达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 表4-2项目无组织废气产排情况一览表 产污环节; 污染物名称; 产生量（t/a）; 产生速率（kg/h）; 治理措施; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m³）. 粮食粉碎粉尘; 颗粒物; 0.28; 0.31; 密闭厂房; 0.28; 0.31; /. 大曲粉碎粉尘; 颗粒物; 0.073; 0.122; 0.073; 0.122; /. 污水处理站恶臭; 氨; 0.0183; 0.0025; 加盖密闭; 0.0183; 0.0025; /. 硫化氢; 0.0007; 0.0001; 0.0007; 0.0001; /. 食堂油烟; 油烟; 0.0135; 0.0075; 油烟净化器（处理效率为60%）; 0.0054; 0.003; 0.75. 2.污染源源强核算过程 ## （1）粮食粉碎粉尘 本项目酿酒需要用到的粮食为高粱，根据建设单位提供资料，高粱用量为1500t/a。高粱在使用前需要使用粉碎机进行粉碎，粉碎过程中会产生粉尘。 参考生态环境部2021年第24号文件《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册——谷物磨制行业系数手册》粮食粉碎粉尘取产污系数0.085千克/吨-原料，且该系数为核算扣减污染治理设施去除的颗粒物，即根据企业提供数据，粮食粉碎工序年工作时间900h，原材料最大用量为1500t/a，则粉尘排放量为0.1275t/a，排放速率为0.1417kg/h，排放浓度为28.34mg/m³，排放浓度以及排放速率均可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准。 除尘系统的除尘效率为95%，风机风量为5000m³/h经计算，则有组织粉尘产生量为2.55t/a，产生速率为2.83kg/h，产生浓度为566mg/m³。 ## 管道以及进出口料口会有少量的粉尘以无组织形式排放，粉尘收集效率为90%，则无组织粉尘产生量为0.28t/a，排放速率为0.31kg/h。 ## （2）大曲粉碎粉尘 ## 大曲成品为块状，使用前需要使用粉碎机将其粉碎，大曲粉碎的过程中会产生粉尘，根据建设单位提供资料，大曲使用量为390t/a。 参考生态环境部2021年第24号文件《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册——谷物磨制行业系数手册》大曲粉碎粉尘取产污系数0.085千克/吨-原料，且该系数为核算扣减污染治理设施去除的颗粒物，根据企业提供数据，大曲最大用量为390t/a，酒曲粉碎时间为600h，则粉尘排放量为0.033t/a，排放速率为0.055kg/h，排放浓度为11mg/m³，排放浓度以及排放速率均可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准。 除尘系统的除尘效率为95%，风机风量为5000m³/h经计算，则粉尘产生量为0.66t/a，产生速率为1.1kg/h，产生浓度为220mg/m³。 ## 管道以及进出口料口会有少量的粉尘以无组织形式排放，粉尘收集效率为90%，无组织粉尘排放量约为0.073t/a，排放速率为0.122kg/h。 建设单位拟将粮食粉碎粉尘和大曲粉碎粉尘经集气罩收集通过集气管道进入1套布袋除尘器处理后由1根20m高排气筒DA001排放。 - 风机风量合计为10000m³/h，粉尘排放时间按600h计，则粉尘排放量为0.1605t/a，排放速率为0.067kg/h，排放浓度为6.7mg/m³。排放浓度以及排放速率均可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准。 - （3）锅炉烟气 本项目购置2台2t/h天然气锅炉（1备1用），锅炉采用低氮燃烧技术，单台锅炉小时耗气量为160Nm³，年运行时间为2100h，锅炉年耗气量为33.6万Nm³/a，天然气中硫含量为20mg/m³。 锅炉烟气污染物SO2、NOx产生量参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册--4430工业锅炉（热力供应）行业系数手册》中天然气锅炉产污系数，颗粒物参照《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018），燃气锅炉颗粒物源强可采用产污系数法核算。 具体见下表。 表4-3为天然气工业锅炉的废气产排污系数 产品名称; 原料名称; 规模等级; 污染物指标; 单位; 产污系数. 蒸汽/热水/其他; 天然气燃料; 所有规模; 工业废气量; 标立方米/万m³/原料; 107753. 烟尘; mg/m3－天然气; 103.9. 二氧化硫; 千克/万m³/原料; 0.02S. 氮氧化物; 千克/万m³/原料; 3.03. ①烟气量 参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“4430工业锅炉（热力供应） 行业系数手册”可知，燃气工业锅炉天然气燃烧工业废气量产污系数为107753标立方米/ 万立方米－原料。本项目天然气消耗量为33.6×104Nm3/a，则产生烟气量为362.05×104Nm3/a。 ②颗粒物 根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018），燃气锅炉颗粒物源强可采用产污系数法核算，计算公式如下： 式中：Ej—核算时段内第j种污染物排放量，t。 R—核算时段内燃料消耗量，万m3； βj—产污系数，kg/万m3；《纳入排污许可管理的火电等17个行业污染物实际排放量计算方法（含排污系数、物料衡算方法）（试行）》可知，天然气锅炉烟尘（颗粒物）产排污系数为103.9mg/m3－天然气（1.03kg/万m3）。 η—污染物去除效率，%，取0。 由上式计算可得，本项目颗粒物排放量约为0.0043t/a。 ③SO2 锅炉废气污染因子SO2源强计算采用系数法，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“4430工业锅炉（热力供应）行业系数手册”可知，燃气工业锅炉天然气燃烧，SO2产污系数为0.02Skg/万m3－原料（依据理论折算S=4）。 通过计算，SO2的排放量为0.0134t/a。 (4)NOx 根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018），氮氧化物排放量采用生产商提供的NOx控制浓度保证值或类比同类锅炉NOx浓度值，采用如下公式计算： 氮氧化物源强计算公式如下： ENOX = PNOX ×Q× (1 − ) ×10−9 式中：ENOX—核算时段内氮氧化物排放量，t； ρNOx—锅炉炉膛出口氮氧化物质量浓度，mg/m3 ； 根据宝鸡市生态环境局《关于加快推进燃气锅炉低氮燃烧深度改造工作的通知》（宝环函﹝2023﹞647号），有序推进燃气锅炉低氮燃烧深度改造，深度改造后氮氧化物浓度控制在30毫克/立方米内，本项目限值浓度NOx为30mg/m3。 Q—核算时段内标准态干烟气排放量，m3，取值2733.48×104Nm3/a。 ηNOx—脱硝效率，%；本次扩建项目锅炉配置的低氮燃烧器属于源头控制措施，脱硝效率为0%。 根据以上计算公式可知，项目锅炉NOX物排放量为0.102t/a。 （4）酒糟、滤渣堆场的臭气 本项目酒糟来源于制酒车间，白酒原料经多次蒸酒后酒醅不再回用即产生酒糟，其主要成分包括稻壳、粮食纤维、少量淀粉、糖、蛋白质及发酵微生物细胞等可作为饲料添加剂。本项目产生的鲜酒糟位于车间内，采取防雨、防渗措施，综合利用，做到“日产日清”。酒糟外运采用封闭运输和防渗处理，防止运输过程中酒糟散落。建设单位在特殊情况（未能做到酒糟日产日清）时，应将酒糟送往临时贮存场，酒糟临时贮存场采取棚式结构，并对暂存的酒糟加以覆盖，地坪硬化，四周设置导流槽，将废糟液收集后送至污水处理站处理。项目酒糟仅在特殊情况下堆放于临时贮存场，存放频次不高，存放量少，对周围环境影响小，因此对酒糟堆场的臭气仅进行定性分析。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 酒、饮料制造工业》（HJ1028-2019）中污染防治可行技术，无组织废气中要求“堆放的酒糟、果蔬渣、沼渣等应进行覆盖，及时清理堆场、道路上抛洒的酒糟、果蔬渣、沼渣等”，为减轻酒糟恶臭气体的产生强度及影响，项目要求酒糟产出后及时运出，并对暂存的酒糟加以覆盖，满足其要求。通过以上措施进行处理后，项目酒糟无组织排放的臭气浓度在厂界可以达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1新扩改建二级标准限值。可有效减轻酒糟产生的恶臭气体的影响。 （5）污水处理站废气 产生的废气主要为恶臭，恶臭的主要成分为NH3、H2S等。由于恶臭物质的逸出和扩散机理比较复杂，废气源强难于计算，结合本项目实际情况确定污水处理站废气产生及排放情况，参照有关研究，每处理1g的BOD5可产生0.0031g的NH3和0.00012g的H2S。本项目BOD5产生量为48.3755t/a，则NH3和H2S的产生量分别为0.1832t/a、0.0071t/a。 ## 本项目采取地埋式一体化污水处理设施对生产废水进行处理，污水处理产生的恶臭气体采用密闭及负压收集措施，使主要的恶臭污染物均得到有效收集，其收集效率达到90%，收集后的恶臭废气进入活性炭吸附装置进一步处理后通过1根15m排气筒达标排放，其活性炭吸附去除率按60%计，风机风量达到5000m³/h。综上，污水处理站恶臭经上述有效治理措施治理后，其产排情况见下表。 表4-4 污水处理站恶臭产生量及排放量 生产工序; 污染因子; 产生量t/a; 收集效率%; 收集效率%; 风机风量m³/h; 有组织排放; 无组织排放. 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放 浓度mg/m³; 排放量t/a; 排放速率kg/h. 污水处理站; NH3; 0.1832; 90; 60; 5000; 0.066; 0.0092; 1.84; 0.0183; 0.0025. H2S; 0.0071; 90; 60; 0.0026; 0.0004; 0.08; 0.0007; 0.0001. 注：污水处理站每年运行300天，每日按24小时计。. ## 由上表可知，经处理后的恶臭气体满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）相关标准限值。 ## （6）食堂油烟 ## 食堂厨房在炒菜过程会产生油烟，产生特征为间歇性，每天产生时间主要集中在7:00～9:00、11:00～13:00、16:00～18:00这三个时间段，每天产生时间约为6h。项目设有一个食堂，职工总数30人，就餐人数按最大人数（30人）计算，食堂设置2个灶头，属小型规模，单个灶头基准排风量为2000m³/h，总排风量为4000m³/h。 ## 食堂的食用油耗系数取50g/人·d，一般油的挥发量约占总耗油量的3%，则项目油烟的产生量为0.0075kg/h（13.5kg/a），油烟产生浓度为1.875mg/m³，该食堂按照国家关于《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）标准要求，油烟净化装置规模为小型，油烟最高允许排放浓度为2.0mg/m³，净化措施最低去除效率为60%。因此，本项目设置高效静电式油烟净化装置（油烟去除率为60%，风量为4000m³/h），油烟经高效静电式油烟净化装置处理后，通过厨房专用排烟管道引至楼顶排放，排放浓度为0.75mg/m³，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）标准要求。 ## 3.污染治理措施可行性分析 （1）粮食粉碎、大曲粉碎等粉尘治理措施的可行性 根据《排污许可证申请与核发技术规范 酒、饮料制造工业》（HJ 1028-2019），本项目采用脉冲布袋除尘器处理粮食及大曲粉碎粉尘（颗粒物）的措施属于推荐可行技术。 （2）锅炉烟气治理措施的可行性 经查阅《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中“表7 锅炉烟气污染防治可行技术”可知，本项目燃气锅炉采用超低氮燃烧法属于推荐的废气处理可行技术，因此，本项目废气处理措施可行。 （3）污水处理站恶臭气体治理措施的可行性 根据《排污许可证申请与核发技术规范水处理（试行）》（HJ 978-2018），本项目污水处理过程中产生的恶臭气体（氨、硫化氢等）采用活性炭吸附处理措施，属于推荐可行技术。 （4）食堂油烟治理措施的可行性 根据《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中“排放油烟的饮食业单位必须安装油烟净化设施，并保证操作期间按要求运行”的要求，项目食堂安装油烟净化器可行。 综上所述，本项目采用的废气污染治理措施均为可行技术措施。 - 4.排气筒高度符合性分析 - 本项目共设置3个排气筒，粉碎车间（大曲和粮食粉碎）设置1根排气筒DA001，排气筒高20m；锅炉房设置1根排气筒DA002，排气筒高20m；污水处理站设置1根排气筒DA003，高度15m。 - DA001排气筒废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）的二级标准，根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中“排气筒高度除需遵守表列排放速率标准值外，还应高出周围200m半径范围的建筑5m以上，不能达到该要求的排气筒，应按其高度对应的表列排放速率标准值严格按50%执行”的要求，本项目200m范围内尹家务中学教学楼3层，高约13.54m，设置20m的排气筒符合要求。 ## 根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）中“燃油、燃气锅炉烟囱高度不低于8米，锅炉烟囱的具体高度按批复的环境影响评价文件确定。新建锅炉房的烟囱周围半径200m距离内有建筑物时，其烟囱应高出最高建筑物3m以上。”的要求，本项目200m范围内尹家务中学教学楼3层，高约13.54m，锅炉设置20m的排气筒DA002符合要求。 ## DA003排气筒废气排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中相关标准限值，根据《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中“排气筒的最低高度不得低于15 m”的要求，DA003排气筒高度设置15m符合要求。 ## 6.非正常工况废气 非正常工况是指生产系统开停车、设备检修停车、设备故障、环保设施达不到要求等情况，由于本项目环保设施先于主体设备开车，后于主体设备停车；主体设备故障时停车检修，检修合格后再开车，故本次环评不考虑开停车、主体设备检修、故障等非正常工况，只考虑环保设施达不到要求的情况。 - 本项目非正常工况主要是除尘器、活性炭吸附设施失效，当环保设施发生故障时，产生的废气超标排放，以最不利情况下布袋除尘器全部失效处理效率为0且无法正常运行时考虑，锅炉非正常工况为低氮燃烧机故障时，此时锅炉将采用备用设备进行处理，源强最大的时段废气排放1h对周围环境的影响。 表4-5 非正常工况废气排放情况一览表 生产工序; 污染物种类; 持续时间; 排放量/kg. 粮食、大曲粉碎; 颗粒物; 1h; 3.93. 污水处理; 氨; 1h; 0.122. 硫化氢; 1h; 0.0047. 为防止生产废气非正常情况排放，企业必须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行。在废气处理设备停止运行或出现故障时，产生废气的各工序也必须相应停止生产。为杜绝废气非正常排放，要求建设单位做好以下措施： ①安排专人负责环保设备的日常维护和管理，每隔固定时间检查、汇报情况，及时发现废气处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行； ②严格按照环保设备使用手册，定期对除尘器进行清灰； ③建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类污染物进行定期检测； ④应定期维护、检修除尘装置，以保持废气处理装置的除尘能力。 ## 7.废气自行监测方案 根据《排污单位自行监测技术指南酒、饮料制造》（HJ1085-2020）、《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）中的相关规定要求，制定企业废气自行监测方案。 运营期自行监测方案详见下表。 表4-6 运营期废气自行监测方案 序号; 监测点位; 监测项目; 监测频次; 执行标准. 1; DA001粉碎粉尘排气筒出口; 颗粒物; 1次/半年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 2; DA002锅炉烟气排气筒出口; 氮氧化物; 1次/月; 《宝鸡市锅炉大气污染专项整治行动方案》中的限值要求. 颗粒物、二氧化硫; 1次/年; 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）. 林格曼黑度; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）. 3; DA003污水处理站恶臭气体排气筒出口; 臭气浓度、氨、硫化氢等; 1次/半年; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. 4; 厂区外上风向1个监测点位、下风向3个监测点位; 颗粒物、臭气浓度、氨、硫化氢等; 1次/半年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. 二、运营期废水环境影响和保护措施 - 1.废水污染源分析 - 项目生产废水包括锅炉排水、锅炉清洗废水、软水制备浓水、软水制备反冲洗废水、纯水制备废水、纯水制备反冲洗废水、设备清洗废水、洗瓶废水、实验器皿冲洗废水、车间地面冲洗废水、锅底废水、窖底废水。 - 锅炉排水量为467m³/a，锅炉清洗废水产生量为8m³/a，软水制备浓水产生量为520.8m³/a，软水制备反冲洗废水18m³/a，纯水制备浓水产生量为301.74m³/a，纯水机反冲洗用水13.5m³/a，设备清洗废水产生量为2.4m³/a，洗瓶废水产生量为508.8m³/a，地面冲洗废水产生量为360m³/a，窖底水产生量为600m³/a，锅底水产生量为240m³/a，实验器皿冲洗废水产生量为0.48m³/a，生活污水产生量为504m³/a。 - 综上分析，本项目废水排放总量为3599.23m³/a。 - 本项目废水污染物COD、氨氮、总氮和总磷产生量采用《排污许可证申请与核发技术规范 酒、饮料制造工业》（HJ 1028-2019）附录C中表C.2白酒制造工业产污系数进行核算，悬浮物、BOD5产生情况及废水污染物排放情况类比同类项目。 - 本项目废水污染物产排情况详见下表。 - 表4-7 废水污染物产排情况一览表 废水类别; 污染物; 产生情况; 处理措施; 排放情况. 产生浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 产生浓度（mg/L）; 产生量（t/a）. 生产废水、生活污水3599.23 m³/a; pH; 7.5（无量纲）; /; 隔油池、化粪池、一体化污水处理设备; 7（无量纲）; /. 悬浮物; 2462.758; 8.86; 13.5mg/L; 0.05. COD; 57100.5; 205.5187; 44mg/L; 0.16. BOD5; 13440.5; 48.3755; 13.2mg/L; 0.048. 氨氮; 469.5; 1.6897; 4.78mg/L; 0.0172. 总氮; 938.9; 3.3793; 14.7mg/L; 0.053. 总磷; 584.4; 2.1035; 0.46mg/L; 0.0017. 色度（稀释倍数）; >100倍; /; <20倍; /. - 2.废水污染物排放情况 表4-8 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水 类别; 污染物 种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口 设置是否 符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生产废水、污水; pH值、悬浮物、化学需氧量、五 日生化需氧量、氨氮、总氮、总 磷、色度; 拉运至宝鸡市天龙污水处理有限公司; /; TW001; 隔油池、化粪池、污水处理站; A2/O（厌氧好氧）; /; /; /. 表4-10 废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定的排放. 名称; 浓度限值/（mg/L）. 1; /; pH值; 《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》（GB 27631-2011）; 6-9. 2; 悬浮物; 50. 3; 化学需氧量; 100. 4; 五日生化需氧量; 30. 5; 氨氮; 10. 6; 总氮; 20. 7; 总磷; 1.0. 8; 色度; 40（稀释倍数）. 说明：《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》（GB 27631-2011）排放标准均高于宝鸡天龙污水处理有限公司纳水标准。. 表4-11 废水污染物排放信息表（改建、扩建项目） 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度/ （mg/L）; 日排放量/ (t/d); 年排放量/ (t/a). 1; /; 悬浮物; 13.5; 0.00017; 0.05. 2; 化学需氧量; 44; 0.0005; 0.16. 3; 五日生化需氧量; 13.2; 0.0002; 0.048. 4; 氨氮; 4.78; 0.0001; 0.0172. 5; 总氮; 14.7; 0.0002; 0.053. 6; 总磷; 0.46; 0.00001; 0.0017. 全厂合计; 悬浮物; 0.05. 化学需氧量; 0.16. 五日生化需氧量; 0.048. 氨氮; 0.0172. 总氮; 0.053. 总磷; 0.0017. - 3.废水处理措施可行性分析 （1）污水处理设施可行性 ①污水处理工艺可行性分析 本项目污水处理站采用厌氧缺氧好氧工艺（A2/O工艺），属于《排污许可证申请与核发技术规范 酒、饮料制造工业》（HJ 1028-2019）中推荐的废水处理工艺。 ②污水处理达标 根据源强核算结果，处理后的废水污染物排放浓度均能达到《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》（GB 27631-2011）中表3水污染物特别排放限值。 ③处理能力 根据水平衡分析，项目废水排放总量为12m³/d，3599.23m³/a，污水处理站废水处理能力为20m³/d，因此废水处理能力可以满足本项目废水处理需要。 综上所述，本项目污水处理设施建设可行。 （2）废水排入污水处理厂的可行性 本项目废水经厂区污水处理站处理达到《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》（GB 27631-2011）中表3水污染物特别排放限值后，拉运至宝鸡天龙污水处理有限公司进一步处理（企业已与宝鸡天龙污水处理有限公司签订废水处置协议，详见附件）。 宝鸡天龙污水处理有限公司占地约30亩，采用AO（厌氧好氧）工艺，处理规模为5000m³/d，目前该污水处理厂实际废水处理量为2600m³/d，污水处理达到《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）表1中B级排放标准后排放。本项目总排水量为0.0012万m³/d，占日处理能力的0.24%，可以满足本项目废水处理需求。 4.废水自行监测方案 根据《排污单位自行监测技术指南酒、饮料制造》（HJ1085-2020）完善企业废水自行监测方案。自行监测方案具体见下表。 表4-14 环境监测计划及记录信息表 序号; 污染物名称; 监测方式; 自动监测设施安装 位置; 自动监测设施的安装、运行、维护等相关管理要求; 自动监测是否联网; 自动监测仪器名称; 手工监测采样方法及个数; 手工监测频次. 1; pH值、悬浮物、化学需氧量、五 日生化需氧量、氨氮、总氮、总 磷、色度等; 手工; /; /; /; /; 混合采样，至少4个混合样本; 1次/半年. 三、运营期噪声环境影响和保护措施 1.噪声源强分析 本项目运营期主要噪声源为粉碎机、风机、泵等设备运行过程中产生的噪声。 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中附录D的推荐表格进行声源调查，以车间西南角为坐标原点建立坐标系，各声源声级值详见下表。 表4-15 噪声源声级值（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 声功率级 /dB(A); 声源 控制 措施; 空间相对位置/m; 运行时段; 距室内边 界距离/m; 室内边界声级 /dB(A); 建筑物插 入损失/ dB（A）; 建筑物外 噪声. X; Y; Z; 声压级 dB（A）; 建筑物外 距离. 1; 辅助车间; 粉碎机; 85; 基础 减振、 厂房 隔声、 距离 衰减、风机加装隔声罩、合理布局; 42; 17; 1; 昼间; 4; 68; 15; 53; 1. 2; 粉碎机; 85; 43; 17; 1; 昼间; 4; 68; 15; 53; 1. 3; 风机（环保设备）; 90; 48; 19; 1; 昼间; 2; 73; 15; 58; 1. 4; 风机（环保设备）; 90; 46; 4; 1; 昼间; 4; 85; 20; 65; 1. 5; 制酒车间; 风冷器; 80; 46; 19; 1; 昼间; 2; 73; 15; 58; 1. 6; 风冷器; 80; 47; 19; 1; 昼间; 2; 73; 15; 58; 1. 7; 行车; 80; 15; 17; 1; 昼间; 4; 67; 15; 52; 1. 8; 装成车间; 灌装机; 80; 50; 17; 1; 昼间; 4; 68; 15; 53; 1. 9; 冲瓶机; 75; 51; 15; 1; 昼间; 6; 59; 15; 44; 1. 10; 精滤机; 75; 52; 15; 1; 昼间; 6; 59; 15; 44; 1. 11; 不锈钢酒泵; 85; 53; 17; 1; 昼间; 4; 68; 15; 53; 1. 12; 锅炉房; 送风机; 90; 12; 4; 1; 昼间; 4; 62; 15; 47; 1. 引风机; 90; 13; 4; 1; 昼间; 4; 61; 15; 47; 1. 13; 水泵; 85; 18; 4; 1; 昼间; 4; 57; 15; 42; 1. 14; 水泵; 85. 15; 污水处理站; 污水泵; 85; 45; 4; 1; 昼间; 4; 62; 15; 47; 1. 16; 污水泵; 85; 46; 4; 1; 昼间; 4; 67; 15; 52; 1. 17; 污水泵; 85; 47; 4; 1; 昼间; 4; 67; 15; 52; 1. 18; 污水泵; 85; 48; 4; 1; 昼间; 4; 57; 15; 42; 1. 19; 污水泵; 85; 50; 4; 1; 昼间; 4; 62; 15; 47; 1. 20; 风机（环保设备）; 90; 49; 4; 1; 昼间; 4; 85; 20; 65; 1. 2.噪声环境影响分析 （1）预测方案 本次评价对厂界以及敏感点昼间达标性进行预测分析。 根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）中规定，在不能取得声源倍频带声功率级或倍频带声压级，只能获得A声功率级或某点的A声级时，可用A声功率级或某点的A声级计算。 （2）预测条件假设 1）所有产生噪声的设备均在正常工况条件下运行； 2）考虑室内声源对所在厂房围护结构的隔声、吸声作用； 3）衰减仅考虑几何发散衰减，屏障衰减。 （3）室内声源 ①如果已知声源的声压级L（r0），且声源位于地面上，则 ②首先计算出某个室内声源靠近围护结构处的声压级： 式中： Lp1：某个室内声源靠近维护结构处的声压级。 Lw：某个室内声源靠近维护结构处产生的声功率级。 Q：指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 R：房间常数；R=Sa/（1-a），S为房间内表面面积，㎡；a为平均吸声系数。 r.声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 ③计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的总声压级： Lp1 （T）：靠近围护结构处室内N个声源的叠加声压级，dB（A）； Lp1.j：j 声源的声压级，dB（A）； N—室内声源总数。 ④计算出室外靠近围护结构处的声压级： 式中： Lp2（T）：靠近围护结构处室外N个声源的叠加声压级，dB（A）； TLi；围护结构的隔声量，dB（A）。 ⑤将室外声级Lp2 （T）和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声源的声功率级 LW； 其中：s为透声面积，㎡。 ⑥等效室外声源的位置为围护结构的位置，其声功率级为Lw，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的A声级。 （3）计算总声压级 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LA,i ，在T时间内该声源工作时间为ti ；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj ，在T时间内该声源工作时间为t,j ，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg ） 式中： tj ：在T时间内j声源工作时间，s； ti ：在T时间内i声源工作时间，s； T：用于计算等效声级的时间，s； N；室外声源个数； M：等效室外声源个数。 （4）噪声预测计算 式中： Lepg：项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； Leqb：预测点的背景值，dB（A）。 为确保项目运营期厂界噪声达标，项目采用的噪声治理措施如下： ①合理布局，将高噪声设备布置于车间中央区域，尽量减少高噪声设备对环境的影响； ②加强设备的维护和保养，确保设备处于良好的运转状态； ③避免高噪声设备集中放置；设置隔声门窗，生产作业时尽量避免开窗，以增强隔声效果。 ④除尘风机设置隔声罩进行降噪，加装消声棉。 （5）预测结果： 由于本项目生产设备及工艺集中在生产车间，项目夜间不生产，对夜间噪声不进行预测，故对项目生产车间的昼间噪声进行预测，按照最不利情况预测厂界噪声受到的影响。 预测结果详见下表。 表4-16 噪声预测结果一览表 单位：dB（A） 位置; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界; 尹家务村（西北侧）; 尹家务村（东南侧）; 尹家务中学. 贡献值（昼间）; 56; 57; 53; 55; 35; 40; 36. 背景值（昼间）; /; /; /; /; 39; 46; 44. 预测值（昼间）; /; /; /; /; 51; 52; 45. 标准值（昼间）; 60; 60; 60; 60; 60; 60; 60. 是否达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 从上表可知，建设单位对主要噪声设备采取了合理布局、厂房隔声、加强设备润滑、距离衰减及风机设置隔声罩等措施后，将使噪声源的噪声影响大大降低，且噪声源强距厂界均有一定距离，能有效降低对厂界的影响。厂界噪声贡献值可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，敏感点噪声预测值可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 3.监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南-总则》（HJ819-2017）等相关规定要求，制定企业自行监测方案。 运营期自行监测方案详见下表。 表4-17 运营期噪声监测内容及计划 类别; 监测项目; 监测频次; 监测点位; 执行标准. 噪声; 等效声级Leq（A）; 每季度1次; 厂界四周; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 四、运营期固体废物环境影响和保护措施 1.固体废物产生及处置情况 - （1）生活垃圾 生活垃圾主要包括厂区职工办公生活产生的垃圾，根据《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》第一分册城镇居民生活源污染物产生排放系数手册可知，宝鸡市属于五区三类城市，项目生活垃圾产生量按0.44kg/人·d计，本项目劳动定员30人，年工作日为300天，则生活垃圾产生量为3.96t/a。生活垃圾分类收集，由环卫部门定期清运。 项目设置食堂，食堂运营过程中会产生废油脂，查阅相关资料，废油脂的产生量为食用油用量的1%～5%，本次取5%。项目使用用量为0.45t/a，则废油脂产生量为0.0225t/a。专用容器收集后，交有资质的回收部门回收处置。 - （2）一般工业固废 ①酒糟 - 酒糟（一般固体废物代码：151-002-13）来源于制酒车间，白酒原料经多次蒸酒后不再回用即产生酒糟，其主要成分包括稻壳、粮食纤维、少量淀粉、糖、蛋白质及发酵微生物细胞等，约含3%~7%的固形物和丰富的营养成分。类比已批复《陕西原池凤香酒业有限公司凤香型白酒建设项目环境影响报告表》中的数据，本项目酒糟产生量为4571.437t/a，酒糟暂存于制酒车间，定期外售给饲料厂综合利用。 - ②布袋除尘器收集粉尘 粮食、大曲粉碎粉尘处理的过程中会产生布袋除尘器收集粉尘（一般固体废物代码：900-999-66），根据废气源强核算，布袋除尘器收集粉尘产生量为4.872t/a，与酒糟一同外售饲料厂综合利用。 - ③废包装材料 废包装材料（一般固体废物代码：151-002-04），项目会产生部分包装废料，主要为原料包装袋、包装废纸盒、破碎酒瓶酒盖、标贴废料，总产生量约为2.25t/a，外售于废品回收单位。 ④废滤芯 废滤芯（一般固体废物代码：900-999-99），纯水制备过程中会产生废滤芯，滤芯一般每隔三年更换一次，产生的废滤芯量约为0.03t/a，由厂家回收。 ⑤废离子交换树脂 软水制备使用离子交换树脂（一般固体废物代码：900-999-99），三年更换一次，产生量废离子交换树脂为0.3t，由厂家更换回收。 ⑥污泥 污水处理站废水处理过程中会产生污泥，类比同类项目，污泥产生量为14.86t/a，污水处理站污泥由附近村民拉运肥田。 ⑦废封窖泥 废封窖泥（一般固体废物代码：900-099-59），窖泥用于封窖，仅产生少量废封窖泥，约48.65t/a，可循环利用作为窖泥，多次利用后剩余不能利用部分约1.62t/a，由附近村民拉运肥田。 （3）危险废物 本项目危险废物为废润滑油、废含油抹布手套、废油桶、实验室废液及废活性炭等。 - ①废润滑油：设备维护的过程中会产生废润滑油，根据《国家危险废物名录（2025年版）》，属HW08危险废物，危废代码：900-214-08，根据企业提供资料，废润滑油的产生量为0.02t/a，暂存于危险废物贮存间，定期交有资质单位处置。 ②废含油抹布手套：设备维护过程中会产生废含油抹布手套，根据《国家危险废物名录（2025年版）》，属HW49危险废物，危废代码：900-041-49，根据建设单位提供资料，废含油抹布手套的产生量为0.02t/a，暂存于危险废物贮存间，定期交有资质单位处置。 ③废油桶：润滑油使用过程中会产生废油桶，根据《国家危险废物名录（2025年版）》，属HW49危险废物，危废代码：900-041-49，根据企业提供资料，废油桶的产生量为0.05t/a，暂存于危险废物贮存间，定期交有资质单位处置。 ④废弃实验试剂 项目白酒产品化验过程中使用到酸碱等化学试剂，化验后会产生部分废试剂。根据《国家危险废物名录》（2021版），实验室废液为危险废物（废物类别：HW34废酸，废物代码：900-300-34）。本项目实施后企业会产生实验室废物约0.002t/a。密闭容器收集，暂存于危废贮存间，定期交有资质单位处置。 ⑤废活性炭 本项目污水处理站废气处理过程中会产生废活性炭，根据《国家危险废物名录》（2025版），实验室废液为危险废物（废物类别：HW39废酸，废物代码：900-039-49），类比同类项目，废活性炭产生量为0.5t/a，暂存于危废贮存间，定期交有资质单位处置。 本项目固体废物产生量与处理措施详见下表。 表4-18 固体废物产生情况及处理措施一览表 名称; 属性; 代码; 产生量（t/a）; 处置量（t/a）; 排放/处理 方式; 处置率. 生活 垃圾; 一般固体废物; /; 3.96; 3.96; 由环卫部门定期清运。; 100%. 食堂废油脂; /; 0.0225; 0.0225; 专用容器收集后交有资质的回收部门回收处置。; 100%. 酒糟; 151-002-13; 4571.437; 4571.437; 外售饲料厂综合利用; 100%. 布袋除尘器收集粉尘; 900-999-66; 3.0495; 3.0495. 废包装材料; 151-002-04; 2.25; 2.25; 外售物资回收部门. 废滤芯; 900-999-99; 0.03; 0.03; 厂家更换后回收. 废离子交换树脂; 900-999-99; 0.3; 0.3. 污泥; /; 14.86; 14.86; 附近村民拉运肥田. 废窖泥; 900-099-59; 1.62; 1.62. 废机油; 危险废物; HW09 900- 006-09; 0.02; 0.02; 暂存于危险废物贮存间，定期委托有资质单位处置。; 100%. 废油桶; HW49 900- 041-49; 0.05; 0.05. 废含油手套; HW49 900- 041-49; 0.02; 0.02. 废弃实验试剂; HW34 900-300-34; 0.002; 0.002. 废活性炭; HW49 900-039-49; 0.5; 0.5. 2.环境管理要求 - （1）危险废物贮存间建设以及管理要求 本项目拟建设危险废物贮存间1座，面积10㎡。废机油等危险废物分类暂存于危险废物贮存间，定期交有资质单位处置。危险废物贮存间的建设必须满足以下要求： ①根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关规定，危险废物要有专门的容器进行分类贮存，装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求；必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换；危险废物贮存设施都必须按GB15562.2、GB18597-2023的规定设置警示标志；管理及运输人员必须采取必要的安全防护措施。 ②危废存放间地面与墙角要用坚固、防渗的材料建筑，并必须与危险废物相容；内部有安全照明设施和观察窗口；内部场地要有耐腐蚀的硬化地面且表面无裂隙；不相容的危险废物必须分开存放并设有隔离间隔离；地面应进行防渗（推荐方法：混凝土地面用环氧树脂处理或铺设一层2mm厚度聚乙烯后再铺设厚瓷砖或防渗层至少1m厚黏土层，渗透系数≦1.0×10-7cm/s，或至少2mm厚其他人工材料，渗透系数≦1.0×10-10cm/s）；不相容的危险废物必须分开存放，设备维护产生的废润滑油均采用专用容器进行收集。 ②装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100毫米以上的空间。 ③盛装危险废物的容器上必须粘贴符合标准的标签。 ④装载危险废物的容器必须完好无损，材质要满足相应的强度要求，容器材质与衬里要与危险废物相容（不相互反应）。 ⑤安排专人对危险废物暂存库进行定期检查，制定危险废物事故应急预案并配备相应的应急物资，按要求切实做到防渗漏、防雨淋、防流失的“三防”措施。切实落实防渗措施，做好地面硬化，防止危险废物对地下水的影响。除此之外，建设单位还应建立台账，明确标识，委托有资质单位按规范处置。 ⑥危险废物贮存设施必须按GB15562.2的规定设置警示标志；管理及运输人员必须采取必要的安全防护措施。定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 ### （2）一般固废暂存间建设要求 - 建设单位拟在厂区设置一般工业固废贮存区1座（50㎡），用于贮存废包装材料、布袋除尘器收集的粉尘等一般固废，一般工业固废贮存间地面采用水泥硬化处理，满足一般防渗区等级要求。贮存方式和贮存场所应满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。建设单位运营期产生的一般工业固废需妥善处置。 - 一般固废暂存间的建设要求具体如下： - ①一般工业固体废物应分类收集、储存，不能混存； - ②一般工业固体废物临时储存地点必须建有天棚，不允许露天堆放，以防雨水冲刷，雨水通过场地四周导流渠流向雨水排放管；临时堆放场地为水泥铺设地面，以防渗漏；暂存场所的选择应便于清理和转运； - ③建立档案制度，将临时储存的一般工业固体废物的种类、数量和外运的一般工业固体废物的种类、数量详细记录在案，长期保存，供随时查阅。 - 因此，从项目采用的固废利用及处置方式来分析，对产生的各类固废、危废按其性质分类分区收集和暂存，并均能得到有效利用或妥善处置。在严格管理下，本项目的一般固体废物及危险废物对周围环境不会产生二次污染。 - 通过以上措施，本项目运营期产生的各类固废处置合理可行，去向明确，其处置措施体现了“减量化、资源化、无害化”的治理原则，对周围环境不会产生明显影响。 五、土壤环境影响分析 - 1.土壤环境影响评价 - 根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》HJ964-2018附录A，白酒制造行业-报告表类项目为Ⅳ类建设项目，根据土壤导则中4.2.2：“Ⅳ类建设项目可不开展土壤环境影响评价”，故本项目不进行土壤环境影响分析。 2.污染源、污染物类型及污染途径 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中“分析地下水、土壤污染源、污染物类型和污染途径，按照分区防控要求提出相应的防控措施，并根据分析结果提出跟踪监测要求（监测点位、监测因子、监测频次）。”的要求，对本项目土壤及地下水污染源、污染物类型及污染途径做出如下分析： （1）污染源、污染物类型 表4-19 土壤污染源鉴别 序号; 污染源; 污染物类型; 污染物; 污染因子. 1; 危险废物贮存间; 危险废物; 废机油、实验室废试剂; pH值、石油烃. - （2）污染途径 - 本项目危险废物贮存间危废发生渗漏事故，通过垂直入渗的方式对周围土壤环境造成污染。 - 建设项目环境影响识别表与影响途径识别表具体见下表。 - 表4-20 建设项目土壤环境影响类型与影响途径识别表 不同 时段; 污染影响型; 生态影响型. 大气沉降; 地面漫流; 垂直入渗; 其他; 盐化; 碱化; 酸化; 其他. 运营周期; /; /; √; /; /; /; /; /. 注：在可能产生的土壤环境影响类型处打“√”. - （3）防控措施 - 本项目危险废物贮存间均依托现有工程设施，且均采取了重点防渗措施，可有效防止污染物渗透到地下污染土壤。具体防渗要求见下表。 - 表4-21 分区防渗一览表 防渗分区; 区域或构筑物名称; 防渗技术要求. 重点防渗区; 危险废物贮存间; 防渗设计：防渗层的防渗性能不应低于6.0m厚，不大于渗透系数为1.0×10-7 cm/s的黏土层的防渗性能；建议采取建议由下至上为“地基+黏土层处理+高密度聚乙烯+水泥硬化”或“地基+防渗絮凝土层”，然后涂沥青防渗，防渗层一次浇筑，无冷缝。. - 正常情况下，不会通过垂直入渗的方式对土壤造成影响。非正常情况下，如危废间防渗层年久失修或遭到人为破坏等，污染物会通过垂直入渗的方式对土壤环境造成污染。因此要求企业做好危险废物贮存间的日常管理，防止非正常情况的发生。 - 综上，本项目在采取有效的防渗措施的情况下，基本不会造成土壤的污染。 六、地下水环境影响分析 1.地下水环境影响评价 - 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》HJ610-2016附录A，本项目为白酒制造为报告表，属于Ⅳ类建设项目，根据导则中4.1条，“Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价”，故本项目不开展地下水环境影响评价分析。 2.污染源、污染类型 （1）污染源、污染物类型 表4-22 地下水污染源识别 序号; 污染源; 污染物类型; 污染物; 污染因子. 1; 危险废物贮存间; 危险废物; 废机油、实验室废试剂; pH值、石油类. 2; 污水处理站; 污水; 综合废水; 氨氮、菌落总数、总大肠菌群. 3; 尿素溶液储罐区; 尿素溶液; 尿素; 氨氮. （2）污染途径、防控措施 - 具体防渗要求见下表。 - 表4-23 分区防渗一览表 防渗分区; 区域或构筑物名称; 防渗技术要求. 重点防渗区; 危险废物贮存间、污水处理站、尿素溶液储罐区; 防渗设计：防渗层的防渗性能不应低于6.0m厚，不大于渗透系数为1.0×10 -7cm/s的黏土层的防渗性能；建议采取建议由下至上为“地基+黏土层处理+高密度聚乙烯+水泥硬化”或“地基+防渗絮凝土层”，然后涂沥青防渗，防渗层一次浇筑，无冷缝。. 一般防渗; 其他生产区域; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10 -7cm/s；或参照 GB16889执行。. 危险废物贮存间、污水处理站、尿素溶液储罐区等采取重点防腐防渗措施，可有效地防止污染物渗透包气带污染地下水。正常情况下，污染物不会渗透污染地下水。非正常情况下，当危险废物贮存间、污水处理站等发生长期渗漏时，会造成地下水的污染。因此要求建设单位严格落实环评部门提出的污染防治措施，加强日常管理，防止发生地下水污染的情况。 七、环境风险分析 ### （1）环境风险物质识别及临界剂的确定 ### 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），本项目环境风险物质为乙醇、废机油、硫酸（实验试剂），对应风险物质临界量确定见下表。 - 表4-24 环境风险物质临界量的确定 - 序号; - 危险物质; - 危险物质成分; - 临界剂. - 1; - 机油; - 矿物油; - 2500t. - 2; - 乙醇; - 乙醇; - 500t. - 3; - 天然气; - 甲烷; - 10. （2）Q值判定 危险物质数量与临界剂的比值（Q） Q=q1/Q1+q2/Q2+……qn/Qn 式中：q1，q2，...，qn——每种环境风险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，...，Qn——每种环境风险物质的临界值，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 ### 当Q≥1时，将Q值划分为：①1≤Q＜10；②10≤Q＜100；③Q≥100。 表4-25 本项目环境风险物质的最大储存量和临界剂 名称; 最大储量qn（t）; 临界剂Qn（t）; qn/Qn; 是否为重大风险源. 乙醇; 289.86; 500; 0.57972; 否. 废机油; 0.02; 2500; 0.000008; 否. 天然气（以甲烷计）; 0.000863; 10; 0.0000863; 否. 合计; 0.5798343; 否. ### 本项目建设白酒储罐总容量为500t，储罐存酒度数以65℃计，密度为0.897，1吨65℃白酒的容积约为1114.83升。乙醇占白酒的体积为0.65，乙醇的密度为0.8，经计算，500吨白酒中乙醇含量约为289.86吨。 ### 锅炉采用天然气管道接入厂内，天然气不在厂区内储存。天然气管道为长度为60m（市政管道连接口至锅炉房管道），管径为DN160。每吨天然气的体积为1390立方米，每立方米天然气的质量为0.7192kg。经计算本项目的天然气最大储存量容积为1.2m3，天然气最大储量为0.000863t。 ### 本项目Q=0.5798343＜1，则本项目环境风险潜势为Ⅰ，因此环境风险评价等级为简单分析。 ### （3）危险物质和风险源分布情况及影响途径 本项目危险物质和风险源分布情况及影响途径具体情况见下表。 表4-26 危险物质分布及影响途径 ### 序号; ### 物质名称; ### 形态; ### 分布位置; ### 影响途径. 1; 废机油; 液态; ### 危险废物贮存间; ### 非正常情况下，通过垂直入渗的方式污染土壤和地下水。. 2; 乙醇; 液态; ### 酒罐区; ### 乙醇属于易燃物，当发生火灾事故时，会污染厂区及周边的环境空气。. 3; 天然气; 气态; ### 天然气管道; ### 属于易燃物，当发生火灾事故时，会污染厂区及周边的环境空气。. （4）环境风险防范措施 - 火灾爆炸风险防治措施为防止火灾爆炸产生的风险，建议建设单位采取如下措施： - A.规范易燃物品的存储，储存于阴凉处，远离热源、火源；设置醒目的防火、禁止吸烟及明火标志。 B.防止机械（撞击、摩擦）着火源，控制高温物体着火源、电气着火源及化学着火源；建立防爆检测和报警系统。 C.厂房保持通风良好，规划平面布局并设置消防通道。 D.定期检查检测设备、照明电路等，做好电气安全措施，设置防静电措施。 E.安装可燃气体报警装置、火灾自动报警、水喷雾自动灭火系统，设置防爆风机；可燃气体报警器信号与燃气总电动快速切断阀、事故排风风机连锁，水喷雾系统与火灾自动报警系统连锁。严格执行《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）等相关要求，按有关安全规定配备使用、有效和足够的消防器材，以便能在起火之处迅速扑灭；配备必要的救灾防毒器具及防护用品。燃烧起火后使用消防沙扑灭，可使用干粉、二氧化碳、泡沫灭火剂。凡禁火区均设置明显标志牌。各种易燃易爆物料均应储存在阴凉、通风处，远离火源，避免与强氧化剂接触。 F.天然气管道设置流量计和快速切断阀、自力式调节阀等。天然气调压站自动控制系统；控制系统可实时监视。锅炉等设备有工作接地、保护接地、防雷接地、防静电接地的共同接地系统，接地系统安全可靠。 2）危险废物泄漏风险防治措施 A.对危险废物暂存室做好防渗、漫坡等防护措施。 B.建立危废存储、处置管理制度。 （5）其他风险防范措施 - ①强化管理是防范风险事故最有效途径。从发生事故原因来看，事故的发生多为违反操作规程，疏于管理所致。因此本项目建设及生产运行过程中，必须加强对全体职工的安全和技术的定期培训，在项目进行的各个环节均采取有效的安全监控措施，使出现事故的概率降至最低。 ②本项目应健全一套事故风险应急管理组织机构，制定安全规程、事故防范措施及应急预案。管理人员应职责明确、权责分明，清楚生产工艺技术和事故风险发生的后果，具备解除事故和减缓事故的能力。 ③严格执行设备的维护保养制度，定期对设备装置进行检查，及时处理不安全因素，将其消灭在萌芽状态。各项应急处理器材与设施（如提升泵、灭火器、防毒面具、呼吸器等）也必须经常保持处于完好状态。 ④若发生突发事故，应及时发出报警信号，请有关部门（消防队、急救中心、环境监测站等）前来救援、救护和监测。事故可能波及周围环境时，应及时通知受影响区域的群众撤离到安全地带或采取有效的保护措施，使事故的危害和影响降到最低限度。 ⑤厂区设置应急事故池1座，容积为50m³，位于原酒储存及勾兑车间北侧，当发生环境风险事故时，用于储存事故废水。 ⑥事故一旦得到控制，要对事故的原因进行详细分析，对涉及的各种因素的影响进行评价，并对今后消除和最大限度地减少这些因素提出建议。 项目在采取上述防范措施后，环境风险水平可接受。 - 八、环保投资估算 建设单位必须落实环保资金，切实用于废气治理、噪声治理、固废处理等，本项目总投资1000万元，经估算本项目建设用于环保方面的投资68.2万元，占本项目总投资的6.82%。具体情况见下表。 表4-27 环保投资一览表 名称; 环保设施; 投资金额（万元）. 运营期; 废气; 粮食、大曲粉碎粉尘; 集气罩+布袋除尘器+1根20m排气筒; 15.0. 锅炉烟气; 低氮燃烧器+1根20m排气筒; 8.0. 恶臭; 活性炭吸附设施+1根15m排气筒; 5.0. 废水; 综合废水; 一体化污水处理站1座; 30.0. 噪声; 设备噪声; 厂房隔声、基础减振、风机安装隔声罩、管道之间软连接、锅炉安装消声器等降噪措施。; 3.0. 固废; 生活垃圾; 垃圾收集箱; 0.2. 危险废物; 危险废物贮存间1座（20㎡）; 1.5. 一般固废; 一般固废暂存间（50㎡）; 2.0. 分区防渗; 重点防渗、一般防渗; 2.0. 环境风险; 应急事故池1座50m³; 1.5. 合计; 68.2. |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001粮食粉碎、大曲粉碎等粉尘排放口 | 颗粒物 | 集气罩+布袋除尘器+1根20m排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  | DA002锅炉烟气排放口 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度 | 低氮燃烧器+1根20m高排气筒 | 《宝鸡市锅炉大气污染专项整治行动方案》、《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）、《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） |
|  | DA003污水处理站恶臭气体排放口 | 臭气浓度、氨、硫化氢 | 活性炭吸附箱+1根15m排气筒 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
|  | 厂界 | 颗粒物、臭气浓度、氨、硫化氢 | / | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
| 水环境 | 生产废水、生活污水 | pH值、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总氮、总磷、色度 | 隔油池、化粪池、一体化污水处理站1座 | 《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》（GB 27631-2011） |
| 声环境 | 厂界噪声/生产设备噪声 | 基础减振、厂房隔声、 风机安装隔声罩、锅炉排气筒安装消声器等。 |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 固体废物 | 生活垃圾 | 分类收集，定期交由环卫部门处理。 |  |  |
|  | 酒糟、收集粉尘 | 外售饲料厂综合利用 |  |  |
|  | 废包装材料 | 外售物资回收部门 |  |  |
|  | 废反渗透膜、废离子交换树脂 | 厂家更换后回收 |  |  |
|  | 污泥、废封窖泥、炉灰、锅炉除尘灰 | 附近村民拉运肥田 |  |  |
|  | 废机油、废油桶、含油抹布手套、实验室废液、废活性炭等 | 建设危废贮存间1座（20㎡），危险废物分类暂存于危废贮存间，定期委托有危废处理资质单位处置。 |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 分区防渗，危险废物贮存间、污水处理站、尿素溶液储罐区采取重点防腐防渗措施，其他生产区域采取一般防渗。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 电磁辐射 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | - 危废间、尿素溶液储罐设置围堰，按照规范要求进行“三防”措施； - 厂区分区防渗，设置事故池； - 加强管理工作，设专人负责危险废物的安全贮存、厂区内运输，按照其物化性质、危险特性等特征采取相应的安全贮存方式； （3）针对危险废物的贮存、运输制定安全条例，严禁靠近明火； （4）编制突发环境事件应急预案并在生态环境部门备案，一旦发生事故后能够及时采取有效措施进行科学处置，将事故破坏降至最低限度，同时考虑各种处置方案的科学合理性以及有效性。 （5）履行危险废物申报登记制度、建立台账管理制度、执行报批和转移联单制度。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1.企业信息公开 根据《企业事业单位环境信息公开办法》（原环保部令第31号）的规定，企业事业单位应当按照强制公开和自愿公开相结合的原则，及时、如实地公开其环境信息。如环境信息涉及国家秘密、商业秘密或者个人隐私的，依法可以不公开；法律、法规另有规定的，从其规定。企业事业单位应当建立健全本单位环境信息公开制度，指定机构负责本单位环境信息公开日常工作。 - 2.排污口规范化 根据国家环保总局《排污口规范化整治技术要求（试行）》（环监〔1996〕470号）的相关规定，企业所有排污口，必须按照“便于计量监测、便于日常现场监督检查”的规范化要求，设置与之相适应的环境保护图形标志牌，绘制企业排污口分布图，对治理设施安装运行监控装置，以便环境监管部门监管。 （1）废气排气筒 A.采样口设置要求 ①依据《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996）及其修改单的要求，其采样位置优先选择在垂直管段，并设置在距离弯头、阀门、变径管下游方向不小于6倍直径和距离上述部件上游方向不小于3倍直径处。采样口内径应不小于80mm，长度应不大于50mm，不使用时采用盖板、管堵或管帽封闭。 ②废气净化设施的进出口均设置采样口。 ③在排气筒附近地面醒目处设置环境保护图形标志牌。 B.采样平台设置要求 ①监测平台不少于1.5㎡，并设置有1.2m高的护栏和不低于10cm的脚步挡板。 ②平台、爬楼梯杆高度不低于1.5m，爬楼梯型式应该是斜爬梯或Z型，宽度范围为600mm-800mm。 ③平台设置位置应监测人员操作有危险的场所，采样平台的承重应不小于200kg/m³，采样平台距采样孔约为1.2m-1.3m。 （2）废水排放口 厂区不设置废水排放口。 （3）固定噪声源 在固定噪声源对厂界噪声影响最大处，设置环境保护图形标志牌。 （4）固体废物贮存场所 本项目设置2个固废贮存场所，分别为一般固废暂存间和危废贮存间。 固体废物贮存场所要求： ①固体废物贮存场所要有防火、防扬散、防流失、防渗漏、防雨等措施； ②固体废物贮存场所在醒目处设置一个标志牌，具体按照《环境保护图形标志》规定制作。 本项目产生的废机油等危险废物应按照《危险废物贮存污染控制标准》中要求进行分质贮存和处置。 （5）环境保护图形标志 在厂区的废气排放口、噪声排放源、固体废物贮存处置场应设置环境保护图形标志，图形符号分为提示图形符号和警告图形符号两种，分别按GB15562.1-1995、GB15562.2-1995、GB18597-2023执行。 环境保护图形符号见下表。 表5-1 环境保护图形符号一览表 图形标志; 图形代表意义; 符号简介. 标志名称：废气排放口国标代码：GB15562.1-1995; 提示图形符号废气排放口 表示废气向大气环境排放. 标志名称：噪声排放源国标代码：GB15562.1-1995; 提示图形符号噪声排放源 表示噪声向外环境排放. 标志名称：噪声排放源国标代码：GB15562.1-1995; 警告图形符号噪声排放源 表示噪声向外环境排放. 标志名称：固体废物提示国标代码：GB15562.1-1995; 固体废物提示. 标志名称：一般固体废物国标代码：GB15562.1-1995; 一般固体废物. 标志名称：危险废物 国标代码：GB15562.1-2023; 危险废物暂存场所. （6）排污口规范化管理 排污口规范化管理具体要求见下表。 表5-2 排污口规范化管理要求表 项目; 主要要求内容. 基本原则; 1.凡向环境排放污染物的一切排污口都必须进行规范化管理； 2.排污口设置应便于采样和计量监测、日常现场监督和检查； 3.如实向环保行政主管部门申报排污口位置，排污种类、数量、浓度与排放去向等。. 技术要求; - 1.排污口位置必须按照环监〔1996〕470号文要求合理确定，实行规范化管理； - 2.危险废物贮存设施应根据贮存的废物种类和特性按照GB18597附录A设置标志； 3.具体设置应符合《污染源监测技术规范》的规定与要求。. 立标管理; - 1.排污口必须按照国家《环境保护图形标志》相关规定，设置环保图形标志牌； 2.标志牌位置应距排污口及固体废物贮存（处置）场或采样点较近且醒目处，设置高度一般为标志牌上缘距离地面约2m； 3.对危险物贮存、处置场所，必须设置警告性环境保护图形标志牌。. 建档管理; 1.使用《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容； 2.严格按照环境管理监控计划及排污口管理内容要求，在工程建成后将主要污染物种类、数量、排放浓度与去向、立标及环保设施运行情况记录在案，并及时上报； 3.选派有专业技能的环保人员对排污口进行管理，做到责任明确、奖罚分明。. |

# 六、结论

项目建设符合国家产业政策和地方规划要求，总体布局较为合理，并具有较明显的社会、经济、环境综合效益；采取的污染防治措施可行，落实环评提出的各项要求，污染物可做到达标排放和合理处置，对环境影响较小，不会改变区域环境功能。从环境保护的角度分析，项目建设是可行的。

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.5178 | / | 0.5178 | +0.5178 |
|  | 二氧化硫 | / | / | / | 0.0134 | / | 0.0134 | +0.0134 |
|  | 氮氧化物 | / | / | / | 0.012 | / | 0.012 | +0.012 |
|  | 氨 | / | / | / | 0.0843 | / | 0.0843 | +0.0843 |
|  | 硫化氢 | / | / | / | 0.0026 | / | 0.0026 | +0.0026 |
|  | 食堂油烟 | / | / | / | 0.0054 | / | 0.0054 | +0.0054 |
| 废水 | 悬浮物 | / | / | / | 0.05 | / | 0.05 | +0.05 |
|  | COD | / | / | / | 0.16 | / | 0.16 | +0.16 |
|  | BOD5 | / | / | / | 0.048 | / | 0.048 | +0.048 |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0.0172 | / | 0.0172 | +0.0172 |
|  | 总氮 | / | / | / | 0.053 | / | 0.053 | +0.053 |
|  | 总磷 | / | / | / | 0.0017 | / | 0.0017 | +0.0017 |
| 一般工业 固体废物 | 酒糟 | / | / | / | 4581.927 | / | 4581.927 | +4581.927 |
|  | 除尘器收集粉尘 | / | / | / | 4.872 | / | 4.872 | +4.872 |
|  | 废包装材料 | / | / | / | 2.25 | / | 2.25 | +2.25 |
|  | 废滤芯 | / | / | / | 0.03 | / | 0.03 | +0.03 |
|  | 废离子交换树脂 | / | / | / | 0.3 | / | 0.3 | +0.3 |
|  | 污泥 | / | / | / | 14.86 | / | 14.86 | +14.86 |
|  | 废窖泥 | / | / | / | 1.62 | / | 1.62 | +1.62 |
| 危险废物 | 废润滑油 | / | / | / | 0.02 | / | 0.02 | +0.02 |
|  | 废油桶 | / | / | / | 0.05 | / | 0.05 | +0.05 |
|  | 废含油手套 | / | / | / | 0.02 | / | 0.02 | +0.02 |
|  | 实验室废液 | / | / | / | 0.002 | / | 0.002 | +0.002 |
|  | 废活性炭 | / | / | / | 0.5 | / | 0.5 | +0.5 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①