# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：    工业气体建设项目（原宝鸡渭河电石公司

异地搬迁项目）（重大变动）

建设单位：            宝鸡渭河气体有限公司

编制日期：               二〇二五年九月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目 名称 | 工业气体建设项目（原宝鸡渭河电石公司异地搬迁项目）（重大变动） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2019-610363-26-03-062186 |  |  |
| 建设单位 联系人 |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 陕西省宝鸡市凤翔高新区长青工业园 |  |  |
| 地理坐标 | （107度27分2.050秒，34度30分27.380秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2619 其他基础化学原料制造 G594危险化学品仓储 G5941油气仓储 | 建设项目 行业类别 | 二十三、化学原料和化学制品制造业26-44基础化学原料制造261 -单纯物理分离、物理提纯、混合、分装的（不产生废水或挥发性有机物的除外） 五十三、装卸搬运和仓储业59-149、危化品仓储594（不含加油站的油库；不含加气站的气库）-其他（含有毒、有害、危险品的仓储；含液化天然气库） |
| 建设性质 | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门 | 凤翔高新技术产业开发区 管理委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号 | / |
| 总投资 （万元） | 18000 | 环保投资（万元） | 264 |
| 环保投资占比（%） | 1.47 | 施工工期 | 18个月 |
| 是否开工建设 | 否 是 | 用地（用海） 面积（m2） | 50319 |
| 专项评价设置情况 | 根据生态环境部发布的《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）和《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（环办环评〔2020〕33号）（以下简称编制指南），本项目为基础化学原料制造项目，属于以污染影响为主要特征的建设项目，不涉及环境敏感区，按照编制指南要求，本项目需设置环境风险专项评价，详见下表1-1。 表1-1 专项评价设置情况分析表 专项评价的类别; 设置原则; 本项目情况; 是否设置专项评价. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目。; 经分析，本项目不涉及《有毒有害大气污染物名录》中规定的有毒有害污染物排放。; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）； 新增废水直排的污水集中处理厂。; 本项目无工业废水直接外排。; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目。; 本项目涉及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B“乙炔、丙烷、液化石油气、液化石油气残液、润滑油和废润滑油”储存，乙炔、丙烷、液化石油气、液化石油气残液、润滑油和废润滑油最大在线量分别为0.8t、50.6t、49.4t、0.06t、3t、1.2t，乙炔、丙烷、液化石油气的临界量均为10t，液化石油气残液、润滑油和废润滑油的临界量分别为5t、2500t、2500t，由此得出Q值为10.09368，判定Q值大于1，故设置风险专项评价。; 是. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目。; 本项目不涉及河道取水。; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目。; 本项目不属于海洋工程建设项目。; 否. 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。. 由上述分析可知，本项目需设置环境风险专项评价。 |
| 规划情况 | 规划名称：《凤翔高新技术产业开发区总体规划（2019-2035）（修编）》； 审批机关：凤翔县人民政府； 审批文件及文号：凤翔县人民政府关于对《凤翔高新技术产业开发区总体规划 （2015-2030）》的批复。 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环评：《凤翔高新技术产业开发区总体规划（2019-2035）（修编）环境影响报告书》； 召集审查机关：陕西省生态环境厅； 审查文件及文号：陕西省生态环境厅关于《凤翔高新技术产业开发区规划（2019-2035）（修编）环境影响报告书审查意见的函》（陕环环评函〔2020〕54号）。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 本项目拟建厂址位于凤翔高新区长青工业园，凤翔县高新区长青工业园委托陕西中晟规划设计研究院有限公司于2008年编制完成了《凤翔长青工业区总体规划》，该总体规划以凤人发〔2008〕19号文件（凤翔县人大常委会关于批准《凤翔长青工业区总体规划》的决定，2008年7月16日县十六届人大常委会第五次会议通过）批准同意。宝鸡市环境保护局于2008年11月5日对《凤翔长青工业区总体规划环境影响报告书》进行了批复（宝市环函〔2008〕212号）。2019年凤翔高新技术产业开发区编制了《凤翔高新技术产业开发区总体规划（2019-2035）（修编）》，2020年7月，陕西省生态环境厅组织的专家组，对凤翔高新区总体规划（修编）环境影响评价《报告书》进行认真审查，规划环评顺利通过专家技术评审。本项目与《凤翔高新技术产业开发区总体规划（2019-2035）（修编）》、《凤翔高新技术产业开发区总体规划（2019-2035）（修编）环境影响报告书》及审查意见的符合性分析见表 1-2。 表1-2 项目与规划环评及审查意见的符合性分析 分析判定 内容; 政策规定; 本项目情况; 符合性. 《凤翔高新技术产业开发区总体规划（2019-2035）（修编）》; 按照产业发展方向，将长青工业园分为七个产业专业片区。其中：热电能源区：北至规划范围，南至电厂一路，西至千河路，东至宝冯公路以东至规划范围，面积约357.42公顷，围绕国电宝鸡第二发电有限责任公司，发展热电能源产业。金属新材料产业区：北至罗钵寺二路，南至铁三路，西至千河路，东至宝冯公路，面积约373.55公顷，位于宝中铁路两侧，重点发展铅、锌金属新材料产业。循环经济产业区：A 区北至凤陈路，南至阎家务干沟，西至工业西路，东至冯家山干渠，面积约594.51公顷；B区北至电厂一路，南至罗钵寺二路，西至千河路，东至宝冯公路，面积约182.15公顷。重点发展C1化工、甲醇相关下游产品、专用化学品、高附加值精细化工及新材料、无机化工、医药化工，以及相关的节能环保、资源利用等配套产业。中小企业孵化区：北至凤陈公路，南至西府大道，西至冯家山干渠，东至凤马尹路，面积约134.04公顷，位于西府大道西段的南侧，以研发、孵化功能为主，重要引进创新创业企业。汽车零部件产业区：北至电子中路及电子北路，南至凤马尹路，西至工业一路，东至规划范围界线，面积约179.81公顷，重点生产汽车整车制造的轻量化产品以及汽车电子类产品。电子元器件产业区：北至凤马尹路，南至电子南路，西至规划范围界线，东至宝汉高速，面积约91.15公顷，重点研发和生产消费电子所需传感器和集成电路以及汽车电子零配件。生活服务区：北至规划范围界线，南至凤陈公路，西至西街二路，东至工业一路，面积约251.50公顷，依托陈村镇镇区现状，对用地进行整合，发展集居住、行政、文化和生活生产配套服务等功能于一体的生活服务区。; 本项目位于循环经济产业B区，主要发展产业为化工、甲醇相关下游产品、专用化学品、高附加值精细化工及新材料、无机化工、医药化工，以及相关的节能环保、资源利用等配套产业。本项目主要进行工业气体、医用气体的生产、存储及充装销售，根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目属于“其他基础化学原料制造项目（C2619）”，属于化工，符合园区产业定位及园区发展规划。; 符合. 《凤翔高新技术产业开发区总体规划（2019-2035）（修编）环境影响报告书》及审查意见; 规划建设用地范围包括科技生态新城、西凤酒城（上版规划称为”柳林工业园”）、长青工业园三个片区，建设用地范围总面积28.57km2。其中，科技生态新城东至秦公路，西至秦正路，北至凤北路，南至西府大道，总面积3.64km2；西凤酒城东至合凤高速，北临小韩庄和罗家庄，西临唐家山和塬村，南临大唐村，总面积为8.48km2；长青工业园东至西府大道，西至千河东岸，北至凤陈公路，南至宝麟铁路，总面积为16.45km2。长青工业园分为热电能源区、新材料产业区、循环经济产业区和生活服务区四个片区，循环经济产业区重点发展C1化工、甲醇相关下游产品、专用化学品、高附加值精细化工及新材料、无机化工、医药化工，以及相关的节能环保、资源利用等配套产业。; 本项目位于循环经济产业B区，主要发展产业为化工、甲醇相关下游产品、专用化学品、高附加值精细化工及新材料、无机化工、医药化工，以及相关的节能环保、资源利用等配套产业。本项目主要进行工业气体、医用气体的生产、存储及充装销售，根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目属于“其他基础化学原料制造项目（C2619）”，属于化工，符合园区产业定位及园区发展规划。; 符合. 规划环评 报告书中关于 入区 项目 准入 建议; ⑴符合现行国家产业政策、行业准入条件。⑵符合长青工业园总体规划，满足规划中的环境目标。⑶符合清洁生产要求⑷优先发展以当地资源为依托，生产技术水平高、附加值高、低能耗、低污染的能源化工项目，引导企业采用国际国内先进的环保工艺和技术，严格控制工业污染。⑸严格执行环境影响评价制度和”三同时制度。; 本项目符合《产业结构调整指导目录（2024年本）》，该项目已取得凤翔高新技术产业开发区立项备案，符合国家产业政策；符合长青工业园总体规划。项目在设计及实施过程中落实清洁生产、环评要求。; 符合. 规划 环评 审查 意见; ㈠优化产业布局，细化准入要求。严格落实《国务院关于促进国家高新技术产业开发区高质量发展的若干意见》（国发〔2020〕7号）的相关要求，牢牢把握”高”和”新”，优化产业定位，合理布局，按照”减量化、再利用、资源化”的原则发展循环经济。落实”治污降霾”行动方案相关要求，结合区域发展定位、开发布局以及生态环境保护目标，制定高新区鼓励发展的、禁止或限制的产业准入清单，并落实《报告书》提出的环境准入和保护要求。高新区现有煤化工、铅锌冶炼项目禁止新增产能，同时禁止引入燃煤发电、燃煤热电联产、燃煤集中供热、石油化工、煤化工、焦化、铅锌冶炼等项目，禁止新建、扩建使用高VOCs含量物料的印刷项目；入园企业应符合国家及地方相关政策要求；严禁对已划定的禁止开发区进行开发。; 本项目位于陕西省凤翔高新技术产业开发区长青工业园循环经济产业B区，主要发展产业为化工、甲醇相关下游产品、专用化学品、高附加值精细化工及新材料、无机化工、医药化工，以及相关的节能环保、资源利用等配套产业。本项目为异地搬迁改造项目，主要进行工业气体、医用气体的生产、存储及充装销售，根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目属于“其他基础化学原料制造项目（C2619）”，属于化工，符合园区产业定位及园区发展规划。; 符合. 五、拟入区建设项目，应结合《报告书》提出的指导意见做好环境影响评价工作，落实《报告书》提出的要求，重点开展工程分析、环境影响评价和环保措施的可行性论证，强化环境监测和环境保护相关措施的落实。《报告书》中规划协调性分析、环境现状、污染源调查等资料可供建设项目环评共享，相应评价内容可结合更新情况予以简化。; 本项目新建危废贮存库，危险废物分类收集后委托有资质的公司合理处置。 建设项目采用的生产工艺成熟，项目工艺废水排入园区污水管线后进入长青工业园污水处理厂（宝鸡天龙污水处理有限公司）处理。企业对废气、废水、噪声采取相应治理措施后能够达标排放，固体废物得到合理处置。; 符合. |
| 其他符合性分析 | 一、产业政策符合性 本项目为工业气体、医用气体的生产、存储及充装销售，涉及的工业气体种类为氧气、氮气、氩气、二氧化碳，混合气体、丙烷、液化石油气、乙炔共计8类，其中，乙炔为外购瓶装成品在甲类仓库暂存后直接销售，不进行分装。经对照《危险化学品名录（2022调整版）》，以上物质均为危险化学品。项目建设1套547T/D全液化空分装置生产液氧、液氮、液氩、高纯液氧4种产品、1个3000m3液氧储罐（最大储存量3420t）、1个3000m3液氮储罐（最大储存量2430t）、1个30m3医用氧储罐（最大储存量34.2t）、1个30m3高纯氧储罐（最大储存量34.2t）、3个50m3液氩储罐（最大储存量211.5t）、1个50m3液氧储罐（最大储存量57t）、1个50m3液氮储罐（最大储存量40.5t）、1个50m3液化二氧化碳储罐（最大储存量55.1t）、2个50m3丙烷储罐（最大储存量58t）、2个50m3液化石油气储罐（最大储存量58t）、1个50m3液化石油气残液储罐（最大储存量29t）。建设工业氧、医用氧充装间，氮、氩、二氧化碳、混合气体充装间，丙烷、液化石油气充装间，充装线共8条。预计建成后可达年生产液氧91396.8t、液氮83160t、液氩3927t、高纯液氧2257.2t。年充装工业氧气100万瓶（折合7000t）、医用氧气20万瓶（折合1400t）、液氧2400罐（折合384t）、氮气50万瓶（折合3350t）、液氮960罐（折合115.2t）、氩气50万瓶（折合5000t）、液氩1800罐（折合324t）、二氧化碳50万瓶（折合12000t）、混合气体50万瓶（折合5000t）、液化石油气50万瓶（折合7500t）、丙烷50万瓶（折合7500t）。合计年充装工业气体约420万瓶、5160罐（折合49573.2吨）。 对照《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目属于“C2619其他基础化学原料制造项目、G5942 危险化学品仓储、G5941油气仓储”，不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》规定的鼓励类、限制类和淘汰类项目。根据国务院《促进产业结构调整暂行规定》（国发〔2005〕40号）第十三条“不属于鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关法律法规和政策规定，视为允许类”。同时，本项目不涉及《市场准入负面清单（2025年版）》（发改体改规〔2025〕466号）禁止准入类或许可准入类项目；对照《陕西省限制投资类产业指导目录》（陕发改产业〔2007〕97号），本项目不属于陕西省限制投资类产业。根据《关中地区治污降霾重点行业项目建设指导目录》（2017年本），本项目不属于名录中7个产能过剩及禁止新建行业。本项目已取得陕西省企业投资项目备案确认书，备案机关为凤翔高新技术产业开发区管理委员会，项目代码：2019-610363-26-03-062186，项目属于重大变动，重新报批。 因此，本项目的建设符合国家和地方的当前产业政策。 二、”三线一单”符合性分析 根据《陕西省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（陕政发〔2020〕11号）、《宝鸡市“三线一单”生态环境分区管控方案》（宝政发〔2021〕19号）要求，切实加强环境管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”（简称“三线一单”）约束，建立项目环评审批与规划环评、项目环境管理、区域环境质量联动机制，以生态优先、分区管控、动态更新为原则，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。项目与“三线一单”符合性分析见下表1-3。 表1-3 ”三线一单”的符合性分析 相关政策名称; 项目情况; 符合性. 生态保护红线; 项目位于陕西省宝鸡市凤翔高新区长青工业园，周边无自然保护区、森林公园、湿地公园、饮用水源保护区等生态保护目标，项目用地为建设用地，不涉及生态保护红线。; 符合. 环境质量底线; 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。项目所在区域PM10、PM2.5、SO2、CO、NO2、O3均满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二类区标准要求，项目所在评价区域为达标区。通过环境影响分析，项目运营期采取符合环评要求的措施能够合理处置各项污染物，各类污染物对周边环境影响较小，不触及环境质量底线。; 符合. 资源利用上线; 项目不涉及新开采资源，项目不触及资源利用上线。; 符合. 生态环境准入清单‌; 根据陕西省发展和改革委员会2018年5月5日发布的关于印发《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》的通知（陕发改规划〔2018〕213号），宝鸡市凤翔区不在上述文件中国家重点生态功能区范围内。根据《市场准入负面清单（2025年版）》（发改体改规〔2025〕466号），项目不属于文件中禁止准入类，亦不属于文件中未获得许可不得从事的项目类型。项目的建设符合生态环境准入清单的要求。; 符合. 根据《陕西省“三线一单”生态环境分区管控应用技术指南：环境影响评价（试行）》中环评文件规范化要求：环评文件涉及“三线一单”生态环境分区管控符合性分析采取“一图、一表、一说明”的表达方式，在对照分析结果右侧加列，并论证规划或建设项目的符合性。 - “一图”：指的是规划或建设项目与环境管控单元对照分析示意图。 根据陕西省“三线一单”数据应用管理平台形成的对照分析示意图和《宝鸡市人民政府关于印发“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（市政发〔2021〕22号）中的宝鸡市生态环境分区管控单元分布示意图可知，本项目涉及陕西省凤翔高新技术产业开发区，项目与陕西省“三线一单”生态环境管控单元对照分析报告详见附件。 - “一表”：环境管控单元涉及情况一览表 根据陕西省“三线一单”数据应用管理平台数据分析，项目环境管控单元涉及情况如下表1-4。 表1-4 项目环境管控单元涉及情况一览表 环境管控单元分类; 是否涉及; 面积/长度. 优先保护单元; 否; 0平方米. 重点管控单元; 是; 50319.00平方米. 一般管控单元; 否; 0平方米. - 一说明：项目涉及的生态环境管控单元准入清单情况说明 - 根据陕西省“三线一单”数据应用管理平台数据分析，项目涉及环境管控单元管控要求如下表1-5所示。 表1-5 项目与所涉及的生态环境管控单元准入清单表 一图. 图1-1 本项目与陕西省“三线一单”生态环境管控单元分布位置关系图（制图单位：陕西省“三线一单”数据应用系统（V1.0））. 一表. 序号; 环境管控 单元 名称; 区县; 市（区）; 单元要素 属性; 管控要求分类; 管控要求; 本项目情况; 相符性. 1; 陕西省凤翔高新技术产业开发区; 宝鸡市; 凤翔区; 大气 环境 高 排 放重 点 管 控区、 土 地 资源重点管控区、陕 西 省 凤翔高新技术产业开发区; 空间布局约束; - 大气环境高排放重点管控区：1.调整结构强化领域绿色低碳发展。2.严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能，合理控制煤制油气产能规模，严控新增炼油产能。推动水泥、焦化行业开展全流程超低排放改造。3.推动传统产业绿色转型升级。采用先进节能低碳环保技术改造提升传统产业，提高清洁生产和污染治理水平。重点发展新能源、新材料、生物技术和新医药、节能环保等战略性新兴产业，引导战略性新兴产业与现有产业融合发展。陕西省凤翔高新技术产业开发区1.严格按照园区规划的各功能区发展方向和要求，对区内项目进行把关。禁止建设区包括基本农田保护区、水源保护区、自然保护区的核心区、风景名胜区及森林公园的核心区、山林绿化区坡度大的地区以及高新区范围内的交通运输通道控制带。限制建设区包括风景名胜区、森林公园的控制区；自然保护区外围的控制区；一般农田地区，山林绿化区坡度较小的地区、重要生态廊道区等。2.执行宝鸡市生态环境要素分区总体准入清单中“5.1大气环境受体敏感重点管控区的空间布局约束”；3.执行宝鸡市生态环境要素分区总体准入清单中”5.2大气环境高排放重点管控区的空间布局约束”；4.执行宝鸡市生态环境要素分区总体准入清单中”5.5水环境工业污染重点管控区的空间布局约束”；5.执行宝鸡市生态环境要素分区总体准入清单中”5.8农用地污染风险重点管控区的空间布局约束”：6.执行宝鸡市生态环境要素分区总体准入清单中”5.9建设用地污染风险重点管控区的空间布局约束”；7.农用地优先保护区执行宝鸡市生态环境要素分区总体准入清单中”4.2农用地优先保护区的空间布局约束”。; 大气环境布局敏感重点管控区：本项目位于陕西省凤翔高新技术产业开发区长青工业园，属于重点管控单元，不涉及优先保护单元和一般管控单元。 - 1.本项目不属于《陕西省”两高”项目管理暂行目录》中的行业项目。 - 2.本项目不涉及钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能。 - 3.本项目不属于重污染企业。; 符合. 污染物排放管控; - 大气环境高排放重点管控区：1.实施重点行业氮氧化物等污染物深度治理。持续推进钢铁企业超低排放改造，探索研究开展焦化、水泥行业超低排放改造，推进玻璃、陶瓷、铸造、铁合金、有色等行业污染深度治理。加强自备燃煤机组污染治理设施运行管控，确保超低排放运行。严格控制焦化、水泥、砖瓦、石灰、耐火材料、有色金属冶炼等行业物料储存、输送及生产工艺过程中无组织排放。推动平板玻璃、建筑陶瓷等行业取消烟气旁路，因安全生产无法取消的，按要求安装监管装置，加强监管。2.在工业园区、企业集群推广建设涉挥发性有机物”绿岛”项目在工业涂装和包装印刷等行业全面推进源头替代，严格落实国家和地方产品挥发性有机物含量限值质量标准。3.持续实施重点行业提标改造降低电力、水泥、玻璃、石油、化工、有色金属、纺织印染、建材等行业大气污染排放。4.强化挥发性有机污染物（VOCs）治理。综合治理石化、化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销、工业园区和产业集群等六大重点行业VOCs，全面推动企业VOCs治理设施升级改造。陕西省凤翔高新技术产业开发区1.工业废水处理达标率100%；园区污水处理率285%；固体废物处理率100%；酿酒废水产生量s24m3/k；建立高新区喷雾压尘系统，使高新区大气中的总悬浮颗粒物浓度有所下降。2.执行宝鸡市生态环境要素分区总体准入清单中”5.1大气环境受体敏感重点管控区的污染物排放管控”：3.执行宝鸡市生态环境要素分区总体准入清单中”5.2大气环境高排放重点管控区的污染物排放管控”；4.执行宝鸡市生态环境要素分区总体准入清单中”5.5水环境工业污染重点管控区的污染物排放管控”：5.执行宝鸡市生态环境要素分区总体准入清单中”5.8农用地污染风险重点管控区的污染物排放管控”。; - 大气环境布局敏感重点管控区： - 本项目为迁建项目，位于凤翔县长青工业园区（化工园区），符合园区规划和规划环评要求。项目不涉及NOx、VOCs等本项目不涉及大气污染物排放。项目生产废水仅为设备冷却循环水排污水，排入园区污水管线后进入长青工业园污水处理厂（宝鸡天龙污水处理有限公司）处理。; 符合. 环境风险防控; - 陕西省凤翔高新技术产业开发区1.建议凤翔区环保局、环境监测站与风翔高新区共同组建凤翔高新区环境事故应急领导和监测小组，同时建立环境污染事故应急专家咨询系统，广泛聘请科研、消防、工矿部门专家参加。监测站应配备各种应急监测仪器及设备。2.执行宝鸡市生态环境要素分区总体准入清单中”5.8农用地污染风险重点管控区的环境风险防控”：3.执行宝鸡市生态环境要素分区总体准入清单中”5.9建设用地污染风险重点管控区的环境风险防控”。; - 本项目位于陕西省宝鸡市凤翔高新区长青工业园，项目为液体空分及气体储配充装项目，仅涉及危险物质（乙炔、丙烷、液化石油气、液化石油气残液、润滑油、废润滑油）的使用及贮存。本次环评进行了环境风险专项评价，提出了相应的环境风险防控措施，详见环境风险专项评价。; 符合. 资源开发效率要求; - 土地资源重点管控区：1.按照布局集中、用地集约、产业集聚、效益集显的原则，重点依托省级以上开发区、县域工业集中区等，推进战略性新兴产业、先进制造业、生产性服务业等产业项目在工业产业区块内集中布局。严格控制在园区外安排新增工业用地。确需在园区外安排重大或有特殊工艺要求工业项目的，须加强科学论证。2.严格用地准入管理严格执行自然资源开发利用限制和禁止目录、建设用地定额标准和市场准入负面清单。陕西省凤翔高新技术产业开发区1.酿酒地下水取水量S30t/kL；天然气普及率280%，集中供热比例280%：在规划区中部配套建设污水处理及中水回用设施；固体废弃物综合利用率z90%。2.执行宝鸡市生态环境要素分区总体准入清单中”5.10生态用水补给区管控分区的资源利用效率要求”：3.执行宝鸡市生态环境要素分区总体准入清单中”5.12土地资源重点管控区的资源利用效率要求”：4.执行宝鸡市生态环境要素分区总体准入清单中”5.13高污染燃料禁燃区的资源利用效率要求”。; - 本项目为迁建项目，位于凤翔县长青工业园区（化工园区），项目建设内容发生变化，本项目在宝鸡渭河气体有限公司工业气体建设项目（原宝鸡渭河电石公司异地搬迁项目）占地范围内进行建设，不新增占地。本次属于重大变动，重新报批。. 一说明. 对照分析; 项目情况; 符合性. 各类生态环境敏感区对照分析; 根据”一图”可知，项目不涉及生态环境敏感区; 符合. 环境管控单元对照分析; 根据”一图”可知，项目位于环境重点管控单元，根据”一表”可知项目满足重点管控单元管控要求; 符合. 未纳入环境管控单元的要素分区对照分析; 不涉及，无其他限制要求; 符合. 其他对照分析; 不涉及，无其他限制要求; 符合. 三、与化工项目进入化工园区的相关政策符合性分析 本项目与化工项目进入化工园区的相关政策符合性分析见下表1-6。 表1-6 本项目与化工项目入园相关政策的符合性 化工项目入园政策; 政策要求; 本项目情况; 符合性. 《关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见》（工信部联原〔2022〕34号）; （七）引导化工项目进区入园，促进高水平集聚发展。推动化工园区规范化发展，依法依规利用综合标准倒逼园区防范化解安全环境风险，加快园区污染防治等基础设施建设，加强园区污水管网排查整治，提升本质安全和清洁生产水平。引导园区内企业循环生产、产业耦合发展，鼓励化工园区间错位、差异化发展，与冶金、建材、纺织、电子等行业协同布局。鼓励化工园区建设科技创新及科研成果孵化平台、智能化管理系统。严格执行危险化学品‘禁限控’目录，新建危险化学品生产项目必须进入一般或较低安全风险的化工园区（与其他行业生产装置配套建设的项目除外），引导其他石化化工项目在化工园区发展。; 本项目为工业气体生产项目，属于C2619其他基础化学原料制造，属于危险化学品生产项目。本项目位于陕西省宝鸡市凤翔高新区长青工业园循环经济产业区。 根据陕西省人民政府办公厅《关于下达城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造工作任务的通知》（陕政办函〔2018〕354号），明确陕西宝化科技有限责任公司、宝鸡渭河电石有限公司两户企业搬迁到凤翔县长青工业园区。陕西省推进城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造工作领导小组办公室《关于公布可承载危险化学品生产企业搬迁化工园区评价标准和第一批可承载危险化学品生产企业搬迁化工园区认定名单的通知》（陕危化迁办发〔2019〕6号）文件，将凤翔高新区长青工业园列为陕西省第一批可承载危险化学品生产企业搬迁化工园区，推荐可承接化工项目类别为C1化工、甲醇相关下游产品、专用化学品、高附加值精细化工及新材料、无机化工、医药化工。; 符合. 四、项目与相关环境保护规划符合性分析 表1-7 项目与相关生态环境保护法律法规、生态环境保护规划的符合性分析一览表 名称; 内容; 项目情况; 符合性. 《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37号）; （一）加强工业企业大气污染综合治理。全面整治燃煤小锅炉。加快推进集中供热、“煤改气”“煤改电”工程建设，到2017年，除必要保留的以外，地级及以上城市建成区基本淘汰每小时10蒸吨及以下的燃煤锅炉，禁止新建每小时20蒸吨以下的燃煤锅炉；其他地区原则上不再新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉。在供热供气管网不能覆盖的地区，改用电、新能源或洁净煤，推广应用高效节能环保型锅炉。在化工、造纸、印染、制革、制药等产业集聚区，通过集中建设热电联产机组逐步淘汰分散燃煤锅炉。; 项目不涉及燃煤锅炉。本项目外排废气主要来自空分设备线的污氮（纯度不高的氮气）及气体充装线排放的非甲烷总烃，空分设备线外排废气中主要成分均为空气中的组分，无毒无害，不会对大气环境造成不利的影响。气体充装线通过加强通风、厂区内部管理，定期对储罐阀门、法兰等处进行检查，无组织排放废气对大气环境影响较小。; 符合. （二）深化面源污染治理。综合整治城市扬尘。加强施工扬尘监管，积极推进绿色施工，建设工程施工现场应全封闭设置围挡墙，严禁敞开式作业，施工现场道路应进行地面硬化。渣土运输车辆应采取密闭措施，并逐步安装卫星定位系统。推行道路机械化清扫等低尘作业方式。大型煤堆、料堆要实现封闭储存或建设防风抑尘设施。推进城市及周边绿化和防风防沙林建设，扩大城市建成区绿地规模。; 本项目为迁建项目，位于凤翔县长青工业园区（化工园区），项目建设内容发生变化，本项目在宝鸡渭河气体有限公司工业气体建设项目（原宝鸡渭河电石公司异地搬迁项目）占地范围内进行建设，不新增占地。本次属于重大变动，重新报批。且厂区道路已进行硬化，项目现场不涉及散料堆存。本项目施工期采取围挡、洒水等措施，出厂车辆进行冲洗，将防治扬尘污染的费用纳入环保投资估算。; 符合. 国务院关于印发《空气质量持续改善行动计划》的通知国发〔2023〕24号; （四）坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。涉及产能置换的项目，被置换产能及其配套设施关停后，新建项目方可投产。; 本项目不属于高耗能、高排放、低水平项目。本项目符合国家现行产业政策、当地规划、生态环境分区管控方案、规划环评的要求，不涉及废气、废水总量控制指标，项目清洁生产水平处于国内先进水平，项目不涉及产能置换。; 符合. （七）优化含VOCs原辅材料和产品结构。严格控制生产和使用高VOCs含量涂料、油墨、胶黏剂、清洗剂等建设项目，提高低（无）VOCs含量产品比重。实施源头替代工程，加大工业涂装、包装印刷和电子行业低（无）VOCs含量原辅材料替代力度。室外构筑物防护和城市道路交通标志应推广使用低（无）VOCs含量涂料。在生产、销售、进口、使用等环节严格执行VOCs含量限值标准。; 本项目气体充装线排放的非甲烷总烃，通过加强通风、厂区内部管理，定期对储罐阀门、法兰等处进行检查，无组织排放废气对大气环境影响较小。; 符合. （十）严格合理控制煤炭消费总量。在保障能源安全供应的前提下，重点区域继续实施煤炭消费总量控制。到2025年，京津冀及周边地区、长三角地区煤炭消费量较2020年分别下降10%和5%左右，汾渭平原煤炭消费量实现负增长，重点削减非电力用煤。重点区域新改扩建用煤项目，依法实行煤炭等量或减量替代，替代方案不完善的不予审批；不得将使用石油焦、焦炭、兰炭等高污染燃料作为煤炭减量替代措施。完善重点区域煤炭消费减量替代管理办法，煤矸石、原料用煤不纳入煤炭消费总量考核。原则上不再新增自备燃煤机组，支持自备燃煤机组实施清洁能源替代。对支撑电力稳定供应、电网安全运行、清洁能源大规模并网消纳的煤电项目及其用煤量应予以合理保障。; 本项目不使用燃煤。; 符合. （十八）深化扬尘污染综合治理。鼓励经济发达地区5000平方米及以上建筑工地安装视频监控并接入当地监管平台；重点区域道路、水务等长距离线性工程实行分段施工。将防治扬尘污染费用纳入工程造价。到2025年，装配式建筑占新建建筑面积比例达30%；地级及以上城市建成区道路机械化清扫率达80%左右，县城达70%左右。对城市公共裸地进行排查建档并采取防尘措施。城市大型煤炭、矿石等干散货码头物料堆场基本完成抑尘设施建设和物料输送系统封闭改造。; 本项目不涉及散料堆存。本项目施工期采取围挡、洒水等措施，出厂车辆进行冲洗，将防治扬尘污染的费用纳入环保投资估算。; 符合. 《水污染防治行动计划》（国发〔2015〕 17号）; （一）狠抓工业污染防治。取缔”十小”企业。全面排查装备水平低、环保设施差的小型工业企业。2016年底前，按照水污染防治法律法规要求，全部取缔不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药等严重污染水环境的生产项目。; 项目不属于”十小”企业范围。. （六）优化空间布局。合理确定发展布局、结构和规模。充分考虑水资源、水环境承载能力，以水定城、以水定地、以水定人、以水定产。重大项目原则上布局在优化开发区和重点开发区，并符合城乡规划和土地利用总体规划。……，严格控制缺水地区、水污染严重地区和敏感区域高耗水、高污染行业发展，新建、改建、扩建重点行业建设项目实行主要污染物排放减量置换。七大重点流域干流沿岸，要严格控制石油加工、化学原料和化学制品制造、医药制造、化学纤维制造、有色金属冶炼、纺织印染等项目环境风险，合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施。; 本项目为迁建项目，位于凤翔县长青工业园区（化工园区），项目建设内容发生变化，本项目在宝鸡渭河气体有限公司工业气体建设项目（原宝鸡渭河电石公司异地搬迁项目）占地范围内进行建设，不新增占地。项目所在区域不属于缺水地区、水污染严重地区和敏感区域；项目不属于高耗水企业、高污染行业，不在严格控制发展之列。本项目生产废水仅为设备冷却循环水排污水，生活污水经化粪池收集预处理后进入市政污水管网长青工业园区污水处理厂进一步处理。; 符合. （七）推进循环发展。加强工业水循环利用。推进矿井水综合利用，煤炭矿区的补充用水、周边地区生产和生态用水应优先使用矿井水，加强洗煤废水循环利用。鼓励钢铁、纺织印染、造纸、石油石化、化工、制革等高耗水企业废水深度处理回用。具备使用再生水条件但未充分利用的钢铁、火电、化工、制浆造纸、印染等项目，不得批准其新增取水许可。; 本项目生产废水和生活污水均进入市政污水管网长青工业园区污水处理厂进一步处理。; 符合. 《陕西省大气污染治理专项行动方案》（2023-2027年）（陕发〔2023〕4号）; - 3.产业发展结构调整。关中地区严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能，合理控制煤制油气产能规模，严控新增炼油产能。 - 关中地区市辖区及开发区范围内新、改、扩建涉气重点行业企业应达到环保绩效A级、绩效引领性水平，西安市、渭南市的其他区域应达到环保绩效B级及以上水平。; 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目属于“其他基础化学原料制造项目（C2619）”，本项目不属于严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能，合理控制煤制油气产能规模，严控新增炼油产能。 对照《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》，本项目不属于涉气重点行业。; 符合. 《陕西省“十四五”生态环境保护规划》; 实施重点行业氮氧化物等污染物深度治理。持续推进钢铁企业超低排放改造，探索研究开展焦化、水泥行业超低排放改造并推进玻璃、陶瓷、铸造、铁合金、有色等行业污染深度治理。加强自备燃煤机组污染治理设施运行管控，确保超低排放运行。严格控制焦化、水泥、砖瓦、石灰、耐火材料、有色金属冶炼等行业物料储存、输送及生产工艺过程中无组织排放。推动平板玻璃、建筑陶瓷等行业取消烟气旁路，因安全生产无法取消的，按要求安装监管装置，加强监管。; 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目属于“其他基础化学原料制造项目（C2619）”，本项目不涉及氮氧化物排放。; 符合. 持续深化水污染治理：持续推进工业污水治理，引导工业企业污水近零排放，降低污染负荷。; 本项目生产废水和生活污水均进入市政污水管网长青工业园区污水处理厂进一步处理。; 符合. 《陕西省噪声污染防治行动计划（2023-2025年）》; 强化工业园区噪声管控。鼓励工业园区进行噪声污染分区管控，优化设备布局和物流运输路线，采用低噪声设备和运输工具。推动有高噪声设备的工业企业项目和噪声重点排污企业进入工业或产业园区，严控向乡村居住区域转移。 推进工业噪声实施排污许可管理。根据工业噪声排污许可证申请与核发技术规范，依法开展工业噪声排污许可证核发及排污登记工作，严格执行排污许可证、环评及批复文件的噪声排放管理要求；实行排污许可管理的单位依证排污，按照规定开展自行监测并向社会公开。; 本项目位于陕西省宝鸡市凤翔高新区长青工业园。通过合理布局，高噪声设备尽可能远离声环境保护目标。选用低噪声设备，低噪声工艺；采取声学控制措施，如对噪声源强较大的设备声源采用吸声、减振等措施，对设备定期维护保养。本次环评要求项目严格按照工业噪声排污许可证申请与核发技术规范，按照规定开展自行监测并向社会公开。; 符合. 《宝鸡市大气污染专项行动方案》（2023-2027年）; 严格执行施工场地“六个百分百”，施工工地扬尘排放超过《施工场界扬尘排放限值（DB61/1078-2017）》的立即停工整改。强化渣土车运输管理，依法从严查处无证运输、冒尖运输、不按规定路线和时间运输、带泥上路、沿街抛洒等行为。城市建成区、城乡接合部等区域易产生扬尘物料堆放及裸露地块应采取苫盖、植绿等有效抑尘措施。严禁露天装卸作业和物料干法作业。; 本项目施工期严格按照要求施工；施工期严格落实”六个100%”，施工期及运行期严格加强道路扬尘治理。; 符合. 市辖区及开发区新、改、扩建涉气重点行业企业应达到环保绩效A级、绩效引领性水平。; 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目属于“其他基础化学原料制造项目（C2619）”，对照《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》，本项目不属于涉气重点行业。; 符合. 《宝鸡市“十四五”生态环境保护规划》; 加强工业污染治理持续实施重点行业提标改造。降低电力、水泥、玻璃、石油、化工、有色金属、纺织印染、建材等行业大气污染排放。严格执行重点行业主要大气污染物排放标准，倒逼相关企业对烟粉尘、二氧化硫、氮氧化物等主要污染物治理设施进行提标改造。加强焦化、石化、水泥等行业无组织排放监督管理，采取高效扬尘管控措施，有效防止起尘。; 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目属于“其他基础化学原料制造项目（C2619）”，不属于重点行业，项目严格落实扬尘污染治理措施，加强无组织排放监督管理，采取高效扬尘管控措施。; 符合. 强化涉固体废物建设项目的环境准入管理，从源头杜绝工业固体废物产生量大且综合利用率低，难以实现经济效益、环境效益和社会效益相协调的项目落地。; 本项目一般固体废物均综合利用，实现一般固体废物”资源化”利用，严格落实本评价提出的措施后，固体废物利用率达100%。; 符合. 《宝鸡市环境空气质量限期达标规划 （2023-2030年）》; 不断优化用地结构。一是开展露天矿山综合整治。对全市露天矿山进行摸底排查，建立清单，完成19处露天矿山综合整治。二是强化建筑工地扬尘管控。盯紧看牢涉土石方作业及拆迁工地，对”6个100%”落实不到位的严格执法，限期整改，并纳入建筑市场信用管理体系，情节严重的，列入建筑市场主体”黑名单”。从严管控渣土运输，分类调整渣土运输时间，大力推广阳光运输。三是加强道路扬尘治理。; 本项目施工期严格落实”6个100%”，施工期及运行期严格加强道路扬尘治理。; 符合. 科学规划产业布局。严格落实国家产业规划、产业政策、”三线一单”、规划环评以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等要求，严禁不符合规定的项目建设。严格执行高耗能、高污染和资源型行业准入条件，明确各县（区）资源能源集约利用、单位GDP污染物排放、单位GDP建设用地使用面积等指标要求，严格控制高耗能、高污染项目建设，推动地区产业高质量发展。严把重大建设项目环境影响评价、节能评估准入关口，严格执行主要污染物总量等量或倍量削减要求，以总量定项目和产能，从源头预防大气环境污染。; 本项目为工业气体生产项目，属于C2619其他基础化学原料制造，属于危险化学品生产项目。本项目位于陕西省宝鸡市凤翔高新区长青工业园循环经济产业区。 本项目符合国家产业规划、产业政策、”三线一单”等政策，项目不属于高耗能、高污染和资源型行业，项目不涉及主要污染物总量等量或倍量削减。; 符合. 坚决遏制”两高”项目盲目发展。严格能耗、环保、质量、安全、技术等综合标准，严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能，合理控制煤制油气产能规模，严控新增炼油产能。不得违规新增化工园区。严格执行《产业结构调整指导目录》，坚决遏制”两高”项目盲目发展。市辖区及开发区新、改、扩建涉气重点行业企业应达到环保绩效A级、绩效引领性水平。; 根据《陕西省”两高”项目管理暂行目录（2022年版）》（陕发改环资〔2022〕110号）本项目不属于”两高”项目。项目能源为电能。 对照《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》，本项目不属于涉气重点行业。; 符合. 《宝鸡市凤翔区大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》; 新、改、扩建涉气重点行业企业应达到环保绩效A级、绩效引领性水平。; 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目属于“其他基础化学原料制造项目（C2619）”，对照《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》，本项目不属于涉气重点行业。; 符合. 严格执行施工场地“六个百分百”，实施建设施工全过程精细化管理，施工工地扬尘排放超过《施工场界扬尘排放限值（DB61/1078-2017）》的立即停工整改。除沙尘天气影响外，PM10小时浓度连续3小时超过150微克/立方米时，暂停超过环境质量监测值2.5倍以上的施工工地作业。; 本项目施工过程严格落实”六个百分百”相关要求，若出现施工工地扬尘排放超过《施工场界扬尘排放限值（DB61/1078-2017）》的立即停工整改。; 符合. 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）; VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、仓库中。盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。VOCs物料储罐应密封良好。VOCs物料储库、仓库应为封闭式建筑，除人员、车辆、设备、物料进出时以及依法设立的排气筒、通风口外，门窗及其他开口（孔）部位应随时保持关闭状态。; 本项目为工业/医用气体的生产、存储及充装，涉及的工业气体种类为氧气、氮气、氩气、二氧化碳，混合气体、丙烷、液化石油气、乙炔共计8类，其中，乙炔为外购瓶装成品在甲类仓库暂存后直接销售，不进行分装。丙烷和液化石油气为VOCs，本项目产品气体均储存于密闭的储罐及充装瓶内。储罐及充装瓶在卸车、充装外均保持密封状态。; 符合. - 储罐储存真实蒸气压≥76.6kPa且储罐容积≥75m³的挥发性有机液体储罐，应采用低压罐、压力罐或其他等效措施。储存真实蒸气压≥27.6kPa但<76.6kPa且储罐容积≥75m³的挥发性有机液体储罐，应符合下列规定之一： - a）采用浮顶罐。对于内浮顶罐，浮顶与罐壁之间应采用浸液式密封、机械式鞋形密封等高效密封方式；对于外浮顶罐，浮顶与罐壁之间应采用双重密封，且一次密封应采用浸液式密封、机械式鞋形密封等高效密封方式。 - b）采用固定顶罐，排放的废气应收集处理并满足相关行业排放标准的要求（无行业排放标准的应满足GB 16297的要求），或者处理效率不低于80%。 - c）采用气相平衡系统。 - d）采取其他等效措施; 项目丙烷及液化石油气储罐安全压力为1.77MPa，丙烷及液化石油气储罐容积均为50m³，项目排放的废气满足GB16297的要求。; 符合. - 液态VOCs物料应采用密闭管道输送。采用非管道输送方式转移液态VOCs物料时，应采用密闭容器、罐车。; 本项目丙烷、液化石油气及残液均由密闭槽车运输。; 符合. - 五、与《液化石油气供应工程设计规范》（GB51142-2015）符合性分析 - 本项目设置2个50m3卧式液化石油气储罐，1个50m3卧式液化石油气残液储罐，根据《液化石油气供应工程设计规范》（GB51142-2015）可知，本项目属于液化石油气供应站中的六级。本项目与《液化石油气供应工程设计规范》（GB51142-2015）符合性分析见下表1-8。 - 表1-8 与《液化石油气供应工程设计规范》（GB51142-2015）符合性分析 - 项目; - 规范要求; - 本项目情况; - 符合性. - 项目选址; - 液化石油气储存站、储配站和灌装站站址的选择应符合城镇总体规划和城镇燃气专项规划的要求。; - 本项目位于陕西省宝鸡市凤翔高新区长青工业园，符合宝鸡市城镇总体规划要求。; - 符合. - 三级及以上的液化石油气储存站、储配站和灌装站应设置在城镇的边缘或相对独立的安全地带，并应远离居住区、学校、影剧院、体育馆等人员集聚的场所。; - 本项目等级为六级，位于陕西省宝鸡市凤翔高新区长青工业园，未建在城市中心城区，并远离居住区、学校等人员聚集场所。; - 符合. - 液化石油气供应工程的设计应采取有效措施，减少噪声、废气、废水等对环境的影响。厂站的噪声应符合现行国家标准《声环境质量标准》GB3096和《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348的有关规定。; - 本项目废气能够达标排放；废水为生活废水，经化粪池处理后经园区污水管网排入长青工业园区污水处理厂进一步处理；噪声经减振、隔声处理后能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。; - 符合. - 二级及以上液化石油气供应站不得与其他燃气厂站及设施合建。五级及以上的液化石油气气化站和混气站、六级及以下的液化石油气储存站、储配站和灌装站，不得建在城市中心城区。; - 本项目等级为六级，未建在中心城区。; - 符合. - 应选择地势平坦、开阔、不易积存液化石油气的地段，且应避开地质灾害多发区。; - 项目所在地不属于地质灾害多发区，地势平坦、开阔、不易积存液化石油气。; - 符合. - 应具备交通、供电、给水、排水和通信等条件。宜选择所在地区全年最小频率风向的上风侧。; - 本项目位于陕西省宝鸡市凤翔高新区长青工业园，交通、供电、给水、排水和通信等条件良好。项目位于宝鸡市凤翔区全年最小频率风向的上风侧。; - 符合. - 平面布局; - 液化石油气储存站、储配站和灌装站站内总平面应分区布置，并应分为生产区（包括储罐区和灌装区）和辅助区。生产区布置在站区全年最小频率风向的上风侧或上侧风侧。; - 本项目站区内设置储罐区、罐瓶间、压缩机房、卸车口、站房、消防水池，按照生产区、辅助区分区布置，生产区布置在厂区上风侧。; - 符合. - 液化石油气储存站、储配站和灌装站边界应设置围墙。生产区应设置高度不低于2m的不燃烧体实体围墙，辅助区可设置不燃烧体非实体围墙。; - 本项目站区四周设置2.2m高实体围墙进行封闭隔离。; - 符合. - 液化石油气储存站、储配站和灌装站的生产区和辅助区应各至少设置1个对外出入口。; - 本项目生产区和辅助区各设置一个对外出入口。; - 符合. - 液化石油气储存站、储配站和灌装站的生产区内严禁设置地下和半地下建筑。; - 本项目生产区无地下和半地下建筑。; - 符合. - 液化石油气储存站、储配站和灌装站的生产区和辅助区应各至少设置1个对外出入口；当液化石油气储罐总容积大于1000m3时，生产区应至少设置2个对外出入口，且其间距不应小于50m。对外出入口的设置应便于通行和紧急事故时人员的疏散，宽度均不应小于4m。; - 项目储罐区、灌装间设置1个出入口，车辅助用房、办公综合楼设置1个出入口；对外出入口宽度为10m。; - 符合. - 液化石油气储存站、储配站和灌装站的生产区应设置环形消防车道。; - 本项目生产区设置环形消防车道。; - 符合. - 液化石油气储存站、储配站和灌装站应设置专用卸车或充装场地，并应配置车辆固定装置。; - 本项目卸车场地和充装场地分开设置，并配置车辆固定装置。; - 符合. - 工艺及设备; - 地下储罐宜设置在钢筋混凝土槽内，并应采取防止液化石油气聚集的措施。储罐罐顶与槽盖内壁净距不宜小于0.4m；各储罐之间宜设置隔墙，储罐与隔墙和槽壁之间的净距不宜小于0.9m。 - 液化石油气储存站、储配站和灌装站应具有泵、机联合运行功能，液化石油气压缩机不宜少于2台。; - 项目储罐为全压力式液化石油气和丙烷储罐，共设置4台，储罐区设置遮光棚，储罐设置在钢筋混凝土槽内，并采取了防止液化石油气聚集的措施。储罐罐顶与槽盖内壁净距约0.6m；储罐之间设置有隔墙，储罐与隔墙和槽壁之间的净距约1.1m。罐区基础采用带肋梁筏板基础，筏板厚300mm；基础为C30钢筋混凝土，钢筋采用HPB235钢，HRB400钢。本液化石油气压缩机4台。; - 符合. 由上表分析可知，本项目符合《液化石油气供应工程设计规范》（GB51142-2015）中相关要求。 四、选址合理性分析 - （1）用地合理性分析 本项目位于陕西省宝鸡市凤翔县高新技术产业开发区长青工业园，根据建设单位提供的项目用地不动产权证书（详见附件），项目所在地用地性质为工业用地。 根据《凤翔高新技术产业开发区总体规划（2019-2035）（修编）》，本项目位于陕西省宝鸡市凤翔县高新技术产业开发区长青工业园循环经济产业B区，该产业区主要发展产业为化工、甲醇相关下游产品、专用化学品、高附加值精细化工及新材料、无机化工、医药化工，以及相关的节能环保、资源利用等配套产业。本项目在宝鸡渭河气体有限公司工业气体建设项目（原宝鸡渭河电石公司异地搬迁项目）新建一套547T/D全液化空分装置及配套设施，主要生产液氧、液氮、液氩和高纯液氧四种液体，建设工业氧、医用氧充装间，氮、氩、二氧化碳、混合气体充装间，丙烷、液化石油气充装间，充装线共8条，年充装气体420瓶；2台3000m³、2台30m³、6台50m³立式储罐，5台50m³卧式储罐。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目属于“其他基础化学原料制造项目（C2619）”，属于化工，符合园区产业定位及园区发展规划。 - 图1-2 本项目与陕西省宝鸡市凤翔县高新技术产业开发区长青工业园循环经济产业B区规划位置关系图 - （2）周围环境合理性分析 - 项目所在厂区东面为耕地，西面为陕西秦景新业有限公司，南面为石头坡村耕地，北面为陕西橘子实业有限公司。项目所在地不在水源保护区、风景名胜区、森林公园等环境敏感区范围内，占地范围不涉及基本农田，无较大的环境制约因素。在采取相应的污染物防治措施后，项目施工期、运行期间各类污染物均能达标排放，对环境的影响可以接受。因此，在严格落实本报告提出的环保措施后，项目的建设和运行不会对外环境产生较大影响。 - （3）污染物达标排放分析 - 根据本项目工程分析，针对生产环节可能产生的各种污染提出了防治措施，严格实施环评提出的各项措施后，废气、废水及噪声均能达标排放，固体废物做到了合理处置，从环境影响角度分析对周围环境造成的影响小。 因此，在严格落实本环评提出的环保措施后，项目的建设和运行不会对外环境产生较大影响，项目选址是可行。 |

# 二、建设项目工程分析

| # 建设内容 | - 一、项目由来 （1）项目背景 宝鸡渭河电石有限公司位于宝鸡市金台区陈仓大道南坡村，原宝鸡渭河电石厂，创建于1976年，2007年改制为有限责任公司，注册资本500万元，现有股东18人，公司主要经营范围：溶解乙炔的生产和销售，氧气、氩气、氮气、二氧化碳、工业丙烷的充装经营销售。 根据《陕西省人民政府办公厅关于下达城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造工作任务的通知》（陕政办函〔2018〕354号）和宝鸡市推进城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造工作领导小组办公室发布了《关于协调落实宝化科技、渭河电石有限公司异地搬迁选址事项的函》（宝危推进办函〔2019〕1号）要求，宝鸡渭河电石有限公司属于危险化学品生产企业，因安全和外部卫生防护距离不足被列入全市城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造任务，要求渭河电石有限公司在宝鸡市凤翔县长青工业园区完成搬迁改造，宝鸡渭河电石有限公司积极配合全市危化品生产企业搬迁改造工作，推进搬迁改造工作的进行。 根据公司发展需要，宝鸡渭河电石有限公司注册新公司宝鸡渭河气体有限公司承担异地搬迁改造任务。2019年10月25日，凤翔高新技术产业开发区管理委员会颁发了项目备案确认书（项目代码：2019-610363-26-03-062186）。项目主要建设乙炔生产车间，工业氧气、医用氧气充装间，氮气、氩气、二氧化碳、混合气体充装间，丙烷气、液化石油气充装间，以及配套的储运工程、辅助工程、环保工程和公用工程。 宝鸡渭河气体有限公司于2020年5月委托江苏新清源环保有限公司承担该建设项目的环境影响评价工作，2020年9月取得宝鸡市行政审批服务局《关于宝鸡渭河气体有限公司工业气体建设项目（原宝鸡渭河电石异地搬迁项目）环境影响报告书的批复》（批复文号：宝审服环字〔2020〕97号）。项目建设过程中，建设单位根据市场情况决定变更建设内容和产品方案，主要调整内容为取消乙炔生产线，新增1套547T/D全液化空分装置生产液氧、液氮、液氩和高纯液氧四种产品，同时配套建设工业氧、医用氧、氮、氩、二氧化碳、混合气体、丙烷、液化石油气充装间，共8种产品的储存和充装系统。已批复的乙炔生产线不再建设。 （2）项目建设内容及变化情况 工业气体建设项目（原宝鸡渭河电石公司异地搬迁项目）（重大变动）主要建设内容包括：新建1套547T/D全液化空分装置生产液氧、液氮、液氩和高纯液氧四种产品，同时配套建设工业氧、医用氧、氮、氩、二氧化碳、混合气体、丙烷、液化石油气充装间，共8种产品的储存和充装系统。包括新建1个3000m3液氧储罐（最大储存量3420t）、1个3000m3液氮储罐（最大储存量2430t）、1个30m3医用氧储罐（最大储存量34.2t）、1个30m3高纯氧储罐（最大储存量34.2t）、3个50m3液氩储罐（最大储存量211.5t）、1个50m3液氧储罐（最大储存量57t）、1个50m3液氮储罐（最大储存量40.5t）、1个50m3液化二氧化碳储罐（最大储存量55.1t）、2个50m3丙烷储罐（最大储存量58t）、2个50m3液化石油气储罐（最大储存量58t）、1个50m3液化石油气残液储罐（最大储存量29t）。 本项目变动前后变化、本项目与原批复工程的关系等内容详见表2-1。 表2-1 项目改建前后基本情况一览表 类别; 原批复工程; 本项目; 变更后全厂; 备 注. 项目 名称; 工业气体建设项目（原宝鸡渭河电石公司异地搬迁项目）; 工业气体建设项目（原宝鸡渭河电石公司异地搬迁项目）（重大变动）; /; /. 总投资; 18000万元; 18000万元; /; /. 占地 面积; 厂区占地面积 50319平方米（约75.48亩）; 已有厂区内建设，不新增占地; 厂区占地面积 50319平方米（约75.48亩）; 厂址及面积不发生变化. 生产 单元/ 厂房; 2条溶解乙炔生产线，1个乙炔净化灌装站、1个工业氧气、1个医用氧气充装间，氮气、氩气、二氧化碳、混合气体充装间，丙烷气、液化石油气充装间。; 1套547T/D全液化空分装置生产液氧、液氮、液氩和高纯液氧四种产品、8条充装线（分别充装工业氧、医用氧，氮、氩、二氧化碳、混合气体，丙烷和液化石油气）、1个空分车间; 1套547T/D全液化空分装置生产液氧、液氮、液氩和高纯液氧四种产品、8条充装线、1个空分车间; 取消乙炔生产和乙炔净化灌装站，新增1套547T/D全液化空分装置生产液氧、液氮、液氩和高纯液氧四种产品、1个空分车间. 储运 单元; 1个电石库、1个丙酮库、1个电石干渣库、1个中间仓库、12个储罐，分别为5个50m3卧式储罐（其中2个存储丙烷、2个存储液化石油气、1个存储液化石油气残液）、6个50m3立式储罐（其中2个存储液氩、1个存储工业氧、1个存储混合气、1个存储液氮、1个存储液体CO2）、1个30m3立式储罐（存储医用氧），储存能力约580m3; 15个储罐，分别为2个3000m3立式储罐（分别存储液氧和液氮）、2个30m3立式储罐（分别存储医用氧和高纯氧）、6个50m3立式储罐（其中3个存储液氩、1个存储工业氧、1个存储液氮、1个存储液体CO2）、5个50m3卧式储罐（其中2个存储丙烷、2个存储液化石油气、1个存储液化石油气残液），储存能力约6610m3; 2个3000m3立式储罐、2个30m3立式储罐、6个50m3立式储罐、5个50m3卧式储罐; 取消电石库、丙酮库、电石干渣库等所有涉及乙炔生产的储运单元，新增2个3000m3立式储罐、新增1个30m3立式储罐，储存能力增加6030m3. 产品及规模; 年产溶解乙炔气体60万瓶（折合3000t）、年充装工业氧气100万瓶（折合7000t）、医用氧气20万瓶（折合1400t）、氮气50万瓶（折合3350t），氩气50万瓶（折合5000t）、二氧化碳50万瓶（折合12000t）、混合气体50万瓶（折合5000t）、液化石油气50万瓶（折合7500t）、丙烷50万瓶（折合7500t）。合计年充装工业气体约480万瓶（折合51750吨）; 年生产液氧91396.8t、液氮83160t、液氩3927t、高纯液氧2257.2t。年充装工业氧气100万瓶（折合7000t）、医用氧气20万瓶（折合1400t）、液氧2400罐（折合384t）、氮气50万瓶（折合3350t）、液氮960罐（折合115.2t）、氩气50万瓶（折合5000t）、液氩1800罐（折合324t）、二氧化碳50万瓶（折合12000t）、混合气体50万瓶（折合5000t）、液化石油气50万瓶（折合7500t）、丙烷50万瓶（折合7500t）。。合计年充装工业气体约420万瓶、5160罐（折合49573.2吨）; 年生产液氧91396.8t、液氮83160t、液氩3927t、高纯液氧2257.2t。年充装工业氧气100万瓶（折合7000t）、医用氧气20万瓶（折合1400t）、液氧2400罐（折合384t）、氮气50万瓶（折合3350t）、液氮960罐（折合115.2t）、氩气50万瓶（折合5000t）、液氩1800罐（折合324t）、二氧化碳50万瓶（折合12000t）、混合气体50万瓶（折合5000t）、液化石油气50万瓶（折合7500t）、丙烷50万瓶（折合7500t）。合计年充装工业气体约420万瓶、5160罐（折合49573.2吨）; 取消溶解乙炔（相关构筑物及设备全部不再建设），新增1套547T/D全液化空分装置生产液氧、液氮、液氩和高纯液氧四种产品。年生产液氧91396.8t、液氮83160t、液氩3927t、高纯液氧2257.2t。新增年充装液氧2400罐（折合384t）、液氩1800罐（折合324t）、液氮960罐（折合115.2t）。合计新增年充装液体约5160罐（折合823.2吨）. 主要 设备; 溶解乙炔装置、工业氧气、医用氧气、氮气、氩气、二氧化碳、混合气体、液化石油气、丙烷充装装置; 1套547T/D全液化空分装置、工业氧气、医用氧气、氮气、氩气、二氧化碳、混合气体、液化石油气、丙烷充装装置、装卸机、气密性试验装置等; 1套547T/D全液化空分装置、工业氧气、医用氧气、氮气、氩气、二氧化碳、混合气体、液化石油气、丙烷充装装置; 取消溶解乙炔装置，新增建设547T/D全液化空分装置、气体充装线装置. 劳动 定员; 60人; 60人; 60人; 变动后不新增人员. 工作 制度; 年工作330d，24h/d; 年工作330d，24h/d; 年工作330d，24h/d; 一致. 废水 处理设施; 生产废水经电石渣沉淀池处理后回用；生活污水经化粪池收集处理后接管排入园区污水管网再进入长青工业园区污水处理厂进一步处理; 取消乙炔生产线，变动后生产废水排放至园区污水管线进入长青工业园污水处理厂（宝鸡天龙污水处理有限公司）处理，不新增生活污水; 生产废水排放至园区污水管线进入长青工业园污水处理厂（宝鸡天龙污水处理有限公司）处理。生活污水经化粪池收集处理后接管排入园区污水管网再进入长青工业园区污水处理厂进一步处理; 变动后，取消乙炔生产线，生产废水排放至园区污水管线进入长青工业园污水处理厂（宝鸡天龙污水处理有限公司）处理，不新增生活污水. 废气 处理设施; 乙炔发生站和电石渣沉淀池各设1套集气装置，分别由1根15m高排气筒排放、液化石油气、丙烷卸料、充装过程逸出废气; 空分设备线的污氮（纯度不高的氮气）及气体充装线液化石油气、丙烷卸料、充装过程逸出废气; 空分设备线的污氮（纯度不高的氮气）及气体充装线液化石油气、丙烷卸料、充装过程逸出废气; 废气排放量减少. 固废 处理及处置措施; 电石渣池经压滤后后外售综合利用；原料包装袋和废氯化钙由供应商回收、废钢瓶、废气阀等配件，由供应商回收; 一般固废为废旧滤筒、废吸附剂（分子筛和氧化铝）、废珠光砂等。其中：废旧滤筒、废吸附剂（分子筛和氧化铝）、废珠光砂每次更换前提前联系厂家上门更换并回收处理，不在厂区内暂存；废钢瓶暂存于一般工业固废暂存间，返回购置厂维护或报废。危险废物包括液化石油气残液、报废乙炔及液化石油气钢瓶、废润滑油、废油桶和含油抹布、手套。其中：液化石油气残液暂存在残液储罐内，定期委托液化石油气供应单位进行回收处理；报废乙炔及液化石油气钢瓶统一收集暂存于危废贮存库，由厂家回收；废润滑油、废油桶、含油抹布、手套暂存于危废贮存库，定期交由有资质单位处置。; 一般固废为废旧滤筒、废吸附剂（分子筛和氧化铝）、废珠光砂等。其中：废旧滤筒、废吸附剂（分子筛和氧化铝）、废珠光砂每次更换前提前联系厂家上门更换并回收处理，不在厂区内暂存；废钢瓶暂存于一般工业固废暂存间，定期送至当地有资质的钢瓶检验站进行检验、报废。危险废物包括液化石油气残液、报废乙炔及液化石油气钢瓶、废润滑油、废油桶和含油抹布、手套。其中：液化石油气残液暂存在残液储罐内，定期委托液化石油气供应单位进行回收处理；报废乙炔及液化石油气钢瓶统一收集暂存于危废贮存库，定期送至当地有资质的钢瓶检验站进行检验、报废；废润滑油、废油桶、含油抹布、手套暂存于危废贮存库，定期交由有资质单位处置。; 固体废物产生量减少. 环境 风险; 1座400m3消防水池、1座容积600m3的事故水池、事故废水切换装置、一级丙酮储罐区围堰; 1座972m3消防水池、1座容积1400m3的事故水池、事故废水切换装置; 1座972m3消防水池、1座容积1400m3的事故水池、事故废水切换装置; 变更后取消了乙炔发生装置，降低了生产过程的风险。. （3）项目环评编制类别 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、生态环境部办公厅关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函〔2020〕688号）及《关于加强建设项目重大变动环境影响评价管理工作的通知》（陕环环评函〔2021〕11号）有关规定，建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素中的一项或一项以上发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，界定为重大变动。本项目由于建设内容、产品方案和生产工艺变化，导致建设项目开发、使用功能发生变化，属于重大变动的应当重新报批环境影响评价文件。本项目实际建设与原环评的变动情 |
| --- | --- |

| 建设内容 | 况见下表2-2。 表2-2 项目重大变动判定表 类别; 《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函〔2020〕688号）; 环评及批复要求; 实际建设内容; 是否涉及变更; 变更内容; 是否属于重大变动. 性质; 1、建设项目开发、使用功能发生变化的。; 项目性质为迁建、主要建设内容为：乙炔生产车间，工业氧气、医用氧气充装间，氮气、氩气、二氧化碳、混合气体充装间，丙烷气、液化石油气充装间，以及配套的储运工程、辅助工程、环保工程和公用工程项目。; 项目性质为迁建、实际建设内容为：建设1套547T/D全液化空分装置生产液氧、液氮、液氩、高纯液氧；建设工业氧、医用氧充装间，氮、氩、二氧化碳、混合气体充装间，丙烷、液化石油气充装间，充装线共8条。; 是; 取消乙炔生产线，新增1套547T/D全液化空分装置生产液氧、液氮、氮气、液氩和高纯液氧。同时配套建设产品储存和充装系统。; 是. 规模; 2、生产、处置或储存能力增大30%及以上的。; 年产溶解乙炔气体60万瓶（折合3000t）、年产工业氧气100万瓶（折合7000t）、年产医用氧气20万瓶（折合1400t）、年产氮气50万瓶（折合3350t）、年产氩气50万瓶（折合5000t）、年充装二氧化碳50万瓶（折合12000t）、混合气体50万瓶（折合5000t）、液化石油气50万瓶（折合7500t）、丙烷50万瓶（折合7500t）。合计年充装工业气体约480万瓶（折合51750吨）、储存能力约580m3。; 年生产液氧91396.8t、液氮83160t、液氩3927t、高纯液氧2257.2t。年充装工业氧气100万瓶（折合7000t）、医用氧气20万瓶（折合1400t）、液氧2400罐（折合384t）、氮气50万瓶（折合3350t）、液氮960罐（折合115.2t）、氩气50万瓶（折合5000t）、液氩1800罐（折合324t）、二氧化碳50万瓶（折合12000t）、混合气体50万瓶（折合5000t）、液化石油气50万瓶（折合7500t）、丙烷50万瓶（折合7500t）。合计年充装工业气体约420万瓶、5160罐（折合49573.2吨），储存能力约6610m3。; 是; 取消年产溶解乙炔气体60万瓶（折合3000t）。年生产液氧91396.8t、液氮83160t、液氩3927t、高纯液氧2257.2t。新增年充装液氧2400罐（折合384t）、液氩1800罐（折合324t）、液氮960罐（折合115.2t）。合计新增年充装液体约5160罐（折合823.2吨）。生产能力增大5925%，储存能力增大1040%。; 是. 3、生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。; 不涉及; 不涉及; 否; /; 否. 4、位于环境质量不达标区的建设项目因生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。; 本项目位于陕西省宝鸡市凤翔高新区长青工业园，为环境质量达标区，非甲烷总烃排放量为3.536t/a、颗粒物排放量为0.234t/a、硫化氢排放量为0.002t/a、PH3排放量为0.001t/a、丙酮排放量0.0002t/a.; 本项目位于陕西省宝鸡市凤翔高新区长青工业园，为环境质量达标区。废气排放主要为空分设备线的污氮（纯度不高的氮气）及气体充装线液化石油气、丙烷卸料、充装过程逸出废气和设备动静密封点无组织逸散的有机废气，非甲烷总烃排放量为0.5628t/a。; 否; 废气排放量减少; 否. 地点; 5、重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。; 本项目位于陕西省宝鸡市凤翔高新区长青工业园，总占地面积为50319m2，项目未设置环境防护距离，区域环境空气保护目标为薛家湾村、石头坡村、刘家台村、三姓台村及罗钵寺村。; 本项目位于陕西省宝鸡市凤翔高新区长青工业园，总占地面积为50319m2，项目未设置环境防护距离，区域环境空气保护目标为薛家湾村、石头坡村、刘家台村、三姓台村及罗钵寺村。; 否; 本项目厂址未发生变化; 否. 生产工艺; 6、新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的。; 产品为溶解乙炔气体、工业氧气、医用氧气、氮气、氩气、二氧化碳、混合气体、液化石油气和丙烷，主要污染物为颗粒物、非甲烷总烃、H2S、PH3、丙酮。本项目所在区域为环境质量达标区，项目无生产废水排放，无废水第一类污染物排放，颗粒物总排放量为0.234t/a、非甲烷总烃排放量3.536t/a、H2S排放量0.002t/a、PH3排放量0.001t/a、丙酮排放量0.0002t/a.; 产品为液氧、液氮、液氩、高纯液氧；瓶装工业氧气、医用氧气、氮气、氩气、二氧化碳、混合气体、液化石油气和丙烷；罐装液氧、液氮、液氩。废气主要污染物为非甲烷总烃。本项目所在区域为环境质量达标区，无废水第一类污染物排放。项目循环冷却水系统排污水排放至园区污水管线再进入长青工业园污水处理厂（宝鸡天龙污水处理有限公司）处理。; 是; 项目取消溶解乙炔气体生产线，新增产品品种及生产工艺（新增一套547T/D空分装置生产液氧、液氮、液氩、氮气及高纯液氧），主要原辅材料增加。本项目所在区域为环境质量达标区，无废水第一类污染物排放。变动后废水污染物排放量增加10%及以上。; 是. 7、物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 厂内运输采用装载机、槽车等运输工具进行原材料及成品运输，贮存方式为储槽和储罐。产品运输、贮存和充装过程中非甲烷总烃排放量为2.0t/a。; 厂内运输采用槽车等运输工具进行原材料及成品运输，贮存方式为储罐。产品运输、贮存和充装过程中非甲烷总烃排放量为0.5628t/a。; 否; 大气无组织排放量减少72%。; 否. 环境保护措施; 8、废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 电石破碎粉尘采用在破碎机上方设置集气罩，经布袋除尘器处理后，15m高排气筒排放。乙炔发生器逸出废气、电石渣池废气、乙炔充装废气、液化石油气充装废气、丙烷充装废气均为无组织排放。无组织颗粒物总排放量为0.225t/a、非甲烷总烃排放量3.536t/a、H2S排放量0.00154t/a、PH3排放量0.00096t/a、丙酮排放量0.0002t/a。生活污水接管排入园区污水管网，最终经长青工业园天龙污水处理厂处理后达标排至千河。项目无生产废水排放。; 液化石油气充装废气、丙烷充装废气均为无组织排放。无组织非甲烷总烃排放量0.5628t/a。生活污水经化粪池收集后接管排入园区污水管网再进入长青工业园天龙污水处理厂处理后达标排至千河。项目生产废水（循环冷却水系统排污水）排放至园区污水管线再进入长青工业园污水处理厂（宝鸡天龙污水处理有限公司）处理。; 是; 项目废气排放量减少。新增生产废水（循环冷却水系统排污水），变动后废水污染物排放量增加10%及以上。; 是. 9、新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。; 不涉及; 不涉及; 否; /; 否. 10、新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。; 不涉及; 不涉及; 否; 变动后项目取消溶解乙炔气体生产生产线及产品，项目无有组织废气排放、无组织排放量减少。; 否. 11、噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。; 厂房隔声、基础减振等，危险废物贮存库按要求进行防渗处理。; 厂房隔声、基础减振等，危险废物贮存库按要求进行防渗处理。; 否; /; 否. 12、固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。; 一般固废均综合利用，危险废物暂存于危废贮存库并交由有资质单位处置。; 一般固废为废旧滤筒、废吸附剂（分子筛和氧化铝）、废珠光砂等。其中：废旧滤筒、废吸附剂（分子筛和氧化铝）、废珠光砂每次更换前提前联系厂家上门更换并回收处理，不在厂区内暂存；废钢瓶暂存于一般工业固废暂存间，定期送至当地有资质的钢瓶检验站进行检验、报废。危险废物包括液化石油气残液、报废乙炔及液化石油气钢瓶、废润滑油、废油桶和含油抹布、手套。其中：液化石油气残液暂存在残液储罐内，定期委托液化石油气供应单位进行回收处理；报废乙炔及液化石油气钢瓶统一收集暂存于危废贮存库，定期送至当地有资质的钢瓶检验站进行检验、报废；废润滑油、废油桶、含油抹布、手套暂存于危废贮存库，定期交由有资质单位处置。; 否; /; 否. 13、事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。; 1座400m3消防水池、1座容积600m3的事故水池、事故废水切换装置、一级丙酮储罐区围堰; 1座972m3消防水池、1座容积1400m3的事故水池、事故废水切换装置; 否; 变更后取消了乙炔发生装置，降低了乙炔生产过程的风险; 否. 综上所述，根据《生态环境部办公厅关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函〔2020〕688号）及《关于加强建设项目重大变动环境影响评价管理工作的通知》（陕环环评函〔2021〕11号），本项目的建设地点未发生改变；性质、规模、生产工艺、环境保护措施发生变动，废水污染物排放量增加10%及以上，导致不利环境影响加重。根据《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修正）第二十四条：建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防止污染、防治生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。因此，本项目属于重大变动，应当重新报批环境影响评价文件。 原环评办理后，项目于2022年8月动工建设，目前工业氧气、医用氧气充装间，氮气、氩气、二氧化碳、混合气体充装间及丙烷气、液化石油气充装间已建设完成，配套的储运工程、辅助工程、环保工程和公用工程正在建设中。 根据《关于加强建设项目重大变动环境影响评价管理工作的通知》（陕环环评函〔2021〕11号）中“二、建设项目重大变动环评管理适用于环境影响报告书（表）已经批准且未通过竣工环境保护验收的建设项目，已通过竣工环境保护验收的建设项目发生重大变动的，建设单位应根据变动的内容按照改建、扩建项目编制并报批环评文件”，本项目正在建设，且目前建设未完成，故本项目属于环境影响报告表已经批准且未进行竣工环境保护验收的建设项目。依据《中华人民共和国环境影响评价法（2018 修正版）》第三章 建设项目的环境影响评价中“第二十四条 建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地 点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件”。故本项目属于发生重大变动，重新报批建设项目环境影响评价报告表。 |
| --- | --- |

| 建设内容 | - 本项目为工业气体的生产、存储及充装销售，涉及的工业气体种类为氧气、氮气、氩气、二氧化碳，混合气体、丙烷、液化石油气、乙炔共计8类，其中，乙炔为外购瓶装成品在甲类仓库暂存后直接销售，不进行分装。经查阅《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）（2019年修改版），项目属于“C2619其他基础化学原料制造项目、G5942 危险化学品仓储、G5941油气仓储”。根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》的相关规定，本项目属于《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）中的”其他基础化学原料制造（C2619）”，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》的规定，本项目属”44、基础化学原料制造（261）—单纯物理分离、物理提纯、混合、分装的（不产生废水或挥发性有机物的除外）”，应编制环境影响报告表。为此，宝鸡渭河气体有限公司委托陕西恒绿环保科技有限公司承担该项目的环境影响评价工作（委托书详见附件1）。接受委托后，评价单位立即组织技术人员进行现场调查及资料收集，在完成工程分析和环境影响因素识别的基础上，按照有关法律法规和《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》技术规范要求，编制完成了《工业气体建设项目（原宝鸡渭河电石公司异地搬迁项目）（重大变动）环境影响报告表》，现上报审批。 - 二、项目概况 项目名称：工业气体建设项目（原宝鸡渭河电石公司异地搬迁项目）（重大变动） 建设性质：迁建 建设单位：宝鸡渭河气体有限公司 建设地点：陕西省宝鸡市凤翔高新区长青工业园 建设内容及规模：建设1套547T/D全液化空分装置，主要设备：空气过滤器、空压机、纯化系统、膨胀机、分馏塔；建设工业氧、医用氧充装间，氮、氩、二氧化碳、混合气体充装间，丙烷、液化石油气充装间，充装线共8条，年充装420万瓶；2台3000m³、2台30m³、6台50m³立式储槽，5台50m³卧式储罐，配套建设综合楼1200㎡、厂房、甲丁类仓库。消防水池及泵房，事故应急兼雨水收集池共12000m³及附属设施。 地理位置与四邻关系：本项目位于陕西省宝鸡市凤翔县高新区长青工业园，距凤翔县城14km，项目所在厂区东面为耕地，西面为陕西秦景新业有限公司，南面为石头坡村耕地，北面为陕西橘子实业有限公司。项目地理位置图详见附图1，四邻关系见详附图2。 表2-3 项目工程组成一览表 项目组成; 建设内容; 备注. 主体工程; 空分生产厂房; 位于厂区东南侧，一层钢筋混凝土框架结构，全封闭厂房，占地面积1805.5m2，建筑高度14.4m；设一套制氧能力为547T/D的全液化空分装置，包括自洁式空气过滤器、空气压缩系统、空气预冷系统、空气纯化系统、空气增压膨胀系统、分馏塔及板式换热器系统、氮气压缩系统、液体后备贮存气化系统及相应的仪控系统和电控系统。; 新建. 氧气充装站（工业氧、医用氧充装间）; 1F，占地面积为973.50m²，建筑面积722.7m²，火灾危险类别乙类，结构形式为钢结构，耐火等级为二级。设置充装间和辅助设备区，充装间布置工业氧气充装线、医用氧气充装线各一条，辅助设备区地上露天设置1个3000m³液氧储罐、1个50m³工业液氧储罐，1个30m³医用液氧储罐和工业液氧杜瓦罐充装区域、1个30m³高纯氧储罐。. 惰性气体充 装站（氮、氩、二氧化碳、混合气体充装间）; 1F，占地面积1415m²，建筑面积1023.00m²，火灾危险类别为戊类， 结构形式为钢结构，耐火等级为二级。设置充装间和辅助设备区，充装间布置氮气充装线、氩气充装线、二氧化碳充装线、混合气充装线各一条，辅助设备区地上露天设置液氮杜瓦罐充装区域、1个3000m³液氮储罐、1个50m³液氮储罐，1个50m³液态二氧化碳储罐、3个50m³液氩储罐和液氩杜瓦罐充装区域。. 工业丙烷、民 用液化石油 气充装站（丙烷、液化石油气充装间）; 1F，占地面积722.84m²，建筑面积368.00m²，火灾危险类别为甲类， 结构形式为钢筋混凝土框架，耐火等级为二级。设置灌装间和埋地罐区，灌装站布置丙烷气充装线1条，工业丙烷储罐和液化石油气储罐均设置为埋地卧式储罐，上面设置罩棚，2个50m³丙烷储罐、2个50m³液化石油气储罐、1个50m³储罐储存液化石油气残液。. 压缩机房; 主要布置空压机、预冷机、氮气压缩机、氮气补气机、循环压缩机和电动起重机。. 储运 工程; 甲类仓库; 1F，占地面积728m²，建筑面积728m²，火灾危险类别为甲类，结构形式为门式钢架结构，耐火等级为二级。主要存放丙烷气瓶、液化石油气气瓶、乙炔气瓶和润滑油等。; 新建. 丁类仓库; 1F，占地面积914m²，建筑面积914m²，火灾危险类别为丁类，结 构形式为门式钢架结构，耐火等级为二级。主要存放惰性气体的空钢瓶，金属备件等。. 辅助工程; 综合楼; 3F，占地面积372.9m²，建筑面积1051.17m²，建筑高度11.10m， 主体结构为钢筋混凝土框架结构。综合楼布置卫生间、厨房、餐 厅、控制室、办公室、消防控制室等。; 新建. 辅助用房一; 1F，占地面积390m²，建筑面积1390m²，火灾危险类别为丁类，结 构形式为钢结构，耐火等级为二级。设置卫生间、维修间、备品备件库和工具间等。; 新建. 辅助用房二; 1F，占地面积232.7m²，建筑面积232.7m²，结构形式为钢筋混凝 土框架。设置工具间、会议室、司机休息室等。; 新建. 地中衡; 80t，占地面积为49.6m²。; 新建. 公用工程; 门卫室; 1F，占地面积为20.16m²，建筑面积20.16m²，结构形式为钢结构。; 新建. 泵房及消防 水池; 1F/-1F，泵房占地面积121.50m²，消防水池占地面积373.50m²， 钢筋混凝土结构。. 事故应急池 兼初期雨水 池; 1F，占地面积458.4m²，为钢筋混凝土结构，有效容积1400m³。. 供水系统; 项目所在地无自来水管网，故项目用水由厂区自备井提供. 供电系统; 主要设备的能源供应均是用电，由市政供电系统提供. 排水; 生活 污水; 生活污水经厂区化粪池收集预处理后接管排入园区污水管网再进入长青工业园区污水处理厂进一步处理. 生产 废水; 排放至园区污水管线进入长青工业园污水处理厂（宝鸡天龙污水处理有限公司）处理。. 供配电; 由当地供电局供电，可满足项目运营期的用电需求. 供暖制冷; 办公供暖制冷采用分体空调. 环保工程; 废气; 项目产生的废气主要为水冷塔和分子筛吸附器放空的部分氮气、污氮气、空气中的水蒸气以及分馏系统放空的部分氮气和车辆运输废气。 “污氮”等气体通过在作业区采取充分的通风换气措施无组织排放；车辆运输废气通过生产及运输地面硬化，对厂区内运输道路及厂区外附近运输道路实施洒水抑尘等措施。 卸料、充装废气：加强通风，企业需加强管理巡查，开展泄漏检测修复，装卸环节建立气相平衡系统。 食堂油烟：油烟净化器+专用烟管排放。; 新建. 废水; 生活 污水; 经厂区化粪池收集预处理后接管排入园区污水管网再进入长青工业园区污水处理厂进一步处理。. 生产 废水; 设备冷却循环水排污水排放至园区污水管线进入长青工业园污水处理厂（宝鸡天龙污水处理有限公司）处理。. 噪声; 生产 设备; ①对空压机、氮压机布置在封闭厂房内；②对空压机、氧活塞机、氮压机出口管道等产生气体流动力噪声的管道、容器，采用包扎隔声材料；③氧气、氮气放散和空气放空管上均设有消声器；④大功率水泵的进/出水管处设有减震接头；⑤在总图布置上，制氧区域道路两旁设有绿化带，减少噪声污染；⑥运输车辆减速慢行，禁止厂内鸣笛。. 固废; 一般工业固废; 空气分离线产生的废旧滤筒、废吸附剂（分子筛和氧化铝）、废珠光砂不在厂内暂存，厂家更换后回收。气体充装线产生的废钢瓶统一收集暂存于一般固废暂存区，定期送至当地有资质的钢瓶检验站进行检验、报废。; 新建. 危险 废物; 丙烷及液化石油气充装产生的报废乙炔及液化石油气钢瓶统一收集暂存于危废贮存库，定期送至当地有资质的钢瓶检验站进行检验、报废。液化石油气充装产生的液化石油气残液 收集至一个50m³残液储罐暂存，定期委托液化石油气供应单位进行回收处理。设备维护保养产生的废润滑油、含油抹布、手套和废油桶在危废贮存库暂存，定期交由有资质单位处置。; 新建. 生活 垃圾; 由园区环卫部门统一处置。; 依托. 风险防范措施; 设事故应急池，切断阀，收集厂区消防废水，地下式，1400m3。1座972m3消防水池、事故应急池兼初期雨水池。; 新建. 配套灭火器材，分馏塔、液体储槽、氧气管道等设置防雷设施和防静电接地保护。设可燃气体报警器等风险防范措施。做好原辅材料和产品的运输过程、装卸过程及贮存过程的安全防范措施，有效防范风险事故的发生。生产过程中注意通风，远离火花、明火、热源。厂区内应安装消防及火灾报警系统，并配套相应的消防设施。制定突发环境事件应急预案，加强工作人员教育及训练，定期进行演练与考核。; 新建. 本项目用气瓶须每3~5年进行一次检测，项目厂区不设置气瓶检验站等区域，气瓶检测均委托外单位进行。 本项目主要建（构）筑物详见下表2-4，储罐区存储设备规格详见下表2-5。 表2-4 项目主要建筑物一览表 序号; 名称; 栋数; 高度/m; 层数; 占地面积/m2; 建筑面积/m2; 火险类别; 建筑功能. 1; 主厂房; 1; 14.4; 1F; 1805.50; 1805.50; 丁类，二级耐火; 布置空分设备，空分制氧/氮/氩产品. 2; 循环水泵房; 1; 6.15; 1F; 216.00; 216.00; 丁类，二级耐火; 空分设备设施间接冷却循环. 循环水池; 3; /; /; 375.81; /; 戊类，二级耐火等级. 3; 液氧贮罐; 1; /; /; 263.02; /; 乙类，二级耐火等级; 空分制液氧产品的贮存. 4; 液氮贮罐; 1; /; /; 263.02; /; 戊类，二级耐火等级; 空分制液氮产品的贮存. 5; 高纯氧储罐; 1; /; /; 5.94; /; 乙类，二级耐火等级; 空分制高纯液氧产品贮存. 6; 氧气充装站; 1; 6.8; 1F; 722.70; 722.70; 乙类，二级耐火等级; 用于工业氧气和医用氧气气瓶充装. 罐区; 1; /; /; 250.8; /; 乙类，二级耐火等级; 用于工业氧气和医用氧气的贮存. 7; 惰性气体充装站; 1; 6.8; 1F; 1023.00; 1023.00; 戊类，二级耐火等级; 用于氮、氩、CO2、混合气体气瓶充装. 车间辅助区（罐区）; 1; /; /; 392.00; /; 戊类，二级耐火等级; 用于氮、氩、CO2的贮存. 8; 液化石油气（丙烷）充装站; 1; 6.2; 1F; 368.00; 368.00; 甲类，二级耐火等级; 用于液化石油气（丙烷）气瓶充装. 地埋罐区罩棚; 1; 5.05; /; 354.84; 177.42; 甲类，二级耐火等级; 用于液化石油气（丙烷）的贮存. 9; 甲类仓库; 1; 6.0; 1F; 728.00; 728.00; 甲类，二级耐火等级; 仓库，储存外购 的乙炔，多余未 销售完的丙烷及润滑油的贮存. 10; 丁类仓库; 1; 6.75; 1F; 914.40; 914.40; 丁类，耐火等级为二级; 主要存放惰性气体的空钢瓶，金属备件等。. 11; 消防水池; 1; /; /; 373.50; /; 戊类; 消防用水暂存. 泵房; 1; 3.15; 1F/-1D; 121.50; 121.50; 戊类. 12; 辅助用房一; 1; 6.80; 1F; 390.00; 390.00; 丁类; 设置卫生间、备品备件库、机柜间和工具间等. 13; 事故应急池兼初期雨水池; 1; /; /; 458.49; /; 丙类; 用于事故废水及初期雨水池收集. 14; 综合楼; 1; 11.10; 3F; 372.90; 1051.17; 民建; 布置卫生间、厨房、餐厅、控制室、办公室等. 15; 辅助用房二; 1; 3.15; 1F; 232.70; 232.70; 民建; 设置工具间、会议室、司机休息室等。. 表2-5 储罐区存储设备规格 构筑物名称; 数量; 结构 形式; 占地面积（m2）; 火险类别; 储量/容积（m3）; 规格; 材质; 设计压力、温度. 低温液体工业氧气储罐; 1; 立式; 20; 乙类; 50; Φ3.0m×12.5m; S30408内胆Q345R外壳; 设计压力0.8MPa 设计温度-183℃. 低温液体医用氧气储罐; 1; 立式; 20; 乙类; 30; Φ2.5m×10.8m; S30408内胆Q345R外壳; 设计压力1.64MPa 设计温度-183℃. 低温液体氧气储罐; 1; 立式; 530; 乙类; 3000; Φ18.3m×21.0m; S30408内胆Q345R外壳; 设计压力25KPa 设计温度-183℃. 低温液体高纯氧气储罐; 1; 立式; 20; 乙类; 30; Φ2.5m×10.8m; S30408内胆Q345R外壳; 设计压力0.8MPa 设计温度-183℃. 低温液体氮气储罐; 1; 立式; 530; 戊类; 3000; Φ18.3m×21.0m; S30408内胆Q345R外壳; 设计压力25KPa 设计温度-196℃. 1; 立式; 22; 戊类; 50; Φ3.2m×11.5m; S30408内胆Q345R外壳; 设计压力1.64MPa 设计温度-196℃. 低温液体氩气储罐; 3; 立式; 60; 戊类; 50; Φ3.2m×11.5m; S30408内胆Q345R外壳; 设计压力1.64MPa 设计温度-186℃. 低温液体二氧化碳储罐; 1; 立式; 22; 乙类; 50; Φ3.0m*12.0m; 16MnDR内胆Q345R外壳; 设计压力2.2MPa 设计温度-40℃. 全压力式埋地丙烷储罐; 2; 卧式; 125; 甲类; 50; Φ2.6m×10.0m; Q345R; 设计压力1.77MPa 设计温度54℃. 全压力式埋地液化石油气储罐; 2; 卧式; 125; 甲类; 50; Φ2.6m×10.0m; Q345R; 设计压力1.77MPa 设计温度54℃. 全压力式埋地液化石油气残液罐; 1; 卧式; 62.5; 甲类; 50; Φ2.6m×10.0m; Q345R; 设计压力1.77MPa 设计温度54℃. 三、主要产品及产能 本项目主要从事液氧、液氮、液氩和高纯液氧的生产，工业气体、医用氧气储存、充装销售。工业气体可用于金属切割或焊接，医用氧气可用于医疗。根据业主提供资料可知，本项目不涉及二氧化碳、乙炔、丙烷、液化石油气的生产，仅对依法购进的二氧化碳、乙炔、丙烷、液化石油气（购买途径必须正规合法，且生产商必须是严格遵守国家质量标准合法生产）进行充装销售。由生产企业配备低温液体槽车输送运输，卸入厂区液体储罐，能够保证供货。本项目乙炔和气态丙烷来源为外购成品，使用40L气瓶储存，乙炔最大储存量为160瓶，气态丙烷最大储存量为100瓶，均存于甲类仓库，不进行分装。外购的丙烷液体和液化石油气储存于丙烷及液化石油气埋地罐区，通过液体泵加压将丙烷液体和液化石油气灌装到气瓶中销售；多余未销售完的丙烷则储存于甲类仓库。氮气、氩气和氧气来源为厂内空气分离设备给空气降温过程中根据不同沸点分离出来的氧、氮、氩等液态气体，使用低温液体储罐储存，最大储存量为各储罐容积量，根据订单需求分装入40L气瓶或175L杜瓦罐后直接拉运到客户处。预计建成后充装气体约420万瓶/年，折合48750吨/年，充装液体约5160罐，折合823.2吨/年。 本项目建成后，预计可达年经营各类气体214528.00吨产能。本项目设计工况产品方案详见下表2-6： 表2-6 项目产品方案一览表 空气分离装置线. 产品名称; 年产量; 纯度/规格; 产品出冷箱条件; 备 注. 压力MPa（G）; 温度℃. 空气分离装置线; 液氧; 8100Nm3/h、91396.8t/a; O2≥99.6%; 0.15; -183; 进储槽、8784t用于氧气充装站气体充装、剩余82612.8t直接外售. 液氮; 8400Nm3/h、83160t/a; ≤1.0ppm O2; 0.15; -193; 进储槽，3465.2t用于惰性气体充装站氮气/液氮充装、剩余79694.8t直接外售. 液氩; 280Nm3/h、3927t/a; ≤1.5ppm O2 ≤4ppm N2; 0.15; -183; 进储罐，全部用于惰性气体充装站气体充装. 高纯液氧; 200Nm3/h、2257.2t/a; ≥99.999% O2; 0.15; -180; 进储罐，直接外售. 气体充装线. 序号; 产品; 最大储存量（t）; 储运形式; 年分装量; 年周转 数量; 年周转量（t/a）. 1; 氧气充装站; 工业氧气; 3545.4; 地上储罐储存、充装销售; 100万瓶; 100万瓶; 7000. 2; 医用氧气; 20万瓶; 20万瓶; 1400. 3; 液氧; 2400罐; 2400罐; 384. 4; 惰性气体充装站; 氮气; 2470.5; 地上储罐储存、充装销售; 50万瓶; 50万瓶; 3350. 5; 液氮; 960罐; 960罐; 115.2. 6; 氩气; 211.5; 50万瓶; 50万瓶; 5000. 7; 液氩; 1800罐; 1800罐; 324. 8; 二氧化碳; 55.1; 50万瓶; 50万瓶; 12000. 9; 混合气体; /; 50万瓶; 50万瓶; 5000. 10; 丙烷、液化石油气充装站; 丙烷; 58; 埋地罐区储存、充装销售; 50万瓶; 50万瓶; 7500. 11; 液化石油气; 58; 50万瓶; 50万瓶; 7500. 合计; 420万瓶、5160罐; 420万瓶、5160罐; 49573.2. 外购气瓶直接销售. 12; 甲类仓库; 丙烷; 100瓶（1.2t）; 气瓶储存，直接销售; /; 2万瓶; 240. 13; 乙炔; 160瓶 （0.8t）; 气瓶储存，直接销售; /; 3万瓶; 150. 序号; 产品; 充装气瓶规格; 产品质量标准; 储存密度; 单瓶重量（kg）. 1; 氧气充装站; 工业氧气; 40L标准钢瓶、气态; 《工业氧》（GB/T3863-2008）; 175g/L; 7. 2; 医用氧气; 40L标准钢瓶、气态; 175g/L; 7. 3; 液氧; 175L杜瓦罐、液态; 914.3g/L; 160. 4; 惰性气体充装站; 氮气; 40L标准钢瓶、气态; 《工业氮》（GB/T3864-2008）; 167.5g/L; 6.7. 5; 液氮; 175L杜瓦罐、液态; 685.7g/L; 120. 6; 氩气; 40L标准钢瓶、气态; 《氩》（GB/T4842-2017）; 250g/L; 10. 7; 液氩; 175L杜瓦罐、液态; 1028.6g/L; 180. 8; 二氧化碳; 40L标准钢瓶、液态; 《工业液体二氧化碳》（GB/T6052-2011）; 600g/L; 24. 9; 混合气体; 40L标准钢瓶、气态，二氧化碳20%，氩气80%; /; 250g/L; 10. 10; 工业丙烷、液化石油 气充装站; 工业丙烷; 40L标准钢瓶、液态; /; 375g/L; 15. 11; 液化石油气; 40L标准钢瓶、液态; /; 375g/L; 15. 12; 甲类仓库; 丙烷; 40L标准钢瓶、气态; /; 300g/L; 12. 13; 乙炔; 40L标准钢瓶、气态; 《溶解乙炔》（GB6819-2004）; 125g/L; 5. 备注 ：根据业主提供的MSDS可知各液体密度，则储罐最大存储量计算： - 1个3000m³液态氧气储罐、1个30m³的医用氧储罐、1个30m³的高纯氧储罐、1个50m³工业氧气储罐，储罐充装系数取0.85，则液氧的最大储存重量：3110m³×1.14t/m³×0.85 = 3013.59t； - 1个3000m³液态氮气储罐、1个50m³液态氮气储罐，储罐充装系数取0.85，则液氮的最大储存重量：3050m³×0.81t/m³×0.85 = 2099.925t； ③ 3个50m³液态氩气储罐，储罐充装系数取0.85，则液氩的最大储存重量：150m³×1.41t/m³×0.85 = 179.775t； ④ 1个50m³液态二氧化碳储罐，储罐充装系数取0.85，则液态二氧化碳的最大储存量：50m³×1.102t/m³×0.85 = 46.835t； ⑤ 2个50m³液态丙烷储罐，储罐充装系数取0.85，则液态丙烷的最大储存量：100m³×0.58t/m³×0.85 = 49.3t； ⑥ 2个50m³液化石油气储罐，储罐充装系数取0.85，则液态丙烷的最大储存量：100m³×0.58t/m³×0.85 = 49.3t； ⑦ 1个50m³的液化石油气残液储罐，储罐充装系数取0.85，则残液最大储存量：50m³×0.58t/m³×0.85 =24.65t； 钢瓶最大存储量计算： 丙烷：12kg×100瓶=1.2t 乙炔：5kg×160瓶=0.8t 则本项目丙烷最大储存量为：50.32t、乙炔最大储存量为：0.8t、液化石油气最大储存量为：49.3t、液化石油气残液最大储存量为：24.65t。 四、原辅材料及能源消耗 本项目空气分离装置线原料单一，仅为满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准的空气。原料来源可靠，直接从大气中抽取；所需动力消耗详见下表2-4。 本项目气体充装线主要涉及的原辅材料为危险化学品，危险化学品品种为氧（压缩的或液化的）、氮（压缩的或液化的）、氩（压缩的或液化的）、二氧化碳（压缩的或液化的）、丙烷（压缩的或液化的）和液化石油气（压缩的或液化的）。 表2-7 项目原辅材料及能源消耗统计一览表 空气分离装置线. 序号; 物料名称; 年消耗量; 备注. 1; 空气; 41000Nm3/h; 从大气中抽取. 2; 制冷剂; 150kg; 外购. 3; 阻垢剂; 6 t; 外购. 4; 除菌剂; 3 t; 外购. 5; 滤筒; 1.25 t/4年·次; 过滤空气、外购. 6; 分子筛; 8.5 t/8年·次; 吸附碳氢化合物、N2O、CO2等气体、外购. 7; 氧化铝; 6.2 t/8年·次; 吸附水分、外购. 8; 珠光砂; 10 t/8年·次. 气体充装线. 序号; 名称; 《危险化 学品目 录》序号; 物质形态; 储存 方式; 最大存储（体积）量; CAS号; 危险性类别; 火险类别; 储存场所. 1; 氧（压 缩的或 液化 的）; 2528; 液; 常温全压力式 储罐储存; 3110m³（3013.59t）; 7782-44-7; 氧化性气体，类别1加压气体; 乙类; 露天储罐区. 2; 氮（压缩的或液化的）; 172; 液; 常温全压力式 储罐储存; 3050m³（2099.925t）; 7727-37-9; 加压气体; 戊类; 露天储罐区. 3; 氩（压 缩的或 液化 的）; 2505; 液; 常温全压力式 储罐储存; 150m³（179.775t）; 7440-37-1; 加压气体; 戊类; 露天储罐区. 4; 二氧化 碳（压 缩的或 液化 的）; 642; 液; 常温全压力式 储罐储存; 50m³（46.835t）; 124-38-9; 特异性靶器官毒性一次接触，类别3（麻醉效应）; 戊类; 露天储罐区. 5; 丙烷; 139; 液; 常温全压力式 储罐储存; 100m³（49.3t）; 74-98-6; 易燃气体，类别 1、加压气体; 甲类; 埋地罐区. 6; 液化石油气; 2548; 液; 常温全压力式 储罐储存; 100m³（49.3t）; 68476-85-7; 易燃气体，类别 1、加压气体; 甲类; 埋地罐区. 7; 乙炔; 2661; 气; 常温全压力式 气瓶储存; 160瓶（0.8t）; 74-86-2; 易燃气体，类别1化学不稳定性气体，类别A加压气体; 甲类; 甲类仓库. 8; 丙烷; 139; 气; 常温全压力式 气瓶储存; 100瓶（1.2t）; 74-98-6; 易燃气体，类别 1、加压气体; 甲类; 甲类仓库. 3、物料平衡 本项目空气分离装置线利用 空分装置分离空气，生成氧、氮、氩等产品，涉及的物料平衡见下表2-8。 表2-8 本项目物料平衡 空气分离装置线. 输入（Nm³/h）; 输出（Nm³/h）. 物料名称; 数量; 物料名称; 数量. 空气; 41000; 液氧; 8100. 高纯液氧; 200. 液氮; 8400. 液氩; 280. 氮气; 15000. 其余成分; 9020. 合计; 合计. 气体充装线. 名称; 进厂量（t/a）; 罐区、装卸充装等损失量（t/a）; 充装量（t/a）. 氧（压缩的或液化的）; 8965; 181; 8784. 氮（压缩的或液化的）; 3542.2; 77; 3465.2. 氩（压缩的或液化的）; 9516; 192; 9324. 二氧化碳（压缩的或液化的）; 13213; 213; 13000. 丙烷; 7500.29; 0.29; 7500. 液化石油气; 7500.27; 0.27; 7500. 乙炔; 0.8; 0; 0.8. 合计; 50237.56; 663.56; 49574. 理化性质： - 制冷剂：根据国际“蒙特利尔协议”，到2005年各类制氧机必须淘汰使用氟氯烃化合物制冷剂。我国是蒙特利尔协议签字国之一。本项目冷水机组采用R407c作为制冷剂，R407C是由R32（二氟甲烷）、R125（五氟乙烷）和R134a（四氟乙烷）按一定比例混合而成的非共沸环保制冷剂，R407C的臭氧消耗潜值（ODP）为0，不会破坏臭氧层，是一种不破坏臭氧层的环保制冷剂，符合《蒙特利尔议定书》的环保要求。R407C属于A1类制冷剂，即不可燃且低毒，在正常使用中是安全的。 - 氧气：氧气为无色无臭气体，它沸点低（-183℃）、无毒，除惰性气体外氧气能同所有的元素形成化合物，是良好的助燃气体。氧气除和乙炔配套用于金属焊接和切割外，还广泛用于熔炼和顶吹氧炼钢，化学工业上常用于强化硝酸和硫酸的生产，氧气与水蒸气混合可用来代替空气吹入煤气气化炉内，得到较高热值的煤气；医疗上氧化疗法可治疗肺炎、煤气中毒等症，通过高压氧仓的治疗可缓解心血管、中风、烧伤等病人的症状，氧气的应用范围相当广泛，是一种必不可少的助燃剂和氧化剂，在工农业生产、国防建设和日常生活中都具有相当重要的作用。 - 氮气：氮气在通常状况下是一种无色无味的气体，密度比空气小。氮气占大气总量的78.08%（体积分数），是空气的主要成分之一。沸点为-195.8℃。氮气的化学性质不活泼，常温下很难跟其他物质发生反应，常被用来制作防腐剂。氮主要用于合成氨，是合成纤维（锦纶、腈纶），合成树脂，合成橡胶等的重要原料。氮是一种营养元素还可以用来制作化肥。也常用作保护气体，作为瓜果、食品、灯泡填充气，以防止某些物体暴露于空气时被氧所氧化，用氮气填充粮仓，可使粮食不霉烂、不发芽，长期保存。液氮还可用作深度冷冻剂，在医院手术时常常使用。高纯氮气用作色谱仪等仪器的载气，用作铜管的光亮退火保护气体，跟高纯氦气、高纯二氧化碳一起用作激光切割机的激光气体。在化工行业，氮气主要用作保护气体、置换气体、洗涤气体、安全保障气体。用作铝制品、铝型材加工，铝薄轧制等保护气体。用作回流焊和波峰焊配套的保护气体，提高焊接质量。用作浮法玻璃生产过程中的保护气体，防止锡槽氧化。 - 氩气：氩气是一种无色、无味的（稀有）惰性气体，沸点为-185.7℃。是目前工业上应用很广的稀有气体。它的性质十分不活泼，既不能燃烧，也不助燃。在飞机制造、造船、原子能工业和机械工业部门，对特殊金属，例如铝、镁、铜及其合金和不锈钢在焊接时，作为焊接保护气，防止焊接件被空气氧化或氮化。在酿酒的过程中，作为填充物，将氧气置换，以避免啤酒原料被氧化成乙酸。热处理工艺也用于代替氮气和氨气，效果更是超过氮气和氨气，不锈钢热处理时采用氩气保护折弯效果更好不易断裂。 - 二氧化碳：二氧化碳分子结构很稳定，化学性质不活泼，很难发生化学反应。它沸点低（-78.5℃），常温常压下是气体。特点是没有闪点，不可燃，不助燃，无色无味，无毒性。二氧化碳气作为焊接保护气体，在焊接领域应用广泛，是目前制造类企业应用最多的方法，也用于钢铸件的淬火和铅白的制造等。液态二氧化碳蒸发时会吸收大量的热，固体二氧化碳俗称干冰，使用范围广泛，在食品、卫生、工业、餐饮、人工降雨、纺织等领域有大量应用。 - 丙烷：丙烷是一种有机化合物，化学式为CH3CH2CH3，为无色无味气体，微溶于水，溶于乙醇、乙醚，化学性质稳定，不易发生化学反应，常用作冷冻剂、内燃机燃料或有机合成原料。 - （7）液化石油气（LPG）：由丙烷（C3H8）、丁烷（C4H10）组成的，有些LPG还含有丙烯（C3H6）和丁烯（C4H8）。LPG一般是从油气田、炼油厂或乙烯厂石油气中获得。国产液化石油气主要供给家庭使用。可燃性的碳氢化合物气体就会通过管道进入燃烧器。点燃后形成淡蓝色火焰，燃烧过程中产生大量热。并可根据需要，调整火力，使用起来既方便又卫生。液化石油气的主要成分丙烷、丁烷属一级可燃气体，甲类火灾危险性，爆炸极限为1.5％～9.5％（V/V），着点温度430~460℃，液化石油气的气态密度是空气的1.5~2倍，易在大气中自然扩散，并向低洼区流动，聚集在不通风的低洼地点。外观与性状：无色气体或黄棕色油状液体有特殊臭味。密度：液化石油气580kg/立方米，引燃温度（℃）：426~537，爆炸上限%（V/V）：9.5，爆炸下限%（V/V）：1.5.毒性：属微毒类。危险特性：极易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物。遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。 - 石油液化气是一种多组分混合物，液化石油气是炼油厂在进行原油催化裂解与热裂解时所得到的副产品。它的主要成分是丙烷和丁烷。主要成分见表2-9。 - 表2-9 原料液化气组分数据表 分析项目; 体积分数（%）; 分析项目; 体积分数（%）. 氢气; 5~6; 甲烷; 1. 乙烷; 3~5; 乙烯; 3. 丙烷; 40~60; 丙烯; 6~11. 丁烷; 30~50; 丁烯; 5~6. 含五个碳原子以上的烃类; 5~12; H2S（ppm）; ≤2. 水露点（℃）; -13.8; 密度（kg/Nm3）; 0.5~0.59. 低位发热值（MJ/Nm3）; 70.7; \; \. - 其他原辅材料主要为气瓶及其备件。 - 表2-10 其他原辅材料一览表 名称; 材质; 状态; 年充装量; 最大储存量; 用途; 储存位置. 气瓶; 钢制; 固体; 420万瓶; 50000瓶; 充装气体; 充装车间、戊类仓库. 杜瓦罐; 钢制; 固体; 5160罐; 1000罐; 充装液体; 充装车间、戊类仓库. - 本项目使用的气瓶规格为外径219mm、高1.5m、容积40L的高压气瓶。本项目使用的杜瓦罐规格为外径516mm、高1.7m、容积175L的高压杜瓦罐。本项目气瓶和杜瓦罐多为在外流通，即充即用，少量新气瓶和杜瓦罐存于戊类仓库备用。 五、主要生产设施 本项目主要生产设施见表2-11。 表2-11 主要生产设施一览表 序号; 设备名称; 技术参数; 结构尺寸及主要部件材料; 数量. 自洁式空气过滤器I; 处理能力：1200m3/min、过滤效率：99%（>1μm）、工作阻力：150~650Pa、电压：220V、电耗：200w; 主体材质：Q235B 过滤元件：进口复合纤维滤纸; 1. 原料空压机I; 型式：离心式、介质：湿空气、流量：33000Nm3/h（干基）、进口压力：91.5Kpa.A、进口温度：32℃、相对湿度：82%、排气压力（止回阀后）：0.57MPa.A、排气温度≤115℃、轴功率/电机功率：2698/3050kW; 外形尺寸： 9173×4456×4193mm; 1. 自洁式空气过滤器Ⅱ; 处理能力：400m3/min、过滤效率：99%（>1μm）、工作阻力：150~650Pa、电压：220V、电耗：200w; 主体材质：Q235B 过滤元件：进口复合纤维滤纸; 1. 原料空压机Ⅱ; 型式：离心式、介质：湿空气、流量：8000Nm3/h（干基）、进口压力：91.5Kpa.A、进口温度：32℃、相对湿度：82%、排气压力（止回阀后）：0.57MPa.A、排气温度≤115℃、轴功率/电机功率：707/800kW; 外形尺寸： 5397×2092×2709mm; 1. 氮气喂气机; 型式：离心式、介质：氮气、流量：10500Nm3/h、进口压力：99Kpa.A、进口温度：35℃、排气压力（末冷+止回阀后）：0.515MPa.A、排气温度：≤40℃、轴功率/电机功率：811.39/1000kW; 外形尺寸： 4429×1884×2508mm; 1. 循环氮压机; 型式：离心式、介质：氮气、流量：108000Nm3/h、进口压力：0.515MPa.A、进口温度：38℃、排气压力（末冷+止回阀后）：3.0MPa.A、排气温度≤36℃、轴功率/电机功率：7722/8600kW; 外形尺寸： 11600×13700×6600mm; 1. 空气预冷系统; 处理流量：41000Nm3/h、空气进气温度≤130℃、空气出气温度~10℃、工作压力：0.57Mpa.A; 主体材料：Q345R/Q235B; 1. 空冷塔; 型式：散堆填料塔、容器类别：第I类、工作温度：10~130℃、设计温度：150℃、工作压力：0.475MPa、设计压力：0.7MPa、主体材质：Q345R、16MnⅡ; 外形尺寸： φ1900mm，H=22050mm 低温段填料： 共轭环37×38×1.5Ⅱ-PP 常温段填料： 共轭环76×76×2.6-PP 高温段填料： 阶梯环90×45×1.2-SS; 1. 水冷塔; 型式：散堆填料塔、容器类别：类外、工作温度：40℃、设计温度：60℃、工作压力：0.006MPa、设计压力：0.09MPa、水冷塔进气总量~15000Nm3/h; 外形尺寸： φ1600mm，H=14124mm 主体材质：Q235B/20Ⅱ/20 填料类型： 共轭环37×38×1.5Ⅱ-PP; 1. 冷却水泵; 型式：卧式单吸、流量：160T/h、扬程：45m、电压：380V; 主体材质：铸铁; 2. 冷却水过滤器; 型式：Y型、处理流量：160T/h、设计温度：65℃、设计压力：1.0Mpa; 主体材质：304/20/20Ⅱ; 2. 水冷塔入口冷却水过滤器; 型式：Y型、流量：21T/h、设计温度：65℃、设计压力：0.7MPa; 主体材质：304/20/20Ⅱ; 1. 冷冻水泵; 型式：立式多级泵、流量：21T/h、扬程：90m、电压：380V; 主体材质：不锈钢/铸铁; 2. 冷冻水过滤器; 型式：Y型、处理流量：21T/h、设计温度：65℃、设计压力：0.7Mpa; 主体材质：304/20/20Ⅱ; 2. 冷水机组; 型式：单机头、螺杆式、额定制冷量：303kW、额定功率：68kW、制冷剂：R407C、冷冻水处理量：21m3/h、冷冻水进口温度：20.3℃、冷冻水出口温度：8.3℃、电压：380V; 主体材质：不锈钢/铸铁; 2. 纯化系统; 处理气量：41000Nm3/h、工作压力：0.57Mpa.A、进口温度：10.5℃、出口温度：16.5℃、入口空气CO2含量≤450ppm、出口空气CO2含量≤1ppm、工作周期（每台吸附器）6h、再生温度：170℃; 主体材料：Q345R; 1. 吸附器; 型式：立式双层床、容器类别：第I类、工作压力：0.47MPa（吸附）/0.012Mpa（再生）、设计压力：0.7MPa、工作温度：10.5℃（吸附）/170℃（再生）/230℃（高温再生）、设计温度：300℃; 主体材料：Q345R 外形尺寸： φ3800mm，H=~6910mm; 2. 电加热器; 型式：立式、容器类别：类外、设计压力：0.3MPa、设计温度：300℃、污氮气流量：7000Nm3/h、平均使用/加热功率：170/500kW、电压：380V; 主体材料：Q345R/16Mn 电加热管：S32168 外形尺寸： φ600mm，H=4650mm; 2. 污氮放空消音器; 型式：阻性消声器、介质：污氮气、处理流量：7000Nm3/h、设计压力：0.09Mpa、设计温度：160℃、入口管径：DN400、消音量：45dB; 主体材质：Q235B+SS304 外形尺寸： φ996mm，H=4100mm H=3950mm; 1. 仪表空气过滤器; 型号：AF900、工作温度：常温、设计压力：0.7Mpa（G）; 主体材质：压铸铝; 1. 热端增压透平膨胀机; 介质：氮气、膨胀端：流量：39785Nm3/h 进口压力：29.7bar.A、出口压力：5.28bar.A、进口温度：270.15K、增压端：流量：69215Nm3/h、进口压力：29.8bar.A、出口压力：~46.63bar.A、进口温度：310.15K; 主体材质：合金钢/不锈钢; 1. 热机后冷却器; 型式：管壳式换热器、容器类别：Ⅱ类压力容器、管程：介质：氮气、流量：69215Nm3/h、设计压力：5.3MPa、设计温度：120℃、壳程：介质：水、流量：151.6m3/h、设计压力：0.6MPa、设计温度：70℃; 主体材质：Q345R/16MnⅡ 换热管：不锈钢 外形尺寸： φ850mm，L=6640mm; 1. 高温增压端入口过滤器; 型式：锥形过滤器、介质：氮气、处理流量：69215Nm3/h、设计温度：65℃、设计压力：3.5Mpa; 主体材质：20Ⅱ 滤网：SS304; 1. 高温膨胀端入口过滤器; 型式：锥形过滤器、介质：氮气、处理流量：39785Nm3/h、设计温度：-196/+65℃、设计压力：3.5Mpa; 主体材质：SS304; 1. 冷端增压透平膨胀机; 介质：氮气、膨胀端：流量：49120Nm3/h、进口压力：~66.17bar.A、出口压力：5.31bar.A、进口温度：178.44K、增压端：流量：69215Nm3/h、进口压力：~46.38bar.A、出口压力：~66.65bar.A 进口温度：~310.15K; 主体材质：合金钢/不锈钢; 1. 冷机后冷却器; 型式：管壳式换热器、容器类别：Ⅱ类压力容器、管程：介质：氮气、流量：69215Nm3/h、设计压力：7.5MPa、设计温度：120℃、壳程：介质：水流量：129m3/h、设计压力：0.6MPa、设计温度：70℃; 主体材质：Q345R/20Ⅱ 换热管：不锈钢 外形尺寸： φ850mm，L=6721mm; 1. 低温增压端入口过滤器; 型式：锥形过滤器、介质：氮气、处理流量：69215Nm3/h、设计温度：65℃、设计压力：5.3MPa; 主体材质：20Ⅱ 滤网：SS304; 1. 低温膨胀端入口过滤器; 型式：锥形过滤器、介质：氮气、处理流量：49120Nm3/h、设计温度：-196/+65℃、设计压力：7.5MPa; 主体材质：SS304; 1. KDONAr-6640Y/10300Y/220Y冷箱（分馏塔）; 主冷箱： 4100×5500×53000mm 换热器冷箱： 4100×6100×13000mm; 1. 主换热器; 型式：铝制板翅式、容器类别：第Ⅱ类、设计温度：-196/+65℃、设计压力：A高压氮气7.5MPa、B膨胀氮气0.7MPa、C中压氮气3.5MPa、D低压氮气0.3MPa、E污氮气0.3MPa、F原料空气0.7MPa; 主体材质：5083，3003 外形尺寸： 1300×1673×7530mm; 4. 上塔; 型式：填料塔、容器类别：类外、设计温度：-196/+65℃、设计压力：0.3MPa; 主体材质：5083 外形尺寸： φ1500mm，H=~28240mm; 1. 下塔; 型式：填料塔、容器类别：第Ⅱ类、设计温度：-196/+65℃、设计压力：0.7MPa; 主体材质：5083 外形尺寸： φ1600mm，H=~14250mm; 1. 主冷; 容器类别：第Ⅱ类、设计压力：0.3/0.7Mpa、设计温度：-196/+65℃; 主体材质：5083 外形尺寸： φ1600/2000/1500mm H=5825mm; 1. 主冷凝蒸发器板式单元; 型式：铝制板翅式、容器类别：第Ⅱ类、设计温度：-196/+65℃、设计压力：A氮气0.7MPa、B液氧0.3MPa; 主体材质：5083，3003 外形尺寸： 1100×1263×1800mm; 1. 过冷器; 型式：铝制板翅式、容器类别：第Ⅱ类、设计温度：-196/+65℃、设计压力：D污氮气0.3MPa、E低压氮气0.3MPa、其他通道0.7MPa; 主体材质：5083，3003 外形尺寸： 900×1001×~1500mm; 1. 粗氩塔Ⅰ; 型式：填料塔、容器类别：类外、设计温度：-196/+65℃、设计压力：0.3MPa; 主体材质：5083 外形尺寸： φ1000mm，H=~15200mm; 1. 粗氩塔Ⅱ（含冷凝器）; 型式：填料塔、容器类别：类外、设计温度：-196/+65℃、设计压力：0.3Mpa; 主体材质：5083 外形尺寸： φ1400mm/1000mm H=43495mm; 1. 粗氩冷凝器; 容器类别：类外、设计温度：-196/+65℃、设计压力：0.3MPa; 主体材质：5083; 1. 粗氩冷凝器板式单元; 型式：铝制板翅式、容器类别：类外 设计温度：-196/+65℃、设计压力：0.3Mpa; 主体材质：5083，3003 外形尺寸： 750×930×1800; 1. 纯氩塔（含冷凝器）; 型式：填料塔、容器类别：类外、设计温度：-196/+65℃、设计压力：0.3MPa; 主体材质：5083 外形尺寸： φ600mm/φ324×12 H=17400mm; 1. 纯氩冷凝器; 容器类别：类外、设计温度：-196/+65℃、设计压力：0.3MPa; 主体材质：5083; 1. 纯氩冷凝器板式单元; 型式：铝制板翅式、容器类别：类外 设计温度：-196/+65℃、设计压力：0.3MPa; 主体材质：5083，3003 外形尺寸： 300×324×1000mm; 1. 纯氩蒸发器; 型式：铝制板翅式、容器类别：类外 设计温度：-196/+65℃、设计压力： A液空0.3MPa、B氩0.3MPa; 主体材质：5083，3003 外形尺寸： 250×257×600mm; 1. 工艺液氩泵; 型式：离心、变频、迷宫密封、流量：~220L/min、扬程：60m、轴功率/电机功率：5/11.2kW; 主体材质：铸铁/不锈钢; 2. 高纯氧塔; 型式：填料塔、容器类别：类外、设计温度：-196/+65℃、设计压力：0.3MPa; 主体材质：5083 外形尺寸： φ600mm/φ324×12 H=17400mm; 1. 高纯氧蒸发器板式单元; 型式：铝制板翅式、容器类别：类外 设计温度：-196/+65℃、设计压力：0.3Mpa; 主体材质：5083，3003 外形尺寸： 750×930×1800; 1. 残液蒸发器; 型式：风机式、容器类别：类外、设计温度：-196/+65℃、设计压力：0.09Mpa; 主体材质：5083; 1. 残液风机; 型式：轴流风机、流量：56000m3/h P=500Pa、电机功率：18.5kW; 不锈钢、铸铝; 1. 氮气膨胀后气液分离罐; 容器类别：第Ⅱ类、设计压力：0.7MPa、 设计温度：-196℃; 主体材质：5083 外形尺寸： φ1000mm，H=1600mm; 1. 液氮气液分离罐; 容器类别：第Ⅱ类、设计压力：0.3MPa 设计温度：-196℃; 主体材质：5083 外形尺寸： φ800mm，H=1600mm; 1. - 12.; 循环水系统. - 12.1.; 凉水塔; 单台处理水量：1150T/h、型式：开式 进/出塔水温：40/32℃、轴功率/电机功率：42/55kW; 外形尺寸： 8000×8800×6300mm; 3. - 12.2.; 循环水泵; 型式：卧式单吸、流量：750T/h、扬程：32m、电压：380V、轴功率/电机功率：79.2/90kW; 主体材质：铸铁; 4. - 12.3.; 旁滤&加药装置; 单套处理流量：100T/h、单罐处理流量：50T/h、过滤精度：50~100μm; 外形尺寸（单罐）： φ1500mm，H=2850mm; 1. 13.; 后备系统. - 13.1.; 3000m3液氧贮槽; 型式：珠光砂堆积粉末绝热、容量：3000m3、设计压力：25Kpa（G）; 外壳：Q245R/Q345R 内容器：S30408; 1. - 13.2.; 液氧充车泵; 型式：离心，机械密封、流量：40m3/h 出口压力：0.8Mpa、电机功率：22kW; 主体材质：铸铁/不锈钢; 2. - 13.3.; 3000m3液氮贮槽; 型式：珠光砂堆积粉末绝热、容量：3000m3、设计压力：25Kpa（G）; 外壳：Q245R/Q345R 内容器：S30408; 1. - 13.4.; 液氮充车泵; 型式：离心，机械密封、流量：40m3/h 出口压力：0.8Mpa、电机功率：22kW; 主体材质：铸铁/不锈钢; 2. 气体充装线. 序号; 设备名称; 设备规格/ 技术参数; 数量; 材质; 备注. 一; 工业氧气充装线. - 1; 工业液氧储罐; V=50m³； 设计温度：内容器-196℃，外壳50℃ 设计压力：内容器0.80MPa，外壳-0.1MPa; 1台; 外壳：Q245R/Q345R 内容器：S30408; 外购. - 2; 工业液氧输送泵; 型号：YQB15-5； 配套电机型号：YB132S-4，5.5kW；卧式； 额定转速：1440r/min；流量：Q=15m³/h；; 1台; 主体材质：铸铁/不锈钢; 外购. - 3; 工业液氧汽化器; 汽化量Q=1000Nm³/h；最高工作压力：25MPa; 1台; 主体材质：铝合金 外形尺寸： 1690×1130×4200mm; 外购. - 4; 工业氧气充装排架; 设计压力：16.5MPa；设计温度：-40~60℃； 最高工作压力：15MPa; 20头×2; 不锈钢; 外购. - 二; 医用氧气充装线. - 1; 医用液氧储罐; V=30m³； 设计温度：内容器-196℃，外壳50℃ 设计压力：内容器1.64MPa，外壳-0.1MPa; 1台; 外壳：Q245R/Q345R 内容器：S30408. - 2; 医用液氧输送泵; 型号：YQB15-5； 配套电机型号：YB132S-4，5.5kW；卧式； 额定转速：1440r/min；流量：Q=15m³/h；; 1台; 铸铁. - 3; 医用液氧汽化器; 汽化量Q=300Nm³/h；最高工作压力：15MPa; 1台; 铝合金. - 4; 医用氧气充装排架; 设计压力：16.5MPa；设计温度：-40~60℃； 最高工作压力：15MPa; 15头×2; 不锈钢. - 三; 氮气充装线. - 1; 液氮储罐; V=50m³； 设计温度：-196℃；设计压力：1.64MPa; 1台; 外壳：Q245R/Q345R 内容器：S30408. - 2; 液氮输送泵; 型号：YQB15-5； 配套电机型号：YB132S-4，5.5kW；卧式； 额定转速：1440r/min；流量：Q=15m³/h；; 1台; 铸铁. - 3; 液氮汽化器; 汽化量Q=500Nm³/h；最高工作压力：25MPa; 1台; 主体材质：铝合金 外形尺寸： 1690×1130×4200mm. - 4; 氮气充装排架; 设计压力：27MPa；设计温度：-40~60℃；最高工作压力：25MPa; 15头×2; 不锈钢. - 四; 氩气充装线. - 1; 液氩储罐; V=50m³； 设计温度：-196℃；设计压力：1.64MPa; 3台; 外壳：Q245R/Q345R 内容器：S30408. - 2; 液氩输送泵; 型号：YQB15-5； 配套电机型号：YB132S-4，5.5kW；卧式；额定转速：1440r/min；流量：Q=15m³/h；; 1台; 铸铁. - 3; 液氩汽化器; 汽化量Q=500Nm³/h；最高工作压力：25MPa; 1台; 主体材质：铝合金 外形尺寸： 1690×1130×4200mm. - 4; 氩气充装排架; 设计压力：27MPa；设计温度：-40~60℃；最高工作压力：25MPa; 15头×2; 不锈钢. - 五; 液态二氧化碳充装线. - 1; 液态二氧化碳储 罐; V=50m³； 设计温度：-40℃；设计压力：2.2MPa; 1台; 外壳：Q245R/Q345R 内容器：S30408. - 2; 液态二氧化碳输 送泵; 型号：YQB15-5； 配套电机型号：YB132S-4，5.5kW；卧式； 额定转速：1440r/min；流量：Q=15m³/h；; 1台; 铸铁. - 3; 二氧化碳灌装秤; 4套; /. - 六; 混合气体充装线. - 1; 充装排架; 设计压力：27MPa；设计温度：-40~60℃；最高工作压力：25MPa; 15头×2; 不锈钢. 备注：混合气体由二氧化碳20%，氩气80%组成，故采用氩气及二氧化碳的充装设备。. - 七; 丙烷充装线. - 1; 丙烷储罐; V=50m³；; 2台; Q345R. - 2; 丙烷压缩机; 容积流量：0.95m³/min；进气压力：1.0MPa； 排气压力：1.5MPa；电机功率：15kW；附防爆电机.; 1台; 碳钢. - 3; 工业丙烷泵; 型号：YQB15-5；; 1台; 碳钢. - 4; 鹤管; DN50; 1台; 碳钢. - 八; 液化石油气充装线. - 1; 液化石油气储罐; V=50m³；; 2台; Q345R. - 2; 液化石油气压缩机; 容积流量：0.95m³/min；进气压力：1.0MPa； 排气压力：1.5MPa；电机功率：15kW；附防爆电机.; 1台; 碳钢. - 3; 液化石油气泵; 型号：YQB15-5；; 1台; 碳钢. - 4; 鹤管; DN50; 1台; 碳钢. 六、项目给排水 本项目用水来源为井水。用水主要包括生活用水和生产用水。根据项目初步设计说明及安全设施设计专篇，本项目生产用水主要为空气分离设备循环冷却系统用水，气体充装线洗瓶用水和厂区消防用水及初期雨水。 ①生活用水 本项目劳动定员60人，年工作330天。用水定额取70L/（人•d）[数据参照《陕西省行业用水定额》（DB 61/T943-2020）中居民生活-农村]，则职工生活用水量为4.2m3/d，1386m3/a。排水量按用水量80%计，污水产生量为3.36m3/d，1108.8m3/a，生活污水经化粪池收集后接管排入园区污水管网再进入长青工业园区污水处理厂进一步处理。 ②设备冷却用水 本项目设备冷却循环水系统，主要供空气压缩机、循环氮压机、氮气喂气机、预冷系统（空冷塔、水冷塔、冷水机组）、膨胀机等工序及设备用冷却用水。项目设置循环水池及循环水泵房，设1150m3/h玻璃钢逆流式冷却塔3台，新增冷却塔3台（采用开式逆流型机械通风冷却塔，2用1备），循环水泵4台（3用1备），单台循环水泵流量750m3/h、扬程32m。循环回水利用余压压入冷却塔，经冷却塔冷却后由循环水泵加压后送至各用水点。循环水供水温度为32℃，回水温度为40℃，水压为0.32MPa（G）。循环水供水总管上设旁滤，浅层式过滤器1台，100m3/h。冷却水在循环使用过程中，由于不断蒸发，使水中含盐浓度和污垢逐渐增多，为了保证水质的清洁卫生，延长设备和水管的使用寿命，提高循环水池的使用效率，需定期往循环水池中加入除菌剂和阻垢剂。 循环水利用冷却塔进行处理，同时定期对循环水系统中水质进行检测，当循环水的水质不满足使用需求时，需排放部分循环水，补充新鲜水。根据本项目初步设计资料，本项目设计循环水量2250m3/h设计，项目循环过程蒸发量为循环水量的1%，排污量为循环水量的0.4‰，则项目蒸发量为22.5m3/h，排污量为0.9m3/h，补水量为23.4m3/h。循环冷却水系统排污水排放至园区污水管线进入长青工业园污水处理厂（宝鸡天龙污水处理有限公司）处理。 本项目空压机等主要生产设备位于厂房内，全厂地面进行清扫、擦拭，不进行地坪冲洗，项目无地坪冲洗废水。 ③洗瓶用水：项目洗瓶主要是洗瓶外壁，根据建设单位提供资料，项目钢瓶周转量约5000个，这些钢瓶以一年清洗一次计算，每瓶每次用水量约4L，项目所需洗瓶用水量为20m3/a，清洗过程中蒸发量按用水量的1%计，则洗瓶废水产生量约19.8m3/a，这部分水主要污染因子为悬浮物，洗瓶废水用于厂区洒扫。 ④消防用水 本项目工程占地50319平方米，小于100公顷，按照《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018年版）及《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）规定，同一时间内火灾次数按照一次考虑。根据项目初步设计说明及安全设施设计专篇，消防用水量最大点为罐区，消防冷却用水设计流量为30L/s，火灾延续供水时间6h，一次火灾消防用水量648m³。另外，丙烷及液化石油气罐区设有高压注水装置，高压注水泵设计水量为5L/s，延续供水时间3h，一次事故注水用量54m³。 本项目消防水源依托于厂区消防水池、消防泵房。消防水池有效容积为972m³，消防水池补水水源为厂区自备水井。消防水泵设置两台电动泵，一用一备，单台水泵流量为30L/s，扬程72m，采用自灌水引水系统。 ⑤初期雨水 厂区办公区域收集的雨水均为屋面水，屋面无污染物，其冲刷雨水无污染性，经屋檐雨水管网收集后直接排至厂区外的道路雨水沟；项目储罐区设置露天，但储罐区四周修建围堰（高度约1.2m），因此，本次评价仅考虑对生产厂房、进场道路等区域的初期雨水进行收集，项目厂区修建雨水沟，收集的雨水进入到初雨水收集池。 初期雨水收集量参照宝鸡地区暴雨强度公式计算： Q洪 = Ф*q*f q = 1835.37（1+0.94lgP）/（t+12）0.932（l/s·ha） 式中：P——设计重现期，P=3a； t——集水时间，t=15min； f——汇水面积，按厂区围墙内面积49109.85m²； Ф——径流系数，综合取0.65； 计算厂区下雨初期的15分钟降雨量，计算得厂区初期雨水量约为354m³。 项目厂区生产站房区域、进场道路两侧设置截排水沟实行“雨污分流”，厂区雨水由路面雨水口收集，项目收集前15分钟的初期雨水，15分钟后的雨水较为洁净，可直接通过厂区雨水沟收集并排至厂区外的道路雨水沟。 本项目建设应急事故池兼初期雨水池一座，用于储存事故状态下的废水及初期雨水。水池总有效容积为1400m³。初期雨水经收集池收集沉淀后排入园区雨水管网。 项目水平衡一览表见表2-12。项目水平衡图见图2-1。 表2-12 项目给排水估算一览表 单位：m3/d 名称; 用水定额; 指标; 年用水日; 新鲜水用量; 用水总量; 消耗量; 废水总量; 去向. 生活用水; 70L/（人•d）; 60人; 330; 4.2; 4.2; 0.84; 3.36; 生活污水经化粪池收集后接管排入园区污水管网再进入长青工业园区污水处理厂进一步处理. 循环冷却水补水; /; /; 330; 561.6; 561.6; 540; 21.6; 循环冷却水系统排污水进入园区污水管线进入长青工业园污水处理厂（宝鸡天龙污水处理有限公司）处理. 洗瓶用水; 4L/（瓶•次）; 5000个; 330; 0.0606; 0.0606; 0.0006; 0.06; 这部分水主要污染因子为悬浮物，洗瓶废水用于厂区洒扫。. 合计; /; /; 565.8606; 565.8606; 540.8406; 25.02; /. 图2-1 本项目水平衡图 （单位：m3/d） 八、劳动定员及工作制度 项目劳动定员60人，项目年工作时间330天，实行四班制三运转制度，厂区提供三餐，不提供住宿。 九、平面布置 本项目呈不规则梯形布置，厂区大门设在东北侧，大门面向厂外道路，道路东北侧（距离围墙 50 米）有一变电站。厂区西北侧围墙外为防洪渠，防洪渠西北侧为厂外道路，道路西北侧为陕西橘子实业有限公司。厂区西南侧为陕西秦景建材有限公司、东南侧围墙外为农田，厂区外东南侧有一条10kV（杆高 12m）架空电力线穿过，与围墙平行有一条（110kV）杆高25m架空电力线。厂区北侧设置两个出入口，西侧出入口为人行出入口，并设置门卫；东侧出入口为物流出入口，均与电厂路衔接。 本项目可划分为5个功能区（见附图3），即办公区、空分装置区、气体充装区、配件储存区及储罐区。其中空分装置区包含主厂房、空分设备、循环水泵房、循环水池等。空分装置区设在厂区东南侧，主厂房设在空分装置区北侧，循环水泵房和循环水池设在空分装置区东南侧。气体充装区包含充装车间和甲类仓库。气体充装车间（氧气充装站、惰性气体充装站）设在厂区西南侧、甲类仓库设在充装车间（惰性气体充装站）西侧（厂区西南角）、丙烷及液化石油气充装站设在厂区西侧、丁类仓库设在厂区东侧；配件储存区包含辅助用房一（储存新气瓶）和辅助用房二（用于储存各项配件），辅助用房一位于综合楼的西侧，辅助用房二位于综合楼的南侧；丙烷和液化石油气储罐区设在丙烷及液化石油气充装站的西侧。 （1）办公区 综合楼：位于厂区东北面，综合楼为一栋3层办公楼，建筑面积1051.17m2，高度为11.1m；火灾危险性类别为民建，耐火等级为二级，拟为行政、办公、辅助生产等使用场所。 - 空分装置区 - 空分装置区设在厂区东南侧，包含主厂房、空分设备、循环水泵房、循环水池等。主厂房设在空分装置区北侧，为一栋1层钢筋混凝土框架结构，建筑面积1805.5m2，高度为14.4m；火灾危险性类别为民建，耐火等级为丁类，拟安装自洁式空气过滤器、空压机、空冷塔等空气分离设施设备。循环水泵房和循环水池设在空分装置区东南侧，占地面积分别为216m2和352.41m2，耐火等级为丁类和戊类。 （3）气体充装区 ①氧气和惰性气体充装站：厂区西南侧，单层建筑，占地面积为1745.7m2，火灾危险性类别为乙类，耐火等级为二级，高度为6.8m，拟为医用氧气、工业氧气、二氧化碳、氮气、氩气和混合气体气瓶充装场所。充装车间内安装有台秤等辅助设备。 ②甲类仓库（丙烷和液化石油气，储存量＜10t）：位于惰性气体充装站西侧（厂区西南角），单层建筑，占地面积为728m2，火灾危险性类别为甲类，耐火等级为二级，高度为6.0m，分为三个储存分区，拟分别储存瓶装丙烷和液化石油气气瓶、乙炔气瓶及润滑油等。甲类仓库共1座，满足相关货物的短期堆放、存储、中转需求。 （4）配件储存区 辅助用房一：位于综合楼的西侧，单层建筑，占地面积为390m2，火灾危险性类别为丁类，耐火等级为二级，主要用于储存新气瓶。 辅助用房二：位于综合楼的南侧，单层建筑，占地面积为232.7m2，火灾危险性类别为戊类，耐火等级为二级，主要用于五金工具和配件的存放和管理。 - （5）消防水池：拟建一座972m3消防水池，位于辅助用房一的北侧。 - （6）事故应急池：拟建一座1400m3事故应急池，位于厂区的西北侧（厂区 - 地势最低处）。 （7）储罐区 露天储罐区位于氧气（工业氧、医用氧）充装站和惰性气体充装站的西侧，共设置9个立式低温液体储罐，紧邻氧气（工业氧、医用氧）充装站南侧为1个50m3立式低温液体工业氧气储罐、1个30m3立式低温液体医用液氧储罐。紧邻惰性气体充装站西侧（从北向南）依次为1个50m3立式低温液氮储罐、1个50m3立式低温液体二氧化碳储罐、3个50m³立式低温液氩储罐。空分装置与氧气（工业氧、医用氧）充装站之间为1个3000m3立式低温液氧储罐和1个3000m3立式低温液氮储罐、1个30m3立式低温高纯液氧储罐。 埋地储罐区位于丙烷及液化石油气充装站的西侧，共设置5个卧式低温液体储罐，（从北向南）依次为2个50m3卧式低温液体丙烷储罐、2个50m3卧式低温液化石油气储罐和1个50m3卧式液化石油气残液储罐。 本项目全厂竖向布置上依据原有地形现状总体采用平坡式布置，室外道路坡向排水口，灌装间室内外高差1m；综合楼、门卫室室内外高差0.3m；甲类仓库室内外高差为0.2m、辅助用房一、辅助用房二、消防泵房、内外高差0.15m。建筑室内外既平顺衔接，又可有效防止内涝。 厂区道路：厂区围绕主体建筑四周设置运输和消防共用的环形道路，道路均为城市型道路，混凝土路面，厂区道路宽度≥6m，转弯半径≥9m，道路净空高度≥5.0m，道路满足消防车荷载要求。本项目厂内道路路面平整、边坡整齐、排水良好，并有良好的照明设施。厂内道路不堆放其他物质，保持道路畅通无阻。 综上，根据本项目安全设施设计专篇，项目厂区内部设施的安全距离均符合《液化石油气供应工程设计规范》（GB51142-2015）、《氧气站设计规范》（GB50030-2013）、《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018年版）的规定。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期工艺流程及产污环节 本项目在施工过程中采用机械施工和人工施工相结合的方法。主要施工工艺流程图如下： 图2-2 施工工艺流程及产污环节图 施工工艺流程简述如下： （1）基础工程 项目基础工程主要为前期场地平整以及静压预应力混凝土管桩等工程。该工段主要污染物为施工机械产生的噪声、粉尘和排放的尾气。由于作业时间较短，粉尘和噪声只是对周围局部环境造成影响，从整个施工期来看，对周围环境影响较小。 （2）主体工程 项目主体工程主要为现浇钢砼柱、梁，砖墙砌筑。根据施工图纸，进行钢筋的配料和加工，安装于架好的模板之处，及时连续灌筑混凝土，并捣实使混凝土成型。项目在砖墙砌筑时，首先进行水泥砂浆的调配，然后再挂线砌筑。该工段工期较长，主要污染物为搅拌机产生的噪声、尾气，碎砖和废砂等固废。 （3）装饰工程 利用各种加工机械对木材、铝合金等按图进行加工，同时进行屋面制作外墙面砖，然后对外露的铁件进行油漆施工，本工段时间较短，且使用的涂料和油漆量较少，有少量的有机废气挥发。为防止和减少施工的污染，建筑方应做到以下几个方面：施工阶段采用砂、石、砖、水泥、商品混凝土、预制构件和新型墙体材料等，其放射性指标限量应符合标准要求。涂料胶黏剂、阻燃剂、防水剂、防腐剂等的总挥发性有机化合物（TVOC）和游离甲醛含量应符合规定的要求。 （4）设备安装 包括压缩机、膨胀机、冷箱（分馏塔）等空分设备的安装及储罐等安装，主要污染物是安装噪声等。 （5）工程验收 项目建成后，检查工程是否按批准的设计文件建成，配套、辅助工程是否与主体工程同步建成。检查工程设备配套及设备安装、调试情况；检查环保、水保、劳动、安全、卫生、消防、防灾安全监控系统、安全防护、应急疏散通道、办公生产生活房屋等设施是否按批准的设计文件建成、合格，地质灾害整治及建筑抗震设防是否符合规定。验收通过后，即可投入使用。 二、运营期工艺流程及产污环节 1、液体空分装置的工艺流程 （1）工艺原理 空分制氧/氮/氩是一种利用物理方法从空气中分离出氧气、氮气、氩气等组分的设备。它主要基于空气中各组分的沸点差异，通过低温精馏的方式进行分离。在这个过程中，空气首先被压缩、净化，然后冷却至液化温度，形成液态空气。接着，利用液态空气中各组分的沸点不同，通过多次蒸发和冷凝过程，逐步将氧气、氮气、氩气等组分进行分离。整个生产过程属于物理过程，不发生化学反应。 本项目由空分成套设备和后备贮存汽化系统组成，空分装置采用分子筛吸附净化、增压透平膨胀机制冷、规整填料塔流程。整套机组包括：自洁式空气过滤器、空气压缩系统、空气预冷系统、分子筛纯化系统、增压透平膨胀机系统、分馏塔系统、液体贮槽系统、仪控系统和电控系统等。 （2）工艺流程 本项目以空气为原料，采用常温分子筛净化，增压透平膨胀机制冷，采用规整填料技术及全精馏无氢制氩的外压缩流程，其具体的工艺流程如下： 1）空气压缩、纯化 ①空气压缩系统 原料工艺空气经吸入口吸入，进入自洁式空气过滤器I和Ⅱ，滤去灰尘等机械杂质，然后进入空气压缩机I和Ⅱ进行压缩，压缩产生的热量被冷却水带走，压缩后空气温度升高至100℃左右。空气压缩机与管道阀门间设置有放散管，部分空气经消声器消声处理后直接外排，不属于废气。 该工序产生少量固废滤渣，空气冷凝水，设备运行噪声。 ②预冷系统 空气经多级压缩后，送入预冷系统中进行冷却。 预冷系统由空冷塔、水冷塔、冷冻水泵以及冷冻机组等组成。空冷塔下段为循环冷却水，上段为低温冷冻水，来自空气压缩系统的高温空气自下而上穿过空冷塔与冷却水进行热交换，在冷却的同时，又得到清洗。空气经空冷塔冷却后，温度降至13℃左右，送入分子筛纯化系统。 水冷塔利用来自分馏塔系统污氮和纯氮气含水的不饱和温度差来冷却循环水，冷却后的循环水进入冷水机组再次冷却后为空冷塔上段提供冷冻水，使用后的氮气直接排空，不属于废气。 该工序使用大量循环冷却水，有循环水系统排污，空气冷凝水，设备运行噪声。 ③分子筛纯化系统 出预冷系统的工艺空气（0.56MPa.A，≤10℃，41000Nm3/h）进入用来吸附除去水分、二氧化碳、碳氢化合物的分子筛纯化系统。纯化系统中的两台分子筛吸附器采用卧式双层床结构，底部为活性氧化铝，上部为分子筛，当一台运行时，另一台则由来自冷箱中的污氮通过电加热器加热进行再生。 分子筛纯化系统由分子筛吸附器、电加热器、切换阀门、控制系统组成。分子筛纯化系统的吸附器由两台分子筛吸附器组成，两台分子筛吸附器一只工作，一只被加热的污氮气再生。 吸附和再生的原理为：用分子筛作吸附剂，把空气中的水分、CO2和一些碳氢化合物等杂质分离出来，浓聚在吸附剂的表面，从而达到净化空气的目的；再生的原理为利用被加热的污氮气吹扫，提高分子筛的温度从而使其吸附能力降低，脱除吸附的杂质，实现分子筛再生。 该工序向空气排放氮气、二氧化碳和水汽等，不属于废气。该工序有设备运行噪声。 2）空气精馏系统 空气精馏系统由冷箱、主换热器、过冷器、下塔（含主冷）、上塔、氩系统、阀门、管道等组成。 出空气纯化系统的洁净工艺空气进入冷箱内的主换热器，被返流出来的气体冷却，接近露点的空气进入下塔的底部，进行第一次精馏。在下塔中，上升气体与下流液体充分接触，传热传质后，上升气体中氮的浓度逐渐增加。纯氮气进入下塔顶部的主冷凝蒸发器被冷凝，在气氮冷凝的同时，主冷凝蒸发器中的液氧得到汽化。被冷凝的液氮一部分作为下塔的回流液参与下塔精馏，其余经过冷后节流后部分作为产品液氮抽出塔外，其余送入上塔作为上塔回流液。 利用不同气体沸点的差异进行精馏分离（氮沸点-196℃，氧沸点-183℃，氩沸点-185.7℃）。 在下塔中产生的液态空气也经过冷器过冷，节流后进入上塔参与精馏。在上塔内，经过再次精馏，得到产品液氧、污氮、氮气。 从上塔抽取的氮气和污氮经过冷器及主换热器复热后，一部分氮气去氮气喂气机，另一部分氮气送入水冷塔，污氮气则作为再生气进入纯化系统。 3）氩的提纯 氩的提取采用全精馏制氩技术，为了制取氩，从分馏塔上塔下部的适当位置引出一股氩馏分气送入粗氩塔I进行精馏，使氧的含量降低；粗氩塔I的回流液体是由粗氩塔Ⅱ底部引出经液体泵输送来的液态粗氩。从粗氩塔I顶部引出的气体进入粗氩塔Ⅱ并在其中进行深度氩氧分离。经过粗氩塔Ⅱ的精馏，在粗氩塔Ⅱ的顶部得到含氧量≤1.5PPm的粗氩气。粗氩塔Ⅱ的顶部装有粗氩冷凝器，以过冷器后引出的液空经节流后送入其中作为冷源。绝大部分的粗氩气经粗氩冷凝器冷凝后作为粗氩塔Ⅱ的回流液，其余部分由粗氩塔Ⅱ顶部引出含氧量≤1.5PPm的粗氩气并送入纯氩塔。纯氩塔的底部装有一台纯氩蒸发器，以过冷器后引出的液空作热源使液氩蒸发。在纯氩塔的顶部装有纯氩冷凝器，以过冷器后引出的液空作为冷源，使绝大部分上升气体冷凝作为纯氩塔的回流液，经过纯氩塔的精馏，在纯氩塔底部得到精液氩，引出冷箱作为产品液氩。 从粗氩塔I的下部抽取烃含量符合要求的液相高纯氧原料去高纯氧塔精馏，蒸发掉高纯氧的轻组分，从而在高纯氧塔底获得高纯液氧。高纯液氧产品靠静液柱的高差送去储罐。高纯氧蒸发器的热源采用下塔的压力氮气，氮气在高纯氧蒸发器中被液化后进入液氮气液分离罐。 该工序有设备运行噪声。 4）冷量的制取 装置所需的大部分冷量由增压透平膨胀机提供。一部分低压氮气经氮气喂气机压缩后，与由膨胀后的中压氮气及下塔压力氮气汇合，经循环氮气压缩机进一步压缩后分为两股，一股进入主换热器中抽出来后进入热端膨胀机，膨胀后进入主换复热后入循环氮气压缩机进口；另一股分别经热端膨胀机和冷端膨胀机的增压端增压冷却后，进入主换热器冷却到适当的温度后，其中大部分气体进入冷端膨胀机进行膨胀，膨胀后的气体进入主换热器冷端复热后返回去循环氮气压缩机，其余部分高压氮气由主换热器冷端抽出后节流入下塔。在下塔的顶部抽出一部分压力氮气去主换热器与膨胀后的氮气一起复热后去循环氮气压缩机。 5）产品的分配 ①氮气 从上塔顶部引出氮气，经过冷器、主换热器复热后出冷箱，一部分去氮气喂气机；另外一部分作为预留氮气接口。 ②污氮气 从上塔上部引出污氮气，经过冷器、主换热器复热后出冷箱（0.102MPa.A，32℃，7000Nm3/h），用于分子筛吸附器再生气。 ③液氧 通过冷箱送出进入3000m3液氧贮槽。 液氧通过液氧充车泵充车，3000m3液氧贮槽预留自流充车口。 ④液氮 通过冷箱送出进入3000m3液氮贮槽。 液氮通过液氮充车泵充车，3000m3液氮贮槽预留自流充车口。 ⑤液氩 通过冷箱送出进入液氩贮罐。 液氩通过液氩充车泵充车。 ⑥高纯液氧 通过冷箱送出进入高纯液氧贮罐。 高纯氧通过高纯液氧贮罐自增压充车。 ⑦装置仪表用及解冻用的干燥空气 装置仪表用（正常操作时）的解冻所需的干燥空气从分子筛吸附器后引出，并送到：仪表空气管网中，各处作局部解冻，装置启动时由买方提供干燥无油仪表空气。 该工序没有污染物产生。 KDONAr-6650Y/10300Y/220Y型液体空分的工艺流程简图如下： 图2-3 液体空分装置工艺流程及产污位置图 2、气体充装线的工艺流程 （1） 氧、氮、 氩气充装工艺流程简述 氧、氮、氩气属于压缩气体，项目充装用氧、氮、氩气均来自项目液体空分装置生产的液氧、液氮、液氩及高纯液氧。根据客户需求，将储存在低温储罐中的液氧、高纯液氧、液氮、液氩充装至钢瓶或杜瓦罐中。需要充装时液氧、液氮、液氩经各自的低温泵加压送至空温式汽化器，气化后的氧气、氮气、氩气经气体汇流排/集装格充入钢瓶中。当钢瓶的压力达到15MPa或20MPa左右时，关闭瓶阀，卸下钢瓶，经检验合格后出厂。工艺流程详述如下（以氧气为例）： ①储存过程：低温液体储罐为双层圆筒结构，内筒及其配管采用奥氏体不锈钢制造，外壳用碳钢制造，夹层内充填专用深冷绝热材料珠光砂，并将夹层抽成高真空，该结构可用于保持液体原料的低温状态。储存温度均为-196℃，工作压力为0.8Mpa（工业液氧）~1.64Mpa（医用液氧、高纯液氧、液氮、液氩）。 ②充装过程：充装根据形态和规格分为两种方式。一种是气体充装至钢瓶中，一种是液体充装至杜瓦罐中。空分装置的产品液氧/液氮/液氩/高纯液氧分别进入液氧/液氮/液氩/高纯液氧储罐。根据客户需求，一部分经过低温液体泵，再经汽化器气化成气体，输送至充装间进行充瓶，两组气瓶交替进行，当第一组气瓶压力升至工艺值（15或20MPa）后充气装置切换到第二组进行充装，同时关闭第一组充满的气瓶，拆除充气接头后移至暂存区，重新换上新的一组空瓶连接好充装接头待充，如此交替进行直至所有空瓶充装完毕后关闭充装泵以及相应管路的阀门。 一部分通过软管直接进行杜瓦罐充装；将杜瓦瓶放置在电子秤上，连接好充装卡具和充装液相以及气相回气管路接头，打开储罐的排放阀和杜瓦罐的进液阀进行充装，当电子秤显示达到额定液体重量时（175升杜瓦罐液氧180公斤）气动阀自动关闭进液管路并切换至另一个杜瓦罐，关闭好充满的杜瓦瓶所有阀门，拆除充装管线将杜瓦罐移至满瓶暂存区。如此交替进行直至充装结束关闭所有管路阀门。在充装杜瓦罐过程中，采用称重法来控制充装液体的重量，保证了充装过程的安全。 一部分液氧和高纯液氧采用槽罐车的方式进行外售；采用槽罐车直接送到客户处进行供气实现销售。 图2-4 项目氧充装工艺流程图 - （2）二氧化碳充装工艺流程简述 图2-5 项目二氧化碳充装工艺流程图 - 二氧化碳属于高压液化气体，项目从国内有资质的企业采购二氧化碳，外购的二氧化碳液体由槽车运至厂内，卸入二氧化碳贮槽内，经低温液体泵加压后送至充装排充入钢瓶，定量电子灌装秤设置好充装参数，当钢瓶充液重达到24kg时（对应40LWP15钢瓶），自动停止充装，关闭瓶阀，取下钢瓶。经复称合格后贴上标签待售。具体过程描述如下： - ①原料卸车过程：液体二氧化碳槽车到达指定地点后，接好槽车的静电接地线，将槽车上的气、液管线分别与液态二氧化碳储罐的气、液管线连接好；首先开启槽车的气相阀门，再打开储罐气相阀门，使槽车与储罐内的压力平衡防止压力过低，导致液态二氧化碳结成干冰；然后开启槽车和储罐的液相阀门开启槽车卸液泵，开始卸液；当储罐上的液位计报警时，关闭槽车上的卸液阀，即完成液体原料卸车过程。 - ②储存：液态二氧化碳储罐容积为50m3，储存温度为-40℃，工作压力为2.2Mpa。 - ③充装过程：充装时将钢瓶与汇流排入气口连接，开启低温液体循环泵使液体汇流进入钢瓶，待装满后，关闭低温液体循环泵阀门，取下钢瓶。 - ④检验：充装完成的二氧化碳钢瓶进入检瓶车间进行检验，合格后即为成品。 （3）混合气体充装工艺流程简述 混合气体属于高压液化气体，由20%二氧化碳与80%氩气混合而成，需要充装时，液氩、二氧化碳液体经各自的低温泵加压送至空温式气化器，气化后的氩气和二氧化碳经气体汇流排/集装格充入钢瓶中，当钢瓶的压力达到15MPa或20MPa左右时，关闭瓶阀，卸下钢瓶，经检验合格后出厂。 图2-5 项目混合气体充装工艺流程图 （4）丙烷气瓶充装工艺 图2-6 项目丙烷气瓶充装工艺流程图 工艺流程说明： 液态丙烷为外购原料，经槽车运送至丙烷储罐区，并经压缩机增压充装至液态丙烷储罐。液态丙烷由储罐区经液体泵加压后由充灌排充装至丙烷钢瓶，通过检验重量合格后，登记生产日期及代码建档后对外销售到客户。由于钢瓶充装前均进行过气密性检测，外购的丙烷质量也有保证，因此检验主要是对充装后重量进行称量，满足重量规格要求的为合格品，不满足的为不合格品，不合格品返回充灌排充灌合格。 运输进厂丙烷排放情况：项目采用压缩机增压卸车方式。先将丙烷车和丙烷储罐的气相空间连通，然后通过压缩机增压将储罐内气相抽入槽车内增大槽车的压力，槽车内液态丙烷会由于压力流入储罐内，待液态丙烷卸完后，通过压缩机回抽槽车内气相至储罐，确保储罐的储存压力范围，同时起到对槽车降压的作用，整个操作过程无丙烷气体排放。 储存过程丙烷排放情况：项目设置有2个50m³埋地丙烷储罐，由于其地下埋藏的特性可以更好地避免外界环境对存储设备的影响，埋藏在地下的储罐在温度和压力变化方面较为稳定，保证了丙烷长期维持储存温度＜54℃、压力≤1.77MPa条件，由于温度和饱和蒸气压对应，维持恒定的温度和内蒸气压，泄压阀不与大气连通，因此，不存在储罐的大小呼吸。 （5）液化石油气气瓶充装工艺 液化石油气加臭作业由液化石油气生产商完成，本项目不进行液化石油气加臭作业。钢瓶检验主要包括外观检验、壁厚测定、容积测定、水压试验或残余变形率测定、瓶阀检验、气密性试验。项目液化气储罐检测与维修、钢瓶检测等工作按相关规定委托专业公司负责。本项目主要是进行液化石油气的装卸、充瓶和残液回收，不涉及液化石油气脱水和过滤。其生产工艺流程及污染物产生节点如下图所示。 图2-7 液化石油气灌装工艺流程图 工艺流程说明： ①卸车 液化石油气由槽车运至本站，在装卸区通过液化石油气专用软管连接槽车和装卸台柱，启动压缩机把储罐内气体压入槽车内，槽车内液化石油气因压差而送至站内液化石油气储罐储存。采取的装卸方式为压缩机装卸法，其原理为利用压缩机抽吸和加压输出气体，将需要灌装的储罐中的气相液化石油气通入压缩机的入口，经压缩升压后输送到准备卸液的槽车中，从而降低储罐的压力，提高卸液槽车中的压力，使二者之间形成装卸所需的压差（0.2~0.3MPa），液态液化石油气便在压力差的作用下流进储罐，以达到装卸液化石油气的目的。液化石油气装卸完毕后，要用压缩机将被卸空的槽车中的部分气态液化石油气抽至储罐。卸车过程会产生少量非甲烷总烃和噪声。 ②灌瓶（充装） 将已检验合格、倒残完毕的钢瓶置于各灌装嘴前的台秤上，分别用充气枪将灌装嘴与钢瓶嘴接通，然后开启液化气泵及储罐液相出口阀门，储罐内液化石油气经泵加压灌至钢瓶内。 钢瓶入站后，灌瓶前先检查完成下列内容：漆色、字样是否准确；防震圈、瓶阀、瓶帽、易熔塞是否安好；钢瓶外观有无凹陷、鼓包、严重腐蚀、划伤、加热和电弧焊痕以及其他问题；钢瓶制造、检验钢印、内容是否准确、清晰、完整，是否在检验期内；确认钢瓶原始重量和公称容积及允许灌装量；确认钢瓶有无余压以及确认瓶内介质；检查钢瓶警示标签是否完好，不完好时重贴一张。钢瓶经检查合格后方可灌瓶。灌瓶充装过程会产生非甲烷总烃和噪声。 ③残液回收 当空钢瓶中残液量过多时，应倒空残液，其流程为将要倒出残液的钢瓶置于残液倒空架上，通过循环压缩机，将钢瓶中的残液抽出压至残液罐。企业拟采用正压倒残法回收残液，即用压缩机抽吸残液罐的气相向钢瓶加压，当瓶内压力大于残液罐的压力0.1MPa至0.2MPa时，切换倒空管路的阀门，翻转倒空架即可将钢瓶内的残液倒入残液罐。残液回收过程会产生少量非甲烷总烃和噪声。 ④本项目充装钢瓶及杜瓦罐厂区内均不涉及检测，定期委托专业资质单位进行检测。 （6）液化石油气残液罐残液运出回收工艺流程 图2-8 液化石油气残液罐残液运出回收工艺流程图 工艺流程说明： 残液罐中残液运出回收是利用压缩机抽取液化石油气储罐内气体向残液罐加压，通过压强差使残液罐中的残液进入外部残液槽罐车中。残液成分主要是因压力不够未能泵出的原料液化气，残液中各原料液化气成分含量一般低于质量标准，定期委托液化石油气供应单位进行回收处理（根据建设单位提供的资料，残液年产生量不超过0.06吨）。 注：厂内残液罐属于全压力式埋地储罐，始终保持密闭，残液罐内设置气相平衡系统，由于温度和饱和蒸气压对应，温度和罐内蒸气压得到一定的维持，泄压阀不与大气联通；根据《石化行业VOCs污染源排查工作指南》中三、有机液体储存调和VOCs污染源排查-（三）排查方法源项分析-排放源分类：压力罐通常装有安全阀，可以阻止因沸腾引起的外排损失以及因昼夜温差和气压变化引起的呼吸损失。 因此，残液罐的操作中几乎没有蒸发或工作损失发生，残液罐“大小呼吸”过程无废气排到大气环境中。 仅考虑残液回收过程密封点密封失效时导致内部物料无组织排放产生少量动静密封点以泄漏废气（以NMHC为表征），经加强通风排气后对周围环境影响较小。 （7）乙炔储运工艺流程 工艺流程说明： 根据经营的需求量向供应商外购已经充装好的乙炔气瓶，储存在甲类仓库中，由危险货物运输车辆送货到客户处。 储运过程中，乙炔采用高压焊接钢瓶形式储存，整个储运过程为全密闭式储 存，不进行化学品分装。该工艺流程无明显污染。 图2-9 乙炔储运工艺流程 三、主要产污环节 （1）废气 空气分离项目利用空气，通过物理过程分离得到氧气、氮气和氩气，只有空气压缩机运转过程中的释放气（污氮）和分子筛利用污氮再生时的再生气外排，其主要成分为氮气和氩气。氮气、氩气的化学性质不活泼，常温下很难与其他物质发生反应，且属于大气中主要组分，不会对大气环境造成危害。项目没有废气排放，没有大气污染物排放。 （2）废水 W1：循环冷却水系统定期排水； W2：生活污水； （3）固体废物 S1：废旧滤筒； S2：废吸附剂（分子筛和氧化铝）； S3：废珠光砂 S4：废钢瓶 S5：液化石油气残液； S4：报废乙炔及液化石油气钢瓶； S6：废润滑油； S7：废油桶； S8：含油抹布、手套； S9：生活垃圾； （4）噪声 主要有压缩机、膨胀机等设备运行噪声，高压气体放散噪声。 四、项目污染工序及污染因子表 表2-13 运营期污染产生情况一览表 类别; 污染源; 污染因子; 污染物防治措施. 废气; 空分设备; 污氮（空气分离过程中产生的含氮为＞95%的非产品气体）; 无. 丙烷卸车、灌装; 非甲烷总烃; 无组织排放. 液化石油气卸车、灌装; 非甲烷总烃; 无组织排放. 设备动静密封点无组织逸散有机废气; 非甲烷总烃; 无组织排放. 废水; 职工生活; COD、BOD5、SS、NH3-N; 生活污水经化粪池收集后接管排入园区污水管网再进入长青工业园区污水处理厂进一步处理. 循环冷却水排水; 电导率、总硬度、悬浮物、COD、BOD5、总碱度、pH、氯化物、总铁、浊度、总磷、氨氮、总氮; 排放至园区污水管线进入长青工业园污水处理厂（宝鸡天龙污水处理有限公司）处理. 噪声; 设备噪声; 等效A声级; 生产设备均布置于车间内，选用低噪声设备，基础减振. 固废; 职工生活; 生活垃圾; 垃圾桶收集后交由环卫部门处置. 过滤设备、空分设备、; 废旧滤筒、废吸附剂（分子筛和氧化铝）、废珠光砂; 每次更换前提前联系厂家上门更换并回收处理，不在厂区内暂存. 充装线; 废钢瓶; 统一收集暂存于一般固废暂存区，定期送至当地有资质的钢瓶检验站进行检验、报废. 乙炔及液化石油气充装线; 液化石油气残液; 暂存在残液储罐内，定期委托液化石油气供应单位进行回收处理. 报废乙炔及液化石油气钢瓶; 统一收集暂存于危废贮存库，定期送至当地有资质的钢瓶检验站进行检验、报废. 设备维护保养; 废润滑油、废油桶、含油抹布、手套; 危废贮存库暂存，定期交由有资质单位处置. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 项目为迁建项目重大变动，根据现场调查，目前厂区西侧生产车间、辅助用房已建设完成，已建内容中未发现环境问题，建设过程中未收到居民投诉和环保主管部门的处罚，不存在环境问题及整改措施。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、环境空气质量现状 本项目位于陕西省宝鸡市凤翔高新区长青工业园。根据大气功能区划，本项目所在地为二类功能区，环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》规定，“常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等。” 本次评价常规污染物环境质量现状采用陕西省生态环境厅办公室公布的《2024年12月及1～12月全省环境空气质量状况》凤翔区的数据，具体分析结果如下： 表3-1 2024年宝鸡市凤翔区环境空气质量状况统计表 县区; 项目; 浓度（均值）; 平均时间; 标准限值; 占标率; 达标 情况. 二级. 凤翔区; PM10; 60µg/m3; 年均值; 70µg/m3; 86; 达标. PM2.5; 35µg/m3; 年均值; 35µg/m3; 100; 达标. SO2; 7µg/m3; 年均值; 60µg/m3; 12; 达标. NO2; 17µg/m3; 年均值; 40µg/m3; 42; 达标. CO; 1.1mg/m3 （95位百分浓度）; 24小时平均; 4mg/m3; 27; 达标. O3; 140µg/m3 （90位百分浓度）; 日最大8小时平均; 160µg/m3; 88; 达标. 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），城市环境空气质量达标情况指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标。根据监测结果可以看出，凤翔区PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 因此，项目所在区域属于达标区。 二、地表水环境质量现状 根据项目工程分析，本项目生活污水经化粪池收集后接管排入园区污水管网再进入长青工业园区污水处理厂进一步处理。循环冷却水系统排污水经园区污水管线进入长青工业园污水处理厂（宝鸡天龙污水处理有限公司）处理。按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》规定，“引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论。” 项目区域主要地表水体为渭河。本项目位于千河左岸，距离千河约1650m。为了解该地表水环境质量现状，本次评价采用宝鸡市生态环境局发布的《宝鸡市2023年环境质量公报》中千湖（冯家山水库）断面和千河入渭口断面的水质情况监测数据，对千河水环境质量进行评价。监测结果见表3-2。 表3-2 地表水水环境质量现状监测统计表 单位：mg/L 断面名称; 水质类别; 溶解氧; 高锰酸盐指数; BOD5; NH3-N; COD; 总磷; 氟化物. 千湖（冯家山水库）断面; 市控Ⅰ类; 9.2; 1.8; 0.7; 0.10; 9.2; 0.01L; 0.30. 评价标准 GB3838-2002; 7.5; 2.0; 3; 0.15; 15; 0.02; 1.0. 千河入渭口断面; 省控Ⅱ类; 9.0; 2.0; 1.8; 0.35; 12.2; 0.064; 0.30. 评价标准 GB3838-2002; 6; 4.0; 3; 0.5; 15; 0.1; 1.0. 根据2023年宝鸡市环境质量公报可以看出：千湖（冯家山水库）断面和千河入渭口断面的各水质指标分别满足《地表水环境质量标准》Ⅰ类、Ⅱ类标准要求。 三、声环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）中”厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。”经现场调查，本项目50m范围内无声环境保护目标。因此，本次环评不进行声环境质量现状监测。 四、生态环境 本项目位于陕西省宝鸡市凤翔高新区长青工业园，项目用地范围内不涉及生态环境保护目标，无需进行生态现状调查。 五、地下水、土壤环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）地下水、土壤环境原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。 本项目为空气分离和气体充装项目，结合现场勘查，虽然项目按照《液化石油气供应工程设计规范》（GB51142-2015）的要求，罐区地面全部硬化并做防渗处理，落实相应的分区防渗措施，项目地埋储罐为全压力式液化石油气和丙烷储罐，储罐区设置遮光棚，储罐设置在钢筋混凝土槽内，并应采取了防止液化石油气聚集的措施，不直接接触土壤及地下水，但非正常工况下存在液化石油气和丙烷储罐泄漏从而污染地下水和土壤的风险。 项目位于陕西省宝鸡市凤翔高新区长青工业园，所在区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ш类标准。为查清项目所在区域地下水环境质量现状，本评价引用《陕西长青能源化工有限公司气化炉协同处置生化污泥及废活性炭项目环评监测报告》中7#马道口村监测井（经度 107°15′13″，纬度 34°27′07″）的监测数据，引用地下水监测点位-7#马道口村监测井距离本项目直线距离4670m，位于项目东南侧（地下水流向下游），引用地下水监测点位与本项目属同水文地质单元（项目所在区域水文地质图详见附图8）监测时间为2023年2月16日，引用监测数据如下表3-3。 表3-3 地下水水质监测结果统计表 监测因子; 监测值; Ⅲ类标准值; 监测因子; 监测值; Ⅲ类标准值. pH（无量纲）; 7.2; 6.5~8.5; 汞（mg/L）; 0.00004ND; ≤0.001. 总硬度（mg/L）; - 220; ≤450; 砷（mg/L）; 0.0011; ≤0.01. 溶解性总固体（mg/L）; - 720; ≤1000; 镉（mg/L）; 0.001ND; ≤0.005. 硫酸盐（mg/L）; 32.2; ≤250; 铬（六价）（mg/L）; 0.004ND; ≤0.05. 氯化物（mg/L）; 29.1; ≤250; 铅（mg/L）; 0.005ND; ≤0.01. 铁（mg/L）; - 0.03ND; ≤0.3; 镍（mg/L）; 0.01ND; ≤0.02. 锰（mg/L）; 0.01ND; ≤0.10; 总大肠菌群（MPN/100ml）; 未检出; ≤3.0. 铜（mg/L）; 0.01ND; ≤1.00; 菌落总数（CFU/ml）; 3; ≤100. 锌（mg/L）; 0.01ND; ≤1.00; K+（mg/L）; 0.98; /. 挥发酚（mg/L）; 0.0003ND; ≤0.002; Na+（mg/L）; 58.7; /. 阴离子表面活性剂; 0.05ND; ≤0.3; Ca2+（mg/L）; 48.6; /. 耗氧量（mg/L）; 0.48; ≤3.0; Mg2+（mg/L）; 17.8; /. 氨氮（mg/L）; 0.056; ≤0.50; CO32+（mg/L）; 未检出; /. 硫化物（mg/L）; 0.003ND; ≤0.02; HCO3-（以 CaCO3计、mg/L）; 291; /. 亚硝酸盐氮（mg/L）; 0.003ND; ≤1.00; 石油类; 0.01ND; /. 硝酸盐（以N计）（mg/L）; 1.56; ≤20.0; 水位; 60.4; /. 氰化物（mg/L）; 0.002ND; ≤0.05; 埋深; 59.6; /. 氟化物（mg/L）; 0.49; ≤1.0; 井深; 120; /. 根据上表可知，项目所在区域地下水各项指标均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求。 为查清项目所在区域土壤环境质量现状，保留背景值，建设单位委托陕西青源环保科技有限公司于2025年8月14日、2025年8月27日分别对项目厂区内土壤进行采样检测，检测情况如下： ①检测点位：本次在厂区内液化石油气及丙烷储罐区布设1个柱状样S1（0~0.5m、0.5~1.5m、1.5~3.0m、3.6m以下~6.0m 处分别取样）、在厂区西南角布设1个表层样S2，地块内东侧布设1个表层样S3，共3个点位，各监测点位置详见附图。 ②检测项目：建设用地45项基本因子+石油烃，同时监测土壤理化指标：pH值、阳离子交换量、氧化还原电位、饱和导水率、土壤容重、孔隙度。 ③检测结果 表3-4 柱状样土壤质量现状监测结果统计表 检测因子; 单位; 采样点位（厂区内液化石油气及丙烷储罐区）; 二类用地风险筛选值(mg/kg). S1 (0~0.5m); S1 (0.5~1.5m); S1 (1.5~3.0m); S1 (3.6~6.0m). 砷; mg/kg; 14.8; 12.9; 12.0; 11.6; ≤60. 镉; mg/kg; 0.14; 0.10; 0.09; 0.08; ≤65. 六价铬; mg/kg; ＜0.5; ＜0.5; ＜0.5; ＜0.5; ≤5.7. 铜; mg/kg; 22; 20; 20; 19; ≤18000. 铅; mg/kg; 21.8; 19.3; 17.0; 15.0; ≤800. 汞; mg/kg; 0.040; 0.023; 0.012; 0.070; ≤38. 镍; mg/kg; 31; 28; 28; 27; ≤900. 挥 发 性 有 机 物; 四氯化碳; μg/kg; ＜1.3; ＜1.3; ＜1.3; ＜1.3; ≤2800. 氯仿; μg/kg; ＜1.1; ＜1.1; ＜1.1; ＜1.1; ≤900. 氯甲烷; μg/kg; ＜1.0; ＜1.0; ＜1.0; ＜1.0; ≤37000. 1,1-二氯乙烷; μg/kg; ＜1.2; ＜1.2; ＜1.2; ＜1.2; ≤9000. 1,2-二氯乙烷; μg/kg; ＜1.3; ＜1.3; ＜1.3; ＜1.3; ≤5000. 1,1-二氯乙烯; μg/kg; ＜1.0; ＜1.0; ＜1.0; ＜1.0; ≤66000. 顺-1,2-二氯乙烯; μg/kg; ＜1.3; ＜1.3; ＜1.3; ＜1.3; ≤596000. 反-1,2-二氯乙烯; μg/kg; ＜1.4; ＜1.4; ＜1.4; ＜1.4; ≤54000. 二氯甲烷; μg/kg; ＜1.5; ＜1.5; ＜1.5; ＜1.5; ≤616000. 1,2-二氯丙烷; μg/kg; ＜1.1; ＜1.1; ＜1.1; ＜1.1; ≤5000. 1,1,1,2-四氯乙烷; μg/kg; ＜1.2; ＜1.2; ＜1.2; ＜1.2; ≤10000. 1,1,2,2-四氯乙烷; μg/kg; ＜1.2; ＜1.2; ＜1.2; ＜1.2; ≤6800. 四氯乙烯; μg/kg; ＜1.4; ＜1.4; ＜1.4; ＜1.4; ≤53000. 1,1,1-三氯乙烷; μg/kg; ＜1.3; ＜1.3; ＜1.3; ＜1.3; ≤840000. 1,1,2-三氯乙烷; μg/kg; ＜1.2; ＜1.2; ＜1.2; ＜1.2; ≤2800. 三氯乙烯; μg/kg; ＜1.2; ＜1.2; ＜1.2; ＜1.2; ≤2800. 1,2,3-三氯丙烷; μg/kg; ＜1.2; ＜1.2; ＜1.2; ＜1.2; ≤500. 氯乙烯; μg/kg; ＜1.0; ＜1.0; ＜1.0; ＜1.0; ≤430. 苯; μg/kg; ＜1.9; ＜1.9; ＜1.9; ＜1.9; ≤4000. 氯苯; μg/kg; ＜1.2; ＜1.2; ＜1.2; ＜1.2; ≤270000. 1,2-二氯苯; μg/kg; ＜1.5; ＜1.5; ＜1.5; ＜1.5; ≤560000. 1,4-二氯苯; μg/kg; ＜1.5; ＜1.5; ＜1.5; ＜1.5; ≤20000. 乙苯; μg/kg; ＜1.2; ＜1.2; ＜1.2; ＜1.2; ≤28000. 苯乙烯; μg/kg; ＜1.1; ＜1.1; ＜1.1; ＜1.1; ≤1290000. 甲苯; μg/kg; ＜1.3; ＜1.3; ＜1.3; ＜1.3; ≤1200000. 间二甲苯+对二甲苯; μg/kg; ＜1.2; ＜1.2; ＜1.2; ＜1.2; ≤570000. 邻二甲苯; μg/kg; ＜1.2; ＜1.2; ＜1.2; ＜1.2; ≤640000. 半 挥 发 性 有 机 物; 硝基苯; mg/kg; ＜0.09; ＜0.09; ＜0.09; ＜0.09; ≤76. 苯胺; mg/kg; ＜0.08; ＜0.08; ＜0.08; ＜0.08; ≤260. 2-氯酚; mg/kg; ＜0.06; ＜0.06; ＜0.06; ＜0.06; ≤2256. 苯并[a]蒽; mg/kg; ＜0.1; ＜0.1; ＜0.1; ＜0.1; ≤15. 苯并[a]芘; mg/kg; ＜0.1; ＜0.1; ＜0.1; ＜0.1; ≤1.5. 苯并[b]荧蒽; mg/kg; ＜0.2; ＜0.2; ＜0.2; ＜0.2; ≤15. 苯并[k]荧蒽; mg/kg; ＜0.1; ＜0.1; ＜0.1; ＜0.1; ≤151. 䓛; mg/kg; ＜0.1; ＜0.1; ＜0.1; ＜0.1; ≤1293. 二苯并[a,h]蒽; mg/kg; ＜0.1; ＜0.1; ＜0.1; ＜0.1; ≤1.5. 茚并[1,2,3-cd]芘; mg/kg; ＜0.1; ＜0.1; ＜0.1; ＜0.1; ≤15. 萘; mg/kg; ＜0.09; ＜0.09; ＜0.09; ＜0.09; ≤70. 石油烃（C10-C40）; mg/kg; 31; 18; 24; 19; ≤4500. 表3-5 表层样土壤质量现状监测结果统计表 检测因子; 单位; 采样点位; 二类用地风险筛选值(mg/kg). S2（厂区西南角）; S3（地块内东侧）. (0~0.2m); (0~0.2m). 砷; mg/kg; 12.4; 12.0; ≤60. 镉; mg/kg; 0.28; 0.15; ≤65. 六价铬; mg/kg; ＜0.5; ＜0.5; ≤5.7. 铜; mg/kg; 22; 22; ≤18000. 铅; mg/kg; 21.6; 22.4; ≤800. 汞; mg/kg; 0.018; 0.092; ≤38. 镍; mg/kg; 31; 30; ≤900. 挥 发 性 有 机 物; 四氯化碳; μg/kg; ＜1.3; ＜1.3; ≤2800. 氯仿; μg/kg; ＜1.1; ＜1.1; ≤900. 氯甲烷; μg/kg; ＜1.0; ＜1.0; ≤37000. 1,1-二氯乙烷; μg/kg; ＜1.2; ＜1.2; ≤9000. 1,2-二氯乙烷; μg/kg; ＜1.3; ＜1.3; ≤5000. 1,1-二氯乙烯; μg/kg; ＜1.0; ＜1.0; ≤66000. 顺-1,2-二氯乙烯; μg/kg; ＜1.3; ＜1.3; ≤596000. 反-1,2-二氯乙烯; μg/kg; ＜1.4; ＜1.4; ≤54000. 二氯甲烷; μg/kg; ＜1.5; ＜1.5; ≤616000. 1,2-二氯丙烷; μg/kg; ＜1.1; ＜1.1; ≤5000. 1,1,1,2-四氯乙烷; μg/kg; ＜1.2; ＜1.2; ≤10000. 1,1,2,2-四氯乙烷; μg/kg; ＜1.2; ＜1.2; ≤6800. 四氯乙烯; μg/kg; ＜1.4; ＜1.4; ≤53000. 1,1,1-三氯乙烷; μg/kg; ＜1.3; ＜1.3; ≤840000. 1,1,2-三氯乙烷; μg/kg; ＜1.2; ＜1.2; ≤2800. 三氯乙烯; μg/kg; ＜1.2; ＜1.2; ≤2800. 1,2,3-三氯丙烷; μg/kg; ＜1.2; ＜1.2; ≤500. 氯乙烯; μg/kg; ＜1.0; ＜1.0; ≤430. 苯; μg/kg; ＜1.9; ＜1.9; ≤4000. 氯苯; μg/kg; ＜1.2; ＜1.2; ≤270000. 1,2-二氯苯; μg/kg; ＜1.5; ＜1.5; ≤560000. 1,4-二氯苯; μg/kg; ＜1.5; ＜1.5; ≤20000. 乙苯; μg/kg; ＜1.2; ＜1.2; ≤28000. 苯乙烯; μg/kg; ＜1.1; ＜1.1; ≤1290000. 甲苯; μg/kg; ＜1.3; ＜1.3; ≤1200000. 间二甲苯+对二甲苯; μg/kg; ＜1.2; ＜1.2; ≤570000. 邻二甲苯; μg/kg; ＜1.2; ＜1.2; ≤640000. 半 挥 发 性 有 机 物; 硝基苯; mg/kg; ＜0.09; ＜0.09; ≤76. 苯胺; mg/kg; ＜0.08; ＜0.08; ≤260. 2-氯酚; mg/kg; ＜0.06; ＜0.06; ≤2256. 苯并[a]蒽; mg/kg; ＜0.1; ＜0.1; ≤15. 苯并[a]芘; mg/kg; ＜0.1; ＜0.1; ≤1.5. 苯并[b]荧蒽; mg/kg; ＜0.2; ＜0.2; ≤15. 苯并[k]荧蒽; mg/kg; ＜0.1; ＜0.1; ≤151. 䓛; mg/kg; ＜0.1; ＜0.1; ≤1293. 二苯并[a,h]蒽; mg/kg; ＜0.1; ＜0.1; ≤1.5. 茚并[1,2,3-cd]芘; mg/kg; ＜0.1; ＜0.1; ≤15. 萘; mg/kg; ＜0.09; ＜0.09; ≤70. 石油烃（C10-C40）; mg/kg; 6ND; 29; ≤4500. 从土壤现状监测结果可以看出，厂区范围内S1~S3土壤环境质量监测值低于《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）中第二类建设用地土壤污染风险筛选值标准。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 一、大气环境 表3-6 项目主要大气环境保护目标一览表 环境要素; 名称; 坐标/°; 保护 对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. E; N. 环境空气; 石头坡村; 107.228460; 34.492003; 居民区; 人群; 二类功能区; E; 270. 刘家台村; 107.229798; 34.492429; 居民区; 人群; E; 210. 三姓台村; 107.230775; 34.491045; 居民区; 人群; E; 185. 罗钵寺村; 107.231440; 34.486732; 居民区; 人群; ES; 275. 薛家湾村; 107.222578; 34.487269; 居民区; 人群; W; 230. 二、声环境 项目位于陕西省宝鸡市凤翔高新区长青工业园，经现场调查厂址外围50m范围内无声环境敏感目标。 三、地下水环境 项目位于陕西省宝鸡市凤翔高新区长青工业园，厂界外500m范围内没有地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，无地下水环境保护目标。 四、生态环境 项目位于陕西省宝鸡市凤翔高新区长青工业园，生态环境受人类活动影响明显，系统生物多样性较低，所在区域以人工生态系统为主，周边植被主要为常见的市政绿化植被，无重点保护的珍稀动植物物种资源、自然保护区和需要重点保护的栖息地以及其他生态敏感点，项目所在区域生态系统敏感程度低，无重大生态环境制约因素。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 一、废气 项目施工期废气执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中相关标准；本项目运营期厂界无组织排放的非甲烷总烃执行《大气综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放限值；厂内非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）限值要求。标准限值具体详见下表3-7。 表3-7 废气污染物排放标准明细表 标准名称及级（类）别; 污染因子; 标准值. 类别; 数值. 《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）; 总悬浮颗粒物; 拆除、土方及地基处理工程mg/m3; 0.8. 基础、主体结构及装饰工程mg/m3; 0.7. 《大气综合排放标准》表2无组织排放限值; 非甲烷总烃; 厂界无组织; 周界外浓度最高点mg/m³; 4.0. 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1; 非甲烷总烃; 厂内; 监控点处1h平均浓度值mg/m³; 6. 在厂房外设置监控点; 监控点处任意一次浓度值mg/m³; 20. - 二、废水 根据项目工程分析，本项目生活污水经化粪池收集处理后接管排入园区污水管网再进入长青工业园区污水处理厂进一步处理。循环冷却水系统排污水经园区污水管线进入长青工业园污水处理厂（宝鸡天龙污水处理有限公司）处理。 本项目废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准与《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准要求。 表3-8 废水污染物排放标准明细表 污染因子; pH; COD; BOD5; SS; 动植 物油; 氨氮; 来源. 废水总排口; 6~9; 500; 300; 400; 100; 45; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级排放标准. 氯化物; 总铁; 总磷; 总氮; /; /. 800; 10; 8; 70; /; /. 三、噪声 施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的相关规定；项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值，具体详见下表3-9。 表3-9 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 单位：dB（A） 标准名称及级（类）别; 项目; 单位; 标准值. 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; 等效声级Laeq; dB（A）; 昼; ≤70. 夜; ≤55. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类; 等效声级Laeq; dB（A）; 昼; ≤65. 夜; ≤55. 四、固体废物 本项目固体废物的处理、处置均应满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的有关规定要求，一般工业固体废物贮存过程的污染控制应满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）及《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）的标准要求。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《关于印发“十四五”生态保护监管规划的通知》（环生态〔2022〕15号）以及《“十四五”节能减排综合工作方案》（国发〔2021〕33号），建设项目总量指标审核和管理的污染物范围包括：化学需氧量、氨氮、氮氧化物、挥发性有机物。 结合本项目污染物排放特征，本项目生产废水（设备冷却循环水排污水）和生活污水经化粪池收集预处理后排入市政污水管网，最终进入长青工业园污水处理厂进一步处理。废水已全部纳入长青工业园污水处理厂总量控制指标，不单独申请。本项目VOCs排放量为0.5628t/a。 要求建设单位根据《陕西省主要污染物排污权有偿使用和交易试点实施方案（试行）》（陕政办发〔2016〕51号）要求，在办理排污许可证或实际排污前，参加排污权交易，取得主要污染物排污权。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目工程量较小，施工期较短。随着施工的结束，对周围环境的影响也会随之消失。施工过程主要为车辆运输产生的噪声、扬尘、施工生活污水和生活垃圾和建筑垃圾等。施工期的环境保护措施如下： 一、施工期扬尘污染防治措施：依照《陕西省大气污染防治条例》《宝鸡市大气污染防治条例》《宝鸡市环境空气质量限期达标规划》《宝鸡市大气污染防治专项行动实施方案（2023-2027年）》等关于扬尘控制的有关要求进行施工。施工扬尘的主要防治措施如下： ①施工现场出入口设置环境保护牌，公示举报电话、 扬尘污染控制措施、建设工地负责人、环保监督员、扬尘监管行政主管部门等有关信息，接受社会监督；  ②防尘分段施工：土方、拆除、洗刨等工程作业时应当分段作业，实施湿法作业； ③施工场地实现”洒水、覆盖、硬化、冲洗、绿化、围挡”六个100%。施工现场应全封闭设置围挡墙，严禁敞开式作业；施工现场出入口及场内主要道路必须硬化，其余场地必须绿化或固化；施工现场集中堆放的土方必须覆盖，严禁裸露；施工现场的水泥及其他粉尘类建筑材料必须密闭存放或覆盖，严禁露天放置；施工现场运送土方、渣土、建筑垃圾的车辆必须封闭或遮盖，严禁沿路遗漏或抛撒；施工现场出入口必须配备车辆冲洗设施，严禁车辆带泥出场；施工现场配备洒水车辆，建立洒水清扫制度或雾化降尘措施，并有专人负责。 ④施工现场必须设置固定垃圾存放点，垃圾应分类集中堆放并覆盖，及时清运，严禁焚烧、掩埋和随意丢弃。 ⑤施工场地安装视频监控设施，对施工扬尘进行实时监控，并与建设主管部门联网。 ⑥在出现严重雾霾、沙尘暴等恶劣天气时，应按当地政府要求停止施工。在此基础上，施工造成的不利影响是局部的、短期的，本项目建设完成之后影响就会消失，因此本项目施工期大气环境影响可接受。 - 施工期废水污染防治措施：施工期生产废水和生活污水若不妥善处理将会对地表水造成一定的环境污染，因此，建议对施工期废水做好以下防治措施： - ①施工期施工单位应严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》，对地面水的排放进行组织设计，严禁乱排、乱流等污染道路、水体； - ②车辆冲洗废水：建设单位需建设临时沉淀池，废水沉淀后用于场地降尘洒水。沉渣不得随意倾倒，外运到指定建筑垃圾填埋场处置。加强对施工人员的教育，贯彻文明施工的原则，严格按施工操作规范执行： - ③施工初期，开挖和钻孔产生的泥浆水及混凝土养护废水，将这类施工废水设沉砂池沉淀处理后尽量循环使用； - ④施工期建设临时化粪池，生活污水经临时化粪池处理后定期清掏，外运肥田。 - 三、施工期噪声污染防治措施：施工噪声具有阶段性、临时性和不固定性等特点，因此管理显得尤为重要。施工现场的噪声管理执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的规定，加强管理，文明施工。为有效降低施工噪声的影响，现就施工期的噪声控制措施提出以下措施： ①建筑工地四周设置硬质围墙； ②建筑施工时尽可能采用低噪声施工机械； ③调整施工设备布局将高噪声设备设置在场地西侧，并对高噪声设备采用移动式隔声屏障进行隔声； ④严格控制施工时间，根据不同季节正常作息时间，合理安排施工计划，尽可能避开夜间（22：00-6：00）昼间午休时间动用高噪声设备，以免产生扰民现象。 ⑤运输车辆，运载设备的车辆要选择合适的时间、路线进行运输，车辆出入现场时应低速行驶、禁止鸣笛，减少对敏感点的影响。 四、施工期固体废物污染防治措施：施工期产生的固体废物主要是施工过程产生的建筑垃圾和施工队伍生活产生的生活垃圾。以上垃圾应分别堆放，妥善处理。对建筑垃圾，可回收利用的应尽量回收。不能回收的应及时处理，防止因长期堆放产生扬尘等污染。生活垃圾定点堆放，定期由环卫部门统一清运。 归纳建设期各项防治措施及其预期效果详见表4-1。 表4-1 建设期环保措施及预期效果一览表 - 项目; - 环保设施或措施要求; - 实施部位; - 保护对象; - 保证措施; - 预期效果. - 施工扬尘; - ①原材料运输、堆放要求遮盖；②场地四周设围栏，及时清理场地弃渣料，洒水抑尘，临时堆土、粉状物料及暂未建设区域及时苫盖，防止二次扬尘；③逐段施工方式，缩短工期。; - ①运输车辆、堆料场周围；②施工场地弃渣处。; - 施工场地周围大气环境、施工人员及周围植被; - ①建立环境管理机构，配备专职或兼职环保管理人员；②制定相关方环境管理制度、质量管理规定。; - 周围环境空气质量满足《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）周界外浓度最高点限值. - 施工噪声防治; - ①合理布置，选用低噪声设备；②采取隔声、减振措施、设置硬质围挡；; - 施工场地强噪声设备; - 施工人员及施工场地周围的环境敏感点; - 施工场界噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求. - ③严格操作规程，降低人为噪声环境污染；; - 源强大的噪声设备操作人员. - ④严格控制施工时段，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业；; - 施工场地. - ⑤优化运输路线，减少对周围敏感点的影响。. - 固体废物处置; - 生活垃圾、建筑垃圾应分别堆放，送指定垃圾收集点; - 施工场地与场外道路; - 施工场地周围环境空气、土壤及植被; - 合理调配土方. - 施工废水防治; - 设置临时沉沙池; - 施工场地; - 施工场地附近地表水体; - 全部综合利用. - 生态环境保护; - ①强化生态环境保护意识；②加强管理，控制施工占地、及时恢复植被。; - 施工场界及内部临时占地; - 施工场地周围土壤、植被; - 施工场地周围土壤、植被不被破坏. 综上所述，施工期对环境产生的上述影响，均为可逆的、短期的。建设单位和施工单位在施工过程中只要切实强化落实本次环评提出的施工期扬尘、废水、噪声、固体废物和生态环境保护的管理和控制措施，施工期环境影响将得到有效控制。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | # 一、废气 1、废气产生与排放 （一）液体空分： 液体空分装置运营过程中，以空气为原料，通过物理过程分离、提纯得到氧气、氮气和氩气，其过程不发生任何化学反应，不产生其他污染性气体。无化学反应发生，无新物质产生。项目外排废气主要为水冷塔、分子筛吸附器排放的污氮（纯度不高的氮气）放空，因不符合产品质量要求而称为“污氮”，其主要成分为氮气和稀有气体的混合物，外排废气中主要成分均为空气中的组分，无具体排放标准和排放要求，本次评价不对该类气体进行定量分析。 （二）充装： （1）氮气、二氧化碳、氩气、氧气、混合气体充装废气 需进行分装的氮气、二氧化碳、氩气、氧气罐装钢瓶形式储存，储运过程为全密闭式储存，充装过程中会有少量氮气、二氧化碳、氩气、氧气气体的排放，放空为间歇性排放。本项目充装过程中，管线、泵、阀门在使用过程中是高压密闭的，但各类设备连接处的密封性在实际生产中不可能做到100%完全不泄漏，在温度、压力、振动、摩擦和腐蚀的影响下，各类泵、阀门、连接件、管线等密封连接点均可能有微量的泄漏。检修过程会有少量放空气体。 由于氮气、二氧化碳、氩气、氧气均为空气主要成分，不属于环境污染因子，且无相应的排放标准和质量标准要求，不会对周围环境空气造成污染影响。 （2）丙烷与液化石油气充装废气 本项目产生的废气主要为槽罐车卸车废气、灌瓶过程废气、残液回收过程废气及设备与管道组件密封点废气。 结合石化行业VOCs污染源排查工作指南，压力罐主要用于储存挥发性较强的有机液体或气体。压力罐通常装有安全阀，可以阻止因沸腾引起的外排损失以及因昼夜温差和气压变化引起的呼吸损失。压力罐的操作中几乎没有蒸发或工作损失发生。另外，对压力罐的VOCs损失还没有合适的评价体系来进行估算。本项目丙烷及液化石油气的储罐区为地埋式，且为全压力式储罐，不存在小呼吸（小呼吸是指在气温和罐内压力的变化下，罐体产生的气体释放）。根据丙烷及液化石油气充装工艺分析，项目采用压缩机增压卸车方式。先将丙烷及液化石油气槽车和丙烷及液化石油气储罐的气相空间连通，然后通过压缩机增压将储罐内气相抽入槽车内增大槽车的压力，槽车内液态丙烷及液化石油气会由于压力流入储罐内，待液态丙烷及液化石油气卸完后，通过压缩机回抽槽车内气相至储罐，确保储罐的储存压力范围，同时起到对槽车降压的作用，整个操作过程无丙烷气体排放，故不存在大呼吸（大呼吸是指储罐进出物料，由于液体升降而使气体容积增减，导致静压差发生变化，这种由于罐内液面变化而产生的气体释放）。 本项目外购的丙烷及液化石油气储存于储罐中，储罐均为压力罐，不涉及大小呼吸，储存过程中由于设备维修等非正常工况下，导致储罐内的压力超过正常安全压力范围，储罐的安全泄放阀自动开启，进行紧急放空，气体排放后，阀门自动关闭。一般发生超压排放的频率较低，本次环评不进行定量分析。 ①槽罐车卸车废气 本项目丙烷和液化石油气均为液态原料，丙烷和液化石油气由罐车运至站区后，通过槽车和装卸台柱，启动压缩机把储罐内气体压入罐车内，槽车内丙烷和液化石油气因压差而送至丙烷和液化石油气储罐内储存。丙烷和液化石油气装卸完毕后，用压缩机将被卸空的罐车中的部分气态液化石油气抽回储罐。由以上分析可知，槽车卸车时与储罐通过管道相连，处于相对密闭的压力环境，无废气产生。但由于卸料管道连接处会沾染极少量的原料，卸料完成后断开连接，导致该部分沾染的原料挥发进入大气环境中，形成卸料废气（产生量极小，不易收集），在厂区内无组织排放。 本次评价丙烷及液化石油气卸料废气的计算方法如下： 根据建设单位提供的资料：1、卸料口尺寸为Φ0.05m×0.15m 圆柱；2、槽车单车运输能力20t。单次卸车时间约30-50min。标准大气压下丙烷及液化石油气单次卸车损失以卸料枪喷嘴到关闭阀段气态充装物计算： n=V×M×P×1000/Vm 其中：n——单次卸车损失，g/次； V——损失气体体积，m3，根据卸料口尺寸，损失气体体积约为 0.000294； M——气体摩尔质量，g/mol；丙烷取44.1、液化石油气取49.3； P——标准大气压个数，本项目丙烷及液化石油气储罐安全压力均为1.77Mpa，P取17.7； Vm——标准大气压下摩尔体积，22.4L/mol。 丙烷及液化石油气槽车卸车损失情况见下表。 表4-2 项目丙烷及液化石油气槽车卸车损失情况一览表 污染 因子; 年卸车次数（次/年）; 单次卸车损失计算系数; 年卸车损失情况. V（m3）; M（g/mol）; P; Vm（L/mol）; 损失量（t/a）; 损失速率（kg/h）. 丙烷（以非甲烷总烃计）; 130; 0.000294; 44.1; 17.7; 22.4; 0.0013; 0.015. 液化石油气（以非甲烷总烃计）; 130; 0.000294; 49.3; 17.7; 22.4; 0.0015; 0.017. 合计; /; /; /; /; /; 0.0028; 0.032. 根据上表，拟建项目运营期卸车产生的废气中非甲烷总烃产生量约为0.0028t/a（0.032kg/h），槽罐车卸车废气在厂区内无组织排放。 ②灌装过程中废气 本项目对丙烷和液化石油气进行充装，项目储罐、称量、管道等均设置阀门、法兰及检漏装置，在充装过程中管道、泵体中间的物料为密闭运输，正常情况下无废气产生，无非甲烷总烃废气泄漏。仅在丙烷和液化石油气充装过程中每个钢瓶充装完成后充装接头拆卸过程中残留在接头处的微量丙烷和液化石油气气体，类比已批复的《太和县清晨燃气有限公司液化石油气站分装项目》，灌装时非甲烷总烃排放量约为0.1g/次，本项目丙烷及液化石油气年最大灌瓶量100万瓶，则项目灌瓶过程产生的非甲烷总量为0.1 t/a。 （3）残液回收废气 当空液化石油气钢瓶中残液量过多时，应倒空残液，其流程为将要倒出残液的钢瓶置于残液倒空架上，通过循环压缩机，将钢瓶中的残液抽出压至液化石油气残液罐。企业拟采用正压倒残法回收残液，即用压缩机抽吸残液罐的气相向钢瓶加压，当瓶内压力大于残液罐的压力0.1MPa至0.2MPa时，切换倒空管路的阀门，翻转倒空架即可将钢瓶内的残液倒入残液罐。由以上分析可知，倒残液过程为封闭高压环境，无废气产生。仅在接头拆装过程中会有微量有机废气产生。根据建设单位及设计单位提供数据，本项目液化石油气残液量较少，产生量约60kg/a，且液化石油气残液罐为地埋常温全压力式储罐，容量为50m³（20t），故残液装车回收外运计接头拆装过程废气产生量很少，以无组织排放（以非甲烷总烃计），忽略不计。 （4）设备动静密封点无组织逸散有机废气 营运期项目采取全密闭工艺，工艺装置设备与管线组件等动静密封点会挥发少量有机废气（非甲烷总烃）。根据《污染源源强核算技术指南 石油炼制工业》（HJ982-2018），6.2.2.1新建工程的生产装置及设施，挥发性有机物流经的设备与管件密封点泄漏的挥发性有机物采用下式计算： 式中：D设备——核算时段内设备与管线组件密封点泄漏的挥发性有机物的量，kg/a； α——设备与管线组件密封点的泄漏比例，本项目均选取密封性较好的装置，取值为0.003； n——挥发性有机物流经的设备与管道组件密封点数，见附录B.3进行统计； eTOC，i——密封点i的总有机碳（TOC）排放速率，kg/h，取值参见表4； WFVOCs，i——流经密封点i的物料中挥发性有机物的设计平均质量分数，%； WFTOC，i——流经密封点i的物料中总有机碳（TOC）的设计平均质量分数，%； ti——核算时段内密封点i的运行时间，取7920h。 表4-3 石油化学工业设备与管线组件密封点TOC泄漏排放速率eTOC，i 取值参数表 设备类型; 排放速率eTOC，i /（kg/h排放源）. 连接件; 0.028. 阀门; 0.064. 开口阀或开口管线; 0.03. 泵; 0.074. 法兰; 0.085. 压缩机、搅拌器、泄压设备; 0.073. 其他; 0.073. 本项目罐区设备动静密封点数量统计见表4-4，VOCs排放量计算结果见表4-5。 表4-4 本项目设备动静密封点数量统计 设备名称; 气体阀门（个）; 开口阀或开孔管线（个）; 有机液体阀门（个）; 法兰或连接件（个）; 泵、压缩机、搅拌器、泄压设备（个）; 其他（个）. 罐区（丙烷及液化石油气/残液）; 20; 0; 30; 100; 0; 0. 装卸区（丙烷及液化石油气/残液）; 12; 0; 14; 58; 15; 0. 表4-5 本项目设备动静密封点VOCs排放量计算结果 设备名称; 气体阀门（个）; 开口阀或开孔管线（个）; 有机液体阀门（个）; 法兰或连接件（个）; 泵、压缩机、搅拌器、泄压设备（个）; 其他（个）; 合计（t/a）. 罐区、装卸区（丙烷及液化石油气/残液）; 32; 0; 44; 158; 15; 0; 0.46. 根据上文计算，本项目无组织废气排放主要为丙烷、液化石油气充装废气（以非甲烷总烃表征）和罐区设备动静密封点泄漏废气，则本项目无组织废气核算表结果见表4-6。 表4-5 本项目废气（非甲烷总烃）核算表 污染项目; 排放量（t/a）; 合计排放量（t/a）. 槽罐车卸车废气; 0.0028; 0.5628. 灌装过程废气; 0.10. 设备动静密封点无组织逸散有机废气（丙烷及液化石油气/残液罐区、装卸区）; 0.46. （三）食堂油烟 项目劳动定员60人，项目年工作时间330天，实行四班制三运转制度，厂区提供三餐，不提供住宿。该项目设置员工食堂，每天约30人在厂内吃饭，基准灶头数为2个，规模属于小型食堂。食堂以电或者液化石油气作为燃料，厨房作业时产生的污染主要是油烟，每个灶头排风量以2000m³/h计，年工作日330天，日工作时间约4h，据统计，目前居民人均食用油用量约30g/人·d，一般油烟挥发量占总耗油量的2%~4%。本项目取最大值4%，则油烟产生量为0.012kg/d、0.012t/a。建议建设单位安装使用油烟去除率不低于80%的油烟净化器，净化后的食堂油烟经专用烟道引至屋顶达标排放，经处理后油烟废气的排放量为0.0024t/a，排放速率为0.0018kg/h，排放浓度为0.45mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）标准要求（2.0mg/m3）。 2、防治措施可行性分析 ①根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019），本项目丙烷、液化石油气及其残液均储存在埋地卧式储罐区，该罐区为地下式罐区，储罐位于罐区坑内，上面有覆土填埋，原料储罐均为卧式压力储罐，原料进行密闭储存，故本项目原料储存满足标准中VOCs物料储存无组织排放控制要求。 ②根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019），本项目丙烷、液化石油气及其残液均储存于密闭压力储罐内，故本项目原料储罐满足标准中挥发性有机液体储罐控制要求。 ③根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019），本项目丙烷、液化石油气及其残液均为液态物质，原料均采用密闭槽罐车运输进厂，故本项目原料运输满足标准中VOCs物料转移和运输无组织排放控制要求。 ④根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019），本项目丙烷、液化石油气及其残液在卸料、充装等过程中均采用密闭管道进行输送，充装工艺均为密闭连接充装口与钢瓶后进行物料充装；项目作业过程中产生有机废气主要为接口处残留极少量的物料挥发后进入大气环境；故本项目生产工艺满足标准中工艺过程VOCs无组织排放控制要求。 综上所述，本项目丙烷在原料运输、卸车、充装过程均采用密闭槽罐车运输，作业过程中采用密闭管道连接运输的方式；满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相关要求，项目通过加强厂区内部管理，定期对储罐阀门、法兰等处进行检查、加强厂区通风等措施可有效减少丙烷、液化石油气（以非甲烷总烃计）等有机废气的挥发和无组织排放。本项目对环境影响较小，污染治理措施技术可行。 3、监测计划 《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）并结合本项目的自身特点，确定本项目废气自行监测计划见表4-6。 表4-6 废气自行监测计划一览表 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行排放标准. 厂界上、下风向; 非甲烷总烃; 1次/半年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放标准. 厂区内（在厂房门窗或通风口、其他开口等排放口外 1m）; 非甲烷总烃; 1次/半年; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表A.1厂区内VOCs无组织特别排放限值. 二、废水 1、废水污染物排放源 （一）液体空分： 根据项目水平衡分析，本项目设备冷却循环水量为2250m³/h，采用间接冷却，循环水利用冷却塔进行降温处理。冷却水在循环使用过程中，由于不断蒸发，使水中含盐浓度和污垢逐渐增多，为了保证水质的清洁卫生，延长设备和水管的使用寿命，提高循环水池的使用效率，需定期往循环水池中加入除菌剂和阻垢剂。 循环水利用冷却塔进行处理，同时定期对循环水系统中水质进行检测，水质中的电导率、总硬度、总碱度、pH、氯化物、铁离子、浊度、总磷、细菌数监测值不满足企业控制范围时，需排放部分循环水，补充新鲜水。根据项目水平衡分析，补充新水量为23.4m³/h，排水量为0.9m3/h。主要污染因子为悬浮物、COD、BOD5、pH、氯化物、总铁、总磷、氨氮、总氮，冷却循环水排水经园区污水管线进入长青工业园污水处理厂（宝鸡天龙污水处理有限公司）处理。 类比同类项目（玉得气体有限责任公司）设备冷却循环水排水监测数据，本项目废水排放情况详见表4-7。 表4-7 同类型项目废气环境保护验收情况 项目 名称; 玉得气体有限责任公司 2×21000m3/h（氧）成套全液化空分装置项目; 本项目; 可类比性. 处理 规模; 2×21000m3/h（氧）成套全液化空分装置项目; 547D/d全液化空分装置项目; 本项目总规模为类比项目的1/4. 工艺流程; 基于空气中各组分的沸点差异，通过低温精馏的方式进行分离。空气首先被压缩、净化，然后冷却至液化温度，形成液态空气。接着，利用液态空气中各组分的沸点不同，通过多次蒸发和冷凝过程，逐步将氧气、氮气、氩气等组分进行分离。 项目由空分成套设备和后备贮存汽化系统组成，空分装置采用分子筛吸附净化、增压透平膨胀机制冷、规整填料塔流程。整套机组包括：自洁式空气过滤器、空气压缩系统、空气预冷系统、分子筛纯化系统、增压透平膨胀机系统、分馏塔系统、液体贮槽系统、仪控系统和电控系统等。; 基于空气中各组分的沸点差异，通过低温精馏的方式进行分离。空气首先被压缩、净化，然后冷却至液化温度，形成液态空气。接着，利用液态空气中各组分的沸点不同，通过多次蒸发和冷凝过程，逐步将氧气、氮气、氩气等组分进行分离。 项目由空分成套设备和后备贮存汽化系统组成，空分装置采用分子筛吸附净化、增压透平膨胀机制冷、规整填料塔流程。整套机组包括：自洁式空气过滤器、空气压缩系统、空气预冷系统、分子筛纯化系统、增压透平膨胀机系统、分馏塔系统、液体贮槽系统、仪控系统和电控系统等。; 基本相同. 废水收集及水处理方案; 为了保证水质的清洁卫生，延长设备和水管的使用寿命，提高循环水池的使用效率，需定期往循环水池中加入除菌剂和阻垢剂。项目设备冷却循环水量为10250m³/h，采用间接冷却，循环水利用冷却塔进行降温处理。水质中电导率、总硬度、总碱度、pH、氯化物、铁离子、浊度、总磷、细菌数监测值不满足企业控制范围时，需排放部分循环水，补充新鲜水。补充新水量为1023.4m³/h，排水量为9.5m3/h。; 为了保证水质的清洁卫生，延长设备和水管的使用寿命，提高循环水池的使用效率，需定期往循环水池中加入除菌剂和阻垢剂。本项目设备冷却循环水量为2250m³/h，采用间接冷却，循环水利用冷却塔进行降温处理。水质中电导率、总硬度、总碱度、pH、氯化物、铁离子、浊度、总磷、细菌数监测值不满足企业控制范围时，需排放部分循环水，补充新鲜水。补充新水量为23.4m³/h，排水量为0.9m3/h。; 废水产生工序相同，循环量、补水量及排放量均远大于本项目. 根据表4-4，类比项目处理规模比本项目大，类比项目生产工艺、废水产生工艺及水处理过程与本项目基本相同，故该项目的可满足本项目生产废水源强类比，本项目类比《玉得气体有限责任公司2×21000m3/h（氧）成套全液化空分装置项目》废气污染源源强，具有类比分析的基础。 项目废水产生及排放情况详见下表4-8。 表4-8 废水排放信息一览表 排放源; 水污染因子; 产生浓度及产生量; 排放浓度及排放量; 排放 去向; 排放规律; 排放 限值（mg/L）; 排放标准. 设备冷却循环水量; 悬浮物; 7mg/L 0.05t/a; 7mg/L 0.05t/a; 冷却循环水排水经园区污水管线进入长青工业园污水处理厂（宝鸡天龙污水处理有限公司）处理; 间歇; 400; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准. pH; 8.3; 8.3; 6~9. CODcr; 28mg/L 0.20t/a; 28mg/L 0.20t/a; 500. BOD5; 13.3mg/L 0.095t/a; 13.3mg/L 0.095t/a; 300. 氯化物; 108mg/L 0.77t/a; 108mg/L 0.77t/a; 800; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级排放标准. 总铁; 0.04mg/L 0.0003t/a; 0.04mg/L 0.0003t/a; 10. 总磷; 0.16mg/L 0.001t/a; 0.16mg/L 0.001t/a; 8. 氨氮; 0.081mg/L 0.0006t/a; 0.081mg/L 0.0006t/a; 45. 总氮; 5.32mg/L 0.038t/a; 5.32mg/L 0.038t/a; 70. （二）气体充装： 本项目偶尔会对气瓶、储罐的外壁进行清洗，根据建设单位提供资料，项目钢瓶周转量约5000个，这些钢瓶以一年清洗一次计算，每瓶每次用水量约4L，项目所需洗瓶用水量为20m3/a，清洗过程中蒸发量按用水量的1%计，则洗瓶废水产生量约19.8m3/a，这部分水主要污染因子为悬浮物，洗瓶废水用于厂区洒扫。 本项目储罐不需用水冷却，无冷却水产生。本项目厂区内原料及产品储存区域均为密闭储罐，生产区内不会发生雨水冲刷的废水污染事件，因此，本项目只对露天罐区的区域初期雨水进行分析。 - 初期雨水 - ①污染源强分析 项目建成后，如遇暴雨天气会产生较大的地表径流，厂区办公区域收集的雨水均为屋面水，屋面无污染物，其冲刷雨水无污染性，经屋檐雨水管网收集后直接排至厂区外的道路雨水沟。项目在露天低温罐区设置围堰，厂区修建雨水沟，收集的雨水进入到初雨水收集池内。根据项目水平衡章节计算得厂区初期雨水量约为354m³/次。本项目建设应急事故池兼初期雨水池一座，用于储存事故状态下的废水及初期雨水，水池总有效容积为1400m³。 - 本项目主要为工业气体项目，雨水中主要污染物为SS，由罐区围堰拦截收集的初期雨水经收集池收集沉淀后排入园区雨水管网。 - 本项目初期雨水流量为约354m³/次，项目拟在露天罐区设置围堰，初期雨水收集池总有效容积为1400m³，足以容纳露天罐区的雨水。本项目在初期雨水收集池上方设置栅板及临时小挡坝，在降雨初期手动开启污水阀门，将初期雨水导入收集池，约15分钟后手动切换至雨水管线排放后期清净雨水。 - 本项目属于危险化学品仓储的工业气体项目，原料均为气体，无液态原料洒落地面，且露天罐区已做好硬底化，初期雨水较为清净，雨水收集池可利用自然沉降作用，将夹杂在水中的砂粒沉降在水池底部，澄清液位于池子上层，上层澄清水排入园区雨水管网。此措施具有可行性。 - 生活污水 - 根据给排水章节分析，项目产生的生活污水总量为1386m3/a，本项目生活污水的污染物主要有CODcr、BOD5、SS、氨氮。 （1）生活污水源强 生活污水产生浓度根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“生 活污染源产排污系数手册”表1-1五区水污染物产生系数和类比同类项目，则本项目生活污水主要污染物浓度为CODcr：460mg/L、BOD5：180mg/L、SS：250mg/L、氨氮：52.2mg/L、动植物油：75mg/L。 本项目生活污水经化粪池收集处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级排放标准后经园区污水管线进入长青工业园污水处理厂（宝鸡天龙污水处理有限公司）处理。参照《村镇生活污染防治最佳可行技术指南（试行）》（HJ-BAT-9）“4.1.3.1 三格式化粪池法”中给出的三级化粪池对污染物的去除效率（COD：40%～50%，SS：60%～70%，动植物油：80%～90%，致病菌寄生虫卵：不小于95%，TN：不大于20%，TP：不大于20%），BOD5的去除率参照CODcr的去除率。本评价化粪池对污染物的去除效率取值为CODcr：40%，BOD5：40%，SS：60%，氨氮：20%、动植物油：80%。则生活污水的产排情况详见下表4-9： 表4-9 营运期生活污水污染物产排情况一览表 种类; 指标; CODcr; BOD5; 氨氮; SS; 动植物油. 生活污水 1386m3/a; 处理前产生浓度（mg/L）; 460; 180; 52.2; 250; 75. 产生量; 0.64; 0.25; 0.07; 0.35; 0.104. 处理效率; 40%; 40%; 20%; 60%; 80%. 处理后排放浓度（mg/L）; 276; 108; 41.76; 100; 15. 排放量; 0.384; 0.15; 0.056; 0.14; 0.021. 排放限值; 500; 300; 45; 300; 100. 执行标准; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级排放标准. （2）废水治理措施及可行性分析 本项目生活污水经化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级排放标准后排入园区污水管线后进入长青工业园污水处理厂（宝鸡天龙污水处理有限公司）处理。 三级化粪池工作原理：利用沉淀和厌氧发酵原理去除废水中悬浮物质的处理设备。大致来讲，分为四步：过滤沉淀—厌氧发酵—固体物分解—废水排放。 污水首先由进水口排到第一格，在第一格里比重较大的固体物及寄生虫卵等物沉淀下来，开始初步的发酵分解，经第一格处理过的污水可分为三层：糊状粪皮、比较澄清的粪液、和固体状的固体残渣。经过初步分解的粪液流入第二格，而漂浮在上面的粪皮和沉积在下面的固体残渣则留在第一格继续发酵。在第二格中，粪液继续发酵分解，虫卵继续下沉，病原体逐渐死亡，粪液得到进一步无害化处理，产生的粪皮和粪渣厚度比第一格显著减少。流入第三格的粪液一般已经腐熟，其中病菌和寄生虫卵已基本杀灭。第三格功能主要起暂时储存已基本无害的粪液作用。本项目设置的三级化粪池容积为8m3，项目生活污水经三级化粪池预处理后排入长青工业园污水处理厂处理是可行的，项目产生的废水不会对周边水环境产生明显影响。 因此，本项目生活污水经三级化粪池处理是可行的。 （五）依托长青工业园污水处理厂处理可行性分析 根据长青工业园污水处理厂资料，长青工业园污水处理厂位于凤翔县长青镇和高新区产西村交界处。主要服务范围为长青工业园；设计污水处理规模为1.35万m3/d，处理工艺为：粗、细格栅+曝气沉砂池+初沉池+接触氧化+高效沉淀池+砂滤池+液氯消毒，出水水质可满足《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）中A标准。目前，长青工业园污水处理厂处理容量目前尚有剩余负荷。 本项目位于陕西省宝鸡市凤翔高新区长青工业园，属于长青工业园污水处理厂纳水范围内。本项目设备冷却循环水排污水和生活污水中主要污染因子为CODcr、BOD5、氨氮、SS、动植物油，水质相对简单，污染物排放浓度可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996 ）中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级排放标准，符合长青工业园污水处理厂进水水质要求。本项目废水产生量约25.8m3/d，不会对污水处理厂造成水量冲击，本项目所在区域市政污水管网已覆盖。因此，项目废水依托长青工业园污水处理厂处理可行。 （六）项目废水排放情况 本项目水污染物排放情况如下表4-10所示。 表4-10 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口情况. 污染治理 设施编号; 污染治理 设施名称; 污染治理设施工艺; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求. 1; 设备冷却循环水排水; SS、 pH、 CODcr、 BOD5、 氯化物、 总铁、 总磷、 氨氮、 总氮; 达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996 ）中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级排放标准后经园区污水管网进入长青工业园污水处理厂处理; 间断 排放， 排放 期间 流量 不稳 定且 无规 律， 但不 属于 冲击 型排 放; /; /; /; DW001; 是. 2; 初期雨水; CODcr、SS; 雨水收集池; 沉淀; /; 是. 3; 生活污水; CODcr、BOD5、氨氮、SS、动植物油; /; 化粪池; 沉淀、 厌氧; DW001; 是. （七） 废水监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）表2规定，本项目废水监测计划见表。 表4-11 项目运营期废水监测计划表 监测点位; 监测因子; 标准限值（mg/L）; 监测频次; 执行标准. 污水排放口DW001; 流量; /; 1次/年; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级排放标准. 水温; 40℃. 悬浮物; 400. pH; 6~9. CODcr; 500. BOD5; 300. 氯化物; 800. 总铁; 10. 总磷; 8. 氨氮; 45. 总氮; 70. 动植物油; 100. （八）水环境影响评价结论 本项目生活污水经三级化粪池处理、初期雨水经雨水收集池沉淀处理后、设备循环冷却水均达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级排放标准排入长青工业园污水处理厂，所采用的污染治理措施为可行技术。综上所述，本项目的水污染物控制和水环境影响减缓措施具有有效性和环境可行性，本项目对地表水环境的影响是可以接受的。 三、噪声治理措施及影响分析 1、噪声源强及治理措施 本项目噪声主要产生于空气压缩机、膨胀机、泵、风机、冷却塔等设备运行，类比同类型企业噪声实测结果，设备噪声强度在70~100dB（A）之间，本项目选取低噪声设备，对高噪声设备采取隔声、减震、安装消声器等降噪措施。项目产生噪声的噪声源强及治理措施具体情况见下表4-12。 表4-12 本项目主要产噪设备噪声源及防治措施表 单位：dB（A） 装置; 噪声源; 数量 （台/套）; 初始源强dB（A）; 声源治理措施; 治理后声级dB（A）; 传播过程中的治理措施. 空气过滤器; 自洁式空气过滤器; 2; 82; 基础减震，润滑保养; 80; 双层夹芯板材墙体隔声间. 空气透平压缩机; 原料空压机; 2; 100; 基础减震，润滑保养，管道包扎隔声材料，放空口设消声器; 80; 双层夹心墙体隔声间，内衬多孔吸声材料. 循环氮压机; 循环氮压机; 1; 100; 基础减震，润滑保养，管道包扎隔声材料，放空 口设消声器; 80; 双层夹心墙体隔声间，内衬多孔吸声材料. 空气预冷系统; 空冷塔; 1; 77; 基础减震; 75; /. 水冷塔; 1; 77; 基础减震; 75; /. 冷却水泵; 1; 85; 基础减震、润滑保养; 70; /. 冷冻水泵; 1; 85; 基础减震、润滑保养; 70; /. 分子筛纯化系统; 电加热器; 1; 72; 隔声材料包扎; 70; /. 分馏塔; 冷箱（分馏塔）; 1; 85; 外壁采用钢板包裹设备，内衬珠光砂隔热降噪; 65; /. 增压透平膨胀机组; 增压透平膨胀机; 2; 100; 增压透平膨胀机排气管安装在冷箱内，机前、机后管道包扎隔声棉。外壁采用钢板包裹，内部填充珠光砂绝热、隔声，放空口设消声器; 70; /. 冷却器; 2; 72; 设备基础减震；管道包扎隔声材料; 70. 丙烷、液化石油气充装线; 压缩机; 4; 100; 基础减震，润滑保养，压力气体管道及高压放散管道外壁包覆隔声阻尼材料，加大管道弯曲半径，以降低气流噪声。放散口安装消声器; 80; 双层夹芯板材墙体隔声间，内衬多孔吸声材料. 泵; 2; 80; 基础减震，润滑保养; 70. 氧、氮、氩、二氧化碳贮存汽化系统; 输送泵; 5; 80; 基础减震、隔声罩; 70; /. 汽化器; 4; 70; /; 70; /. 循环冷却水系统; 循环水泵; 3; 85; 基础减震、润滑保养，设隔声罩; 70; 砖混结构墙体隔声. 冷却塔; 3; 80; 选用低噪设备、安装导流消声片; 70; /. 噪声防治措施 结合项目的产噪设备运行情况，项目的噪声控制可从噪声源控制、噪声传播途径控制和个体防护三方面进行考虑。具体建议采取以下措施： ①合理布局噪声源机器，使高噪声设备尽量安排在各车间中间位置，通过厂房隔声、减振、消声等措施以及距离衰减使噪声不会对厂界外产生明显影响； ②合理安排生产时间，加强作业管理，减少非正常噪声； ③在气动噪声设备上设置相应的消声装置，并在其底座设置防震装置；对噪声大的压缩机等基础采取减振垫，将三大机组（空压机、增压机、氮压机）布置在相对封闭的隔声罩内，在隔声罩内增加隔声设施及吸声材料。 ④通过建立设备的定检制度、合理安排大修和小修作业制度，保持设备处于良好的运转状态，因设备运转不正常时噪声往往增大，要经常进行保养，加润滑油，减少摩擦力，降低噪声； ⑤为保证作业工人的身体健康，采用隔离、戴耳塞及限制操作时间等方法，减少噪声对作业工人的影响程度。 2、噪声预测模式 - 根据项目建设内容及《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2021）的要求，项目环评采用的模型为《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）附录A（规范性附录）户外声传播的衰减和附录B（规范性附录）中“B.1工业噪声预测计算模型”。 - 3、预测参数 - （1）噪声源强 |

|  | - 表4-13 工业企业噪声源源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物 名称; 声源 名称; 型号; 治理后的声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失/dB（A）; 建筑物外噪声. 声压级/距离 dB（A）/m; X; Y; Z; 声压级/dB（A）; 建筑物外距离. 1; 空气过滤器房; 自洁式空气过滤器1; 点源; 80/1; 选用低噪声设备，基础减震，设双层夹芯板材墙体隔声间。; 70; 90; 1; 6; 75; 稳定声源; 15; 60; 1. 2; 自洁式空气过滤器2; 点源; 80/1; 72; 90; 1; 4; 75; 15; 60; 1. 3; 空压机房; 原料空压机1; 点源; 80/1; 选用低噪声设备，基础减震，润滑保养，管道包扎隔声材料，放空口设消声器，设双层夹芯板材墙体隔声间，内衬多孔吸声材料。; 70; 91; 1; 6; 73; 稳定声源; 15; 58; 1. 4; 原料空压机2; 点源; 80/1; 72; 91; 1; 4; 73; 15; 58; 1. 5; 氮压机房; 循环氮压机; 点源; 80/1; 选用低噪声设备，基础减震，润滑保养，管道包扎隔声材料，加大管道弯曲半径，以降低气流噪声，放空口设消声器。设双层夹芯板材墙体隔声间，内衬多孔吸声材料。; 66; 85; 1; 10; 72; 稳定声源; 15; 57; 1. 6; 循环水泵房; 循环水泵1; 点源; 70/1; 选用低噪声设备，基础减震，润滑保养，设隔声罩，砖混结构墙体隔声间。; 70; 3; 1; 6; 63; 稳定声源; 15; 48; 1. 7; 循环水泵2; 点源; 70/1; 70; 4; 1; 6; 63; 15; 48; 1. 8; 循环水泵3; 点源; 70/1; 70; 5; 1; 6; 63; 15; 48; 1. 注：表中坐标以空分区域西南角（107.227529°，34.488647°）为坐标原点，东北向为X轴正方向，西北向为Y轴正方向。. 表4-14 工业企业噪声源源强调查清单（室外声源） 序号; 声源名称; 型号; 空间相对位置/m; 声源源强; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z; 声压级/距离dB（A）/m. 1; 冷却水泵; 点源; 164; -43; 0.8; 70/1; 选用低噪设备、基础减震、润滑保养、设置隔声罩。; 稳定声源. 2; 冷冻水泵; 点源; 166; -53; 0.8; 70/1; 稳定声源. 3; 水冷塔; 点源; 179; -54; 3; 75/1; 选用低噪设备、基础减震、定期保养。; 稳定声源. 4; 空冷塔; 点源; 180; -43; 3; 75/1; 稳定声源. 5; 电加热器; 点源; 150; -63; 2; 70/1; 选用低噪设备、基础减震、定期保养。; 稳定声源. 7; 冷箱（分馏塔）; 点源; 157; -80; 5; 65/1; 外壁采用钢板材料包裹，内衬珠光砂隔热降噪。; 稳定声源. 8; 增压透平膨胀机1; 点源; 152; -77; 2; 75/1; 外壁采用钢板材料包裹，内部填充珠光砂绝热、隔声。设备基础减震；管道包扎隔声材料，放空口设消声器。; 稳定声源. 9; 增压透平膨胀机2; 点源; 152; -87; 2; 75/1; 稳定声源. 10; 空冷器1; 点源; 152; -73; 2; 70/1; 选用低噪声设备，基础减震，润滑保养。; 稳定声源. 11; 空冷器2; 点源; 151; -91; 2; 70/1; 稳定声源. 12; 工业液氧输送泵; 点源; 64; -187; 0.8; 70/1; 选用低噪设备、基础减震、润滑保养、设置隔声罩。; 稳定声源. 13; 医用液氧输送泵; 点源; 86; -206; 2; 75/1; 稳定声源. 14; 液氮输送泵; 点源; 86; -108; 0.8; 70/1; 稳定声源. 15; 液氩输送泵; 点源; 86; -109; 0.8; 70/1; 稳定声源. 16; 液态二氧化碳输 送泵; 点源; 88; -108; 0.8; 70/1; 稳定声源. 17; 工业液氧汽化器; 点源; 150; -105; 0.8; 70/1; 选用低噪声设备，基础减震。; 稳定声源. 18; 医用液氧汽化器; 点源; 150; -110; 2; 70/1; 稳定声源. 19; 液氮汽化器; 点源; 125; -90; 2; 70/1; 稳定声源. 20; 液氩汽化器; 点源; 125; -92; 2; 70/1; 稳定声源. 22; 丙烷压缩机1; 点源; 150; -20; 1; 80/1; 选用低噪设备、基础减震、润滑保养、设置隔声罩。; 稳定声源. 23; 丙烷压缩机2; 点源; 150; -24; 1; 80/1; 稳定声源. 24; 液化石油气压缩机1; 点源; 145; -28; 1; 80/1; 稳定声源. 25; 液化石油气压缩机2; 点源; 145; -32; 1; 80/1; 稳定声源. 26; 冷却塔1; 点源; 216; -53; 5; 70/1; 选用低噪声设备，基础减震，安装导流消声片。; 稳定声源. 27; 冷却塔2; 点源; 216; -66; 5; 70/1; 稳定声源. 注：表中坐标以厂界西北角（107.225265°，34.488607°）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。. |
| --- | --- |

|  | - （2）预测点的确定 项目噪声预测点为项目厂界，即厂界东、南、西、北边界外1m处。预测条件假设： ①所有产噪设备均在正常工况条件下运行； ②考虑室内声源所在厂房围护结构的隔声、吸声作用； ③噪声衰减仅考虑几何发散引起的衰减。 - （3）室内声源 - 室内声源可采用等效室外声源的声功率级法进行计算。室内声源等效室外声源声功率级的等效步骤如下图所示： 图4-1 室内声源等效为室外声源图例 - ①计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级Lp1； - 式中： - Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带声压级或A声级，dB； - Lw——点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； - Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙的夹角处时，Q=4；当放在三面墙的夹角处时，Q=8； - R——房间常数；R=Sα/（1-α） ，S ：为房间内表面面积，m2；α ：为平均吸声系数，本评价α取0.15； - r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 - ②计算出室内声源在室外产生的倍频带声压级或A声级Lp2； 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带声压级或A声级，dB； - Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带声压级或A声级，dB； - TL——隔墙（或窗户）倍频带或A声功率级的隔声量，dB。 - ③将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 式中：Lw——中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； - Lp2T（T）——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； - S——透声面积，m2。 （4）总声压级 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi ，在T时间内该声源工作时间为ti；第j级等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源在T时间内对预测点产生的贡献值Leq（T）为： 式中： Leq——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； ti——在T时间内i声源工作时间，s； M—等效室外声源个数； tj——在T时间内j声源工作时间，s。 - （5）预测因子、预测时段、预测方案 预测因子：等效连续A声级Leq（A）。 预测时段：固定声源投产运行期。 预测方案：本次预测按照最不利情况考虑，即所有设备同时连续运行的情况进行预测，预测厂界噪声的达标情况。 （6）噪声预测结果 本次环评采用环安噪声环境影响评价系统进行预测，项目年运行330天，每天运行24小时，预测结果见下表4-15。 表4-15 噪声预测结果统计表 单位dB（A） 评价点位置; 噪声背景值; 噪声贡献值; 噪声预测值. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 厂界东侧; /; /; 56; 56; /; /. 厂界南侧; /; /; 57; 57; /; /. 厂界西侧; /; /; 50; 50; /; /. 厂界北侧; /; /; 45; 45; /; /. 备注：西、北侧为公共厂界. 对噪声源采取有效的降噪措施后，项目各厂界噪声贡献值能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，评价范围内无声环境保护目标。因此本项目的设备噪声经采取有效降噪措施后，对项目周边的声环境影响较小。 4、噪声监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）及《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ1301-2023），制定本项目噪声监测计划如下表4-16： 表4-16 项目噪声监测计划表 监测点位; 监测项目; 监测频次; 执行标准. 厂界外1米; 等效连续A声级; 1次/季度、昼间及夜间; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类限值要求. 四、固体废物 本项目营运期产生的固体废物主要包括一般工业固体废物、危险废物和生活垃圾。 1、固体废物类别 （1）一般工业固体废物 ①废旧滤筒 自洁式空气过滤器的滤筒平均每四年更换一次，每次更换16组，空气过滤器更换的废旧滤筒约1.25t/次，更换前提前联系废旧物资回收公司进行回收处置，厂内不暂存。 ②废吸附剂和废珠光砂 分子筛纯化系统使用的吸附剂包括球形分子筛和氧化铝。吸附剂包括新型分子筛和活性氧化铝，其中分子筛是结晶态的硅酸盐或硅铝酸盐，平均每8年更换一次，纯化系统失活废吸附剂为一般固废，无毒、无放射性，不会对环境造成污染。项目冷箱内（温度约-190~-180℃）加入珠光砂用于保冷，珠光砂受潮失活后结块，保冷效果变差后须及时更换。珠光砂主要成分为SiO2和Al2O3等无机盐，平均每8年更换一次，失活废珠光砂属于一般固废。纯化系统失活会产生废吸附剂，每次更换下来的分子筛和氧化铝约为14.7t/次，废珠光砂约10t/次，均属无毒、无害固体，每次更换前提前联系厂家上门更换并回收处理，不在厂区内暂存。 ③废钢瓶 本项目在充装、运输中或搬运过程中可能产生钢瓶损坏及强制报废。项目用气瓶在厂内进行外观和使用年限检查，检查出来的外观有问题及到达使用年限的废钢瓶暂存于一般工业固废暂存间内，定期送至当地有资质的钢瓶检验站进行检验、报废。类比同类型项目及与建设单位核实，报废钢瓶约4个/年，计重约0.04t/a，废钢瓶不在本厂区维护或报废。 （2）危险废物 ①液化石油气残液：液化气罐在用户使用完毕后，会有部分不能气化的液体，主要是C5及以上的组分及部分沥青渣（主要成分为油分、胶质、沥青质），这部分液体就是液化气残液。C5及以上的组分沸点较高，在常温下，不易气化，易留在钢瓶里。钢瓶中的残液通过倒残装置，将残液转移至残液罐暂存，定期将残液罐中的残液，通过卸车作业的反过程，转移至汽车槽罐内运送至液化石油气供应单位进行回收处理。对照《国家危险废物名录（2021年版）》，废物类别为HW09，危废代码为900-007-09，将其暂存在残液储罐内，定期委托液化石油气供应单位进行回收处理。 ②报废乙炔及液化石油气钢瓶：所购乙炔及液化石油气新瓶在入库前验收核对时，发现有缺陷的不合格瓶作退回钢瓶厂处理，不得继续使用，并要求钢瓶生产厂家进行相应规格数量的更换；然后把从用户收回的钢瓶进行检查，检查钢瓶的安全性：漆色、字体、有无合格证、气阀、钢印、瓶体特征等，不合格的钢瓶需返回钢瓶厂维修后再次进行充装。按照国家标准《液化石油气钢瓶》（GB5842-2006）规定制造的钢瓶，从出厂之日起设计使用年限为8年，8年后予以强制报废。类比同类型项目及与建设单位核实，报废乙炔及液化石油气钢瓶约2个/年，计重约0.02t/a，报废乙炔及液化石油气钢瓶属于危险废物（HW49其他废物，废物代码900-041-49）。报废乙炔及液化石油气钢瓶暂存于危废贮存库，定期送至当地有资质的钢瓶检验站进行检验、报废，废乙炔及液化石油气钢瓶不在本厂区维护或报废。 ③废润滑油：项目设备检修及维护期间产生的废润滑油，产生量约1.2t/a，属于危险废物（废物类别HW08，危废代码900-217-08），用带盖高密度聚氯乙烯桶或铁桶盛装，暂存于危废贮存库，定期交由有危废处置资质的单位处理。 ④存储废润滑油的废油桶，产生量约为0.5t/a，属于危险废物（废物类别HW08，危废代码900-249-08），产生后暂存于危废贮存库，和废润滑油一起定期交由有危废资质的单位处理。 ④含油抹布、手套：设备检修时产生的含油废物主要为含油抹布、手套等，产生量约10kg/a，属于危险废物（HW49其他废物，废物代码900-041-49），收集后暂存在厂区危废贮存库，定期交由有危废处置资质的单位处置。 项目危险废物产生情况见下表4-17。 表4-17 项目危险废物特性表 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 危险 特性; 污染防治措施. 液化石油气残液; HW09; 900-007-09; 0.06; 液化石油气充装; 液态; T/In; 收集至残液储罐暂存，定期委托液化石油气供应单位进行回收处理. 报废乙炔及液化石油气钢瓶; HW49; 900-041-49; 0.01; 设备维修; 固态; T/In; 统一收集暂存于危废贮存库，定期送至当地有资质的钢瓶检验站进行检验、报废。. 废润滑油; HW08; 900-217-08; 1.2; 设备维修; 液态; T/I; 密封桶装，暂存于危废贮存库，定期交有资质的危废处置单位处置。. 废油桶; HW08; 900-249-08; 0.5; 设备维修; 固态; T/I. 含油抹布、手套; HW49; 900-041-49; 0.01; 设备维修; 固态; T/In. （3）生活垃圾 项目生活垃圾主要为办公区管理者及厂区工人日常产生的生活垃圾。项目全员共计60人，年工作330天，生活垃圾产生量按0.44kg/d•人计（《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》公告2021年第24号中生活源产排污系数手册），则项目生活垃圾产生量为8.712t/a。厂区设生活垃圾桶，生活垃圾交当地环卫部门定时清运并统一处理。 综上所述，本项目运营期固体废物产生及排放情况见下表4-18。 表4-18 本项目运营期固体废物的产生及处置情况 （单位：t/a） 分类; 固废名称; 产生量; 利用/处置量; 排放量; 利用/处置途径. 一般工业固废; 废旧滤筒; 1.25t/4年·a; 1.25t/4年·a; 0; 统一收集至一般固废暂存区暂存，由厂家更换后回收. 废吸附剂（分子筛和氧化铝）; 14.7t/8年·次; 14.7t/8年·次; 0. 废珠光砂; 10t/8年·次; 10t/8年·次; 0. 废钢瓶; 0.04; 0.04; 0; 统一收集暂存于一般固废暂存区，定期送至当地有资质的钢瓶检验站进行检验、报废. 危险废物; 报废乙炔及液化石油气钢瓶; 0.02; 0.02; 0; 统一收集暂存于危废贮存库，定期送至当地有资质的钢瓶检验站进行检验、报废. 液化石油气残液; 0.06; 0.06; 0; 收集至残液储罐暂存，定期委托液化石油气供应单位进行回收处理. 废润滑油; 1.2; 1.2; 0; 分类收集暂存于危废贮存库，交有危险废物处置资质的单位收集处置. 含油抹布、手套; 0.01; 0.01; 0. 废油桶; 0.5; 0.5; 0. 2、固体废物环境管理要求 （1）一般固体废物的环境管理 项目产生的废钢瓶为一般固废，暂存于厂区一般固废贮存场所。厂内一般固废临时贮存应注意：①对固体废物实行从产生、收集、运输、贮存直至最终处理实行全过程管理，加强固体废物运输过程的事故风险防范，按照有关法律、法规的要求，对固体废弃物全过程管理应报当地环保行政主管部门等批准。 ②加强固体废物规范化管理，固体废物分类定点堆放，一般工业固体废物贮存过程的污染控制应满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 综上，通过落实本环评提出的各项措施，项目产生的固废能够达到减量化、资源化、无害化的效果，不会对周围环境产生明显不利的影响。 （2）危险废物管理 （1）危险废物贮存场所环境影响分析 ①选址可行性分析 根据本项目岩土工程勘察报告（详勘阶段），项目所在区域地质结构稳定；项目危险废物贮存场所底部高于地下水最高水位；项目危险废物贮存库位于厂区西北侧，远离本项目办公区；项目危险废物贮存场所设在厂区内，为平原地带。 本次危废暂存间建筑面积15m2，一次最大存储量为15t，本项目危废产生量约1.79t/a，故危废暂存场所可以满足本项目危废暂存要求。做到危险废物分类收集、分区存放，并设置危险废物标识；危险废物储存场所做到“防”（即防雨、防腐、防渗、防漏、防盗、防风），防止二次污染；危险废物交由专人负责，同时作好危险废物储存及处理情况记录。危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 综合分析，项目危险废物贮存场所符合要求。 ②危险废物贮存库环境影响分析 项目危险废物贮存库贮存危废为废润滑油等，理化性质稳定，对大气环境影响很小。厂区内危废临时贮存场所应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求执行。 1）安全防护：危险废物贮存设施都必须按GB15562.2的规定设置警示标志。危险废物贮存设施周围应设置围墙或其他防护栅栏。危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。危险废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。 按国家污染源管理要求对危险废物贮存设施进行检测。本项目危险固体废物处理交由资质的单位进行处置，但厂区内必须建立一个危险废物暂存点，危废暂存处基础按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行防腐防渗，危废贮存库地面及墙裙、地坑采用抗渗混凝土结构+1mm厚水泥基渗结晶型防水涂料进行重点防渗处理（渗透系数K≤1×10-10cm/s）。 - 分类放置：危险废物贮存要求严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求执行，项目需根据危险废物成分，将其用符合国家标准的专门容器分类盛装，容器必须完好无损，材质应与危险废物相容，设立危险废物标志。暂存库内的危险废物必须分类堆放，并设有隔离间隔断。禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装。危险废物暂存库内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。 - 危险废物暂存库管理员须做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及委托处置接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年。 - 贮存周期贮存期限不得超过国家规定，不允许在厂区内长期堆存，要定期运出，运输方式可采用汽车运输，在运输过程中要加强运输管理，运输人与交接人应填写交接单，严禁在途中抛洒。 - 建设单位在关于危废暂存、交付危险废物（包括含有或直接沾染危险废物的包装物、容器用于原始用途）应着重做好以下几项工作：做好日常台账工作，比如危废出入库记录、供应商回收记录等；与供应商签订合同时，要在合同中明确标明含有或直接沾染危险废物的原包装物、容器的归属及责任主体。 - 综上，项目落实危废贮存场所的防雨、防风、防腐、防渗、导流以及收集措施后，对周边环境影响较小。 （2）运输过程中的环境影响分析 项目危险废物的运输仅涉及从产生环节运输到危废贮存库的过程，其他运输过程由专门的危险废物处理处置公司安排有资质的运输公司进行运输。 危废产生环节产生的危险废物使用塑料桶密封包装，运至厂区内的危险废物贮存库，运输距离短，运输前确保危险废物密封完好，并加强运输管理，基本不会发生散落、泄漏，导致水环境质量和土壤受到影响。 危险废物的运输转移应按《道路危险货物运输管理规定》的规定执行，危险废物运输过程中需要注意包装容器要密闭，以免泄漏;禁止超装、超载；危险废物的运输转移过程控制应严格遵从《危险废物转移联单管理办法》及其有关规定的要求，做好危险废物转移登记。因此，落实上述措施后，本项目产生的危废能够落实妥善的处置途径，不会对周边环境产生不利影响。 （3）处置 本项目危险废物分类收集分类暂存于危废贮存库后定期委托有资质单位处置，填写危险废物五联单并存档。因此，落实上述措施后，项目产生的危险废物可得到有效处理处置，不会对周围环境造成二次污染，对周围环境影响较小。 综上，本项目营运期所产生的各种固体废物均能得到合理合规处置，对外界环境的影响较小。 五、地下水和土壤 1、污染源、污染物类型及污染途径 项目区对地下水的影响主要为生活污水对地下水环境的影响及事故状态下丙烷、液化石油气和乙炔泄漏可能对地下水造成的影响，乙炔气瓶存储量不大，是外购气瓶直接售卖，在甲类仓库存留周期较短。 丙烷、液化石油气及残液储罐非正常情况下泄漏或渗漏，会对土壤及地下水造成污染。 非正常状况下，丙烷储罐泄漏对地下水水质造成影响可能发生的主要原因有以下两点：一是自然灾害，如地震、洪水；二是操作失误或是违章操作及人为因素造成。 地震和洪水属自然灾害，有其不可抗拒和难以避免的一面，但是在选址、设计、施工过程中应给予充分重视，采取较大的抗震结构保险系数，增加罐区各设备的抗震能力。 人员因素造成储罐泄漏或是外溢的因素主要有储罐的年久失修，储罐腐蚀，致使丙烷、液化石油气及残液渗漏；罐区附近施工致使丙烷、液化石油气及残液泄漏。 综上两种可能造成丙烷泄漏或渗漏的原因，导致的水环境污染主要表现为对地表水的污染和对地下水的污染。因此罐区及工艺管道区应采取严格的防渗措施，确保发生事故时丙烷不发生渗漏，确保地下水环境和土壤环境的安全。 2、地下水、土壤环境影响减缓措施 （1） 源头控制措施 本项目要选择先进、成熟、可靠的工艺技术，并对产生的废物进行合理的回用和治理，以尽可能从源头上减少污染物排放；严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、初期雨水储存及处理构筑物采取相应的措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降低到最低程度；设备和管线敷设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上敷设，做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于埋地管道泄漏而可能造成的地下水污染。堆放各种原辅材料、固体废物的堆放场地应按照国家相关规范要求，采取防泄漏措施，尤其是危废贮存库必须按照国家关于危险废物储存处置场的要求和规定，采取防泄漏、防雨水、防腐蚀等措施，严格危险废物的管理，及时将危险废物回收或交由有资质的危险废物处置单位进行处理处置，严防污染物泄漏到地下水中。原料区和成品区必须严格按照相关规范，加强管理，做好防泄漏、防雨水、防腐蚀、防火灾、防爆炸等措施，严防污染物下渗到地下水中。 （2）分区控制 为有效防止丙烷、液化石油气、乙炔跑冒滴漏对周围地下水造成不利影响，在厂区采取分区防渗措施： 重点防渗区：位于地下或半地下的生产功能单元，污染地下水环境的物料或污染物泄漏后，不易及时发现和处理的区域或部位。重点防渗区为储罐区、装卸区、物料运输管道、气瓶库、危险废物暂存区，根据工程地下水污染特点，采取相应的防渗措施。 一般防渗区：裸露于地面的生产功能单元，污染地下水环境的物料或污染物泄漏后，可及时发现和处理的区域或部位。 简单防渗区：没有物料或污染物泄漏，不会对地下水环境造成污染的区域或者部位。 表4-19 拟建项目污染物划分及防渗等级一览表 序号; 类别; 区域; 防渗要求. 1; 重点防渗区; 丙烷、液化石油气及残液储罐区和充装区、乙炔、丙烷、润滑油仓储区（甲类仓库）、危险废物贮存库、事故应急池; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，k≤1×10-7 cm/s，或参照GB18598执行. 2; 一般防渗区; 一般固废暂存区; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，k≤1×10-7 cm/s，或参照GB16889执行. 3; 简单防渗; 办公区域及生产辅助仓 库等; 地面硬化. 为确保防渗措施的防渗效果，工程施工过程中建设单位应加强施工期的管理，严格按防渗设计要求进行施工，加强防渗措施的日常维护，使防渗措施达到应有的防渗效果。同时应加强生产设施和环保设施的管理，避免跑冒滴漏。 综上所述，企业在加强管理，强化防渗措施的前提下，基本无污染物渗入地下，对区域地下水环境影响的可能性很小，不会对评价区地下水及土壤产生明显影响。 - 七、环境风险 根据风险识别以及分析评价，项目风险类型为有毒有害物质泄漏和火灾事故引发的伴生污染物排放，项目在设计过程中充分考虑了防渗措施及设施，同时，设计及施工过程将严格按照国家及行业有关标准、规范进行。在建成后，项目制定完善的安全管理、降低风险的规章制度，在管理、控制及监督、生产和维护方面有成熟的降低事故风险的经验和措施，项目环境风险在可防控范围内，项目环境风险影响可接受。 从项目风险因素分析及风险防范措施来看，虽然危险物质的使用和储藏存在着一定的风险，但只要危险化学品按照储存、使用规范及安全要求进行厂房设计和生产管理，加强人员教育，严格执行安全生产管理制度和完善操作规程，保证安全设施的正常运行，在确保各项风险防范措施得到有效实施的情况下，本项目风险处于可接受水平，其风险管理措施有效、可靠，从环境风险角度而言是可行的。项目环境风险分析详见环境风险专项评价章节。 - 八、生态 - 本项目位于陕西省宝鸡市凤翔高新区长青工业园，项目周边主要为当地植被及农作物，项目地不涉及生态保护红线、自然保护区等生态保护目标。项目建设过程对区域植被产生一定破坏，建成后加强厂区绿化，有效恢复区域生态环境，本项目对周围生态环境的影响较小。 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 厂界无组织 | 非甲烷总烃 | 加强通风、厂区内部管理，定期对储罐阀门、法兰等处进行检查等措施 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放标准 |
|  | 厂内无组织 | 非甲烷总烃 |  | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表A.1厂区内VOCs无组织特别排放限值 |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油 | 化粪池（容积为 8.00m³）收集处理后经园区污水管线进入长青工业园污水处理厂（宝鸡天龙污水处理有限公司）处理 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准、 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级排放标准 |
|  | 设备冷却循环水量 | 悬浮物、pH、 CODcr、BOD5 、氯化物、总铁、总磷、氨氮、 总氮 | 经园区污水管线进入长青工业园污水处理厂（宝鸡天龙污水处理有限公司）处理 |  |
|  | 初期雨水 | CODcr、SS | 初期雨水收集池，容积为 1400m³ |  |
| 声环境 | 设备运行 | 噪声 | 合理布局、厂房隔声、基础减振 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 职工生活 | 生活垃圾 | 垃圾桶定点收集，由环卫部门统一处理 | 应满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的有关规定要求，一般工业固体废物贮存过程的污染控制应满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 |
|  | 空气分类装置 | 废旧滤筒 | 厂家更换后回收 |  |
|  | 空气分类装置 | 废吸附剂（分子筛和氧化铝） | 厂家更换后回收 |  |
|  | 空气分类装置 | 废珠光砂 | 厂家更换后回收 |  |
|  | 气体充装 | 废钢瓶 | 统一收集暂存于一般固废暂存区，定期送至当地有资质的钢瓶检验站进行检验、报废 |  |
|  | 丙烷及液化石油气充装 | 报废乙炔及液化石油气钢瓶 | 统一收集暂存于危废贮存库，定期送至当地有资质的钢瓶检验站进行检验、报废 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023） |
|  | 液化石油气充装 | 液化石油气残液 | 收集至残液储罐暂存，定期委托液化石油气供应单位进行回收处理 |  |
|  | 设备维护保养 | 废润滑油 | 危废贮存库暂存，定期交由有资质单位处置 |  |
|  | 设备维护保养 | 含油抹布、手套 |  |  |
|  | 设备维护保养 | 废油桶 |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 本项目为危险化学品仓储，均按照要求设置有关防腐蚀、防泄漏设施，地面设置有防渗防腐层；项目仅有微量非甲烷总烃排放，正常情况下无土壤和地下水污染途径，不会对当地土壤与地下水环境造成显著的不良影响。源头控制措施：在生产过程中，做好设备的维护、检修，杜绝跑、冒、滴、漏现象；产生的危险废物应及时交有资质单位处置。过程防控措施：分区防渗，暂存废润滑油油桶下设置托盘，暂存区设置围堰且采取严格的硬化及防渗处理。管理措施：厂区建立完善的危废管理制度，有专人负责进行管理。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 主要的环境风险防范措施包括但不限于： - 泄漏事故防范措施加强液化石油气的装卸管理，定期对储罐、管道进行检查，液化石油气储罐区采取严格的防渗措施。 - 2）危废暂存间风险防范措施严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求设置危险废物暂存间： - ①危险废物暂存间地面与墙脚要用防腐、防渗的材料建筑，并必须与危险废物相容；必须有泄漏液体的收集装置；内部要有安全照明设施；内部场地要有耐腐蚀的硬化地面且表面无裂隙；不相容的危险废物必须分开存放并设有隔离间隔离。 - ②危险废物存放间按照GB1556.2-1995的要求设置提示性和警示图形标志。③建立管理台账，将存放的固体废物的种类和数量，以及存放设施的检查维护 - 等资料详细记录在案，长期保存，供随时查阅。除此之外，存放间还记录了危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、出库日期及接受单位名称。 - 3）火灾应急处理措施 - ①加强企业环境管理，可有效避免环境风险事故的发生。 - ②成立事故应急小组，建立应急预案，规定应急状态下的联络通讯方式，一旦出现事故，及时作出反应，避免事故扩大化。制定火灾事故应急救援预案，组织训练单位的灾害事故应急救援队伍，配备必要的防护救援器材和设备，指定专人管理，并定期进行检查和维护保养，确保完好。 - ③加强各相关部门之间的联络，一旦出现环境风险事故，可迅速作出反应。 - ④人员培训与演习：应急计划制定以后，平时安排有关人员培训与演习。 ⑤配备相关应急设施、设备、器材与材料。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 一、监测计划 按照环评报告中提出的监测计划进行监测，并保留好监测报告。监测委托有资质的检（监）测机构代其开展自行监测的，对检（监）测机构的资质进行确认。 二、排污许可 根据《排污许可管理办法（试行）》以及《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于四十四、装卸搬运和仓储业59，危险品仓储594中的其他危险品仓储（含油品码头后方配套油库，不含储备油库），实行排污许可登记管理，需按照规定在全国排污许可证管理信息平台进行排污许可登记。 三、竣工环保验收 严格按照本次环评及批复要求，落实各项废水、固废、噪声、土壤及地下水环境保护措施、环境风险防范措施，设置环境保护图形标志牌，加强人员环保培训。建立危废管理台账，建设危废管理制度，设置对应的环保标识标牌。至少配置1名环保专职人员，负责对公司内日常环保工作进行监督、环保设施的运行维护及污染源监测工作。严格执行“三同时 ”制度，建设项目应按照本次环评要求建设环保设施，并对环保设施进行维护，建成后尽快开展竣工环境保护验收工作，做好应急物资的储备和消防演练等工作。 四、环保投资 表5-1 环保投资概算（万元） 分类; 治理措施; 投资（万元）. 废气治理; 项目产生的废气主要为水冷塔和分子筛吸附器放空的部分氮气、污氮气、空气中的水蒸气以及分馏系统放空的部分氮气和车辆运输废气。 “污氮”等气体通过在作业区采取充分的通风换气措施无组织排放；车辆运输废气通过生产及运输地面硬化，对厂内运输道路及厂区外附近运输道路实施洒水抑尘等措施。 卸料、充装废气：加强通风，企业需加强管理巡查，开展泄漏检测修复，装卸环节建立气相平衡系统。; 20. 食堂油烟：油烟净化器+专用烟管排放。; 2. 废水治理; 1座化粪池（容积：8m3）; 4. 噪声治理; 选用低噪声设备，基础减震，润滑保养，管道包扎隔声材料，加大管道弯曲半径，以降低气流噪声，放空口设消声器。设双层夹芯板材墙体隔声间，内衬多孔吸声材料，产噪设施维护。; 20. 固废治理; 空气分类装置产生的废旧滤筒废吸附剂（分子筛和氧化铝）废珠光砂、气体充装产生的废钢瓶收集暂存于一般固废暂存区，定期送至当地有资质的钢瓶检验站进行检验、报废。; 1. 丙烷及液化石油气充装产生的液化石油气残液收集至残液储罐暂存，定期委托液化石油气供应单位进行回收处理。报废乙炔及液化石油气钢瓶统一收集暂存于危废贮存库，定期送至当地有资质的钢瓶检验站进行检验、报废；设备维护保养产生的废润滑油、含油抹布、手套和废油桶分类收集于危废贮存库暂存，定期交由有资质单位处置。; 6. 设置垃圾桶若干，收集生活垃圾，收集后交由环卫部门处置。; 1. 地下水、土壤; ①危废暂存间地面采用坚固、防渗、耐腐蚀的钢筋混凝土材料铺设，同时设置托盘或围堰。②工作人员应加强场地的检修、加固，防止渗漏，对地下水、土壤造成污染。③采取分区防渗技术，将危废暂存间、灌瓶间、储罐区划分为重点防渗区；化粪池、事故池等划分为一般防渗区；厂区道路、办公区等划分为简单防渗区。; 25. 风险防范措施; 厂内罐区与相邻建筑物的防火距离、安全防护距离应满足《建筑设计防火规范》、《液化石油气供应工程设计规范》（GB51142-2015）等设计规范的要求。装置区内设有消防道路及人行道，便于车辆通行、人员急救疏散和消防。设事故应急池，紧急切断阀、可燃气体报警器报警系统和视频监控系统等风险防范措施；按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》规定，应制定《突发环境事件应急预案》的编制和备案要求，并定期对员工进行培训及演练。加强员工日常风险防护宣传和管理。配套灭火器材，分馏塔、液体储槽、氧气管道等设置防雷设施和防静电接地保护。; 180. 例行监测; 按照环评报告中提出的监测计划进行监测，并保留好监测报告。监测委托有资质的检（监）测机构代其开展自行监测的，对检（监）测机构的资质进行确认。; 5. 合计; 264. |

# 六、结论

从环境影响的角度分析，本项目的建设环境影响是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | / | / | / | 0.5628t/a | / | 0.5628t/a | / |
| 废水 | COD | / | / | / | 0.584t/a | / | 0.584t/a | / |
|  | NH3-N | / | / | / | 0.0566t/a | / | 0.0566t/a | / |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | / | / | / | 8.712t/a | / | 8.712t/a | / |
| 一般工业 固体废物 | 废旧滤筒 | / | / | / | 1.25t/4年·a | / | 1.25t/4年·a | / |
|  | 废吸附剂（分子筛和氧化铝） | / | / | / | 14.7t/8年·次 | / | 14.7t/8年·次 | / |
|  | 废珠光砂 | / | / | / | 10t/8年·次 | / | 10t/8年·次 | / |
|  | 废钢瓶 | / | / | / | 0.04t/a | / | 0.04t/a | / |
| 危险废物 | 报废乙炔及液化石油气钢瓶 | / | / | / | 0.02t/a | / | 0.02t/a | / |
|  | 液化石油气残液 | / | / | / | 0.06t/a | / | 0.06t/a | / |
|  | 废润滑油 | / | / | / | 1.2t/a | / | 1.2t/a | / |
|  | 含油抹布、手套 | / | / | / | 0.01t/a | / | 0.01t/a | / |
|  | 废油桶 | / | / | / | 0.5t/a | / | 0.5t/a | / |

# 注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①